WinСмета

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Instalatii de epurare si retele exterioare de canalizare s. Bardar, r-nul Ialoveni (modificari - 2025) |
| --- | --- |

Borderou de resurse № 5-1

Alimentarea cu Energie Electrica

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |  |
| 1 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 |  | 0,15 |
| 2 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,00 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,17 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,17 |
| 5 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de PVC: Diam.100mm | km |  | 0,024 |
| 6 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр | buc |  | 1,00 |
| 7 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior montare pilonului metalic | buc |  | 2,00 |
| 8 | material | Pilon de iluminat cu felinat H=4.5 m | set |  | 2,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |  |
| 9 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  | 0,47 |
| 10 |  | Nisip | m3 |  | 5,00 |
| 11 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  | 0,47 |
| 12 | Caramida | Caramida | buc |  | 592,00 |
| 13 | 08-02-141-2 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,26 |
| 14 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m |  | 0,24 |
| 15 |  | Cablu АПвБбШп-5х25mm2 | m |  | 50,00 |
| 16 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, (Panou de evidenta, control si distributie BZUM TF Complect) | buc |  | 1,00 |
| 17 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc |  | 1,00 |
| 18 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, (Consola cu un singur brat 2.2 m) | buc |  | 1,00 |
| 19 | material | Console metalice cu un singur brat, L=2.2 m | buc |  | 1,00 |
| 20 | 08-02-165-1 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (manson terminal 4KVTp-1 25x50mm2) | buc |  | 4,00 |
| 21 | 08-02-409-3 | Instalarea canal metalic 50x50 mm | 100 m |  | 0,05 |
| 22 | material | Canal metalic 50x50 mm | m |  | 5,00 |
| 23 | M1H05B | Generator electric de curent continuu sau alternativ, montat pe fundatie de constructie normala sau cu lagare independente, cu statorul din una sau doua bucati, avind greutatea proprie de 0,7-4 tone | t |  | 0,80 |
| 24 | Pret | Papuci de cablu | buc |  | 18,00 |
| 25 | 08-01-056-3 | Supratensiune pina la 10 kV, (OРС-1) | buc |  | 1,00 |
| 26 | 33-03-004-2 | Baterea manuala a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m | buc |  | 2,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
|  |  | 3.1. Alimentarea cu energie electrice |  |  |  |
| 27 | pretul firmei | Panou de evidenta, control si distributie Bzum TF05-250-59 (Complect cu contor) | set. |  | 1,00 |
| 28 | pretul firmei | Supratensiune OРС-1B | set |  | 1,00 |
| 29 | pretul firmei | Mufa terminala 4KVTp-1 25x50mm2 | buc |  | 4,00 |
| 30 | Pret | Generator + ATS G18000HAO-E5 Бензин 12,8 кВт 220/380 B GENMAC | buc |  | 1,00 |