| Lucrari de reparatie la Serviciul social ”Respiro”, STAS Telenesti, ATAS CENTRU EST | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# Caiet de sarcini desfășurat al obiectului

Lucrări de reparație la Serviciul

# social ”Respiro”, STAS Telenesti, ATAS Centru-Est, cod cadastral:8959204313

# din s.Verejeni   r-nul Telenești

# (denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrări de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrări de demolare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontări: timplărie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,420 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,420 |
| 2 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 4,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,560 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,200 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,160 |
| 4 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 24,300 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 19,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,440 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,073 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,364 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 24,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,916 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,645 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,215 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,243 |
| 6 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,300 |
| 7 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 8 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,300 |
| 9 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,850 |
| 10 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 68,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,080 |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 23,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,060 |
| 12 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 25,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,500 |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Pardoseli |  |  |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,396 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,460 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,040 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,084 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,168 |
| 14 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 4,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,024 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 4,848 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,024 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,048 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 1,440 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,003 |
| 15 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 4,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,410 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,260 |
|  | 1421102200161 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm | m3 | 0,240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,132 |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile pina la 60 CP | h-ut | 0,008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,400 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,024 |
| 16 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,132 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 52,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,168 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,120 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,048 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 4,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,400 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,161 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 25,856 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,656 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,007 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,067 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,252 |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pereti |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 12,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,880 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,010 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,048 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,059 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,014 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,012 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,012 |
| 19 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 24,300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 34,020 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,290 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 255,150 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,729 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,170 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,583 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,097 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,194 |
| 20 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime | m2 | 24,300 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61,965 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,290 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,559 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 486,000 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 25,515 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 243,000 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 8,019 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,656 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,049 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,364 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,729 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,194 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 27,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 32,940 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 192,780 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,108 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,133 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,432 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 27,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 29,700 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 4,050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,008 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 12,150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 28,482 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,027 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 27,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,700 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 13,311 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,027 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 393,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,790 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 58,950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,650 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 393,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 216,150 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 157,200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,580 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 196,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,650 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,786 |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Tavan |  |  |
| 27 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC grosimea 12.5mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 4,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,640 |
|  | 2662102701000 | Placi ghips-carton | m2 | 4,221 |
|  | 2710703520284 | Profil de ghidaj | m | 3,694 |
|  | 2710703520285 | Profil de suport | m | 8,844 |
|  | 2523156720072 | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" | m | 9,447 |
|  | 2513206621602 | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" | m | 3,045 |
|  | 2430226102822 | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" | kg | 1,089 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0,352 |
|  | 2051142950711 1 | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice | buc | 6,633 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 65,084 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,018 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,190 |
| 28 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m | 8,100 |
|  | 7133010012100 | Ipsosar | h-om | 3,240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,405 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,150 |
|  | 2812106305900 | Profiluri uzinate | m | 8,667 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,012 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,016 |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Timplarie |  |  |
| 29 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,044 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,224 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 2,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,200 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,400 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,490 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,680 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 30 | SA21B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 42,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,400 |
|  | 2521216717050 2 | Teava din material plastic 25 mm | m | 42,840 |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 3,360 |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 29,820 |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 32,760 |
|  | 2523156719461 | Reductie din material plastic pt. electrofuziune | buc | 4,620 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,840 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,252 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,559 |
| 31 | SA21A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin electrofuziune, in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 26,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,680 |
|  | 2521216717050 3 | Teava din material plastic 20 mm | m | 26,520 |
|  | 2523156719431 | Cot din material plastic pt. electrofuziune | buc | 2,080 |
|  | 2523156719451 | Teu din material plastic pt. electrofuziune | buc | 18,460 |
|  | 2523156719401 | Mufa din material plastic pt. electrofuziune | buc | 20,280 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,520 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,156 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,309 |
| 32 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,000 |
|  | 2521216720160 1 | Teava din material plastic pentru canalizare 50mm | m | 8,240 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,032 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,096 |
| 33 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,840 |
|  | 2521216720160 2 | Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm | m | 12,360 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,180 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,180 |
| 34 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de | buc | 38,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 20 mm - 25 mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,020 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 38,000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,190 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 11,780 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,046 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,038 |
| 35 | SC07B | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,700 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 3,182 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,150 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,150 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,150 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 3,150 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,150 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,150 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 3,150 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 3,150 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 1,575 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,150 |
| 36 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,550 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,091 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,060 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,060 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,836 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 6,120 |
| 37 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,950 |
|  | 2913124201370 1 | Baterie amestecatoare pt. lavoar | buc | 3,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 6,000 |
| 38 | SC14A | Portpahar sau sapuniera din fonta | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,990 |
|  | 2875114201120 1 | Portpahar sau sapuniera | buc | 3,151 |
| 39 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,250 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 3,091 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12,240 |
| 40 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 8,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,040 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 8,040 |
|  | 2913124204200 | Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor | buc | 8,040 |
| 41 | CH06A | Balustrada din Inox la blocurile sanitare, pentru persoane cu dezabilitati | m | 12,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 10,800 |
|  | 2812106305714 | Balustrade din inox | m | 12,000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,200 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 8,400 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,300 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 2,400 |
| Total Lucrari sanitare |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Lucrari diverse |  |  |
| 42 | RCsB30J | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm | buc | 8,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 3,776 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,624 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,081 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,356 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 2,560 |
| 43 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,240 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 1,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 8,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4,000 |
| 44 | TrB01A2- 3 | Transporturi materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m | t | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 13,560 |
| 45 | TrB05B2- 3 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,400 |
| 46 | TrI1AF01 A1 | Incarcarea materialelor din grupa F1 - motoare de masini, cazane, rezervoare, avind sub 1000 kg -, cu transport de pina la 10 m, de pe rampa sau teren, in vagon categoria 1 | t | 5,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,000 |
| 47 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 5,000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,455 |
| Total Lucrari diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurari sociale |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 48 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, pentru Armstrong | buc | 23,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,050 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat pentru Armstrong | buc | 23,460 |
| 49 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3 x 2,5 VVGng | m | 65,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 16,250 |
|  | 3130134817405 2 | Cablu 3 x 2,5 | m | 71,663 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 17,062 |
| 50 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 13,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,030 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 13,260 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 13,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,065 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,065 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 26,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 26,000 |
| 51 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158 | buc | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,600 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 12,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 12,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,060 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 2,400 |
| 52 | IA16A | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de pina la 400 l, inclusiv | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,200 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,340 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,160 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,060 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,400 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,020 |
| 53 | 08-03- 605-1 | Ventilator | buc | 8,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,920 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,640 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 2,080 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,640 |
| 54 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,030 |
| 55 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari | buc | 2,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 7,000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 10,500 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 1,050 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 4,200 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 21,000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 31,500 |
|  | 2746163334852 | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm izolate | m | 10,500 |
|  | 2746163334853 | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm izolate | m | 10,500 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,370 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 1,890 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,700 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,160 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,280 |
| Total |  |  |  |  |
| Asigurari sociale |  |  |  |  |
| Transport |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 56 | pret de piata | Cada pentru dus | buc | 1,000 |
|  | 842638899 | Cada pentru dus | buc | 1,000 |
| 57 | Pret de piata | Conditioner 9000 BTU | buc | 2,000 |
|  | 6 | Conditioner 9000 BTU | buc | 2,000 |
| 58 | Pret de piata | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
|  | 1 | Boiler cu capacitatea de 80 l | buc | 1,000 |
| 59 | Pret de piata | Ventilator de aerisire simplu d = 110 mm | buc | 8,000 |
|  | 7 | Ventilator simplu D = 110 mm | buc | 8,000 |