| Gimnaziul "Adrian Paunescu", str. Milesti, 34, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de reparatie generala scarilor exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti K=2,0000 | m2 | 58,2700 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 6,0800 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc K=4,0000 | m2 | 142,0000 |
| 4 | TsH92A | Incarcarea in auto materialului demolat | t | 12,0000 |
| 5 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg | t | 12,0000 |
| 6 | TsI50C5 | Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Parapet |  |  |
| 7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 58,2700 |
| 8 | RpCG19A | Repararea si matarea fisurilor si crapaturilor in zidarie, prin injectarea cu mortar de ciment si aracet, in zidarie de 1/2 caramida | m | 45,0000 |
| 9 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 58,2700 |
| 10 | CF02C5 k=6 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 100-T pentru sprit, mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var M 10, pentru stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=8,0000 | m2 | 58,0000 |
| 11 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x5 | kg | 362,0000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,0000 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 58,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardosea |  |  |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului "betonocontact" intr-un strat | m2 | 102,0000 |
| 15 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 102,0000 |
| 16 | CG01A1 k=8 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=12,0000 | m2 | 102,0000 |
| 17 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 27,8400 |
| 18 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa VR 100x100x5 | kg | 650,0000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor la pardosele | m2 | 102,0000 |
| 20 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 102,0000 |
| 21 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 130,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.