Anexă la Documentația de atribuire

Pentru procedura de achiziție:

Nr. GG-02/2024

” Achiziționarea lucrărilor de sistema de colectare și epurare a apelor de pe teritoriul bazei de producere a fil. Comrat-gaz (amenajarea teritoriului)”

CAIET DE SARCINI

Obiectele care urmează a fi construite:

Sistema de colectare și epurare a apelor de pe teritoriul bazei de producere

a fil. Comrat-gaz (amenajarea teritoriului)

Denumirea lucrărilor și volumul acestora:

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sistema de captare si epurare a apelor |  |  |
|  |  | 1.1. Zona de pavaj |  |  |
| 1 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic(разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 176,000 |
| 2 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3км) | t | 246,000 |
| 3 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 132,000 |
| 4 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток) gr80mm | m2 | 880,000 |
| 5 | CG47D | Pardoseli din placi de trotuar, inclusiv stratul suport din adezivi gr40mm | m2 | 131,000 |
| 6 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров) | m | 75,000 |
| 7 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 432,000 |
| 8 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice | m3 | 9,000 |
| 9 | AcE04C | Montarea rigola de scurgere apelor pluviale L=1000m | buc | 17,000 |
|  |  | 1.2. Terasamente |  |  |
| 10 | TsC03B31 | Sapatura mecanica cu excavatorul | 100 m3 | 0,350 |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului | m3 | 2,000 |
| 12 | TsC03F1 | Icarcarea pamintului cu excavatorul | 100 m3 | 0,250 |
| 13 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 41,000 |
| 14 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 0,250 |
|  |  | 1.3. Camina de acumularea apei |  |  |
|  |  | 1.3.1. Camine pentru canalizare |  |  |
| 15 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane C20, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,700 |
| 16 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦД-15 | buc | 3,000 |
| 17 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦ15-6 | buc | 5,000 |
| 18 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦ15-9 | buc | 4,000 |
| 19 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦП1-15-2 | buc | 3,000 |
| 20 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦО-1 | buc | 4,000 |
| 21 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare КЦ7-3 | buc | 3,000 |
| 22 | AcE14A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru canalizare Capac | buc | 3,000 |
| 23 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 21,000 |
| 24 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu mastic - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 21,000 |
|  |  | 1.3.2. Camin pentru apaduct |  |  |
| 25 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane C20, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,400 |
| 26 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦД-10 | buc | 2,000 |
| 27 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦ10-6 | buc | 4,000 |
| 28 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦП1-10-1 | buc | 2,000 |
| 29 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. КЦО-1 | buc | 2,000 |
| 30 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Capac | buc | 2,000 |
| 31 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2 | 14,000 |
| 32 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu mastic - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 14,000 |
|  |  | 1.3.3. Площадка |  |  |
| 33 | CC03C | Montare plase sudate la placi | kg | 147,380 |
| 34 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane C20, turnare cu mijloace clasice | m3 | 5,340 |
| 35 | CL20A | Grile metalica 1.5x2.2m | buc | 1,000 |
| 36 | CL21A | Cornier metalice 50x50x4mm | m | 7,400 |
|  |  | 1.4. WC bio |  |  |
|  |  | 1.4.1. Camin |  |  |
| 37 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0,400 |
| 38 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane C20, turnare cu mijloace clasice | m3 | 0,600 |
| 39 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana CT20-9 | buc | 2,000 |
| 40 | AcE12B1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren cu apa subterana CTD-20 | buc | 1,000 |
| 41 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu mastic - 2 straturi: suprafata neteda Camine | m2 | 12,000 |
|  |  | 1.4.2. Fundatia |  |  |
| 42 | CC01D | Armaturi din otel fasonate in ateliere de santier si montate pentru fundatie | kg | 74,900 |
| 43 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii (Опалубка) pentru fundatie | m2 | 12,500 |
| 44 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C12/15 | m3 | 1,500 |
|  |  | 1.4.3. Zidarie |  |  |
| 45 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (fortan) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка) | m3 | 2,740 |
|  |  | 1.4.4. Centura |  |  |
| 46 | CC01D | Armaturi din otel fasonate in ateliere de santier si montate | kg | 32,260 |
| 47 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii (Опалубка) | m2 | 2,820 |
| 48 | CA04A3 | Beton turnat in centura, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 | m3 | 0,270 |
|  |  | 1.4.5. Acoperis |  |  |
| 49 | CE26A | Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si capriori, pt. invelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 pante (Каркасная конструкция) | m2 | 6,500 |
| 50 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли) | m2 | 6,500 |
| 51 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (пленка) | m2 | 6,500 |
| 52 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (металлочерепица) | m2 | 6,500 |
| 53 | CE31A1 | Pazii profilate, la streasina din mase plastice (Свес крыш из пластиковой вагонки) | m2 | 1,500 |
|  |  | 1.4.6. Finisare |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка стен и потолков) | m2 | 22,600 |
| 55 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка стен) | m2 | 22,600 |
| 56 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки) | m2 | 3,800 |
| 57 | CK28C | Tavane suspendate executate pe santier din lambriu plastic melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn (Подвесные потолки из пласт.вагонки) | m2 | 3,800 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate (Вентиляционная готовая решетка ) | buc | 2,000 |
| 59 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка дверей из пластмассовых профилей) | m2 | 2,940 |
| 60 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr.30mm | m2 | 19,650 |
| 61 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade (Нанесение грунтовки "Gleta") | m2 | 19,650 |
| 62 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 19,650 |
| 63 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, PVC d.100 mm (Прокладка готовых воздуховодов) | m | 3,200 |
| 64 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник) | buc | 2,000 |
| 65 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Унитаз напольный) | buc | 2,000 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель) | buc | 2,000 |
| 67 | pret firmei | Radiator electric | buc | 2,000 |
|  |  | 1.5. Canalizarea spelatorie auto si pluviala |  |  |
| 68 | TsC03B31 | Sapatura mecanica cu excavatorul | 100 m3 | 0,780 |
| 69 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului | m3 | 4,000 |
| 70 | TsC03F1 | Icarcarea pamintului cu excavatorul | 100 m3 | 0,200 |
| 71 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 28,000 |
| 72 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic | 100 m3 | 0,450 |
| 73 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 110 mm (Подземная укладка труб) | m | 11,500 |
| 74 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, avind diametrul de 160 mm (Подземная укладка труб) | m | 2,000 |
| 75 | AcA07C | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC , avind diametrul de 200 mm (Подземная укладка труб) | m | 7,500 |
| 76 | AcA12A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului PE100, avind diametrul de 25 mm (Подземная укладка полиэтиленовых труб) | m | 35,000 |
| 77 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,500 |
| 78 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PVC D110 | buc | 3,000 |
| 79 | AcD17C | Montarea pieselor de legatura din poliesteri armati cu fibre de sticla, etansate cu inel de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Cot PVC D200mm | buc | 1,000 |
| 80 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 25 mm Teu 25*25*25 | buc | 2,000 |
| 81 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" | buc | 2,000 |
| 82 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,000 |
|  |  | 1.6. Gard |  |  |
| 83 | CP30C | Etansarea rosturilor cu banda lipita cu aracet la panourile mari de fatade , cu inaltimea pina la 35 m | m | 82,000 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor | m2 | 160,000 |
| 85 | RpCR07A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 160,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 86 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp | m | 88,000 |
| 87 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat | buc | 2,000 |
| 88 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor | buc | 2,000 |
| 89 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,000 |
| 90 | IA25B | Separator de hidrocarburi cu filtru coascelent fara baipas Q=3.0 l/sec | buc | 1,000 |
| 91 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1" | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 92 | IA25B | Separator de hidrocarburi cu filtru coascelent fara baipas Q=3.0 l/sec | buc | 1,000 |
| 93 |  | Pompa submersibila Qp=4.2 m3/h,H=6m | buc | 1,000 |