| Reparatia sediului primariei din.sDorotcaia r.Dubasari | Formular Nr.1 WinCmeta2000 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

Alimentarea cu gaze interioare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc | 1,00 |
| 2 | GD15A | Legatura bransamentului cu instalatia de utilizare, avand Dn: -3/4" | buc | 4,00 |
| 3 | IA43B | Contor de gaze volumetric, cu racorduri olandeze, montat pe placa de contor existenta, racordurile avind diametrul de 1 1/4" | buc | 1,00 |
| 4 | ID13A | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, avind diametrul nominal de 15 | buc | 1,00 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (сигнализатор загазованности Варта-2-03A) sau echivalent. | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari sanitare |  |  |
| 6 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый муфтовый ГШК-20) | buc | 2,00 |
| 7 | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm (кран шаровый муфтовый ГШК-25) | buc | 1,00 |
| 8 | IC21E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 50x3,5 mm | m | 1,00 |
| 9 | IC21C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 25x3,2 mm | m | 6,50 |
| 10 | IC21A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 20x2,8 mm | m | 1,00 |
| 11 | GD13A | Piesa de racord (Trecere D50/25) al bransamentelor,montata pe conducta de distributie | buc | 1,00 |
| 12 | GD04A | Imbinare de ramificatie, prin sudura cu flacara oxiacetilenica si cu arc electric, a tevilor avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |
| 13 | IC35A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (подводка газовая сильфонного типа 3/4 L=0.5m 2buc) | m | 1,00 |
| 14 | ID13D | Заглушка d50 | buc | 1,00 |
| 15 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футлеар D=40mm L=0.5m) Teava instalatie=0.5m | buc | 1,00 |
| 16 | IA52A | Cutie metalica pentru protectia contorului de gaze | buc | 1,00 |
| 17 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 7,00 |
| 18 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 1,36 |
| 19 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 1,36 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 20 |  | Contor de gaze BK G4-T | buc | 1,00 |
| 21 |  | Электромагнитный клапан отсекатель, Ду25 мм | buc | 1,00 |
| 22 |  | Сигнализатор загазованности Варта-2-03A sau echivalent. | buc | 1,00 |