Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._69

din “07” mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Reconstrucția digului de protecție contra inundațiilor a Polderului nr. 4 r-nul Cahul.

Autoritatea contractantă: „Agenția Apele Moldovei”

1 . Descriere generală

Obiectul achiziției reprezintă un sector de dig cu lungimea de 25,62km amplasat dea lungul albiei r. Prut, construit în anii 70 al secolului trecut, pentru a proteja de inundații satele Zîrnești, Cucoara și Chircani r-nul Cahul. Reconstrucția sectorului respectiv de dig este impusă de starea nesatisfăcătoare a rambleului care este cu multiple fisuri, găuri, cu tasări de adâncituri care variază între 0.5m - 1.5m formate de vegetația forestieră, viituri și de trecerea transportului pe coronamentul digului. Lucrările propuse prevăd reconstrucția rambleului digului cu înălțarea coronamentului cu 1m mai sus de cota nivelului de apă la trecerea debitului de viitură cu asigurare de 1% care este egal cu 1260m3/sec

2. Informaţii şi proiectare

Parte componentă a contractului atribuit va fi un exemplar a proiectului de execuție ce cuprinde desenele tehnice, memoriu explicativ, geologia și topografia obiectului de asemeni devizul ofertă conform listei cu acantități de lucrări anexat la documentația de atribuire.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Calitatea lucrărilor executate va fafi în strictă conformitate cu legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate învigoare.

Recepţia lucrărilor prezentate spre plată se efectuiază de către Responsabilul Tehnic și Responsabilul de proiect din cadrul entitații, iar recepția la terminarea lucrărilor de către comisie;

Termenul de executare a lucrărilor constituie 24 de luni iar durata de responsabilitate pentru calitatea lucrărilor, antreprenorul o portă minim 5 – maxim 25 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul general conform proiectului va efectua încercări de laborator pentru verificarea compactării solului la reconstrucția digului.

Încercările de laborator se vor prezenta împreună cu procesele verbale de executare a lucrărilor.

Se va completa și păstra cartea tehnică a construcţiei pînă la recepția finală a lucrărilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul pe perioada de garanție a lucrărilor va înlătura din cont propriu toate viciile ascunse şi defectele apărute în procesul de expluatare a digului.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Lucrările se vor executa în conformitate cu proiectul de execuție.

9. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

- Excavatoare dizel cu o singura cupa, pe senile, la lucrari de constructii hidroenergetice

Compactor pe pneuri static autopropulsat

- Buldozer

- Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic

- Tractor pe senile 150 cp cu remorca

- Fierastrau mecanic cu lant

- Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp

- Grapa cu disc tip GD4

- Tractor pe pneuri

- Autoturn

- Macara pe pneuri

- Autobasculanta-10t

- Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire

Agenția „Apele Moldovei”

Președintele grupului de lucru pentru achiziții

Radu CAZACU   _________________              Data "13" iulie 2021

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. (PC0+00 pina la PC130+00) | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (Denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 1-1-1 Демонтаж подземных коммуникаций, сооружеий и пр. (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor (в котловане) |  | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 2 | RpIF03C |  | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб ) |  | m | 34,000 |  |  |
| 3 | RpAcA49E |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=500mm) |  | m | 62,800 |  |  |
| 4 | AcF03D |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila |  | m3 | 34,900 |  |  |
| 5 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 0,700 |  |  |
| 6 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,700 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa I (PC0+00 pina la PC130+00). Obiect № 202039 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 1-1-2 Pregatirea santierului (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м) |  | 100 m3 | 4 762,310 |  |  |
| 2 | TsC22C11 к=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 4 762,310 |  |  |
| 3 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м) |  | buc | 397,000 |  |  |
| 4 | TsH02C |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м) |  | buc | 397,000 |  |  |
| 5 | TsG06F |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm ( Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м ) |  | buc | 397,000 |  |  |
| 6 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) |  | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 7 | TsC22D11 к=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) |  | 100 m3 | 0,900 |  |  |
| 8 | TsG11B |  | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (перепаботка нарушенного мин.гр-та с (отсевом)остатков пней поваленных деревьев) |  | ha | 47,620 |  |  |
| 9 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 | 780,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa I (PC0+00 pina la PC130+00). Obiect № 202039 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

# DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Reconstructia digului (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы) |  | 100 m3 | 175,550 |  |  |
| 2 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с гребня дамбы) |  | 100 m3 | 58,540 |  |  |
| 3 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта) |  | 100 m3 | 297,330 |  |  |
| 4 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (перемещение раст.гр-та во временные кавальеры на 20м) |  | 100 m3 | 531,420 |  |  |
| 5 | TsC22C11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 531,420 |  |  |
| 6 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м) |  | 100 m3 | 75,600 |  |  |
| 7 | TsC22D11 к=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 75,600 |  |  |
| 8 | IfF20A |  | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контакте новой и старой кач.насыпи дамбы) |  | ha | 1,610 |  |  |
| 9 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства уступов) |  | 100 m3 | 289,610 |  |  |
| 10 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до50м) |  | 100 m3 | 100,090 |  |  |
| 11 | TsC22D11 к=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 100,090 |  |  |
| 12 | TsC06B11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для отсыпки в тело дамбы) |  | 100 m3 | 2 586,450 |  |  |
| 13 | TsC06E11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (разраб. гр-та в попутном резерве) |  | 100 m3 | 215,530 |  |  |
| 14 | TsI51A1 к=0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) |  | t | 36 640,000 |  |  |
| 15 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 215,530 |  |  |
| 16 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение в тело кач.насыпи дамбы , Lпер=20м) |  | 100 m3 | 205,270 |  |  |
| 17 | TsC22D11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 205,270 |  |  |
| 18 | 36-01-001-1 |  | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t |  | 1000 m3 | 305,820 |  |  |
| 19 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (срезка "бахромы ") |  | 100 m3 | 30,580 |  |  |
| 20 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor ( перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы) |  | 100 m3 | 30,580 |  |  |
| 21 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы) |  | 100 m3 | 75,600 |  |  |
| 22 | TsI51A1 к=0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) |  | t | 12 852,000 |  |  |
| 23 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 75,600 |  |  |
| 24 | TsD03A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м) |  | 100 m3 | 234,090 |  |  |
| 25 | TsC22D11 к=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 234,090 |  |  |
| 26 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 | 595,290 |  |  |
| 27 | 36-01-009-1 |  | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare |  | 1000 m2 | 91,182 |  |  |
| 28 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 1 507,110 |  |  |
| 29 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 1 507,110 |  |  |
| 30 | TsD03A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м) |  | 100 m3 | 297,330 |  |  |
| 31 | TsC22C11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 297,330 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. (PC130+00 pina la PC256+22). | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- DEVIZ LOCAL № 1-1-1 Демонтаж подземных коммуникаций, сооружеий и пр. (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Тампонаж трубопроводов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Участок (РС135+77,1) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) |  | 100 m3 | 0,009 |  |  |
| 2 | TsC19C11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III in conditiile gospodaririi apelor (снятие щебеночного покрытия дороги) |  | 100 m3 | 0,006 |  |  |
| 3 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,042 |  |  |
| 4 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) |  | m3 | 3,000 |  |  |
| 5 | RpIF03C |  | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб от d=325mm ) |  | m | 4,100 |  |  |
| 6 | RpAcA49D |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 300-350 mm (демонтаж стальных труб d=325mm) |  | m | 4,000 |  |  |
| 7 | TrB22F1A |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) |  | t | 0,160 |  |  |
| 8 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  | t | 0,160 |  |  |
| 9 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) |  | kg | 7,000 |  |  |
| 10 | FjH01A |  | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) |  | m3 | 2,300 |  |  |
| 11 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 0,072 |  |  |
| 12 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,072 |  |  |
| 13 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) |  | 100 m3 | 0,009 |  |  |
| 14 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановлениещебеночного покрытия дороги) |  | 100 m3 | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  | Total Участок ( РС135+77,1) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Участок с РС179+41,3 по РС180+35,4) |  |  |  |  |  |
| 15 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (снятие раст.слоя с пов-ти котлована) |  | 100 m3 | 0,190 |  |  |
| 16 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,590 |  |  |
| 17 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (для демонтажа сущ.тр-дов) |  | m3 | 56,700 |  |  |
| 18 | RpIF03D |  | Taierea tablei din otel asamblat table din otel prin sudura, pina la 10 mm grosime (Резка существующих стальных труб диам. от 0,63м в котловане) |  | m | 39,580 |  |  |
| 19 | RpIF03C |  | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m (резка стальныхь труб от d=325mm ) |  | m | 8,160 |  |  |
| 20 | RpAcA49E |  | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (демонтаж стальных труб d=0,3м-0,6м) |  | m | 56,000 |  |  |
| 21 | TrB22F1A |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (погрузка ст.труб а/краном в а/транспорт) |  | t | 2,980 |  |  |
| 22 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  | t | 2,980 |  |  |
| 23 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (заглушки из листовой стали) |  | kg | 131,000 |  |  |
| 24 | AcA04B |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (изготовление стояков из стальных труб д=159х3,0мм) |  | m | 7,000 |  |  |
| 25 | FjH01A |  | Прим. Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (нагнетание глинистого раствора в тампонируемые трубы с помощью бетононасоса) |  | m3 | 60,000 |  |  |
| 26 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 1,160 |  |  |
| 27 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 1,160 |  |  |
| 28 | TsD02A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm in conditiile gospodaririi apelor (Bосстановление растит.слоя) |  | 100 m3 | 0,190 |  |  |
|  |  |  |  | Total Участок с РС179+41,3 по РС180+35,4) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Тампонаж трубопроводов |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa II (PC130+00 pina la PC256+22). Obiect № 202040 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- DEVIZ LOCAL № 1-1-2 Pregatirea santierului (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (срезка растительных остатков с перемещением на 50м) |  | 100 m3 | 275,000 |  |  |
| 2 | TsC22C11 к=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 275,000 |  |  |
| 3 | TsG08B |  | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm (Валка деревьев диаметром 0.25-0.6м) |  | buc | 1 100,000 |  |  |
| 4 | TsH02C |  | Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 31-60 cm (Разделка древесины диаметром 0.25-0.6м) |  | buc | 1 100,000 |  |  |
| 5 | TsG06F |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractоare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm ( Корчевка пней диаметром 0.25-0.6м ) |  | buc | 1 100,000 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=5 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19 teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (перемещение пней бульдозером на расстояние до 50м) |  | 100 m3 | 24,860 |  |  |
| 7 | TsG11B |  | Scarificarea mecanica a terenului defrisat, pina la adincimea de 0,50 m, cuprinzind doua treceri perpendiculare intre ele, adunarea manuala in gramezi a materialului lemnos si incarcarea lui in remorca, in teren cu peste 100 buc radacini pe hectar (перепаботка нарушенного мин.гр-та с (отсевом)остатков пней поваленных деревьев) |  | ha | 27,500 |  |  |
| 8 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие растительных гр-та с пов-ти временн.дороги и временн.буртов с перемещением до 20м) |  | 100 m3 | 204,050 |  |  |
| 9 | TsC22C11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 204,050 |  |  |
| 10 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 | 680,160 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pregatirea santierului (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

WinСмета2000

| Reconstructia digului de protectie contra inundatiilor a Polderului nr.4 r-ul Cahul. Etapa II (PC130+00 pina la PC256+22). Obiect № 202040 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

- DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Reconstructia digului (f.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03A11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с откосов существующей дамбы) |  | 100 m3 | 71,000 |  |  |
| 2 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та с гребня дамбы) |  | 100 m3 | 136,030 |  |  |
| 3 | TsC19A11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I in conditiile gospodaririi apelor (снятие раст.гр-та для устр-ва основания дамбы,временной дороги и резерва грунта) |  | 100 m3 | 825,000 |  |  |
| 4 | TsC22C11k=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor (перемещение раст.гр-та бульдозером во временные кавальеры на 20м) |  | 100 m3 | 961,030 |  |  |
| 5 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства временных съездов с перемещением до 30м) |  | 100 m3 | 64,400 |  |  |
| 6 | TsC22D11 к=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 64,400 |  |  |
| 7 | IfF20A |  | Scarificarea terenurilor ce se amenajeaza cu lucrari de imbinatatiri funciare (nivelari pentru irigatii prin brazde, drenaje inchise, amenajari antierozionale) pina la adincimea de 40-50 cm in teren greu (рыхление гр-та основания на контакте новой и старой кач.насыпи дамбы) |  | ha | 4,790 |  |  |
| 8 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для устройства уступов) |  | 100 m3 | 259,700 |  |  |
| 9 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (в теле существующей дамбы с перемещением до50м) |  | 100 m3 | 58,260 |  |  |
| 10 | TsC22D11 к=4 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 58,260 |  |  |
| 11 | TsC06B11 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina, in pamint cu umiditate naturala, cu descarcare in depozit, teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (для отсыпки в тело дамбы) |  | 100 m3 | 2 565,490 |  |  |
| 12 | 36-01-001-1 |  | Executarea barajelor, digurilor, rambleurilor si a partii inferioare a ecranelor si nucleelor pe uscat din pamint necoeziv cu rulouri compactoare, masa: pina la 16 t |  | 1000 m3 | 276,128 |  |  |
| 13 | TsC03B11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (срезка "бахромы ") |  | 100 m3 | 27,610 |  |  |
| 14 | TsC19B11 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor ( перемещение гр-та в качественную насыпь дамбы) |  | 100 m3 | 27,610 |  |  |
| 15 | TsC03F11 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor (из временных съездов для отсыпки дамбы) |  | 100 m3 | 64,400 |  |  |
| 16 | TsI51A1 к=0,5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 0,5 км) |  | t | 10 948,000 |  |  |
| 17 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  | 100 m3 | 64,400 |  |  |
| 18 | TsC51C |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (Работа на отвале) |  | 100 m3 | 64,400 |  |  |
| 19 | TsD03A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного слоя дамбы с перемещением до30м) |  | 100 m3 | 155,220 |  |  |
| 20 | TsC22D11 к=2 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 155,220 |  |  |
| 21 | TsE04B |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  | 100m2 | 510,130 |  |  |
| 22 | 36-01-009-1 |  | Nivelarea taluzurilor rambleurilor la lucrarile de pamint: cu excavatoare |  | 1000 m2 | 77,830 |  |  |
| 23 | TsH09A |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 | 1 288,430 |  |  |
| 24 | TsH12B |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 | 1 288,430 |  |  |
| 25 | TsD03A11 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II in conditiile gospodaririi apelor (восстановление растительного гр-та на временной дороге с перемещением до20м) |  | 100 m3 | 155,220 |  |  |
| 26 | TsC22C11 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, in conditiile gospodaririi apelor |  | 100 m3 | 155,220 |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел (Основные работы выполняются в условиях водохозяйственного строительства) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Прямые затраты | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport | 10,00 % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozit | 2,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |