mular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Modernizarea postului de transformare ТП1 inv.Nr.987, ca parte a reconstructiei Aeroportului International "Chisinau", amplasat in mun.Chisinau, bd.Dacia 80/3 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Echipament de medie tensiune |  |  |  |  |
| 1 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Celule existente medie tensiune) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tablou curent operativ |  |  |  |  |
| 2 | RpEP21A | Demontarea punctului de alimentare (Dulap 1C si 2C curent operativ) | buc |  |  |  |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 18,0000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Echipament de medie tensiune |  |  |  |  |
| 3 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (Celula de medie tensiune de plecare SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 4 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (Celula de medie tensiune de racord SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 5 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (Celula de medie tensiune de intreruptor cupla SM6 24DMVL-D, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 6 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (Celula de medie tensiune de separator cupla SM6 24IMB, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 7 | 08-01-084-4 | Camere ale instalatiilor de distributie asamblate: camera cu intreruptor de sarcina (Celula de medie tensiune de masura SM6 24CM, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,5000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0010 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4200 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 8 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV (Transformator de curent de secventa homopolara raport de transformare 50/1 Snom=1.25VA, clasa de precizie 5P10) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4300 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,3900 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 0,0410 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0390 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 0,0240 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0390 |  |  |
|  |  | 2.2. Dulap servicii interne curent continuu DSICC |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-105-1 | Instalatie automata de redresare, masa pina la 0,1 t (Dulap servicii interne curent continuu DSICC) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,5000 |  |  |
|  | 1011550 | Email "КО-811" negru | t | 0,00025 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00015 |  |  |
|  | 5009055 | Papuci de cablu din arama | buc | 11,0000 |  |  |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0224 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0264 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 5309015 | Tub de polivinilclorura "ХВТ" | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 5429010 | Flux "ВАМИ" | kg | 0,0070 |  |  |
|  |  | 2.3. Tablou de distributie |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 (Tablou electric din plastic aparenta, IP65, 2x18 module) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 050102 | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Separator de sarcina SF-139G/3P/40A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 12 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat modular Acti9 Ic60N 1P B 6A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 13 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat modular Acti9 Ic60N 1P C 10A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat modular Acti9 Ic60N 4P C 20A) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 15 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat diferential Acti9 iDPN H Vigi 2P C 16A 30mA) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 16 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Intreruptor automat diferential Acti9 iDPN H Vigi 4P C 16A 30mA) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Descarcator de joasa tensiune 3P+N 20kA 400A Easy9 SPD T2) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  |  | 2.4. Cabluri electrice |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-147-11 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 2 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4300 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 5,0700 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 5,0700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4300 |  |  |
| 19 | Pret furnizor | Cablu de medie tensiune cu fire de Al, izolatie XLPE, Un=6/10kV, Sn=1x150mm2 cu ecran 35mm2, NA2XSY 1x150/35mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1x150 | Cablu de medie tensiune cu fire de aluminiu, izolatie XLPE, Un=6/10kV, Sn=1x150mm2 cu ecran 35mm2, NA2XSY 1x150/35mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 20 | Pret furnizor | Cablu de medie tensiune cu fire de Al, izolatie XLPE, Un=6/10kV, Sn=1x70mm2 cu ecran 35mm2, NA2XSY 1x70/35mm2 | m |  |  |  |
|  | 940000-1x70 | Cablu de medie tensiune cu fire de aluminiu, izolatie XLPE, Un=6/10kV, Sn=1x70mm2 cu ecran 35mm2, NA2XSY 1x70/35mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 21 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,3000 |  |  |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,00058 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 3,0000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 5009204 | Presspan din foi, marca А | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 5009452 | Scoaba "К-142" | buc | 220,0000 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1000 |  |  |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 2,2000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 6,1800 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,1100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 22 | Pret furnizor | Fir electric cu conductor de Cu izolatie PVC, Un=1kV, Sn=1x16mm2 PV3 (Galben/Verde) | m |  |  |  |
|  | 9400010 | Fir electric cu conductor de cupru izolatie PVC, Un=1kV, Sn=1x16mm2 PV3 (Galben/Verde) | m | 1,0000 |  |  |
| 23 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 24 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu cu functionalitate in flacara, halogen free, Un=1kV, Snom=3x1.5mm2 (N)HXH-JE90/FE180 3x1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 9400011 | Cablu cu fire din Cu cu functionalitate in flacara, halogen free, Un=1kV, Snom=3x1.5mm2 (N)HXH-JE90/FE180 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 25 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 26 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x1.5mm2 NYY-J 3x1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 9400012 | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x1.5mm2 NYY-J 3x1.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 27 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x2.5mm2 NYY-J 3x2.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 9400013 | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x2.5mm2 NYY-J 3x2.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 28 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=4x1.5mm2 NYY-J 4x1.5mm2 | m |  |  |  |
|  | 9400014 | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=4x1.5mm2 NYY-J 4x1.5mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 29 | Pret furnizor | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=5x4mm2 NYY-J 5x4mm2 | m |  |  |  |
|  | 9400015 | Cablu cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=5x4mm2 NYY-J 5x4mm2 | m | 1,0000 |  |  |
| 30 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 31 | Pret furnizor | Cablu de control cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x2.5mm2 JB-750 HMH 3G2.5 | m |  |  |  |
|  | 9400016 | Cablu de control cu fire din Cu cu izolatie din PVC, Un=1kV, Snom=3x2.5mm2 JB-750 HMH 3G2.5 | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.5. Accesorii pentru pozarea cablurilor |  |  |  |  |
| 32 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, lungime 2 m | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 10,7000 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 2,1400 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 4,3400 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,3000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 4,3400 |  |  |
|  | 5009825 | Cercel | buc | 30,0000 |  |  |
|  | 5349100 | Mansoane | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 3,2800 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,0100 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 2,2100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 33 | Pret furnizor | Canal de cabluri din metal 100x50 perforat (AMF10-05-07-HDG) | m |  |  |  |
|  | 960-10802 | Canal de cabluri din metal 100x50 perforat (AMF10-05-07-HDG) | m | 1,0000 |  |  |
| 34 | Pret furnizor | Capac metalic pentru canal de cabluri W=100 (AMF10-K-07-HDG) | m |  |  |  |
|  | 960-10803 | Capac metalic pentru canal de cabluri W=100 (AMF10-K-07-HDG) | m | 1,0000 |  |  |
| 35 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 23,8000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 15,8000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 4,8400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 36 | Pret furnizor | Tub rigid PVC D25mm | m |  |  |  |
|  | 960-10804 | Tub rigid PVC D25mm | m | 1,0000 |  |  |
| 37 | Pret furnizor | Tub rigid PVC D20mm | m |  |  |  |
|  | 960-10805 | Tub rigid PVC D20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Tub gofrat PVC D20mm | m |  |  |  |
|  | 960-108050 | Tub gofrat PVC D20mm | m | 1,0000 |  |  |
| 39 | Pret furnizor | Clipsa pentru teava PVC D20mm | buc |  |  |  |
|  | 935-200600 | Clipsa pentru teava PVC D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 40 | Pret furnizor | Clipsa pentru teava PVC D25mm | buc |  |  |  |
|  | 935-200601 | Cot rotund 90 pentru teava PVC D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 41 | Pret furnizor | Cot rotund 90 pentru teava PVC D20mm | buc |  |  |  |
|  | 935-200602 | Cot rotund 90 pentru teava PVC D20mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Presetupa pentru cablu PG21 | buc |  |  |  |
|  | 960-20500 | Presetupa pentru cablu PG21 | buc | 1,0000 |  |  |
| 43 | Pret furnizor | Presetupa pentru cablu PG25 | buc |  |  |  |
|  | 960-20502 | Papuc de cablu (ТМЛ 16-8-6) | buc | 1,0000 |  |  |
| 44 | 08-02-144-3 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 16 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,2000 |  |  |
| 45 | Pret furnizor | Papuc de cablu (ТМЛ 16-8-6) | buc |  |  |  |
|  | 960-20501 | Papuc de cablu (ТМЛ 16-8-6) | buc | 1,0000 |  |  |
| 46 | 08-02-144-5 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 70 mm2 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,9000 |  |  |
| 47 | Pret furnizor | Papuc de cablu pentru cablu cu sectiunea 70mm2 (ТМЛ 70-12) | buc |  |  |  |
|  | 960-205031 | Papuc de cablu pentru cablu cu sectiunea 70mm2 (ТМЛ 70-12) | buc | 1,0000 |  |  |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 47,0000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0030 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 5009807 | Formari de capuri de marcare | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 49 | Pret furnizor | Clema pentru fixare a trei cabluri (TRI-25-40) | buc |  |  |  |
|  | 960-20600 | Clema pentru fixare a trei cabluri (TRI-25-40) | buc | 1,0000 |  |  |
| 50 | Pret furnizor | Clema pentru fixare cablu (ST-26-38) | buc |  |  |  |
|  | 960-20601 | Clema pentru fixare cablu (ST-26-38) | buc | 1,0000 |  |  |
| 51 | 08-02-155-1 | Etansarea trecerilor la racordul cablurilor in incaperi explozibile cu masa de compactare | trecere |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,4700 |  |  |
|  | 1010025 | Snur de azbest de destinatie generala ("ШАОН-1"), diametru 3,0-5,0 mm | t | 0,00006 |  |  |
|  | 1011705 | Cilti impregnati | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 5009837 | Compozitie de etansare | kg | 0,7200 |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Sistem de etansare a conductelor de cablu (CSD RISEDUCT 110WG) | buc |  |  |  |
|  | 960-20510 | Sistem de etansare a conductelor de cablu (CSD RISEDUCT 110WG) | buc | 1,0000 |  |  |
| 53 | 08-02-152-9 | Constructii metalice de cablu: polita de cablu, instalata pe suport, masa pina la: 0,9 kg (Aplicativ) | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,4500 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00006 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,3300 |  |  |
| 54 | Pret furnizor | Consola de sustinere L=500mm | buc |  |  |  |
|  | 960-207500 | Consola de sustinere L=500mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pret furnizor | Consola de sustinere L=400mm | buc |  |  |  |
|  | 960-207400 | Consola de sustinere L=400mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm (Aplicativ pt 110mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 39,1000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0021 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9600 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 6,7000 |  |  |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 18,0000 |  |  |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 1,8000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 29,4000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 2,7000 |  |  |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8,9700 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4400 |  |  |
| 57 | Pret furnizor | Tub rigid PVC D110mm | m |  |  |  |
|  | 960-10806 | Tub rigid PVC D110mm | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.6. Echipament de iluminat si prize |  |  |  |  |
| 58 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 111,0000 |  |  |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,00315 |  |  |
|  | 5009109 | Cirlig | buc | 204,0000 |  |  |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 2,0400 |  |  |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 3,0900 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,5900 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 41,2000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,5900 |  |  |
| 59 | Pret furnizor | Corp de iluminat LED 36W 4000K 3600Lm, Un=240V, IP65 (WT060C Phillips) | buc |  |  |  |
|  | 965-10500 | Corp de iluminat LED 36W 4000K 3600Lm, Un=240V, IP65 (WT060C Phillips) | buc | 1,0000 |  |  |
| 60 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 98,2000 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 4,0800 |  |  |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,00153 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 25,6000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 1,1200 |  |  |
| 61 | Pret furnizor | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, white, nepermanent (Exiway EasyLED OVA38353 Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 965-10501 | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, white, nepermanent (Exiway EasyLED OVA38353 Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 62 | Pret furnizor | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, white, nepermanent (Exiway EasyLED "IESIRE" OVA38353 Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 965-10502 | Corp de iluminat de avarie BW, 230V, autonomie 3h, IP65, white, nepermanent (Exiway EasyLED "IESIRE" OVA38353 Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 63 | Pret furnizor | Inscriptie "IESIRE" | buc |  |  |  |
|  | 7776744 | Inscriptie "IESIRE" | buc | 1,0000 |  |  |
| 64 | 08-03-596-3 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe acoperisul cladirii, cu lampa, putere, W: 500 | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 358,0000 |  |  |
|  | 1010501 | Lacuri de colofoniu "КФ-965" | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 38,0000 |  |  |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009090 | Profil de montaj | buc | 165,0000 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,5000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,8300 |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 145,0000 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 13,3000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,8300 |  |  |
| 65 | Pret furnizor | Proiector LED cu senzor 50W 6500K (Horoz PUMA/S-50) | buc |  |  |  |
|  | 965-10503 | Proiector LED cu senzor 50W 6500K (Horoz PUMA/S-50) | buc | 1,0000 |  |  |
| 66 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,2000 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 67 | Pret furnizor | Priza dubla cu capac 2P+PE 16A 250V IP44 (Cedar Plus Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 9001-098 | Priza dubla cu capac 2P+PE 16A 250V IP44 (Cedar Plus Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 68 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 43,9000 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,0003 |  |  |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,0200 |  |  |
|  | 5009126 | Placa de rozeta | 100 buc | 1,0300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 6,4000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 69 | Pret furnizor | Intrerupator cap scara cu 2 clape 16A 250V IP44 (Cedar Plus Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 9001-099 | Intrerupator cap scara cu 2 clape 16A 250V IP44 (Cedar Plus Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 70 | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 73,4000 |  |  |
|  | 1011755 | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm | t | 0,0096 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 20,4000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 20,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1200 |  |  |
| 71 | Pret furnizor | Priza industriala 3P+N+PE 16A 400V IP44 (Practica Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 9001-101 | Priza industriala 3P+N+PE 16A 400V IP44 (Practica Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 72 | Pret furnizor | Doza de distributie 100x100x50 (Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 510-9012 | Doza de distributie 100x100x50 (Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.7. Elemente de fixare |  |  |  |  |
| 73 | Pret furnizor | Bulon zincat M8x25mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30000 | Piulita zincata M8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 74 | Pret furnizor | Piulita zincata M8 | buc |  |  |  |
|  | 975-30001 | Piulita zincata M8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 75 | Pret furnizor | Saiba zincata M8 | buc |  |  |  |
|  | 975-30002 | Saiba zincata M8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 76 | Pret furnizor | Saiba grover zincata M8 | buc |  |  |  |
|  | 975-30003 | Saiba grover zincata M8 | buc | 1,0000 |  |  |
| 77 | Pret furnizor | Bulon zincat M8x40mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30004 | Bulon zincat M8x40mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 78 | Pret furnizor | Ancora din Alama M8x31mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30005 | Ancora din Alama M8x31mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 79 | Pret furnizor | Suport pentru banda de impamantare (ДП-50ГЦ) | buc |  |  |  |
|  | 975-30006 | Suport pentru banda de impamantare (ДП-50ГЦ) | buc | 1,0000 |  |  |
| 80 | Pret furnizor | Diblu universal 6x60mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30007 | Diblu universal 6x60mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 81 | Pret furnizor | Ancora cu piulita M8x60mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30008 | Ancora cu piulita M8x60mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 82 | Pret furnizor | Bulon zincat M6x16mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30009 | Bulon zincat M6x16mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 83 | Pret furnizor | Piulita zincata M6 | buc |  |  |  |
|  | 975-30010 | Piulita zincata M6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 84 | Pret furnizor | Saiba zincata M6 | buc |  |  |  |
|  | 975-30011 | Saiba zincata M6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 85 | Pret furnizor | Saiba grover zincata M6 | buc |  |  |  |
|  | 975-30012 | Saiba grover zincata M6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 86 | Pret furnizor | Suport pentru canal metalic pe perete (DBL 50 100 FS) | buc |  |  |  |
|  | 975-30013 | Suport pentru canal metalic pe perete (DBL 50 100 FS) | buc | 1,0000 |  |  |
| 87 | Pret furnizor | Suport pentru canal metalic pe tavan | buc |  |  |  |
|  | 975-30014 | Suport pentru canal metalic pe tavan | buc | 1,0000 |  |  |
| 88 | Pret furnizor | Ancora din Alama M12x50mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30015 | Ancora din Alama M12x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 89 | Pret furnizor | Saiba zincata M12 | buc |  |  |  |
|  | 975-30017 | Saiba zincata M12 | buc | 1,0000 |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Bulon zincat M12x50mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30018 | Bulon zincat M12x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 91 | Pret furnizor | Bulon zincat M8x100mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30019 | Bulon zincat M8x100mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 92 | Pret furnizor | Bulon zincat M8x80mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30020 | Bulon zincat M8x80mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.8. Elemente sistema de legare la pamant |  |  |  |  |
| 93 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,6000 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0037 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,1300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,1300 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2200 |  |  |
| 94 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (Aplicativ pentru 16mm) | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 21,3000 |  |  |
|  | 1011613 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm | t | 0,0920 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,4000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 95 | 08-02-472-8 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 20,1000 |  |  |
|  | 1011615 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 8 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011627 | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm | t | 0,0040 |  |  |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,9000 |  |  |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 8,2000 |  |  |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 1,5000 |  |  |
|  | 5009105 | Suportul corpului de iluminat | 10 buc | 13,4000 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,3600 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 96 | Pret furnizor | Clema pentru baza de beton (F-FIX-KL) | buc |  |  |  |
|  | 975-30021 | Clema pentru baza de beton (F-FIX-KL) | buc | 1,0000 |  |  |
| 97 | Pret furnizor | Suport pentru conductoare rotunde D=8-10mm cu punte (113 Z8-10) | buc |  |  |  |
|  | 975-30022 | Suport pentru conductoare rotunde D=8-10mm cu punte (113 Z8-10) | buc | 1,0000 |  |  |
| 98 | Pret furnizor | Tija filetata M8x50mm | buc |  |  |  |
|  | 975-30023 | Tija filetata M8x50mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Solutie pentru protectia impotriva coroziunii metalice (Tintol/Tinatol) | kg |  |  |  |
|  | 975-30024 | Solutie pentru protectia impotriva coroziunii metalice (Tintol/Tinatol) | kg | 1,0000 |  |  |
| 100 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,6000 |  |  |
|  | 3130134828292 | Conductor AF 750 1x6 | m | 0,5000 |  |  |
| 101 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint | 100 m |  |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,6200 |  |  |
|  | 3130134828996 | Conductor VLPY 50 mmp | m | 0,0300 |  |  |
|  | 3120275206180 | Piesa de racord rapid (Crocodil) 10 mmp | buc | 0,0050 |  |  |
|  |  | 2.9. Mansoane pentru cablu |  |  |  |  |
| 102 | 08-02-165-7 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,6100 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 6,1500 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 103 | Pret furnizor | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10kV (1ПКТВ-10-70/120) | buc |  |  |  |
|  | 980-5406801 | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10kV (1ПКТВ-10-70/120) | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 | 08-02-167-8 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,8300 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,8000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Manson intermediar pentru conexiune cabluri cu izolatie de hartie impregnata cu ulei cu cabluri cu izolatia XLPE pana la 10kV (TRAJ 12/1x70-120-CEE01 Raychem) | buc |  |  |  |
|  | 980-540681 | Manson intermediar pentru conexiune cabluri cu izolatie de hartie impregnata cu ulei cu cabluri cu izolatia XLPE pana la 10kV (TRAJ 12/1x70-120-CEE01 Raychem) | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 | 08-02-165-8 | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (1ПКТВ-10-150/24) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9,5700 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0004 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00001 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 8,0000 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 107 | Pret furnizor | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10kV (1ПКТВ-10-150/240) | buc |  |  |  |
|  | 980-540680101 | Manson terminal de instalatie interioara pentru cabluri cu izolatie XLPE pana la 10kV (1ПКТВ-10-150/240) | buc | 1,0000 |  |  |
| 108 | 08-02-167-4 | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 (TRAJ-12/1x150-240-CEE01) | buc |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,3000 |  |  |
|  | 1010069 | Benzina de aviatie "Б-70" | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1010633 | Parafina petroliera solida "П-3" | t | 0,00002 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,00204 |  |  |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0310 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5420042 | Propan-butan, amestec tehnic | kg | 1,5000 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0024 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Manson intermediar pentru conexiune cabluri cu izolatie de hartie impregnata cu ulei cu cabluri cu izolatia XLPE pana la 10kV (TRAJ 12/1x150-240-CEE01) | buc |  |  |  |
|  | 980-54068102 | Manson intermediar pentru conexiune cabluri cu izolatie de hartie impregnata cu ulei cu cabluri cu izolatia XLPE pana la 10kV (TRAJ 12/1x150-240-CEE01) | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.10. Elemente constructive |  |  |  |  |
| 110 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,6300 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,9900 |  |  |
| 111 | 408-93 | Nisip | m3 |  |  |  |
|  | 408-93 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |  |
| 112 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,5100 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,2400 |  |  |
| 113 | 404-232 | Caramida | buc |  |  |  |
|  | 404-232 | Caramida | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 2.11. Cabluri electrice de joasa tensiune |  |  |  |  |
| 114 | 08-02-147-10 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg | 100 m |  |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,6000 |  |  |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0001 |  |  |
|  | 1010865 | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm | t | 0,0008 |  |  |
|  | 1011481 | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm | t | 0,00062 |  |  |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,00072 |  |  |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 10,2000 |  |  |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0208 |  |  |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0100 |  |  |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0245 |  |  |
|  | 5220077 | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 030203 | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 030408 | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) | h-ut | 4,1800 |  |  |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 115 | Pret furnizor | Cablu de control, Fara Halogeni, 5G4, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH | m |  |  |  |
|  | 9400015-5G4 | Cablu de control, Fara Halogeni, 5G4, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH | m | 1,0000 |  |  |
| 116 | Pret furnizor | Cablu de control, 5G10, Ecranat cu lite impletite din Cu, Fara Halogeni, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH C | m |  |  |  |
|  | 9400015-5G10 | Cablu de control, 5G10, Ecranat cu lite impletite din Cu, Fara Halogeni, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH C | m | 1,0000 |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Cablu de control, 3x4, Ecranat cu lite impletite din Cu, Fara Halogeni, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH C | m |  |  |  |
|  | 9400015-3x4 | Cablu de control, 3x4, Ecranat cu lite impletite din Cu, Fara Halogeni, fire numerotate, foarte rezistent la foc, lungime marcata, Sur, JZ-500HMH C | m | 1,0000 |  |  |
|  |  | 3. Lucrari de parametrizare si ajustare |  |  |  |  |
| 118 | 1-05-028-5 | Complex programabil de microprocesoare (Aplicativ pentru parametrizarea si ajustarea terminalelor de protectie PRA a celulelor de plecare, racord si cupla) | dispozitiv |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 32,0000 |  |  |
| 119 | 1-12-020-1 | Bare, tensiune pina la 11 kV (Incercarile SB-10kV) | 1 incercare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 9,0000 |  |  |
| 120 | 1-12-027-1 | Cablu de forta, lungime pina la 500 m, tensiune pina la 10 kV (Incercarile cablurilor de forta 10kV) | 1 incercare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 6,0000 |  |  |
| 121 | 1-12-029-1 | Circuit de comutare secundara (Incercari/verificari a circuitelor secundare la celule medie tensiune, DSICC si Tablouri de distributie) | 1 incercare |  |  |  |
|  | 5 | Specialist | h-om | 2,0000 |  |  |
|  |  | 4. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Elemente din metal |  |  |  |  |
| 122 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Montarea carcasului sub celule) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (Profile zincate, profile din metal negru si tabla striata) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 123 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |  |  |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |  |  |
| 124 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 125 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
|  |  | 4.2. Elemente sistemei de legare la pamant |  |  |  |  |
| 126 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: (Montarea ramei F-FIX-B16) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 28112363098001 | Confectii metalice diverse (Profile zincate, profile din metal negru si tabla striata) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |  |  |
| 127 | Pret furnizor | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-B16 | buc |  |  |  |
|  | 968-650410 | Rama pentru fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-B16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 | CP15A | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,02 - 0,05 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 129 | Pret furnizor | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | buc |  |  |  |
|  | 968-650411 | Fundament din beton paratrasnet 16kg F-FIX-S16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | 5.1. Echipament de medie tensiune |  |  |  |  |
| 130 | Pret furnizor | Celula de medie tensiune de plecare SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc |  |  |  |
|  | 860-310600 | Celula de medie tensiune de plecare SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 | Pret furnizor | Celula de medie tensiune de racord SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc |  |  |  |
|  | 860-3106001 | Celula de medie tensiune de racord SM6 24DMVL-A, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 | Pret furnizor | Celula de medie tensiune de intreruptor cupla SM6 24DMVL-D, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc |  |  |  |
|  | 860-3106002 | Celula de medie tensiune de intreruptor cupla SM6 24DMVL-D, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 | Pret furnizor | Celula de medie tensiune de separator cupla SM6 24IMB, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc |  |  |  |
|  | 860-310602 | Celula de medie tensiune de separator cupla SM6 24IMB, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 | Pret furnizor | Celula de medie tensiune de masura SM6 24CM, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc |  |  |  |
|  | 860-3106003 | Celula de medie tensiune de masura SM6 24CM, In=630A, Ur=24kV, Ud=50kV | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 | Pret furnizor | Transformator de curent de secventa homopolara raport de transformare 50/1 Snom=1.25VA, clasa de precizie 5P10 | buc |  |  |  |
|  | 860-310603 | Transformator de curent de secventa homopolara raport de transformare 50/1 Snom=1.25VA, clasa de precizie 5P10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | 5.2. Dulap servicii interne curent continuu DSICC |  |  |  |  |
| 136 | Pret furnizor | Dulap servicii interne curent continuu DSICC | set |  |  |  |
|  | 150920251 | Dulap servicii interne curent continuu DSICC | set | 1,0000 |  |  |
|  |  | 5.3. Tablou de distributie |  |  |  |  |
| 137 | Pret furnizor | Tablou electric din plastic aparenta, IP65, 2x18 module (Kaedra Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310604 | Tablou electric din plastic aparenta, IP65, 2x18 module (Kaedra Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 138 | Pret furnizor | Separator de sarcina SF-139G/3P/40A (Kasan) | buc |  |  |  |
|  | 860-310605 | Separator de sarcina SF-139G/3P/40A (Kasan) | buc | 1,0000 |  |  |
| 139 | Pret furnizor | Intreruptor automat modular (Acti9 Ic60N 1P B 6A Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310606 | Intrerupator automat modular (Acti9 Ic60N 1P B 6A Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 | Pret furnizor | Intreruptor automat modular (Acti9 Ic60N 1P C 10A Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310607 | Intreruptor automat modular (Acti9 Ic60N 1P C 10A Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 | Pret furnizor | Intreruptor automat modular (Acti9 Ic60N 4P C 20A Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310609 | Intreruptor automat modular (Acti9 Ic60N 4P C 20A Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 | Pret furnizor | Intreruptor automat diferential (Acti9 iDPN H Vigi 2P C 16A 30mA Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310610 | Intreruptor automat diferential (Acti9 iDPN H Vigi 2P C 16A 30mA Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 143 | Pret furnizor | Intreruptor automat diferential (Acti9 iDPN H Vigi 4P C 16A 30mA Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310611 | Intreruptor automat diferential (Acti9 iDPN H Vigi 4P C 16A 30mA Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |
| 144 | Pret furnizor | Descarcator de joasa tensiune 3P+N 20kA 400A (Easy9 SPD T2 Schneider Electric) | buc |  |  |  |
|  | 860-310612 | Descarcator de joasa tensiune 3P+N 20kA 400A (Easy9 SPD T2 Schneider Electric) | buc | 1,0000 |  |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.