| Lucrari de reparatie la sistema de incalzire si ventilare in cadrul Spitalului raional Anenii Noi | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta №

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Armatura de conectare |  |  |
| 1 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 074,00 0 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 107,4000 |
| 2 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 074,00 0 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 107,4000 |
| 3 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 40,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 23,2000 |
| 4 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 11-20 elemente (RADIATOR ALUMINIU tip B4 500/100, 156.5W) inclusiv kit de montaj | buc | 500,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1 250,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator | buc | 500,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 20,0000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 40,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 25,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 2 000,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 125,0000 |
| 5 | IB20B | Elemente de sustinere pentru | buc | 120,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | corpuri de incalzire, montat pe zid de beton |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 24,0000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 120,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 240,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 18,0000 |
| 6 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Set robineri radiator 1/2" (TUR TERMOSTAT + RETUR+CAP TERMOSTAT) | buc | 27,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8600 |
|  | 2875274202700 1 | Set robineti radiator 1/2" (TUR TERMOSTAT+RETUR+CAP TERMOSTAT) | buc | 27,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,6480 |
| 7 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Racord M, 20 x 1/2" PP-R) | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
|  | 2875274110102 1 | Racord PP-R M, 20 x 1/2" | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5000 |
| 8 | IC30E | Fitinguri din alama, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" (Racord drept pentru conectarea colectorului multifunctional D 1 1/4") | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6800 |
|  | 2523156713800 1 | Racord drept pentru conectarea colectorului multifunctional D 1 1/4" | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |
| 9 | IA20B | Vana manuala de echilibrare, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6800 |
|  | 2913154500000 | VANA MANUALA DE | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | ECHILIBRARE DEBIT,DN. 1 1/4" |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2400 |
| 10 | IB20B | Sina montaj WM2 30x30mm (bara 2m) | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2822115708002 | SINA MONTAJ WM2 30x30mm (BARA 2M) | buc | 10,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,5000 |
| 11 | IB20B | Consola de sprijin WM15 L=250mm | buc | 15,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,0000 |
|  | 2822115708003 | CONSOLA DE SPRIJIN WM15 L=250MM | buc | 15,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 30,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,2500 |
| 12 | IB20B | Set console unit. ext. pompa de caldura | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2822115708004 | SET CONSOLE UNIT. EXT. POMPA DE CALDURA | buc | 2,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 13 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" cu reglaj fix 3 BAR | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2913154500000 2 | SUPAPA SIGURANTA 3/4" CU REGLAJ FIX 3 BAR | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 14 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3/4" cu reglaj fix 6 BAR | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2913154500000 3 | SUPAPA SIGURANTA 3/4" CU REGLAJ FIX 6 BAR | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
| 15 | IA18A | Termomanometru 20-120 grd/0- 4 bar, D63, G1/4" cu ventil 1/2" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2800 |
|  | 3320500000000 1 | TERMOMANOMETRU 20-120 GRD/0-4 bar, D63, G1/4" CU VENTIL 1/2" | buc | 2,0200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0120 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0240 |
| 16 | IA20A | Dezaerator automat cu robinet crom 1/2" M | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |
|  | 2913154500000 4 | DEZAERATOR AUTOMAT CU ROBINET CROM 1/2'' M | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0640 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 17 | IA20B | Supapa de sens cu arc, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
|  | 2913154500000 5 | SUPAPA DE SENS CU ARC 1 1/4" | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
| 18 | IA20B | Filtru impuritati din alama galbena, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1 1/4" | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2913154500000 6 | FILTRU IMPURITATI DIN ALAMA GALBENA 1 1/4 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 19 | ID04A | Robinet de golire cu sfera 1/2" FE | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |
|  | 2875274205100 1 | ROBINET DE GOLIRE CU SFERA 1/2" FE | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0150 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0320 |
| 20 | ID04B | Robinet cu sfera si racord olandez GIACOMINI R910 FE- FI 1 1/4" | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274205100 2 | ROBINET CU SFERA SI RACORD OLANDEZ GIACOMINI R910 FE-FI 1 1/4" | buc | 16,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
| 21 | IC30F | Niplu redus alama 1 1/2"x1 1/4" FE, avind 2 insurubari, montata prin insurubare | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2523156713800 2 | NIPLU REDUS ALAMA 1 1/2"x1 1/4" FE | buc | 16,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
| 22 | IC30G | Mufa redusa alama (TIP FE) 2"x1 1/2", avind 2 insurubari, montata prin insurubare | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,8000 |
|  | 2523156713800 3 | MUFA REDUSA ALAMA (TIP FF) 2"x1 1/2" | buc | 16,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,2160 |
| 23 | IC30O | Teu egal din alama nichelata "HIDRA" 1 1/4" FI, avind 3 insurubari, montata prin insurubare | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2500 |
|  | 2523156713800 4 | TEU EGAL DIN ALAMA NICHELATA ''HIDRA'' 1 1/4" FI | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1950 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3900 |
| 24 | IC30F | Reductie alama FE-FI 1 1/4"x3/4", avind 2 insurubari, montata prin insurubare | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |
|  | 2523156713800 5 | REDUCTIE ALAMA FE-FI 1 1/4"x3/4" | buc | 5,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1500 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3000 |
| 25 | IA20B | Reductor de presiune 1 1/4" cu manometru (0-10 bari) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2913154500000 7 | REDUCTOR DE PRESIUNE 1 1/4" CU MANOMETRU (0-10 bar) | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
| 26 | IC11F | Teava otel, Inox D=54x2.0 mm | m | 24,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
|  | 2521216701000 1 | TEAVA OTEL, INOX D=54x2.0 mm, | m | 24,3600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 3,5040 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 1,0320 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0720 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 1,5120 |
| 27 | IC30G | Racord, Steel, D=54 mm x 2", FE | buc | 16,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,8000 |
|  | 2523156713800 8 | RACORD , Steel, D=54 mm x 2", FE | buc | 16,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,6080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,2160 |
| 28 | IC34G | Cot 90, Steel, D=54x54 mm, FI- | buc | 10,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | FI |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |
|  | 2875274110100 1 | COT 90, Steel, D=54x54 mm, FI-FI | buc | 10,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,1500 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,1200 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,5000 |
| 29 | IC34G | Cot 45, Steel, D=54x54 mm, FI- FI | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |
|  | 2875274110100 2 | COT 45, Steel, D=54x54 mm, FI-FI | buc | 10,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,1500 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,1200 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,5000 |
| 30 | IC34L | Teu, inox, D 35x35x35 mm | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,5000 |
|  | 2875274110100 6 | TEU, INOX, D 35x35x35 mm | buc | 10,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,1600 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,1000 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 1,5000 |
| 31 | IC36D | Teava din polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. | m | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 45,0000 |
|  | 2521216710000 1 | Tub PP-R/FB PN 25, D.40 ALBA | m | 103,0000 |
| 32 | IC36C | Teava din polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 250,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 100,0000 |
|  | 2521216710000 2 | Tub PP-R/FB PN 25, D.32 ALBA | m | 257,5000 |
| 33 | IC36B | Teava din polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 400,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 140,0000 |
|  | 2521216710000 3 | Tub PP-R/FB PN 25, D.25 ALBA | m | 412,0000 |
| 34 | IC36A | Teava din polipropilena armata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 300,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 90,0000 |
|  | 2521216710000 4 | Tub PP-R/FB PN 25, D.20 ALBA | m | 309,0000 |
| 35 | RpIF09B | Tub izolatie plamaflex ISO 42x9 mm | m | 100,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 42,0000 |
|  | 3320517352231 | TUB IZOLATIE PLAMAFLEX ISO 42x09 | m | 108,1500 |
| 36 | RpIF09B | Tub izolatie plamaflex ISO 35x6 mm | m | 250,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 105,0000 |
|  | 3320517352232 | TUB IZOLATIE PLAMAFLEX ISO 35x06 | m | 270,3750 |
| 37 | RpIF09B | Tub izolatie plamaflex ISO 28x6 mm | m | 400,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 168,0000 |
|  | 3320517352233 | TUB IZOLATIE PLAMAFLEX ISO 28x06 | m | 432,6000 |
| 38 | RpIF09B | Tub izolatie plamaflex ISO 22x6 mm | m | 300,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 126,0000 |
|  | 3320517352234 | TUB IZOLATIE PLAMAFLEX ISO 22x06 | m | 324,4500 |
| 39 | IC38J | Teu PP-R D.40 ALB | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2875274110102 7 | TEU PP-R D.40 ALB | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0900 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3400 |
| 40 | IC38I | Teu PP-R D.32 ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 2875274110102 8 | TEU PP-R D.32 ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6000 |
| 41 | IC38H | Teu PP-R D.25 ALB | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,0000 |
|  | 2875274110102 9 | TEU PP-R D.25 ALB | buc | 50,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,5000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3500 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,3000 |
| 42 | IC38G | Teu PP-R D20 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 23,0000 |
|  | 2875274110103 0 | TEU PP-R D.20 ALB | buc | 100,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,3000 |
| 43 | IC38H | Teu redus 25x20x25 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 26,0000 |
|  | 2875274110103 1 | TEU REDUS 25x20x25 ALB | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,7000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,6000 |
| 44 | IC38I | Teu redus 32x25x32 ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,0000 |
|  | 2875274110103 2 | TEU REDUS 32x25x32 ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6000 |
| 45 | IC38J | Teu redus 40x32x40 ALB | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,4000 |
|  | 2875274110103 3 | TEU REDUS 40x32x40 ALB | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0900 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,3400 |
| 46 | IC38A | Cot PP-R, D.20 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
|  | 2875274110103 4 | COT PP-R, D.20 ALB | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5000 |
| 47 | IC38B | Cot PP-R, D.25 ALB | buc | 200,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 36,0000 |
|  | 2875274110103 5 | COT PP-R, D.25 ALB | buc | 200,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 4,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,4000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 3,6000 |
| 48 | IC38C | Cot PP-R, D.32 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,0000 |
|  | 2875274110103 6 | COT PP-R, D.32 ALB | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,8000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 2,1000 |
| 49 | IC38D | Cot PP-R, D.40 ALB | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,0000 |
|  | 2875274110103 7 | COT PP-R, D.40 ALB | buc | 50,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,5000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4500 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | IC38A | Cot 45 GR. PP-R, D.20 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
|  | 2875274110103 8 | COT 45 GR, D.20 ALB | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,6000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,5000 |
| 51 | IC38B | Cot 45 GR. PP-R, D.25 ALB | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
|  | 2875274110103 9 | COT 45 GR, D.25 ALB | buc | 100,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 2,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,7000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,8000 |
| 52 | IC38C | Cot 45 GR. PP-R, D.32 ALB | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,5000 |
|  | 2875274110104 0 | COT 45 GR, D.32 ALB | buc | 50,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,4000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,0500 |
| 53 | IC38D | Cot 45 GR. PP-R, D.40 ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,8000 |
|  | 2875274110104 1 | COT 45 GR, D.40 ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,6000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1800 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4800 |
| 54 | IC38A | Mufa PP-R, D.20 ALB | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,5000 |
|  | 2875274110104 2 | Mufa PP-R, D.20 ALBA | buc | 50,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3000 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,7500 |
| 55 | IC38B | Mufa PP-R, D.25 ALB | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,0000 |
|  | 2875274110104 3 | Mufa PP-R, D.25 ALBA | buc | 50,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3500 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,9000 |
| 56 | IC38C | Mufa PP-R, D.32 ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,2000 |
|  | 2875274110104 4 | Mufa PP-R, D.32 ALBA | buc | 20,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1600 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,4200 |
| 57 | IC38D | Mufa PP-R, D.40 ALB | buc | 10,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274110104 5 | Mufa PP-R, D.40 ALBA | buc | 10,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,3000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0900 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2400 |
| 58 | IC38G | Cot baterie 20-1/2 dublu, montaj perete ALB | buc | 5,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,1500 |
|  | 2875274110104 6 | COT BATERIE 20-1/2 DUBLU, MONTAJ PERETE ALB | buc | 5,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0300 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1150 |
| 59 | IC38G | Cot baterie 20 x 1/2" ALB | buc | 64,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,7200 |
|  | 2875274110104 7 | COT BATERIE 20 x 1/2" ALB | buc | 64,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,9200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3840 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 1,4720 |
| 60 | ID04A | Robinet sublavoar cu filtru 1/2"x1/2" | buc | 100,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 15,0000 |
|  | 2875274205100 5 | ROBINET SUBLAVOAR CU FILTRU 1/2"X1/2" | buc | 100,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,5000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 3,2000 |
| 61 | IC40C | Colier cu garnitura 2S EPDM, M8/M10, 53-61mm | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0000 |
|  | 2875274204000 1 | COLIER CU GARNITURA 2S EPDM, M8/M10, 53-61MM | buc | 20,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,0000 |
| 62 | IC40C | Brida fixare cu diblu D.40 | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 17,5000 |
|  | 2875274204000 2 | BRIDA FIXARE CU DIBLU D.40 | buc | 50,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,5000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 50,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 50,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,0000 |
| 63 | IC40A | Coliere fixare CLP 1" | buc | 50,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,0000 |
|  | 2875274204000 3 | COLIERE FIXARE CLP 1" | buc | 50,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,5000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 50,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 50,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 50,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,0000 |
| 64 | IC32A | Teava cupru izolata 3/8x0.8 | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,4000 |
|  | 2746163334000 1 | TEAVA CUPRU IZOLATA 3/8"X0,8 | m | 20,2000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0200 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0200 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,4000 |
| 65 | IC32A | Teava cupru izolata 5/8x1 | m | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,4000 |
|  | 2746163334000 2 | TEAVA CUPRU IZOLATA 5/8"X1 | m | 20,2000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0200 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0200 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,4000 |
| 66 | IC53C | Racord F cu hollender, 40 x 1 1/4" ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,0000 |
|  | 2875274119000 1 | RACORD F CU HOLLENDER, 40 x 1 1/4" ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,3000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,5200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,0400 |
| 67 | IC53B | Racord F cu hollender, 32 x 1" ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274119000 2 | RACORD F CU HOLLENDER, 32 x 1" ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8000 |
| 68 | IC53B | Racord F cu hollender, 25 x 3/4" ALB | buc | 20,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,0000 |
|  | 2875274119000 3 | RACORD F CU HOLLENDER, 25 x 3/4" ALB | buc | 20,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,8000 |
| 69 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de | m | 700,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 63,0000 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 28,0000 |
| 70 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 374,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 41,1400 |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 18,7000 |
| 71 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 700,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 56,0000 |
| 72 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare- contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 374,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 37,4000 |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 73 | IA25A aplicativ | KIT Anticalcar 1/2" FI cu 8 rezervoare (se exclude: flansa | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plana Pn 6) |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,6000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
| 74 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40...80 mm (se exclude: flansa plana Pn 6) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,6000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,3000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0800 |
| 75 | IA25A | Montarea dedurizatoarelor (se exclude: flansa plana Pn 6) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,3000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0400 |
| 76 | IA12A aplicativ | Montare pompa de caldura 16kW | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,0000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 10,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,2000 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 1,4000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 77 | IA29A apl. | Montare acumulator agent termic pompe caldura, 100L | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4,7000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 5,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,8100 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 12,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 12,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,1250 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0330 |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0230 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1650 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4300 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0700 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0700 |
| 78 | IA16B | Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 401 - 800 l | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,5000 |
|  | 2875274030000 | Racord olandez, U2 | buc | 2,0000 |
|  | 2513206622159 | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. | kg | 0,4300 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0300 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,4600 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,0400 |
| 79 | IC39B | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida (montare) | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 4,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |
| 80 | IA25A aplicativ | KIT pompare izolat direct (fara pompa) DN25 (se exclude: flansa plana Pn 6) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 21,2000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,6000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1600 |
| 81 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (se exclude: racord olandez) (se adauga: cuplu pompa bronz cu robinet incorporat 1"1/2 Fx1", norma 2.00 buc/buc) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 2,0000 |
|  | 2875274122000 1 | CUPLU POMPA BRONZ CU ROBINET INCORPORAT 1"1/2 Fx1" | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2800 |
| 82 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (se exclude: racord olandez) (se adauga: cuplu pompa circulatie 1", norma 2.00 buc/buc) |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 2 | CUPLU POMPA CIRCULATIE 1" | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 83 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (se exclude: racord olandez) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
| 84 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (se exclude: racord olandez) | buc | 4,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 10,4000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,4800 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2800 |
| 85 | IA29A | Vas de expansiune, montat pe console avind capacitatea 18-40 l | buc | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 9,4000 |
|  | 2875274401000 | Flansa plata Pn 6 | buc | 10,0000 |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 1,6200 |
|  | 2874115800780 | Surub hex. M 10 x 35 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115801071 | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm | buc | 24,0000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115883761 | Saiba plata M 12 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 24,0000 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,2500 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1450336200468 | Grafit concentrat tip G, praf | kg | 0,0460 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,8600 |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,1400 |
|  | 2952270007602 1 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1400 |
| 86 | IA20A | Vana cu servomotor AMZ 113, 3 cai, 220V, on/off, 1" (montare) | buc | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0160 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0300 |
|  |  | 1.3. Lucrari de electromontaj |  |  |
| 87 | RpED01A | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp Cablu VVGng-LS 5*16 | m | 100,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 14,0000 |
|  | 3130134817404 1 | Cablu VVGng LS 5*16 | m | 102,0000 |
|  | 2811236309901 | Confectii metalice de linii | kg | 50,0000 |
|  | 2661126408701 | Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor | buc | 20,0000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 25,0000 |
| 88 | RpEI05A apl | Montarea telecomenzii Master Pac | buc | 1,000 |
|  | 7137010011501 | Electrician automatizare | h-om | 8,3100 |
| 89 | 11-03- 001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (modul WI-FI) | buc | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,5200 |
|  | 1012036 | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm | kg | 0,0350 |
| 90 | RpEE10A apl | Montare senzori zona tur-retur | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0400 |
| 91 | RpEE10A apl | Montare senzori de temperatura | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0200 |
| 92 | RpEE10A apl | Montare termostatelor programabile cu radiofrecventa | buc | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0200 |
|  | 2681116001666 | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 | buc | 0,0800 |
| 93 | RCsB31R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm | buc | 20,000 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 16,2600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,9800 |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,2960 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,5440 |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 11,2000 |
| 94 | 08-02- 394-2 | Instalatii electrice de cablu: conductor pina la 4 in linie, sectiunea firelor pina la: 16 mm2 | 100 m | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 146,8000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0028 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7600 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,6000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,6000 |
|  | 1019940 | Splint din sirma | kg | 0,4000 |
|  | 1039163 | Mansoane tensionate | buc | 16,0000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 19,6000 |
|  | 5009369 | Cleme de cablu | buc | 48,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,6400 |
|  | 5009719 | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor | 100 buc | 9,0000 |
|  | 5009826 | Dispozitiv de stringere cuplare | 100 buc | 2,5600 |
| 95 | Pret de piata | Cablu PVC 3*1,5 | m | 200,000 |
|  | 01458520 | Cablu PVC 3*1,5 | m | 200,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Pret de piata | Cablu PVC 5*1,5 | m | 200,000 |
|  | 01458521 | Cablu PVC 5*1,5 | m | 200,0000 |
|  |  | 1.4. Lucrari de montare a sistemei de ventilare |  |  |
| 97 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 50 m3/h (montarea recuperatoarelor cu prelungitor) | buc | 20,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 897,4000 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 7,0350 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 20,1000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 3,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 1,0050 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 1 206,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 160,8000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,2000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 1 206,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 160,8000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 40,2000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 3,0000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.5. Utilaj |  |  |
| 98 | pret de piata | KIT ANTICALCAR 1/2" FI CU 8 REZERVOARE | buc | 2,000 |
|  | 01204000 | KIT ANTICALCAR 1/2" FI CU 8 REZERVOARE | buc | 2,0000 |
| 99 | pret de piata | SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL CU AUTOCURATARE, CALEFFI XF, 1 1/4" | buc | 2,000 |
|  | 01204002 | SEPARATOR MAGNETIC DE NAMOL CU AUTOCURATARE, CALEFFI XF, 1 1/4" | buc | 2,0000 |
| 100 | pret de piata | POMPA DE CALDURA AER- APA SPLIT VISION BY MIDEA 16kW, 380V | buc | 2,000 |
|  | 01204001 | Pompa de caldura aer-apa split vision by midea 16kW, 380V | buc | 2,0000 |
| 101 | pret de piata | ACUMULATOR AGENT TERMIC POMPE CALDURA, 100L | buc | 1,000 |
|  | 01204003 | ACUMULATOR AGENT TERMIC POMPE CALDURA, 100L | buc | 1,0000 |
| 102 | pret de piata | BOILER CU 1 SERPANTINA MARITA, TESY, 500L | buc | 1,000 |
|  | 01204004 | BOILER CU 1 SERPANTINA MARITA, TESY, 500L | buc | 1,0000 |
| 103 | pret de piata | COLECTOR MULTIFUNCTIONAL CU 2 CAI D25 | buc | 1,000 |
|  | 01204005 | COLECTOR MULTIFUNCTIONAL CU 2 CAI D25 | buc | 2,0000 |
| 104 | pret de piata | Dedurizator ecosoft FU 1018 CAB CE + resina cationica DOWEX HCRS/S (SAC 25 LT) | buc | 1,000 |
|  | 012040051 | Dedurizator ecosoft FU 1018 CAB CE | buc | 1,0000 |
| 105 | pret de piata | KIT POMPARE IZOLAT DIRECT (FARA POMPA) DN 25 | buc | 4,000 |
|  | 01204006 | KIT POMPARE IZOLAT DIRECT (FARA POMPA) DN25 | buc | 4,0000 |
| 106 | pret de piata | POMPA ELECTRONICA EVOSTA3 80/180 (1") | buc | 4,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M230/50-60 |  |  |
|  | 01204007 | POMPA ELECTRONICA EVOSTA3 80/180 (1") M230/50-60 | buc | 4,0000 |
| 107 | pret de piata | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOSTA2 40-70/130 1" M | buc | 1,000 |
|  | 01204011 | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOSTA2, 40-70/130 1" M | buc | 1,0000 |
| 108 | pret de piata | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" | buc | 1,000 |
|  | 01204012 | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOSTA2 11/85 SAN R1/2" | buc | 1,0000 |
| 109 | pret de piata | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOPLUS, 110/180XM | buc | 4,000 |
|  | 012040121 | POMPA ELECTRONICA DAB, EVOPLUS, 110/180 XM | buc | 4,0000 |
| 110 | pret de piata | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 40 LT. | buc | 1,000 |
|  | 01204008 | VAS EXPANSIUNE INCALZIRE 40 LT. | buc | 1,0000 |
| 111 | pret de piata | VAS EXPANSIUNE VERTICAL PR ORICE INSTALTII (SANITARE), P=8 bar, V=18 L | buc | 1,000 |
|  | 01204009 | VAS EXPANSIUNE VERTICAL PT ORICE INSTALATII (SANITARE), P=8 bar, V=18 L | buc | 1,0000 |
| 112 | pret de piata | VANA CU SERVOMOTOR AMZ 113, 3 CAI, 220V, ON/OFF, 1" | buc | 1,000 |
|  | 01204010 | VANA CU SERVOMOTOR AMZ 113,3 CAI, 220V, ON/OFF, 1" | buc | 1,0000 |
| 113 | pret de piata | TELECOMANDA MASTER PAC-IF071 B-E (FTC6) | buc | 1,000 |
|  | 012040112 | TELECOMANDA MASTER PAC- IF071B-E (FTC6) | buc | 1,0000 |
| 114 | pret de piata | MODUL WI-FI, MAC-567IF-E | buc | 1,000 |
|  | 012040113 | MODUL WI-FI, MAC-567IF-E | buc | 1,0000 |
| 115 | pret de piata | SENZOR ZONA TUR-RETUR TH 011-E | buc | 2,000 |
|  | 012040141 | SENZOR ZONA TUR-RETUR TH 011-E | buc | 2,0000 |
| 116 | pret de | SENZOR TEMPERATURA | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | piata | INTERIOARA PAC-SE41 |  |  |
|  | 01204015 | SENZOR TEMPERATURA INTRERIOARA PAC-SE41 | buc | 2,0000 |
| 117 | pret de piata | TERMOSTAT PROGRAMABIL RADIOFRECVENTA, LCD ILUMINAT, 091FLRFv2. 2TEMPERATURI / 9 PROGRAME. CU BATERII | buc | 4,000 |
|  | 01204016 | TERMOSTAT PROGRAMABIL RADIOFRECVENTA. LCD ILUMINAT. 091 FLRFv2. 2 TEMPERATURI / 9 PROGRAME. CU BATERII | buc | 4,0000 |
| 118 | pret de piata | Recuperator de caldura cu schimbator de caldura din ceramica 50m3 | buc | 20,000 |
|  | 01204017 | Recuperator de caldura Blauberg Vento A50-4 S11 Pro | buc | 20,0000 |

Total deviz: Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor	Ofertant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)	(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.Ş.	L.Ş.