| ____Reabilitarea si adaptarea monumentului de arhitectura de talie nationala (nr. 46), din str. Independentei nr. 26, or. Balti | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lucrari de ventilare.

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
| 1 | RpVA35B | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm | m2 | 50,00 |
| 2 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-125) | buc | 31,00 |
| 3 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-160) | buc | 6,00 |
| 4 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm (Clapeta de reglare circulara d-200) | buc | 6,00 |
| 5 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-125mm) | buc | 2,00 |
| 6 | VD06B | Confectionarea racordului flexibil din pinza hidrofuga, cu flanse din otel cornier avind perimetrul de 400-700 mm (racord flexibil d-200mm) | buc | 2,00 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-125) | buc | 1,00 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor circular pentru aspiratie tip Balance-E-160) | buc | 3,00 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 150*150 tip TM100) | buc | 1,00 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila cu un rind de jaluzele 300*150 tip TM100) | buc | 50,00 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de transfer tip MB150/2) | buc | 5,00 |
| 12 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor dreptunghiular 375x375 tip KA104 ) | buc | 6,00 |
| 13 | VB09A | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe zidarie(grila exterioara tip GE 150x150) | buc | 1,00 |
| 14 | VB09C | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 2500 - 4500 mm, montata pe zidarie (grila exterioara tip GE 1100x450) | buc | 2,00 |
| 15 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 216,80 |
| 16 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de pina la 200 mm. | m2 | 53,20 |
| 17 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 | 29,60 |
| 18 | VA20A | Montarea canalelor de ventilatie (Piese speciale) a inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime, avind diametru de sectiunii circulare: pina la 500-560 mm.. | m2 | 17,90 |
| 19 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 2,70 |
| 20 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: 800-1000 mm. | m2 | 17,00 |
| 21 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 6,60 |
| 22 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie (piese speciale) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm | m2 | 2,70 |
| 23 | VA22E Ap | Montarea canalelor de ventilatie (drepte) la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 1.0 mm grosime avind perimetrul: pina la 3600 mm. | m2 | 3,60 |
| 24 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (izolare termica cu Al 50mm) | m2 | 280,00 |
| 25 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-125mm) | m | 61,00 |
| 26 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-160mm) | m | 10,40 |
| 27 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm (tubulatura flexibila izolata d-200mm) | m | 11,20 |
| 28 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 29 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h | buc | 2,00 |
| 30 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg | buc | 2,00 |
| 31 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 3,00 |
| 32 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm | buc | 4,00 |
| 33 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm | buc | 2,00 |
| 34 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete antifoc) | buc | 12,00 |
| 35 | VB03A2 | Clapeta de inchidere pentru canale verticale, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionaea in ateliere centralizate (clapete de inchidere) | buc | 8,00 |
| 36 | 11-05-001-01 | Mecanism de executie, masa, kg, pina la: 20 (servomotor) | buc | 4,00 |
| 37 | 03-01-009-02 | Dispozitive de aspiratie locala sau carcase de aspiratie a aerului in mai multe locuri (reglare demarare a instalatiilor de ventilare) | 1 dizpozitiv | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 38 | Pret furnizor | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare - Debit de aer +800/-800 m3/h; - Presiunea disponibila P=280/280 Pa; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 100 (BVN) | SET | 1,00 |
| 39 | Pret furnizor | Instalatie de refulare/aspiratie cu: - Recuperator de caldura cu placi; - Sectia de ventilare -- Sectia de ventilare - Debit de aer +1990/-2110 m3/h; - Presiunea disponibila P=370/360 Pa;; - Filtru aer proaspat G3 (Protectie recuperator); - Filtru aer veciat G3 (Protectie cuperator); Optiuni: - Sistem de control si panou de dirijare (touchscreen); tip BGK 300 (BVN) | SET | 1,00 |
| 40 | Pret furnizor | Baterie de incalzire electrica (Q=3.0 kW) tip BCTH (BVN) | buc | 1,00 |
| 41 | Pret furnizor | Baterie de incalzire electrica (Q=8.0 kW) tip BCTH300(BVN) | buc | 1,00 |
| 42 | Pret furnizor | Ventilator de canal L=300M3/h;P=300Pa;N=106 W;n=2551 rot/min; Systemair tip K200M Sileo | buc | 1,00 |
| 43 | Pret furnizor | Ventilator de canal L=100M3/h;P=250Pa;N=62 W Systemair tip K125XL Sileo | buc | 1,00 |
| 44 | Pret furnizor | Ventilator de uz casnic; L=40 M3/h;P=50Pa ;N=14W;n=2300 rot/min;tip Vents 100M | buc | 1,00 |
| 45 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-125mm l-1000mm | buc | 1,00 |
| 46 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-200mm l-1000mm | buc | 1,00 |
| 47 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-315mm l-1000mm | buc | 1,00 |
| 48 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot circular tip AZC d-400mm l-1000mm | buc | 1,00 |
| 49 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 45-30/1000 | buc | 1,00 |
| 50 | Pret furnizor | Atenuator de zgomot dreptunghiular tip AZD 55-40/1000 | buc | 1,00 |
| 51 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d125mm | buc | 3,00 |
| 52 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d160mm | buc | 2,00 |
| 53 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d200mm | buc | 5,00 |
| 54 | Pret furnizor | Clapeta circulara de retinere a focului tip CRF EI 60-O-2-72 C -d250mm | buc | 2,00 |
| 55 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare manuala- d250mm | buc | 4,00 |
| 56 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d315mm | buc | 2,00 |
| 57 | Pret furnizor | Clapeta de inchidere circulara tip CDI, reglare servomotor- d400mm | buc | 2,00 |
| 58 | Pret furnizor | Servomotor tip Belimo TF230 | buc | 4,00 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.