| Reparatia strazii Aurel David din s. Bardar cu L=1.4 km | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Reparatie (Etapa 3)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontarea trotuarului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | PJ06B |  |  | Darimarea suprafetelor din pavaj |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 30,980 |  |
|  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 5,90 |  |  | 182,78 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,496 |  |  | 46,35 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,748 |  |  | 23,17 |  |
| 2 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 0,70 |  |
| 3 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 68,200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 1,84 |  |
| 4 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,310 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,12 |  |
| 5 |  |  | PJ06B |  |  | Darimarea imbracamintei din beton monolit |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,180 |  |
|  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 5,90 |  |  | 113,16 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,496 |  |  | 28,69 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,748 |  |  | 14,35 |  |
| 6 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 0,43 |  |
| 7 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 42,200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 1,14 |  |
| 8 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,192 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,08 |  |
| 9 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea fundatiei din pietris) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,996 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 2,24 |  |
| 10 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 159,300 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 4,30 |  |
| 11 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,996 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontarea trotuarului existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Demolarea acceselor existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | PJ06B |  |  | Darimarea imbracamintei din beton monolit |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,480 |  |
|  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 5,90 |  |  | 114,93 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,496 |  |  | 29,14 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,748 |  |  | 14,57 |  |
| 13 |  |  | PJ06B |  |  | Darimarea imbracamintei din beton-asfalt |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 15,220 |  |
|  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 5,90 |  |  | 89,80 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,496 |  |  | 22,77 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,748 |  |  | 11,38 |  |
| 14 |  |  | PJ06B |  |  | Darimarea suprafetelor din pavaj |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 4,930 |  |
|  |  |  | 7111020030200 |  |  |  | Miner |  |  |  | h-om |  |  | 5,90 |  |  | 29,09 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 1,496 |  |  | 7,38 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,748 |  |  | 3,69 |  |
| 15 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 0,89 |  |
| 16 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 91,080 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 2,46 |  |
| 17 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,396 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,16 |  |
| 18 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Demolarea fundatiei din pietris) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 1,86 |  |
| 19 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 132,240 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 3,57 |  |
| 20 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,826 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolarea acceselor existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Consolidarea acostamentelor si zonelor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,430 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 12,22 |  |
| 22 |  |  | TsI51A3 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 760,200 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0307 |  |  | 23,34 |  |
| 23 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 5,430 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,95 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 2,17 |  |
| 24 |  |  | TsD01A |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 543,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 97,74 |  |
| 25 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 36,180 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,82 |  |  | 174,39 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,96 |  |  | 143,27 |  |
| 26 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 36,180 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,66 |  |  | 23,88 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,00 |  |  | 36,18 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 13,97 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Consolidarea acostamentelor si zonelor verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,500 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 7,88 |  |
| 28 |  |  | TsA20B |  |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 87,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,06 |  |  | 180,25 |  |
| 29 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,875 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 1,97 |  |
| 30 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 612,500 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 16,54 |  |
| 31 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 4,375 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,58 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,75 |  |
| 32 |  |  | TsE01B |  |  | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu ( finisarea manuala a platformelor) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 14,590 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,38 |  |  | 122,26 |  |
| 33 |  |  | Dl111 |  |  | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=15 cm din piatra sparta LA 30 conformSM SR EN 13242+A1, fr.8-31.5, la trotuare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 459,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,256 |  |  | 373,50 |  |
|  |  |  | 14211022004-8-31.5 |  |  |  | Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,174 |  |  | 253,87 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,02 |  |  | 29,18 |  |
|  |  |  | 2952240004105 |  |  |  | Compactor 5-6 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0146 |  |  | 21,30 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0055 |  |  | 8,02 |  |
| 34 |  |  | Dl112 |  |  | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=+3) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 459,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,0057 |  |  | 24,95 |  |
|  |  |  | 14211022004-8-31.5 |  |  |  | Piatra sparta LA/30 fr.8-31.5mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0135 |  |  | 59,09 |  |
| 35 |  |  | DE18A |  |  | Amenajarea trotuarului din pavaj pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj vibropresat tip Caramida h-4 cm culoare gri la trotuare) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 459,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 846,51 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 23,05 |  |
|  |  |  | 2661112800655-62 |  |  |  | Pavaj din beton, la trotuar (Pavaj tip caramida H= 4 cm culoare gri) |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 1 480,88 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,60 |  |  | 2 334,40 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment |  |  |  | kg |  |  | 7,87 |  |  | 11 482,33 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 7,29 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0428 |  |  | 62,45 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,02 |  |  | 29,18 |  |
| 36 |  |  | DE11A |  |  | Bordure mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/16, XF2) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 777,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,12 |  |  | 93,24 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,18 |  |  | 139,86 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,02 |  |  | 792,54 |  |
|  |  |  | 2663102100000-12-16 |  |  |  | Beton C12/16 XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 37,30 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  | 2666122800325-20/8 |  |  |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 780,88 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 2,33 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea trotuarului proiectat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,552 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,25 |  |  | 7,99 |  |
| 38 |  |  | TsI51A2 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 497,280 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 13,43 |  |
| 39 |  |  | TsC51B |  |  | Lucrari la descarcare |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 3,552 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,36 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra split LA/30 fr. 8-31.5 |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,40 |  |  | 1,42 |  |
| 40 |  |  | TsE05C |  |  | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente,( finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30 m) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 11,459 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,312 |  |  | 3,58 |  |
| 41 |  |  | TsD7A1 |  |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 2,292 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 5,07 |  |  | 11,62 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 8,702 |  |  | 19,94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | DI110 |  |  | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 h =10cm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 114,590 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,15 |  |  | 17,19 |  |
|  |  |  | 1421102200467-45 |  |  |  | Strat drenant din amestec de agregate grosier si agregate fine D mai mic sau egal cu 45 |  |  |  | m3 |  |  | 1,22 |  |  | 139,80 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,07 |  |  | 8,02 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0216 |  |  | 2,48 |  |
|  |  |  | 2952240004118 |  |  |  | Compactor 18 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0273 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0097 |  |  | 1,11 |  |
| 43 |  |  | DA12B |  |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63, LA/30; conform SM EN 13242-A1) H-15cm, |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 171,885 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,60 |  |  | 103,13 |  |
|  |  |  | 1411122201646 |  |  |  | Piatra split fr.8-31.5mm,LA/30 |  |  |  | m3 |  |  | 0,203 |  |  | 34,89 |  |
|  |  |  | 1411122201672-863 |  |  |  | Piatra sparta LA30 fr.8-63mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,219 |  |  | 209,53 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,15 |  |  | 25,78 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 7,22 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 44,35 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 2,58 |  |
| 44 |  |  | DI107 |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfalti,0.6l/m2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,688 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  | Bitum 50/70 |  |  |  | t |  |  | 1,03 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,30 |  |  | 0,21 |  |
| 45 |  |  | DB16H |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=6 cm (K=1.5) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1 145,900 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  | Asfaltator |  |  |  | h-om |  |  | 0,05 |  |  | 85,94 |  |
|  |  |  | 111100010001311-16 |  |  |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  |  | t |  |  | 0,094 |  |  | 161,57 |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 18,91 |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 9,11 |  |
|  |  |  | 2952240004003 |  |  |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 9,11 |  |
|  |  |  | 2952240005100 |  |  |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0053 |  |  | 9,11 |  |
| 46 |  |  | material |  |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 3,440 |  |
|  |  |  | 11110001000-16 |  |  |  | Beton asfatic cu criblura, BA16 conform CP D.02.25:2021 |  |  |  | t |  |  | 1,00 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajarea intrarilor in curti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | DF18A |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial SCM 1.35 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |  | 13,20 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,76 |  |  | 30,40 |  |
|  |  |  | 2663102100000-12-16 |  |  |  | Beton C12/16 XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2811106301794-135 |  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial SCM 1.35 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 40,00 |  |
| 48 |  |  | DF18A |  |  | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 2.35) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,33 |  |  | 10,23 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,76 |  |  | 23,56 |  |
|  |  |  | 2663102100000-12/16 |  |  |  | Beton C12/16; XF2 |  |  |  | m3 |  |  | 0,10 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 2811106301794-235 |  |  |  | Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.35 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 31,00 |  |
| 49 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 48,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Montator PB |  |  |  | h-om. |  |  | 0,22 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 10,56 |  |
|  |  |  | 2615107326105-900 |  |  |  | Indicatoare (В900) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 48,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 192,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 96,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,96 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 1,92 |  |
| 50 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoareA900 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Montator PB |  |  |  | h-om. |  |  | 0,22 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 3,96 |  |
|  |  |  | 2615107326105-9000 |  |  |  | Indicatoare(А900) |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 72,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,72 |  |
| 51 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare B700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Montator PB |  |  |  | h-om. |  |  | 0,22 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 4,40 |  |
|  |  |  | 2615107326105-700 |  |  |  | Indicator B700 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,80 |  |
| 52 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat D700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 2615107326105-700D |  |  |  | Indicator D700 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,24 |  |
| 53 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 700x350 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,88 |  |
|  |  |  | 2615107326105-700/350 |  |  |  | Indicator BH 700x350 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,16 |  |
| 54 |  |  | DF19A |  |  | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat BH 600x700 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,22 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 2615107326105-700/351 |  |  |  | Indicator BH 600x700 |  |  |  | buc |  |  | 1,00 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 2874115819963 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115804668 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874135840405 |  |  |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  | buc |  |  | 4,00 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2874115842685 |  |  |  | Piulita hexag. M8 |  |  |  | buc |  |  | 2,00 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2874125881230 |  |  |  | Saiba plata M 8 |  |  |  | kg |  |  | 0,02 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2874115883030 |  |  |  | Saiba prec. plata pt. met M 6 |  |  |  | kg |  |  | 0,04 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |