CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or Tvardita

2. Organizatorul procedurii de achiziţie  Primaria or Tvardita

3. Obiectul achiziţiilor  Refacerea iluminatului stradal

Cod CPV   45316110-9

| Lot 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Obiect | Cantitatea | Caracteristici tehnice |
| Refacerea iluminatului stradal | 1 bucata | Lucrari; u.m; Cantitate. - Lucrare de constructie. Montarea corpurilor de iluminat :LED IP67; buc; 126. Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior CB-95; buc; 3. Montarea stilpilor din beton armat 0.38, 6-10 kV cu traversa cu singur picior cu o proptea; buc; 2. Totul lucrari de constructie. 2.Lucrari de montare. Suspendarea conductorilor electrici izolat autoportanti CAI-2A cu tensiunea de la 0.4 kV pina 1 kV; 1000 m; 3.77. Cablu СИП-2А 1х35+1х50 мм²; m; 3800. Console metalice, speciale, sudate pe stilpi pentru corpuri de iluminat; buc; 126. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A; buc; 4. Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A; buc; 4. Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A; buc; 6. Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A; buc; 1. Montarea automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10 A; buc; 1. Furtun metalic, diam.pina 48 mm; 100 m; 0.3. Contoare,montate pe suport pregatit; buc; 5. Dulap BZUM-TE-01-09; buc; 4. Taimer ТЭ-15; buc; 4. Banda F-2007; m; 260. Screpa А2000; buc; 260. TOTAL Lucrari de montare. 3.Utilaj. Console metalice pentru corpurilor de iluminat; buc; 126. Corpuri de iluminat LED IP67-15 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție; buc; 6. Corpuri de iluminat LED IP67-23 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție; buc; 108. Corpuri de iluminat LED IP67-56W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție; buc; 12. Dulap BZUM-TE-01-09; buc; 4. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B40 A; buc; 4. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B32 A; buc; 4. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B16 A; buc; 6. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B25 A; buc; 1. Automat mono,bi,tripolar BA47-29 1P B10A; buc; 1. Separator de sarcina ВН32-1Р-40; buc; 9. Сontor electronic ZCG112; buc; 4. Descarcator ОПС 1-В-1Р; buc; 4. Taimer ТЭ-15; buc; 4. Totul Utilag :. |

P.S. Убедительно просим Вас не предлагать светильники с более низкими, чем указанные в оборудовании (Corpuri de iluminat LED IP67-15 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție

Corpuri de iluminat LED IP67-23 W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție

Corpuri de iluminat LED IP67-56W, 120 lm/w, SMD (nu cob), 5 ani garanție)

Data 12.10.2020

Popov Gheorghi Vl.