| Liceul Teoretic "N. Gogol",str. Sciucev, 90 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie a blocului sanitar si sali de clase pentru copii cu nevoi speciale

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de reparatie generala-Cabinet |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (pervazuri) |  |  | m2 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,5460 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,5460 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 11,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,9600 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,5600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 20,2800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,2800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,8500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpIB11D |  | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi Radiatoare din otel |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" sau similar, intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 11,9000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau similar |  |  | kg |  | 35,2750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 91,5000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 535,5000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,9250 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=15,0000 |  |  | m2 |  | 75,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 270,0000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 1 608,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 18,0000 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 3,3750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 33,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,5800 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Maiaki din aluminiu |  |  | m |  | 34,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,8250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 198,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 10,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,8600 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 146,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1120 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7900 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,2960 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,0000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 93,5000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 12,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0255 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 38,2500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,5000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 89,6665 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0850 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0850 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,5500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,7500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,7500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea latex |  |  | kg |  | 34,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,1000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu "Lac Brio" sau similar, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 85,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 46,7500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio sau similar |  |  | kg |  | 34,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 5,1000 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 42,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,2500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 106,6000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 208,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 54,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,7800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 243022610101012 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 21,5800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 1,7160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 676,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,1840 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,5200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,6240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 12,1680 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  | kg |  | 799,5780 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 4,7034 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2090 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,1840 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului intr-un strat |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,2800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau similar |  |  | kg |  | 21,5800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 52,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,2000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 65,0000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 55,4190 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,5834 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 31,6680 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 4,2224 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 26,3900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0792 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 10,5560 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,2667 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0317 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 32,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 17,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,6000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm |  |  | m |  | 32,6400 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 1,6000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0160 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0064 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 3,8400 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,3200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 1,7400 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 1,2702 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1392 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 1,7400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 6,9600 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 0,8700 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3045 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,0440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,7400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0348 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 6,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,0650 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 39,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0650 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IB05A |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv -Se exclude Radiator 2822115700000 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,1500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.-Se exclude resursul Teava din polietilena sau polipropilena d=25 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de betonSe exclude resursul 2875274204000 Bratara fixare |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIC30B |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1" |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1" K=0,5000 |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan pentru copii, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 12,2400 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 5,4000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0720 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,5028 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,9000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 12,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,7200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0144 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 11,3300 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0440 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,3900 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0660 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,4100 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0132 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0110 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0090 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0170 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsH92B |  | Incarcarea in auto:materialului demontat |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,6600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | TrB05A2-4 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 18,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | TsI50C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 6,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 2,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala-Cabinet |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,8100 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,3000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,2160 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1350 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 45,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,7500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,2500 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,6800 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,4410 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | RpIC19A |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  |  | buc |  | 1,8000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,8220 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1320 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | RpSA03A |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpSB01A |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpSB01C |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,1600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | RpSD02A |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | RpSB05A |  | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,6000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 48,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 12,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar, intr-un strat, la pereti interioare |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,1600 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau similar |  |  | kg |  | 18,2600 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CF54B |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 151,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,1200 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton |  |  | buc |  | 16,2800 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  |  | buc |  | 41,8000 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  |  | buc |  | 18,4800 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 200,0000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  |  | buc |  | 1 276,0000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  |  | buc |  | 123,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 6,6000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 25x40cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  |  | m2 |  | 44,0000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 99,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,8000 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  |  | m2 |  | 46,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 17,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 880,0000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 14,5200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,3520 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  |  | kg |  | 176,0000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,5280 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti si tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht"sau similar, intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 1,6800 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht"sau similar |  |  | kg |  | 4,9800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CK18C |  | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielei (Maiaki) |  |  | m |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,8600 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Maiaki din aluminiu |  |  | m |  | 11,5500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,2750 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0110 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 66,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,3960 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 156,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,5040 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=8,0000 |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 9,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,5280 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 206,4000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,6720 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2880 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 1,8000 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 -GRESIE PORTELANATA , de la 8 mm grosime, cu dimensiuni de la 42x42cm |  |  | m2 |  | 12,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 31,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,4800 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 12,3600 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 48,6000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 240,0000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 10,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,5400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,1440 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | чел-ч |  | 1,7850 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | чел-ч |  | 0,2100 |  |  |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 8,4000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,3675 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,2600 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | RpCP23A |  | Montarea grilelor de ventilatie -Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2811236306222 |  | Grila de alimentare si evacuare 25*25 cm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm S 2585 / 5 |  |  | kg |  | 0,3000 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | IB05A |  | Radiatoare din BIMETAL corpul de radiator avind 10 sectii h=0.5 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 28221157000001 |  | Radiator 10 sectii |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | чел-ч |  | 0,4500 |  |  |
|  | 2822115708001-83 |  | Element de sustinere (cronstein) |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut. |  | 0,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpID07A |  | Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=3/4"-Maievski |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,2600 |  |  |
|  | 2913137343001 |  | Robinet trecere sau de trecere(Maievsky) |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2863137308803 |  | Cheie pentru robinet de aerisire |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | RpIC28B |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul 1 1/2"-2 1/2"- Dop pentru radiator |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 4,0600 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Fitinguri din fonta |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,1080 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,3380 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | RpIC28A |  | Montarea sau intercalarea pe conducte a fitingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | чел-ч |  | 0,8500 |  |  |
|  | 2523156713800-set pentru radia |  | Set pentru radiator |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,8000 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  |  | m |  | 8,2400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,3600 |  |  |
|  | 2875274110102Racord olandez d= |  | Piesa de racordare Racord olandez d=25x3/4 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0140 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0360 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Trecere d=25x3/4 |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Cot d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Cot d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | IC38B |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm-Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2875274110102Mufa d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Mufa d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0720 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | IC38H |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mmTeu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,0400 |  |  |
|  | 2875274110102Teu d=25 mm |  | Piesa de racordare (fiting)Teu d=25 mm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0280 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,1040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,4600 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,8000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,5600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0002 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0120 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | RpIC30A |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 3/8"-3/4" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,0800 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,7200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,3200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | SB24A |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | чел-ч |  | 0,8300 |  |  |
|  | 2875114202905 |  | Sifon pardosea cu iesire orizontala, PP, grila inox (трап c гориз. cтоком, PP, нерж. реш.150*150 *105 mm, b-50 |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,1155 |  |  |
|  | 1752117307067 |  | Calafat gudronat |  |  | kg |  | 0,0420 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpSC24A |  | Montarea vasului pentru closet PENTRU PERSOANE CU NEVOI SPECIALE, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,6000 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  | m |  | 2,4150 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  | buc |  | 1,0500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | RpSC21C |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,3000 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 0,3060 |  |  |
|  | 2875274203500 |  | Consola pt.sustinere din fonta |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  | buc |  | 1,0200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CH06A |  | Balustrada din inox de sustinere, intrerioara, cu sustinerea rezistenta si securizata, inclusiv armaturile si accesoriile necesare pentru montare pe perete (Costul ml balustradei include toate bare, armature si acesoriile din inox, inclusiv si dibluri necesare) |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1,8000 |  |  |
|  | 28121063057141 |  | Balustrada din inox |  |  | m |  | 2,0000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,4000 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 0,0500 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | RpSD25A |  | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,0200 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,4400 |  |  |
|  | 2875274201000 |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa |  |  | buc |  | 2,0400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | RpSA20B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,5000 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 6,1200 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 4,2000 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 2,7000 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,1200 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  | kg |  | 0,0120 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,2514 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv -COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 28752741101028 |  | Piesa de racordare COT |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0800 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | RpSA43C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de pina la 1" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,5200 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,2800 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 6,1800 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0900 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,6000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 6,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0360 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,8600 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0072 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (Cot 90 gr.) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210372 |  | Cot (Cot 90 gr.) l plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Teu)) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,7600 |  |  |
|  | 25231567210151 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,1400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210373 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d=110 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpSB15E |  | Montarea piesei de legatura (Revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3800 |  |  |
|  | 25231567210153 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic (Trecere d=110/50mm) pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6800 |  |  |
|  | 25231567210374 |  | Trecere d=110/50mm din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare |  |  | m |  | 4,1200 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0160 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,9600 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 2121117308308 |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,2400 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0048 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (Cot 45 gr) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 25231567210371 |  | Cot (Cot 45 gr.) pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura (mufa) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,5200 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | Mufa din material plastic pentru canalizare d= 50 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (revizie) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,3000 |  |  |
|  | 25231567210155 |  | Revizie din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (Teu) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 25231567210156 |  | Teu din material plastic pentru canalizare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,0480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | RpCU05F |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,2400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1200 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,3200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,4000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1,3200 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0040 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,0004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0240 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | RpSF02B |  | Busonarea conductelor de alimentare cu apa in vederea desfiintarii pozitiilor existente, sau in vederea executarii reparatiilor: 3/4" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,1800 |  |  |
|  | 2875274123514 |  | Dop pentru busonare |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,0180 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0340 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | RpSF05A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatia blocului sanitar |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Rampa (Pandus) stationar din otel cu miner de sprijin |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CL10A |  | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi-Rampa (Pandus) stationar din otel cu miner de sprijin |  |  | t |  | 0,3000 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,1250 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,1250 |  |  |
|  | 2811106301300 |  | Rampa (Pandus) stationar din otel cu miner de sprijin |  |  | kg |  | 300,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,0750 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,1050 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,1500 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 0,0750 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,7000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Rampa (Pandus) stationar din otel cu miner de sprijin |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie generala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | RpEE14D |  | Montarea Intrerupator iluminat 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,8800 |  |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator dublu exterior |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 0,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp Materiale marunte (banda izol., ipsos etc.) din val. mater.explicitate=1,0300 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,1000 |  |  |
|  | ППВ 3х 1,5 |  | Cordoane de cupru ППВ 3х 1,5 |  |  | m |  | 124,3725 |  |  |
|  | 2413217300101 |  | Clema de legatura |  |  | buc |  | 3,5535 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | RpEA05B |  | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000 |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 77,0500 |  |  |
|  | 2661122803601 |  | Tub flexibil |  |  | m |  | 129,0300 |  |  |
|  | 2811236309901 |  | Confectii metalice de linii |  |  | kg |  | 2,5300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | RpEF02A |  | Corp de iluminat-Panel LED SMD486060C 48 W Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200 |  |  | buc |  | 10,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,9000 |  |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat led ermetic |  |  | buc |  | 10,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | RpEG03A |  | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, avind greutatea pina la 150 kg ( Costul Tablou electric, gata echipat se include in cap. 3-Utilaj Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100 |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 19,5400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,0200 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0101 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0020 |  |  |
|  | 2874115802013 |  | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 8,0800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0606 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 0,5400 |  |  |
|  | Intrerupator |  | Intrerupator manual 1 clapa |  |  | buc |  | 2,0200 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0100 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,1000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | RpEC07C |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm , elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, scoli, spitale, policlinici, dispensare, cazarme, camine, industriale |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 41,4400 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  |  | m |  | 64,0000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  |  | buc |  | 9,6000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,2400 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  |  | kg |  | 0,0240 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC 3x2,5 mm |  |  | m |  | 144,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 68,0000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 1,9200 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  |  | m |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  |  | buc |  | 1,2000 |  |  |
|  | 2414126109481 |  | Pasta de lipit (flux) |  |  | kg |  | 0,0080 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 2,4800 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  |  | buc |  | 8,1600 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 8,0000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,0400 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 16,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarile electrice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Pret de piata |  | Tablou electric 6 module |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  | 11111222000073 |  | Panou de distributie la 12 module IP 31 260x300x120 IEK |  |  | buc |  | 5,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |