Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Sistem de alimentare cu apa a sectorului "Depozit de cereale" in s. Hijdieni, r-nul Glodeni (Actualizare 2024) | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reteaua A1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 3 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3200 |  |  |
| 5 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 14211022005251 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 6 | AcF03B | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200226 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |  |
| 8 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |  |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 10 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 11 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |  |
| 13 | AcF09A | Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Indicator Hidrant antiincendiar 710*560 mm | buc |  |  |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0300 |  |  |
|  | 2710403600502 | Indicator Hidrant antiincendiar 710*560mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115826423 | Surub hexagonal M-6x30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840924 | Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2430116100797 | Grund miniu de plumb V-351 | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2430116103220 | Vopsea alba V-101-1 | kg | 0,0200 |  |  |
| 14 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D100 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2874141730300100 | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 15 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D80mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287414173030080 | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 16 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287414173030065 | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 17 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta D50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28743141730130080 | Vana din fonta cu sertar si pana cauciucata D50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 18 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse D 100 x 100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875279415100170 | Cruce cu flanseI D 100 x 100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse D 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875279415100181 | Cruce cu flanse D 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse D 80 x 65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875279415100171 | Cruce cu flanse D 80 x 65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cruce cu flanse D 65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875279415100161 | Cruce cu flanse D 65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 100*100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565515 | Teu cu flanse D 100*100 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 23 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565586 | Teu cu flanse D 80 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 24 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565565 | Teu cu flanse D 80*65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 25 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 80*50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565526 | Teu cu flanse D 80*50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 26 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565566 | Teu cu flanse D 65 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Teu cu flanse D 65*50 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 287527941565567 | Teu cu flanse D 65*50 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 28 |  | Cot cu picior cu flansa pentru HI D80 90* | buc |  |  |  |
|  | 2874314173013008090 | Cot cu picior cu flansa pentru HI D80 90* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 29 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 100*80 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28743141730130051 | Reductie cu flansa din fonta 100*80 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 30 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 80*65 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28743141730130055 | Reductie cu flansa din fonta 80*65 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Reductie cu flansa din fonta 80*50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28743141730130056 | Reductie cu flansa din fonta 80*50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Cot cu flansa 50 mm 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2874314173013005090 | Cot cu flansa 50 mm 90* | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 33 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Vana aerisire D50mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28743141730130081 | Vana aerisire D50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 34 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Capat flansa D 110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811110 | Capat flansa D 110 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 35 | GD53B | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 90 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,7100 |  |  |
|  | 252315671381180 | Capat flansa D 90 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,7100 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,7100 |  |  |
| 36 | GD53A | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 75 mm, pentru adoptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului) Capat flansa D 75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 252315671381175 | Capat flansa 75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,6600 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,6600 |  |  |
| 37 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381161 | Capat flansa D 63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 38 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Capat flansa D 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381151 | Capat flansa D 50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 39 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 2875274428200110 | Flansa libera D 110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 40 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820090 | Flansa libera D 90 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 41 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820077 | Flansa libera D 75 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 42 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820063 | Flansa libera D 63 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 43 | AcA23A | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm Flansa libera D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 |  |  |
|  | 287527442820050 | Flansa libera D 50 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115800001 | Suruburi hexagonale cu piulite | buc | 8,0000 |  |  |
| 44 | IC44Daplicativ | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,9500 |  |  |
|  | 2722103310000 | Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 D200 mm L=200 mm | m | 0,2000 |  |  |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6420 |  |  |
|  | 1421202206000 | Nisip 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0009 |  |  |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0003 |  |  |
| 45 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Teava din polietilena D125 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 2521216701001125 | Teava din polietilena D125 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 46 | CP21B aplicativ | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 47 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381190 | Teu PE redus D90 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 48 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE D75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381176 | Teu PE redus D75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 49 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Teu PE D63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713811633 | Teu PE D63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 50 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119075 | Teu PE redus D90x75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 51 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119065 | Teu PE redus D90x63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 52 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu PE redus D90x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119050 | Teu PE redus D90x50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 53 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE D75*63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117715 | Teu redus PE D75*63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 54 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu redus PE D75*50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117750 | Teu redus PE D75*50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 55 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119076 | Reductie PE D90x75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 56 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119077 | Reductie PE D90x50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 57 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D90x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119077 | Reductie PE D90x50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 58 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75x63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117716 | Reductie PE D75x63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 59 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Reductie PE D75x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117717 | Reductie PE D75x50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 60 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Reductie PE D63x50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713811634 | Reductie PE D63x50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 61 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Dop PE D75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117718 | Dop PE D75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 62 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381163 | Dop PE D63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 63 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Dop PE D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381150 | Dop PE D50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 64 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 90* | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671381111090 | Cot PE D110 90* | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 65 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE D110 60* | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 252315671381111060 | Cot PE D110 60* | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 66 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 90 gr. | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119090 | Cot PE, D 90 90 gr. | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 67 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 90 60 gr. | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138119060 | Cot PE, D 90 60 gr. | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 68 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Cot PE, D 75 60 gr. | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117560 | Cot PE, D 75 60 gr. | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 69 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Cot PE, D 63 60 gr. | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 25231567138116360 | Cot PE, D 63 60 gr. | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 70 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Mufa PE 100 D110 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713811113 | Mufa PE 100 D110 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 71 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa EF PE100 D90 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567138117513 | Mufa EF PE100 D90 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 72 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Mufa PE100 D 75 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 252315671381175100 | Mufa PE100 D 75 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 73 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D63 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381165 | Mufa PE D63 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 74 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Mufa PE D50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 252315671381166 | Mufa PE D50 mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 75 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. PE100, SDR17 PN10 D110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 25212167100011110 | Teava polietilena PE100, SDR17 PN10 D110 mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 76 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm.PE100, SDR17 PN10 D90mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |  |
|  | 9025212167100011 | Teava polietilena D90mm PE100, SDR17 PN10 D 90mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 77 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 252121671000111075 | Teava polietilena de 75 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 78 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111063 | Teava polietilena de 63 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 79 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 252121671000111050 | Teava polietilena de 50 mm. PE 100 SDR17 PN10 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 80 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Tub de protectie PE PN6 D90 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1210 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0610 |  |  |
|  | 902521216710006 | Tub de protectie PE PN6 D90 mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 81 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 82 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 83 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 84 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6 | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 |  |  |
|  | 25212167010016125 | Tub de protectie PE 100 SDR26 PN6 D 125 mm | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 |  |  |
| 85 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Tub de protectie PE PN6 D110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 2521216710001116 | Tub de protectie PE PN6 D110 mm | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 86 | AcA52B | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Tub de protectie PE PN6 D75 mm | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0720 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 252121671000111076 | Tub de protectie PE PN6 D75 mm | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 87 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 273*6.0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2521216701000325 | Teava din otel Tub de protectie 325*7 mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 88 | IzL03C | Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 8332030021900 | Masinist utilaje de constructii | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1040 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,0250 |  |  |
|  | 2320166200670 | White spirit rafinat tip A S 44 | l | 0,0460 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor Disel-ld | kg | 2,6420 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270004031 | Topitor bitum de 500 - 1000 l | h-ut | 0,0280 |  |  |
|  | 2952270013000 | Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz | h-ut | 0,0260 |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 400 m.l x 0.5 = 200 m2 |  |  |  |  |
| 89 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |  |
| 90 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,7750 |  |  |
| 91 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
| 92 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0571 |  |  |
| 93 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 94 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 95 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 96 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 97 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1600 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1410 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,0160 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
| 98 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |  |
| 99 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 5910 m.l x 0.5 = 2955 m2 |  |  |  |  |
| 100 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
| 101 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 103 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor |  |  |  |  |
| 104 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |  |
| 105 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 106 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 |  |  |
| 107 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 108 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 109 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |  |  |
| 110 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |  |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 |  |  |
| 112 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 113 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,7500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8900 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8500 |  |  |
| 114 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310101 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 | buc | 1,0000 |  |  |
| 115 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310121 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 116 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331012 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 117 | AcE11A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331012-15-1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1 | buc | 1,0000 |  |  |
| 118 | AcE11A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 119 | AcE11A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 120 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 6,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8400 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,2840 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,2100 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0860 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2590 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1470 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,6800 |  |  |
| 121 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 122 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320221 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 123 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 124 | AcE12A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2 | buc |  |  |  |
|  | 266112643320112 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 125 | AcE12A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 126 | AcE12A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331015 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 1,0000 |  |  |
| 127 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |  |  |
| 128 |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg |  |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 1,0100 |  |  |
| 129 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |  |  |
| 130 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |  |  |
| 131 |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip T | buc |  |  |  |
|  | 2875274200001 | Capacul cu rama din fonta* | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
| 133 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,2200 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,0000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,5600 |  |  |
| 134 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |  |
| 135 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,7000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7660 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6850 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 136 | AcB06B | Montarea hidrantilor de incendiu D 80 H=1000 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,7200 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,1360 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 137 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" Filtru D50 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |  |
| 138 | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 |  |  |
|  |  | 3. Costul utilajului |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata | Hidrant D80 H=1000 mm | buc |  |  |  |
|  | 1871000000 | Hidrant D80 H=1000 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 140 |  | Filtru D50 | buc |  |  |  |
|  | 292412732206550 | Filtru pentru apa potabila D50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 | Pret de piata | Reductor de presiune D 50 | buc |  |  |  |
|  | 12111126 | Reductor de presiune D 50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 | Pret de piata | Motopompa de apa analogic tip МП-800 (depozit) | buc |  |  |  |
|  | 2875274110125125 | Motopompa de apa analogic tip МП-800 (depozit) | buc | 1,0000 |  |  |