| Constructia rezervoarelor pentru inmagazinarea apei tratate pe teritoriul statiei de tratare din com. Balatina in scopul extinderii serviciilor publice locale de asiguare cu apa in r.Glodeni. Obiect Nr. 15/24-A-PG | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 7-1-1

Amenajarea teritoriului.Platforma A.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC01A |  | Scarificarea mecanica a terenului, cu buldozer pe seniele (Scarificator) 81-180 cp pe adincimea de 30 cm, teren catg. 3.Decopertarea solului cu radacini din plante cu grosimea de 0.3m |  |  | 100m2 |  | 8,000 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea si evacuarea surplus in urma decopertarii solului cu radacini) |  |  | 100 m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 5,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsI50A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km |  |  | t |  | 384,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 19,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 2,400 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,864 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-util |  | 0,960 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistematizarea verticala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Acces auto din asfalt 900 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III |  |  | 100 m3 |  | 1,620 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 4,212 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 4,860 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 251,420 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 16,091 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,620 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,583 |  |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip h=150mm |  |  | m3 |  | 135,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 121,500 |  |  |
|  | 142110220052555 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 148,500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 28,350 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 56,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm |  |  | m3 |  | 108,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 32,400 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 137,160 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 5,400 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 4,536 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 23,544 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,540 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=6 cm fractia 20-40mm |  |  | m3 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 16,200 |  |  |
|  | 14111222016722 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 68,580 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 2,700 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 2,268 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 11,772 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 6,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,207 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  |  | m3 |  | 6,850 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,233 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru drum Marca БР.100.30.15 |  |  | m |  | 170,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 25,500 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 74,800 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 496,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,360 |  |  |
|  | 26661228002885 |  | Bordura beton pentru drum dimensiuni Marca БР 100x30x15 |  |  | m |  | 170,850 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.7l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  | t |  | 0,630 |  |  |
|  | 232032260004011 |  | Bitum ( Pentru drum ) |  |  | t |  | 0,649 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,189 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 144,000 |  |  |
|  | 111100010001310 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari |  |  | t |  | 126,900 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,700 |  |  |
|  | 2710603420375 |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  | kg |  | 14,400 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 14,940 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor cubitum rutier 50/70,( 0.3l/m2 ) conform SM SR EN 12591-2010) |  |  | t |  | 0,270 |  |  |
|  | 232032260004011 |  | Bitum ( Pentru drum ) |  |  | t |  | 0,278 |  |  |
|  | 2952220000000 |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  | h-ut |  | 0,081 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  | m2 |  | 900,000 |  |  |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  |  | h-om |  | 108,000 |  |  |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  |  | t |  | 84,600 |  |  |
|  | 1421102200000 |  | Nisip bitumat |  |  | t |  | 2,700 |  |  |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  | kg |  | 9,900 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 10,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acces auto din asfalt 900 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Trotuar din inbracaminte de beton 240 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC03G1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III volum surplus de pamint adaugat de pietris si beton |  |  | 100 m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 1,664 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TsC50B |  | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,640 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 141112220175222 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  | t |  | 102,400 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,554 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=12cm fractia 40-70mm |  |  | m3 |  | 28,800 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  |  | m3 |  | 36,576 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,440 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 1,210 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 6,278 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,144 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | DA12C |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire h=4 cm fractia 20-40mm |  |  | m3 |  | 9,600 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 14111222016722 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 20-40 mm |  |  | m3 |  | 12,192 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  | h-ut |  | 0,403 |  |  |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  | h-ut |  | 2,093 |  |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,131 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | TsA19B |  | Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adincime < 0,5 m, in teren mijlociu (sapaturi pentru bordure) |  |  | m3 |  | 0,960 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,131 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare Marca БР 100.20.8 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,750 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 19,800 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 131,400 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2666122800285 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni БР100x20x8 |  |  | m |  | 45,225 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | AcD23A |  | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m |  |  | m3 |  | 24,000 |  |  |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist |  |  | h-om |  | 220,800 |  |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton B10 |  |  | m3 |  | 24,967 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,424 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 8,400 |  |  |
|  | 2952270003706 |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  | h-ut |  | 7,800 |  |  |
|  | 2952270003799 |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  | h-ut |  | 14,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IzF04F |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 240,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 14,400 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 408,000 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 81,600 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,144 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 271,200 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Trotuar din inbracaminte de beton 240 m2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Gardul metalic 135 de sectii ,336.4m |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CO06B3 |  | Panou gard din sirma de otel dn4.2/200x100 H=1.8m L=2.5m, panou gard euro d=4.2mm-135 buc,stilpi din metal h=2.3m-135buc ,capac patrat 135 buc,element de fixare zincat 3540 buc, beton M150 = 9.72m3 |  |  | m |  | 137,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 34,325 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 126,316 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 24,714 |  |  |
|  | 26631021000015 |  | Beton M150 |  |  | m3 |  | 9,720 |  |  |
|  | 271070370034021 |  | Sistem de fixare zincat 40x40 |  |  | buc |  | 540,000 |  |  |
|  | 27107037003402 |  | Capac patrat 60x60 |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 28111063020051 |  | Stilpi metalici din teava patrata 60x60 h=2.3m |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 273321036462501 |  | panou din sirma din otel dn4.2/200x100 H=1.8m,d-4.2mm,L=2.5m |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CK14Aapl |  | Set pentru o poarta metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 5m,panou din sirma de otel dn4.2/200x100 = 9m2,stilpi metalici din teava patrta 80x80x3 L=2.3m,capac patrat 80x80-2 buc,beton M150 -0.144m3, |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,710 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,420 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 9,000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,035 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CK14Aapl |  | Set pentru o portita metalica cu inaltimea H=1.8m ,latimea 1m,panou din sirma de otel dn/ 4.2 = 1.605 m2,stilpi metalici din teava patrta 50x50x3 L=2.3m,capac patrat 50x50-2 buc,beton M150 -0.144m3 |  |  | m2 |  | 1,605 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,305 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 1,541 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,289 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,610 |  |  |
|  | 2030112930150 |  | Porti metalice din sirma de otel gr4,2mm inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) |  |  | m2 |  | 1,605 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,161 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,369 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru stilpi metalici |  |  | 100 buc |  | 1,390 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 3,225 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 3,225 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,612 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 10,381 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 12,574 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 6,287 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,887 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 3,143 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,572 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 47-02-039-8 |  | Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii pentru arbori |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.) |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
|  | 091500 |  | Sapatori de gropi |  |  | h-ut |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | TsH109A |  | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | TsH110A |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 5,800 |  |  |
|  | 2830127303001 |  | Artar |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | TsH09B |  | Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30% (Gazon Obisnuit) |  |  | 100m2 |  | 54,000 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 280,800 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 213,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | TsH09C |  | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp |  |  | 100m2 |  | 1,200 |  |  |
|  | 7129020012880 |  | Peisagist-floricultor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 0221107204435 |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Gardul metalic 135 de sectii ,336.4m |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |
|  | Transport material |  |  |  |  |  |
|  | Depozitarea |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |