| Renovarea rețelelor termice subterane existente DN 500 de la CT-10MC spre CT-12s din str. A. Teodorovici | Anexa 1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 62/24 – RT, C

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pozarea a rețelelor termice. Condiții stingherite k=1,15 (p.7) , ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Devaparea si restabilirea asfaltului Gr. 0.28 S=145m2 |  |  |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 103,000 |
| 2 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ,145m2*0,28m=40.6m3 | m3 | 40,600 |
| 3 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea betonului | 100 m3 | 0,406 |
| 4 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ 40.6m3*1.9=77.14 t | t | 77,140 |
| 5 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 145,000 |
| 6 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 145,000 |
| 7 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 145,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de terasament |  |  |
| 8 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 2,600 |
| 9 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 260m3*3%=7.8m3 | m3 | 7,800 |
| 10 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 442,000 |
| 11 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip | m3 | 260,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Demontarea |  |  |
| 12 | CP16A k=0.8 | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), L14-8, k=0.8 | buc | 18,000 |
| 13 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B k=0.8 | buc | 4,000 |
| 14 | CP16B k=0.8 | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Placa de acoperire a camerei) k=0.8 | buc | 6,000 |
| 15 | RpIC38J k=1.514 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, d=530mm, k=1.514 | buc | 4,000 |
| 16 | M1M05J | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 500 mm | m | 110,000 |
| 17 | RpIC38J k=1.217 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, d=426mm, k=1.217 | buc | 4,000 |
| 18 | M1M05I | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 400 mm | m | 2,700 |
| 19 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x8-273x10 mm | buc | 4,000 |
| 20 | M1M05E | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 200 mm | m | 2,000 |
| 21 | RpIC38G | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 143x5-152x6 mm | buc | 4,000 |
| 22 | M1M05D | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 150 mm | m | 1,500 |
| 23 | RpIC38E | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 102x4-114x4 mm | buc | 4,000 |
| 24 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 4,500 |
| 25 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 2,000 |
| 26 | M1M05A | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 40 mm | m | 3,500 |
| 27 | TrB22D1A1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor 0-0,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m ( Погрузка труб, коллекторов) | t | 13,355 |
| 28 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (Transp. tevilor) | t | 13,355 |
| 29 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 2,000 |
| 30 | M1M08B | Demontarea robinetului sferic d=32 mm | buc | 2,000 |
| 31 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 251,500 |
| 32 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 251,500 |
| 33 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare (Погрузка изоляции) 17m3х0,25 =4.25тн | t | 4,250 |
| 34 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 4,250 |
| 35 | RpCB18C | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc | m3 | 3,500 |
| 36 | TrB22D3A | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate, cu macaraua pe pneuri, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0-0,5 t (Погрузка ж/бетона ) 3.5m3*2.2=7.7t | t | 7,700 |
| 37 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km | t | 7,700 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retele termice |  |  |
| 38 | TfE01J | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 530x8/710 mm | m | 105,000 |
| 39 | TfE02J | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 500/710 mm, 90gr | buc | 4,000 |
| 40 | TfE04J | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 500 mm (Set de izolare a imbinarilor 500/710) | buc | 18,000 |
| 41 | TfE05J | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 500/710 mm | buc | 4,000 |
| 42 | TfA09D2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 25-200 kg pe bucata, 500/710, 14buc.*63.4kg=887.6kg (Suport mobil) | kg | 887,600 |
| 43 | M1L42C | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 360-600 mm | buc | 18,000 |
| 44 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) L14-8 (din demontare) | buc | 18,000 |
| 45 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 108,000 |
| 46 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 2,313 |
| 47 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placa de acoperire a camerei, (din demontare) | buc | 6,000 |
| 48 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B , din demontare | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Talpa de reazem Ps2 - 14 buc |  |  |
| 49 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,400 |
| 50 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 0,700 |
| 51 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 12,460 |
| 52 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 13,440 |
| 53 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 76,860 |
| 54 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 m | m | 25,200 |
| 55 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg, M-1, B-1 | kg | 170,380 |
| 56 | CP15A | Montarea Talpa de reazem Ps2 | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Camera termica CT-12Ss (existenta) |  |  |
| 57 | TfB01F2 | Montarea robinetului sfertic sub sudura avind diametrul nominal Dn 100 | buc | 2,000 |
| 58 | RpIC31F | Montarea robinetului sfertic Dn 100-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 4" | buc | 4,000 |
| 59 | TfB01B2 | Montarea robinetului sfertic sub sudura avind diametrul nominal Dn 32 (din demontare) | buc | 2,000 |
| 60 | RpIC31B | Montarea robinetului sfertic Dn 32-2buc. Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul 1 1/4"-1 1/2" | buc | 2,000 |
| 61 | TfA13A2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 40 | buc | 2,000 |
| 62 | TfA01J2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1 -3m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 530x8.0 | m | 1,000 |
| 63 | TfA01I2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 426*7 | m | 2,700 |
| 64 | TfA01E2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 219*6 | m | 2,000 |
| 65 | TfA01D2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 159*5 | m | 1,500 |
| 66 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108*4 | m | 4,500 |
| 67 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100 | buc | 3,000 |
| 68 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 42,3*3,2 | m | 3,500 |
| 69 | TfA02A2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3 -15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 42 | buc | 2,000 |
| 70 | TfA13J2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 500 | buc | 2,000 |
| 71 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 500/800 | m | 8,900 |
| 72 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru eclsa 500/800 | kg | 100,480 |
| 73 | RpCD07B | Montarea eclsa 400/800. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, 8.9m*2=17.8m (две проходки) | m | 17,800 |
| 74 | TfA13I2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 400 | buc | 2,000 |
| 75 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 400/800 | m | 7,200 |
| 76 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru eclsa 400/800 | kg | 66,330 |
| 77 | RpCD07B | Montarea eclsa 400/800. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, 7.2m*2=14.4m (две проходки) | m | 14,400 |
| 78 | TfA13E2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 200 | buc | 2,000 |
| 79 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 200/800 | m | 3,850 |
| 80 | pret | Tabla groasa 6mm, pentru eclsa 200/800 | kg | 11,540 |
| 81 | RpCD07B | Montarea eclsa 200/800. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime | m | 3,850 |
| 82 | TfA13D2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind Dn 150 | buc | 2,000 |
| 83 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru eclsa 150/800 | m | 2,850 |
| 84 | pret | Tabla groasa 6mm, pentru eclsa 150/800 | kg | 6,370 |
| 85 | RpCD07B | Montarea eclsa 150/800. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime | m | 2,850 |
| 86 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 87 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm, pentru eclsa 100/800 | m | 2,110 |
| 88 | pret | Tabla groasa 5mm, pentru eclsa 100/800 | kg | 3,140 |
| 89 | RpCD07B | Montarea eclsa 100/800. Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime | m | 2,110 |
| 90 | RpIC35H k=1.514 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 324x10-377x10, d=530, k=1.514 | buc | 4,000 |
| 91 | RpIC35H k=1.217 | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 324x10-377x10, d=426, k=1.217 | buc | 2,000 |
| 92 | RpIC35G | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 219x8-273x10 | buc | 2,000 |
| 93 | RpIC35F | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 140x5-152x6 | buc | 2,000 |
| 94 | RpCB03A1 | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 3,500 |
| 95 | RpCD01B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 21,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Confectionarea colectoarele Dn=820 |  |  |
| 96 | RpIC38J K=2,34286 | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 324x10-377x10 mm, (colector si elemente dopului D=820х10 мм) K=2,34286 | buc | 6,000 |
| 97 | pret | Teava de otel electrosudata d=820*10 | m | 6,000 |
| 98 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru nervura de rigidizare | m | 28,800 |
| 99 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru nervura de rigidizare | kg | 115,000 |
| 100 | RpIC38I | Taierea tevii de otel pentru constructii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 219x6 mm (L=100mm) | buc | 4,000 |
| 101 | pret | Teava de otel electrosudata d=219*6 | m | 0,400 |
| 102 | RpIF03C K=2 | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru fund din tabla b=20mm, k=2 | m | 10,050 |
| 103 | pret | Tabla groasa 20mm, pentru fund | kg | 401,900 |
| 104 | RpCD07B | Sudarea pe contur a placilor din otel de 5-10 mm grosime, fund din tabla b=20mm, k=2 | m | 10,050 |
| 105 | RpIF03C | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea intre 6-10 mm, pentru placa de reazem d=850mm b=10mm | m | 5,350 |
| 106 | pret | Tabla groasa 10mm, pentru placa de reazem d=850mm | kg | 113,430 |
| 107 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm, pentru placa de reazem d=850mm b=5mm | m | 5,350 |
| 108 | pret | Tabla groasa 5mm, pentru placa de reazem d=850mm | kg | 56,720 |
| 109 | CH10C2 | Confectionare elemente dopului, partea de sus si jos cu nervura de rigidezare si teava de otel d=219 (fara pret de constructii metalice) | kg | 419,300 |
| 110 | M1G27A | Polizarea cordoanelor de sudura, la conducte si recipiente asamblate pe santier, in vederea protectiei anticorozive | m | 51,650 |
|  |  | Capitolul 1.8. Protectie anticoroziva si izolatia termice |  |  |
| 111 | IzF04F | Strat hidroizolant lichid | m2 | 14,000 |
| 112 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 20,000 |
| 113 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doi straturi de grund ГФ-021 | m2 | 20,000 |
| 114 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 90 mm | m2 | 14,150 |
| 115 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 10,100 |
| 116 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 24,250 |
| 117 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 24,250 |
| 118 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de suportului metalic in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 15,000 |
| 119 | IzJ07A | Grunduirea suportului metalic cu grund intr-un strat | m2 | 15,000 |
| 120 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele ХВ-125, suportului metalica in 3 straturi | m2 | 15,000 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea utilajului. Сonditii stingherite k=1,15 (p.7) , ordin a Ministerului CDT al RM nr.117 din 03.09.2007 Коэффициент к трудозатратам=1,15000 Коэффициент к машинам=1,15000 |  |  |
| 121 | M1M03A | Demontarea in subansamble a utilajelor, montate prin simpla asezare sau fixare pe pardoseala, fundatii sau schelete metalice, utilajul avind greutatea pina la 2 t, colector din teava d=800 | t | 1,675 |
| 122 | M1A03A | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate in subansamble (tronsoane, virole), asamblate si montate prin sudare la locul de montaj, utilajul avind greutatea de pina la 10 tone, montare colector din teava d=800 | t | 1,675 |
| 123 | M1L30A | Controlul cu ultrasunete al sudurilor executate la utilaje (Проверка сварок оборудования ультразвуком) | m | 15,650 |