CAIET DE SARCINI

Beneficiarul achiziției: IP USMF " N. Testemitanu"

Obiectul achiziției:  Lucrări de reparatie a unor încăperi a Vivariului din incinta Laboratorului central,  niv. 2 și 3, bd. Stefan cel Mare și Sfânt 165

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCK42A k=3sal | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment ( gr. 10cm) | m2 | 119,20 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 7,60 |
| 3 | RpCO56C | Demontari: pereti despartitori | m2 | 19,00 |
| 4 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice CULOARE ALBA, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, | m2 | 7,60 |
| 5 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator cu 5 chei | buc | 4,00 |
| 6 | CF53Bk=10 | Tencuieli interioare de 10 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) TAVAN | m2 | 18,00 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund " Supraton" , TAVAN | m2 | 101,20 |
| 8 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa lavabila , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, TAVAN | m2 | 101,20 |
| 9 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de emal aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos, TAVAN | m2 | 18,00 |
| 10 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 119,20 |
| 11 | CG01A1 k=14 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 7 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 119,20 |
| 12 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 119,20 |
| 13 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica mata, inclusiv stratul suport din adezivi , dimensiuni placi: 300 x 300 mm, calitatea I | m2 | 119,20 |
| 14 | RpSF01A | Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor | 10 m | 3,00 |
| 15 | RpSB10B | Reparatia sistemei de canalizare | m | 30,00 |
| 16 | SF01B | Revizia sistemei de canalizare, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 30,00 |
| 17 | RpSF09B | Spalarea instalatiei de canalizare, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4" | m | 30,00 |
| 18 | RpCU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 2,37 |
| 19 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 9,80 |
| 20 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 25 km | t | 9,80 |

Șef Departament Administrarea Patrimoniului                                                Valentina Șpac