CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului: Primăria or. Otaci

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria or. Otaci

3. Obiectul achiziţiilor: Amenajarea terenului de sport si de joaca pentru copii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie 1.1. Amenajarea zonelor de joaca |  |  |
| 1 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 1,7400 |
| 2 | TsA04A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5 m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditate naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren usor. ( pentru borduri ) | m3 | 7,2000 |
| 3 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 11,8800 |
| 4 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 11,8800 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4300 |
| 6 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast ( grosimea 150 mm ) | m3 | 26,0000 |
| 7 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm | m | 120,0000 |
|  |  | 1.2. Instalarea echipamentelor de joaca/fitnes |  |  |
| 8 | TsA03A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren usor | m3 | 3,9000 |
| 9 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 | 3,9000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | Pret furnizor | Instalarea complexului de joaca pentru copii (3 muncitori x 8 ore x 2 zile ) | buc | 1,0000 |
| 11 | Pret furnizor | Instalarea complexului sportiv (3 muncitori x 8 ore x 1 zi ) | buc | 1,0000 |
| 12 | TsH91B apl | Montarea elementelor de joaca (doar manopera) | buc | 5,0000 |
| 13 | TsH91B apl | Montarea elementelor de fitnes (doar manopera) | buc | 8,0000 |
|  |  | 3. Utilaj Коэффициент к материалам=1,0000 3.1. Teren de joaca pentru copii |  |  |
| 14 | Pret furnizor | Balansoar "Fantezie" | buc | 1,0000 |
| 15 | Pret furnizor | Balansoar pe arc elicoidal "Zebra" | buc | 1,0000 |
| 16 | Pret furnizor | Balansoar pe arc elicoidal "Tigru" | buc | 1,0000 |
| 17 | Pret furnizor | Carusel cu 5 locuri | buc | 1,0000 |
| 18 | Pret furnizor | Podet | buc | 1,0000 |
| 19 | Pret furnizor | Complex de joaca | buc | 1,0000 |
| 20 | Pret furnizor | Aparat fitness "Bicicleta" | buc | 1,0000 |
| 21 | Pret furnizor | Aparat fitness de vaslit | buc | 1,0000 |
| 22 | Pret furnizor | Aparat fitness dublu "Hiperextensie- Abdomen" | buc | 1,0000 |
| 23 | Pret furnizor | Aparat fitness "Pendul-Twister" | buc | 1,0000 |
| 24 | Pret furnizor | Aparat fitness "Air walker" | buc | 1,0000 |
| 25 | Pret furnizor | Aparat fitness "Horse rider" | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret furnizor | Bicicleta eliptica | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret furnizor | Aparat fitness "Extensie picioare - Steper" | buc | 1,0000 |
| 28 | Pret furnizor | Complex sportiv "Street Workout mini". | buc | 1,0000 |

Întocmit  ______________________ D. Zavroţchii