CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Inspectoratul de politie Bender al IGP

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Inspectoratul de politie Bender al IGP

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrarilor de reparatie a birourilor de serviciu ale Inspectoratul de politie Bender al IGP

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Unitatea de garda |  |  |
|  |  | 1.1.1. Pardosea |  |  |
| 1 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pardosea | m2 | 53,00 |
| 2 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 53,00 |
| 3 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 53,00 |
| 4 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 45,50 |
|  |  | 1.1.2. Perete |  |  |
| 5 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 138,60 |
| 6 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 138,60 |
| 7 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,90 |
| 8 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,60 |
| 9 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,60 |
| 10 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 56,60 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 138,60 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 138,60 |
| 13 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF) | m2 | 1,90 |
| 14 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm) | m | 5,30 |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |
| 15 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"- schimbarea placilor gr.12mm | m2 | 35,90 |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 9,70 |
|  |  | 1.1.4. Ventilarea |  |  |
| 17 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 2,00 |
| 18 | RpVA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 | 6,00 |
| 19 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw | buc | 1,00 |
|  |  | 1.2. Cancelaria |  |  |
|  |  | 1.2.1. Pardosea |  |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 20,10 |
| 21 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 20,10 |
| 22 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 20,10 |
| 23 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 0,90 |
|  |  | 1.2.2. Perete |  |  |
| 24 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 54,70 |
| 25 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,70 |
| 26 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,70 |
| 27 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 10,50 |
| 28 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 54,70 |
| 29 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 54,70 |
| 30 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,80 |
|  |  | 1.2.3. Tavan |  |  |
| 31 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,10 |
|  |  | 1.3. Birou Nr.17 (Sectia de cadre) |  |  |
|  |  | 1.3.1. Pardosea |  |  |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 18,20 |
| 33 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 18,20 |
| 34 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 18,20 |
| 35 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 0,80 |
|  |  | 1.3.2. Perete |  |  |
| 36 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 57,50 |
| 37 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,80 |
| 38 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 57,50 |
| 39 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,50 |
| 40 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,50 |
| 41 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 10,00 |
| 42 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 57,50 |
| 43 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 57,50 |
|  |  | 1.3.3. Tavan |  |  |
| 44 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 18,20 |
|  |  | 1.4. Birou Nr.19 (Ordinea publica) |  |  |
|  |  | 1.4.1. Pardosea |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,20 |
| 46 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,20 |
| 47 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 16,20 |
| 48 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.4.2. Perete |  |  |
| 49 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 54,70 |
| 50 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 5,00 |
| 51 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 54,70 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,70 |
| 53 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 10,20 |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 54,70 |
| 55 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 54,70 |
|  |  | 1.4.3. Tavan |  |  |
| 56 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,20 |
|  |  | 1.5. Birou Nr.8 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Pardosea |  |  |
| 57 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 26,90 |
| 58 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 26,90 |
| 59 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 26,90 |
| 60 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 28,60 |
|  |  | 1.5.2. Perete |  |  |
| 61 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 82,00 |
| 62 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 82,00 |
| 63 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 4,80 |
| 64 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 82,00 |
| 65 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 82,00 |
| 66 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm) | m | 2,60 |
| 67 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 18,70 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 82,00 |
| 69 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 82,00 |
| 70 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF) | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.5.3. Tavan |  |  |
| 71 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 26,90 |
|  |  | 1.6. Contabilitatea |  |  |
|  |  | 1.6.1. Pardosea |  |  |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 28,60 |
| 73 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 28,60 |
| 74 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 5,00 |
|  |  | 1.6.2. Perete |  |  |
| 75 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 60,70 |
| 76 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 112,20 |
| 77 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 10,60 |
| 78 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 112,20 |
| 79 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 112,20 |
| 80 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 31,50 |
| 81 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 112,20 |
| 82 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 112,20 |
| 83 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF) | m2 | 2,30 |
| 84 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,00 |
|  |  | 1.6.3. Tavan |  |  |
| 85 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 5,10 |
|  |  | 1.7. Birou Nr.6 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Pardosea |  |  |
| 86 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,50 |
| 87 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,50 |
| 88 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 16,50 |
| 89 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 1,00 |
|  |  | 1.7.2. Perete |  |  |
| 90 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 52,80 |
| 91 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 52,80 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,80 |
| 93 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,80 |
| 94 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 10,60 |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 52,80 |
| 96 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 52,80 |
|  |  | 1.7.3. Tavan |  |  |
| 97 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,50 |
|  |  | 1.8. Birou Nr.5 (Psiholog) |  |  |
|  |  | 1.8.1. Pardosea |  |  |
| 98 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,70 |
| 99 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (Nisip Benificiarului) | m2 | 16,70 |
| 100 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 16,70 |
| 101 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 2,40 |
|  |  | 1.8.2. Perete |  |  |
| 102 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Golul pentru usa) | m2 | 1,89 |
| 103 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Fortan gr.12cm) | 100m2 | 0,016 |
| 104 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,60 |
| 105 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 31,20 |
| 106 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 66,30 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 66,30 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,30 |
| 109 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 20,70 |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 66,30 |
| 111 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 66,30 |
| 112 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre (Latimea 400 mm) | m | 1,80 |
| 113 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Usa MDF) | m2 | 1,60 |
|  |  | 1.8.3. Tavan |  |  |
| 114 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,70 |
|  |  | 1.9. Birou Nr.16 (Logistica) |  |  |
|  |  | 1.9.1. Pardosea |  |  |
| 115 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Laminat clasa AC - 33 gr.8mm) | m2 | 17,50 |
| 116 | CK18C | Montarea baghetelor la prag din aluminiu | m | 0,90 |
|  |  | 1.9.2. Perete |  |  |
| 117 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Perete, Glafuri ferestere si usi) | m2 | 56,60 |
| 118 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la (pereti si glafuri ferestre si usi) | m2 | 56,60 |
| 119 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,60 |
| 120 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,60 |
| 121 | CK18C | Cornier din aluminiu | m | 10,00 |
| 122 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si glafuri | m2 | 56,60 |
| 123 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti si glafuri | m2 | 56,60 |
|  |  | 1.9.3. Tavan |  |  |
| 124 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 17,50 |
|  |  | 2. Lucrari de electricitate |  |  |
| 125 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 120,00 |
| 126 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 120,00 |
| 127 | RpEA05B | Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16 mm | m | 100,00 |
| 128 | RpEB01A | Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp 3x1.5mmp | m | 100,00 |
| 129 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA | buc | 34,00 |