| Muzeul de Arta Strada 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-2017(2-1-4)

Tamplarie. Restaurarea tamplariei de epoca. Blocul B. (Compartimentul - T)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Tamplarie din metal. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U1,U2, U5, 6, U24) |  |  | m2 |  | 46,230 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 163,654 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,492 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 8,784 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 12,482 |  |  |
|  | 2812106306000ZK1 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (tip Hormann ZK1.2.5.6.24) |  |  | m2 |  | 46,230 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,944 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,472 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 64,722 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,231 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 23,115 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 32,361 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,046 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,925 |  |  |
| 2 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U7,U8) |  |  | m2 |  | 23,010 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 81,455 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,204 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,372 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,213 |  |  |
|  | 2812106306000ZK7 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (tip Hormann ZK 7,8) |  |  | m2 |  | 23,010 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,443 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 3,221 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,214 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,505 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 16,107 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
| 3 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U9) |  |  | m2 |  | 2,030 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,186 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,812 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,548 |  |  |
|  | 2812106306000ZK9 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (tip Hormann ZK 9) |  |  | m2 |  | 2,030 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,568 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,284 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,842 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,421 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,041 |  |  |
| 4 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5rf, U6rf - usi tip Hormann ZK rezistente la foc) |  |  | m2 |  | 8,850 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 31,329 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,540 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,681 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,389 |  |  |
|  | 2812106306000ZKrf |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (tip Hormann ZK 5, 6) - rf |  |  | m2 |  | 8,850 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,478 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,239 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,390 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,425 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 6,195 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,177 |  |  |
| 5 | CK13A |  | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (U8* glisanta de sticla securizata de foc) |  |  | m2 |  | 1,760 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,334 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,872 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,408 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,264 |  |  |
|  | 28121063060001U8G |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel cu sticla (U8* glisanta) |  |  | m2 |  | 1,760 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,376 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,475 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 1,144 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,070 |  |  |
| 6 | CK12D |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U16*rf, exter. tip IANSEN cu geam rezistent la foc) |  |  | m2 |  | 3,440 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 12,866 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,548 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,654 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,929 |  |  |
|  | 2812106306000IAN |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (Usa tip IANSEN) |  |  | m2 |  | 3,440 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,929 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,678 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 1,720 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 2,580 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
| 7 | CK15C |  | Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Vitralii metal tip IANSEN cu geam rezistent la foc, Ue2rf, U25rf) |  |  | m2 |  | 25,370 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 60,888 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,596 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,611 |  |  |
|  | 2030112950000IAN |  | Glasvanduri metalice (tip IANSEN, Ue2rf, U25rf) |  |  | m2 |  | 25,370 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 6,089 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 12,304 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 34,250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,127 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 20,296 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,507 |  |  |
| 8 | CK08A |  | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv ("IANSEN" cu geam rezistent la foc: F1rf, F1*rf, F6rf) |  |  | m2 |  | 10,430 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 29,308 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,295 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,718 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,362 |  |  |
|  | 25231467200001IAN |  | Ferestre din profiluri din otel laminat "IANSEN" |  |  | m2 |  | 10,430 |  |  |
|  | 28752763100032 |  | Prazn din otel lat laminat 30 x 5 mm |  |  | kg |  | 0,626 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,834 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 1,043 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,982 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 27,118 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,104 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 2,086 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,043 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,209 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tamplarie din metal. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Ferestre, usi din lemn de esenta tare dupa modelul istoric cu feronerie restaurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK01A |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (F2 - 9 buc.) |  |  | m2 |  | 7,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,946 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 8,094 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,710 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,420 |  |  |
|  | 2030112938000F2 |  | Ferestre din lemn de esenta tare F2 |  |  | m2 |  | 7,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,142 |  |  |
| 10 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F3 - 7 buc). |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 12,096 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,480 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,648 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,512 |  |  |
|  | 2030112938000F3 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F3 |  |  | m2 |  | 21,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,216 |  |  |
| 11 | CK01B |  | Ferestre din lemn (esenta tare) simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F4, F13) |  |  | m2 |  | 3,740 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,618 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,421 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,224 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,598 |  |  |
|  | 2030112938000F4 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F4, F13 |  |  | m2 |  | 3,740 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,075 |  |  |
| 12 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 - 1 buc). |  |  | m2 |  | 3,100 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,736 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,930 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,093 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,217 |  |  |
|  | 2030112938000F5 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F5 |  |  | m2 |  | 3,100 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,031 |  |  |
| 13 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5a - 2 buc). |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,472 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,860 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,186 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,434 |  |  |
|  | 2030112938000F5 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F5 |  |  | m2 |  | 6,200 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
| 14 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F7 - 1 buc). |  |  | m2 |  | 3,750 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,125 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,112 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,263 |  |  |
|  | 2030112938000F7 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F7 |  |  | m2 |  | 3,750 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
| 15 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F10 - 11 buc). |  |  | m2 |  | 37,510 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,006 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,253 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,626 |  |  |
|  | 2030112938000F10 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F10 |  |  | m2 |  | 37,510 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,375 |  |  |
| 16 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F10a - 2 buc. cu deschidere automata). |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 3,819 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,046 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,205 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,477 |  |  |
|  | 2030112938000F10 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F10 |  |  | m2 |  | 6,820 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,068 |  |  |
| 17 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11 - 10 buc). |  |  | m2 |  | 38,300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 21,448 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,490 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,149 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,681 |  |  |
|  | 2030112938000F11 |  | Ferestre din lemn esenta tare - F11 |  |  | m2 |  | 38,300 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,383 |  |  |
| 18 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11a rf - 4 buc. cu deschidere automata, rezistente la foc). |  |  | m2 |  | 15,320 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,579 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,596 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,460 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,072 |  |  |
|  | 2030112938000F11rf |  | Ferestre din lemn esenta tare - F11rf |  |  | m2 |  | 15,320 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,153 |  |  |
| 19 | CK01C |  | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11rf - 8 buc. rezistenta la foc). |  |  | m2 |  | 30,640 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 17,158 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,192 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,919 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,145 |  |  |
|  | 2030112938000F11rf |  | Ferestre din lemn esenta tare - F11rf |  |  | m2 |  | 30,640 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,306 |  |  |
| 20 | RMC16B |  | Montarea elementelor ornamentale din tabla de cupru, prin prinderea in cuie, cu straifuri de cupru si cositorirea perimetrala (Captusirea impostului de fereastra cu foi de cupru lat.200mm) - pl. 28a. |  |  | m |  | 71,500 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 150,150 |  |  |
|  | 2732103665059Cu |  | Tabla de cupru 0,6 mm |  |  | kg |  | 33,820 |  |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla |  |  | kg |  | 3,933 |  |  |
|  | 2744137311238Cu |  | Cositor aliaj cupru |  |  | kg |  | 1,573 |  |  |
| 21 | RCsO22C |  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi (U3rf, U14rf, U19rf, U21rf, U22rf) - rezistente la foc. |  |  | m2 |  | 36,720 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 33,415 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,196 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,016 |  |  |
|  | 2030112928440U3rf |  | Usi din lemn interioare esenta tare - U3rf, U14rf, U19rf, U21rf, U22rf |  |  | m2 |  | 36,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,734 |  |  |
| 22 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue11 - 1 buc.) - arcata, complexa. |  |  | m2 |  | 3,570 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 13,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,071 |  |  |
|  | 2812106306001U11 |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue11 |  |  | m2 |  | 3,570 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,107 |  |  |
| 23 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue12 usa de balcon dubla, arcata - 9 buc.) |  |  | m2 |  | 32,670 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 121,532 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,801 |  |  |
|  | 2812106306001U12 |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue12 |  |  | m2 |  | 32,670 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,980 |  |  |
| 24 | RCsO22C |  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi, arcata (U13 - 2 buc.) |  |  | m2 |  | 8,720 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,935 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,796 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,616 |  |  |
|  | 2030112928440U13 |  | Usi din lemn interioare esenta tare - U13 |  |  | m2 |  | 8,720 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,174 |  |  |
| 25 | RCsO22C |  | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi (U14, U20) - 17 buc. |  |  | m2 |  | 65,550 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 59,651 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 36,053 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,665 |  |  |
|  | 2030112928440U14 |  | Usi din lemn interioare esenta tare - U14, U20 |  |  | m2 |  | 65,550 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,311 |  |  |
| 26 | RCsO26A |  | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, cu partea superioara amenajata pentru geam, iar partea inferioara cu tablii din cherestea de rasinoase, inclusiv captuselile si pervazurile (U15 - batanta cu supralumina) |  |  | m2 |  | 3,920 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 10,819 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,980 |  |  |
|  | 2030112934061U15 |  | Usa batanta rasinoasa cu geam + tablie U15 |  |  | m2 |  | 3,920 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
| 27 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue16rf - 2 buc.) |  |  | m2 |  | 6,440 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 23,957 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,932 |  |  |
|  | 2812106306001U16rf |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue16rf |  |  | m2 |  | 6,440 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,193 |  |  |
| 28 | RCsO29I |  | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue18, Ue22 - 5 buc.) |  |  | m2 |  | 13,500 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 50,220 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,050 |  |  |
|  | 2812106306001U18 |  | Usi gata confectionate esenta tare Ue18, Ue22 |  |  | m2 |  | 13,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,405 |  |  |
| 29 | RCsO30B |  | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi (Ue1) |  |  | m2 |  | 14,640 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 57,828 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,660 |  |  |
|  | 2812106306011Ue1 |  | Usi exterioare duble gata confectionate (Ue1) |  |  | m2 |  | 14,640 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,293 |  |  |
| 30 | CK40A |  | Captuseala usii cu tabla de alama: dintr-o parte |  |  | m2 |  | 3,510 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,470 |  |  |
|  | 7124010010750 |  | Dulgher 5 |  |  | h-om |  | 2,913 |  |  |
|  | 2732103665059A |  | Tabla de alama |  |  | kg |  | 25,418 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre, usi din lemn de esenta tare dupa modelul istoric cu feronerie restaurata |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |