Aprobat:

Director adjunct

al Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

Iulian MORNEALO _________________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.S." Administrația de Stat a Drumurilor"

3. Obiectul achiziției: Asigurarea stabilității terasamentelor și reabilitarea îmbrăcămintei rutiere pe drumul M5 frontiera cu Ucraina-Criva-Bălti-Chișinău-Tiraspol-frontiera cu Ucraina,km182,00 -182,40 (partea stângă).

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrări pregătitoare 1.1. Demontarea acoperirii drumului din beton si a stratului superior a terasamentului caii pe sectoarele, sector 1=16.5m (PC1818+49.7-PC1818+66.2);sectorul 2=22.0m(PC1818+66.2-PC1818+88.2);sectorul 3=(PC1821+77-PC1821+88) |  |  |  |
| 1 | TsC03G1 | (demontarea mecanizata a stratului superior din beton armat h=0.24m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,737 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 2 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 162,140 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 3 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,737 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 4 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,737 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 5 | TsC03G1 | (Demontarea mecanizat a stratilui din nisip-petris, amesticat cu ciment h=0.2m inclusiv INCARCAREA in auto ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,611 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 6 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 110,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,611 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 8 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,611 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 9 | TsC03F1 | (excavarea mecanizat a patului de fundatie (pamint) h=0.36m inclusiv INCARCAREA in auto) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,105 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 10 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 221,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,105 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 12 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,105 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
|  |  | 1.2. Depavarea rigolei existente din beton uzata din partea stânga a drumului pe sectorul L=12m (PC1822+59-PC1822+71) |  |  |  |
| 13 | PJ05B | Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat | m3 |  | 6,000 |
|  | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,6400 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,6120 |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3060 |  |
| 14 | TsC03G1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 15 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 12,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 17 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,060 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.3. Depavarea pantei rapide existente uzate din partea dreapta pe sectorul L=201m (PC1821+18-PC1823+19) |  |  |  |
| 18 | TsG04B | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente foioase | ha |  | 0,052 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 3,9000 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 3,9000 |  |
| 19 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 40,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 40,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 21 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 22 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 23 | TsC03G1 | (Demontarea mecanizata a jgheabului monolit B=2.6m H=0.60m L=201m +INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 220,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 25 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 26 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 1,000 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.4. Demontarea jgheabului marginal din beton din partea stinga 285m (PC1818+45-PC1820+60;PC21+80-PC22+50) si din partea dreapta 35m (PC1818+45-PC1818+80) |  |  |  |
| 27 | Dl123k=0.8 | (demontarea, inclusiv incarcarea in auto - numai lucru ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 46,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 28 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 92,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 29 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,461 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 30 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,461 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.5. Demontarea jgheaburilor prefabricate din partea stinga a drumului PC1822+41 L=6.0m din partea dreapta a drumului PC1823+20 L=6.0m |  |  |  |
| 31 | Dl123k=0.8 | (demontarea, inclusiv incarcarea in auto - numai lucru ) Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 |  |
| 32 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 2,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 33 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 34 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,012 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.6. Разборка фрагментов существующего бетонного ограждения и сигнальных столбиков по обеим сторонам дороги на участке L=490м (ПК1818+45-ПК1823+35) |  |  |  |
| 35 | DF10A | (inclusiv incarcarea in auto) Desfacerea parapetilor cu stilpi si lise din beton armat de tip usor | m |  | 490,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0400 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,8700 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0350 |  |
| 36 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 86,300 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 37 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,345 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 38 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,345 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 39 | DF12A | Deplantarea (scoaterea) stilpilor din material plastic pentru dirijarea circulatiei rutiere | buc |  | 34,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1400 |  |
| 40 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 0,035 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 41 | TsI51C10f | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 95 km | t |  | 0,035 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,4361 |  |
| 42 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 43 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,004 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
|  |  | 1.7. Amenajarea caii de acces si santierului constructiei de sustinere nr.1 Ltot=230.2m;B=5.0-8.0m |  |  |  |
| 44 | TsC03F1 | (din carirea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 11,290 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 45 | TsI51C10adapt | (norma h-ut=0.269511)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 69 km | t |  | 2 145,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,269511 |  |
| 46 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 11,290 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 47 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 11,290 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 48 | TsC19B1 | (taierea treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 6,700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 49 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 6,700 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 51 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 4,160 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 52 | TsC22D1 | (umplutura p-ru amenajarea santierului si calii de acces)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 4,160 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 4,160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 54 | TsE05B | (suprafetei santierului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 15,840 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 55 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,689 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 56 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 6,890 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 57 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 22,150 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 58 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 221,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 59 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm=399.2m3; fr8-16mm=23.8m3;fr.4-8mm=15.8m3;savura=15.8m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100m2 |  | 15,840 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta | m3 | 25,2000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
|  |  | 1.8. Excavarea pamintului santierului nr.1 |  |  |  |
| 60 | TsC19C1 | (Excavarea a stratului de pietris h-20cm) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. III | 100 m3 |  | 3,992 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,8600 |  |
| 61 | TsC03G1 | ( incarcarea materialui de la demontarea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,992 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 62 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 639,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 63 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,992 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 64 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,992 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 65 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 6,950 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 66 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 6,950 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 67 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,950 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 68 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 6,950 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 69 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 8,630 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 1.9. Amenajarea caii de acces si santierului constructiei de sustinere nr.2 Ltot=195m;B=4.5-6.5m |  |  |  |
| 70 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,360 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 71 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 275,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 72 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 73 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,360 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 74 | TsC19B1 | (taierea treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,550 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 75 | TsC22D1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20,0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 3,550 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 76 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,550 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 77 | TsC03F1 | (din carirea) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 12,900 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 78 | TsI51C10adapt | (norma h-ut=0.269511)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 69 km | t |  | 2 451,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,269511 |  |
| 79 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 12,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 80 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*14=7.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 12,900 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 81 | TsE05B | (suprafetei santierului) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 11,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 82 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 0,373 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 83 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 3,730 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 84 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 17,810 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 85 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 178,100 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 86 | Dl134 | (LA30: fr.32-63mm=289.8m3; fr8-16mm=17.3m3;fr.4-8mm=11.5m3;savura=11.5m3) Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=20 cm | 100m2 |  | 11,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 |  |
|  | 141112220166199la32 | (LA30 fr.32-63mm) Piatra sparta | m3 | 25,2000 |  |
|  | 14111222017521la8 | (LA30: fr.8-16mm) Piatra sparta | m3 | 1,5000 |  |
|  | 1411122201645la4 | (LA30 fr.4-8mm )Piatra sparta | m3 | 1,0000 |  |
|  | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 |  |
|  | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 |  |
|  |  | 1.10. Depavarea drumului de acces si a santierului constructiei la constructia de retinere nr.2 Ltot=195m |  |  |  |
| 87 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (h=20cm) | m3 |  | 316,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |
| 88 | TsC03G1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 3,160 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 89 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 506,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,160 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 91 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 3,160 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 92 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 12,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
|  |  | 2. Terasamentul caii |  |  |  |
| 93 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 4,580 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 94 | TsC22D1k=4 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*4=40.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 4,580 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 95 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 0,980 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 96 | TsC22D1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 0,980 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 97 | TsC03E1 | (INCARCARE) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  | 5,560 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |
| 98 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 112,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 99 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,560 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 100 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,560 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 101 | TsC03F1 | ( in cariera Y=1.9t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 102 | TsI51C10adapt | (norma h-ut=0.269511)Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 69 km | t |  | 6 004,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,269511 |  |
| 103 | pret | Sol fertil | m3 |  | 3 160,000 |
|  | 98765432100 | Sol fertil | m3 | 1,0000 |  |
| 104 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 105 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*14=7.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 31,600 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 106 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,470 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 107 | TsC22D1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 3,470 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 108 | TsC03F1 | ( caseta Y=2.0t/m3) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,760 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 109 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 352,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 110 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,760 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 111 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=2,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,760 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 112 | TsC19B1 | (treptelor) Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 11,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 1,5400 |  |
| 113 | TsC22D1k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19В1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10*2=20.0 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. II | 100 m3 |  | 11,500 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,8000 |  |
| 114 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 44,980 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 115 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 449,800 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 116 | DI96 | ( NUMAI Compactor 25 t)Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 |  | 3,350 |
|  | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut | 1,1920 |  |
| 117 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 |  | 33,500 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
|  |  | 3. Lucrari de planificare |  |  |  |
| 118 | TsE04B | ( jghebului ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 0,780 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 119 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 120 | TsE05B | ( acostamentului ) Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 31,500 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 121 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 122 | TsE04B | ( rambleului ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 38,800 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 123 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 124 | TsE04B | ( contrbanchetei ) Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  | 12,900 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |  |
| 125 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,300 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
|  |  | 4. Lucrari de consolidare |  |  |  |
|  |  | 4.1. Insamantarea ierbii pe acostamente si in taluzurile restabilite si in contabanchete |  |  |  |
| 126 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 |  | 84,500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 5,2000 |  |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 1,0000 |  |
| 127 | TsH12A | Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti | 100m2 |  | 84,500 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,6600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  |  | 4.2. Plantarea arburilor si arbustilor hidrofili (iubitori de sol umed) |  |  |  |
| 128 | TsH17A | (Деревья - Копание ям ) Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  | 144,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |
| 129 | TsH109A | ( Разноска деревьев )Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc |  | 400,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0145 |  |
| 130 | TsH110A | ( Посадка деревьев )Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc |  | 400,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2900 |  |
| 131 | pret | Акация,тополь канадский,орех | buc |  | 400,000 |
|  | 963852741002 | Акация,тополь канадский,орех | buc | 1,0000 |  |
| 132 | TsH17A | (Кустарники - Копание ям ) Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor | m3 |  | 58,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1300 |  |
| 133 | TsH109C | (Разноска кустов ) Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti | buc |  | 970,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0088 |  |
| 134 | TsH24B | ( Посадка кустов- только работа ) Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot | buc |  | 970,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,5000 |  |
| 135 | pret | Скумпия,лох серебристый, тамарикс | buc |  | 970,000 |
|  | 963852741003 | Скумпия,лох серебристый, тамарикс | buc | 1,0000 |  |
|  |  | 4.3. Instalarea constructiei de consolidare nr.1 din piloti d0.8m Lconst-129.1m;Lpil=11.5m-81buc;Lpil=10m-8buc |  |  |  |
| 136 | CQ10D3 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 360,500 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 137 | CQ10G3 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria III cu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 669,500 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,7000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 138 | pret | Armatura A400 | t |  | 103,320 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura | t | 1,0000 |  |
| 139 | pret | Armatura A240 | t |  | 5,760 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura | t | 1,0000 |  |
| 140 | pret | (Detalii SM EN 10058;2019) Pieselor inglobate in beton | t |  | 11,980 |
|  | 27106020000002 | zd-pieselor inglobate in beton | t | 1,0000 |  |
| 141 | pret | Beton C25/30 XC2XF1 | m3 |  | 580,520 |
|  | C25/30 XC2XF1 | Beton C25/30 XC2XF1 | m3 | 1,0000 |  |
| 142 | pret | Pietris LA20 fr32-63 | m3 |  | 9,840 |
|  | 14211022000681000 | Pietris LA20 fr32-63 | m3 | 1,0000 |  |
| 143 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr32-63 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,098 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 144 | TsC03F1 | (INCARCAREA norului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 5,174 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 145 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 1 060,670 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 146 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,174 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 147 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,174 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 148 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 4,470 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 149 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 11,175 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 150 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 11,175 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 151 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 152 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,045 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 153 | TsC02D1 | (gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 154 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 243,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 155 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 156 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,280 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 157 | Dl119 | (Realizarea radierului БК1,БК2,БК3) Fundatii monolite din beton C25/30 XC2XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 518,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C25/30 XC2XD1XF4 | Beton C25/30 XC2XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 158 | Dl126 | (plasei din armatura) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 13,570 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 271070351720111 | Armatura (plasei din armatura) | t | 1,0000 |  |
| 159 | DA12C | (H=10cm;LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 43,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
|  |  | 4.4. Instalarea constructiei de consolidare nr.2 din piloti d0.63m Lconst-80.2m;Lpil=10m-40buc |  |  |  |
| 160 | CQ10D3k=0.8 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 630 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 224,400 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,0000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,3000 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 161 | CQ10G3k=0.8 | (NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 630 mm in teren categoria III cu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii | m |  | 183,600 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 7,7000 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8000 |  |
|  | 7123020011130 | Fierar | h-om | 1,2000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |  |
|  | 2952270003617 | Instalatie de forat si turnat pilotii tip " BENOTTO" cu motor diesel 150 - 220 cp | h-ut | 1,5500 |  |
|  | 2952270003304 | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw | h-ut | 0,3500 |  |
| 162 | pret | Armatura A400 | t |  | 19,390 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura | t | 1,0000 |  |
| 163 | pret | Armatura A240 | t |  | 1,290 |
|  | 27106020000001 | Otel beton -Armatura | t | 1,0000 |  |
| 164 | pret | (Detalii SM EN 10058;2019) Pieselor inglobate in beton | t |  | 4,180 |
|  | 27106020000002 | zd-pieselor inglobate in beton | t | 1,0000 |  |
| 165 | pret | Beton C25/30 XC2XF1 | m3 |  | 142,000 |
|  | C25/30 XC2XF1 | Beton C25/30 XC2XF1 | m3 | 1,0000 |  |
| 166 | pret | Pietris LA20 fr32-63 | m3 |  | 2,760 |
|  | 14211022000681000 | Pietris LA20 fr32-63 | m3 | 1,0000 |  |
| 167 | TsC02B1 | (Umpluturi in pilotilor forati Pietris LA20 fr32-63 ) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,028 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |  |
| 168 | TsC03F1 | (INCARCAREA norului ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,272 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 169 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 260,760 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 170 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,272 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 171 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,272 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 172 | CQ07A | Spargerea betonului si dezvelirea armaturii la capetele pilotilor dupa infingere sau turnare, in vederea racordarii lor la fundatie, inclusiv indepartarea molozului rezultat si evacuarea acestuia | m3 |  | 1,250 |
|  | 7124030010800 | Dulgher-poduri | h-om | 1,3000 |  |
|  | 7111020030210 | Miner de suprafata | h-om | 5,9000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 |  |
|  | 2710602000121 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4000 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |  |
|  | 2513306619619 | Tub de cauciuc (furtun) | m | 0,0500 |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,1000 |  |
|  | 2912340002508 | Motocompresor cu 2 ciocan de abataj , debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0000 |  |
| 173 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 3,125 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 174 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 3,125 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 175 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,013 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 176 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,013 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 177 | TsC02D1 | (gropii de fundatie) Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 178 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 24,700 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 179 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 180 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,130 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 181 | Dl119 | (Realizarea radierului БК4) Fundatii monolite din beton C25/30 XC2XD1XF4 la edificiile artificiale | m3 |  | 44,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C25/30 XC2XD1XF4 | Beton C25/30 XC2XD1XF4 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 182 | Dl126 | (plasei din armatura) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,990 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 271070351720111 | Armatura (plasei din armatura) | t | 1,0000 |  |
| 183 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kcomp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 6,455 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 4.5. Realizarea santului longitudinal de drenaj L=115м;I.m-0,8m si 6 santuri transversali a cite L=4,2м;I.m-0,4m |  |  |  |
| 184 | TsC03F1 | (продольная прорезь) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,410 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 185 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 82,820 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 186 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,410 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 187 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,410 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 188 | TsC03B1 | (поперечная прорезь) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 189 | TsD03B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7900 |  |
| 190 | pret | Argila | m3 |  | 18,100 |
|  | 1420202205501 | Argila comuna pentru constructii | m3 | 1,0000 |  |
| 191 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,181 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 192 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 218,500 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
| 193 | pret | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-1.9m | m2 |  | 218,500 |
|  | 12398765432993210 | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-1.9m | m2 | 1,0000 |  |
| 194 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 21,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
| 195 | pret | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-0,85m | m2 |  | 21,400 |
|  | 1239876543299321 | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-0,85m | m2 | 1,0000 |  |
| 196 | AcF03C | продольная прорезь (LA20 fr. 16-32мм) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 16,905 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036гр | Piatra sparta pt. drumur (LA20 fr 16-32мм) | m3 | 1,0250 |  |
| 197 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast fr.0-63mm Ga75; | m3 |  | 22,700 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 14214022004081 | Balast nespalat de riu 0-30 (Balast fr.0-63mm Ga75; | m3 | 1,0250 |  |
| 198 | AcF03C | поперечная прорезь (LA20 fr. 16-32мм) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  | 1,905 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,1700 |  |
|  | 1421102206036гр | Piatra sparta pt. drumur (LA20 fr 16-32мм) | m3 | 1,0250 |  |
| 199 | AcF03E | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast fr.0-63mm Ga75; | m3 |  | 3,150 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,8500 |  |
|  | 14214022004081 | Balast nespalat de riu 0-30 (Balast fr.0-63mm Ga75; | m3 | 1,0250 |  |
|  |  | 4.6. Realizarea evacuarii santului de drenaj L=15.0m in jgheabul de beton |  |  |  |
| 200 | TsC03B1 | (santului de drenaj) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 201 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 202 | IzF04J1 | ( NUMAI LUCRU ) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 2,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
| 203 | pret | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-1.05m | m2 |  | 2,400 |
|  | 12398765432993214 | ''ISOSTUD'' 500kg/m2 B-1.05m | m2 | 1,0000 |  |
| 204 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,080 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 205 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip h=10cm | m3 |  | 0,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 206 | AcA50A | (perforate) Tub de azbociment d100mm perforata, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm | m |  | 1,800 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2665122701602100p | Tub de azbociment d100mm perforata | m | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0010 |  |
| 207 | AcA50A | (neperforate) Tub de azbociment d100mm , fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=100 mm | m |  | 13,200 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,3800 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0300 |  |
|  | 2665122701602100n | Tub de azbociment d100mm (neperforate) | m | 1,0080 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0018 |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0010 |  |
| 208 | Dl119 | (capatului conductei -ogolovoc) Fundatii monolite din beton C16/20 COX1 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C16/20 COX1 | Beton C16/20 COX1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 209 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 |  |
|  | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 |  |
|  | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 |  |
|  | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 |  |
| 210 | TsD02B1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,8400 |  |
| 211 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 0,140 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
|  |  | 4.7. Umplutura surpaturii din partea stinga a drumului Sectorul L=190m (PC1820+70-1822+60) |  |  |  |
| 212 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de rasinoase, foioase tare si foioase moi, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii fiind de esente rasinoase, arborii avind diametrul de 10...30 cm ( Валка механической пилой деревьев с ручным перемещением внутри рабочей зоны , диам до 10см ) | buc |  | 15,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 0,1900 |  |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 1,0900 |  |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 0,3500 |  |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 0,0960 |  |
| 213 | TsG06E | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin tractare, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm ( корчевка пней ) | buc |  | 15,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,6300 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
| 214 | TsC03G1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 215 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 40,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 216 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 217 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1,0 km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,400 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 218 | TsC51B | (umplerea mecanizata a surpatului ) Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 5,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 219 | TsD08B1 | (до 12тн) Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 2,900 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 220 | Dl105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 |  | 2,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 11,2000 |  |
|  | 2952270004024 | Mai pneumatic | h-ut | 10,9000 |  |
| 221 | pret | Piatra bruta | m3 |  | 52,500 |
|  | 1411122201001 | Piatra bruta pentru constructii | m3 | 1,0100 |  |
| 222 | TsD03B1 | (Umpluturi cu piatra bruta ) Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. III sau IV | 100 m3 |  | 0,525 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,7900 |  |
|  |  | 4.8. Instalarea patului contrabanchetei din materiale drenate-bucati de constructii din beton armat ti piatra concasata din depavarea acoperirelor (se foloseste materialului din evacuarea acoperirii din beton de ciment,gard,jghesb,panta fortata din dreapta, jgheabul marginal si de scurgere, la fel si piatra concasata ramasa dupa demontarea santierilor de constructiei) |  |  |  |
| 223 | TrB22C1C1 | (montarea fractiunele mare de la demolarea =800m3 ) Transportul materialelor cu macara PIONER, greutatea materialelor de 0,5-0,7 t, iar inaltimea de ridicare de 0-6 m | t |  | 1 760,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2922140006727 | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 0,0450 |  |
| 224 | nota | Materialul ramas da la demolare sunt incluse in norma TsC50C | m3 |  | 451,000 |
|  |  | 5. Imbracaminte rutiera 5.1. Sector 1. Acoperirea din beton de ciment B25/30 (PC1818+49.7-PC1818+88.2) |  |  |  |
| 225 | DA06B2 | (h=10cm;Kcomp=1.1) Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  | 26,700 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 226 | Dl110 | (H=20cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  | 53,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 227 | DZ19B | ( NUMAI LUCRU ) Prepararea nisipului bituminat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bituma, in instalatii tip LPX | t |  | 14,550 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270003007 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 35-40t/h | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0350 |  |
| 228 | pret | Nisip | m3 |  | 8,811 |
|  | 14211022005251210 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |
| 229 | pret | Bitum | t |  | 1,335 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 230 | DB13B | ( NUMAI LUCRU ) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica ( чёрный песок толщ 3см ) | t |  | 14,550 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0440 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0440 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0440 |  |
| 231 | DC05Dk=1.044 | (B25/30) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 24 cm | m2 |  | 267,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  |  | (B25/30)Beton | m3 | 0,0060 |  |
|  | 142210220551525 | (B25/30) | m3 | 0,2310 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |
|  | 2912340002507 | Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0060 |  |
| 232 | nota | Rost "А" (longitudinal) L=33.01m | m |  | 0,000 |
| 233 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 33,010 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 234 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.022t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 33,010 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 0,666465 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 235 | pret | Ancore metalic A400 d16mm | kg |  | 26,550 |
|  | 987654321009021 | Ancore metalic A400 d18mm | kg | 1,0000 |  |
| 236 | pret | Tinte de montaj A240 d6mm L=200mm | kg |  | 2,130 |
|  | 987654321001821 | Tinte de montaj A240 d6mm | kg | 1,0000 |  |
| 237 | nota | Rost "B" (comprimare) L=37.1m | m |  | 0,000 |
| 238 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 37,100 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 239 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.025t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 37,100 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 0,673854 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 240 | pret | Ancore metalic A400 d18mm L-0.5m | kg |  | 80,000 |
|  | 987654321009021 | Ancore metalic A400 d18mm | kg | 1,0000 |  |
| 241 | pret | Tinte de montaj A240 d6mm L=200mm | kg |  | 7,100 |
|  | 987654321001821 | Tinte de montaj A240 d6mm | kg | 1,0000 |  |
| 242 | pret | Bitum 50/70 | t |  | 0,015 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 243 | nota | Rost "C" (dilatare) L=22.3m | m |  | 0,000 |
| 244 | pret | Ancore metalic A400 d18mm L-0.5m | kg |  | 48,000 |
|  | 987654321009021 | Ancore metalic A400 d18mm | kg | 1,0000 |  |
| 245 | pret | Armatura A240 d6mm L-440mm | kg |  | 4,690 |
|  | 987654321009021a | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
| 246 | pret | Armatura A240 d6mm L-90.2m | kg |  | 20,020 |
|  | 987654321009021a | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
| 247 | pret | Capac | buc |  | 48,000 |
|  | 987654321009126 | Capac | buc | 1,0000 |  |
| 248 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 22,300 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 249 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.027t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 22,300 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 1,210762 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 250 | pret | Bitum 50/70 | t |  | 0,012 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 251 | pret | Scindura | m3 |  | 0,130 |
|  | 987654321009125 | Scindura | m3 | 1,0000 |  |
| 252 | pret | Amestic de clei epoxidic cu ciment proportie 1:1 | kg |  | 10,000 |
|  | 987654321001811 | Amestic de clei epoxidic cu ciment proportie 1:1 | kg | 1,0000 |  |
| 253 | nota | Rost "D" (longitudinal) L=44.0m | m |  | 0,000 |
| 254 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.08t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 44,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 0,181818 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 255 | IzF20Aadapt | (nisip prelucrat cu bitum= 0.24m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 44,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048811 | (nisip prelucrat cu bitum ) Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | m3 | 0,00545 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 5.2. Sector 2. Acoperirea din beton de ciment B25/30 (PC1821+77-PC1821+88) |  |  |  |
| 256 | DA06B2 | (h=10cm;Kcomp=1.1) Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 |  | 4,100 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3700 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2320 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,1530 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0230 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0480 |  |
| 257 | Dl110 | (H=20cm) Amenajarea stratului de egalizare din balast | m3 |  | 8,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 |  |
|  | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 |  |
|  | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 |  |
| 258 | DZ19B | ( NUMAI LUCRU ) Prepararea nisipului bituminat si a dressingului gras cu nisip 0-3 mm si 2-3% bituma, in instalatii tip LPX | t |  | 1,558 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,1000 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270003007 | Instalatie de preparat mixt. asfaltica la cald excl.topitoare 35-40t/h | h-ut | 0,0350 |  |
|  | 2952270007200 | Incarcator frontal pe pneuri 1-1,49 mc | h-ut | 0,0350 |  |
| 259 | pret | Nisip | m3 |  | 1,353 |
|  | 14211022005251210 | Nisip | m3 | 1,0000 |  |
| 260 | pret | Bitum | t |  | 0,205 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 261 | DB13B | ( NUMAI LUCRU ) Strat de legatura de margaritar sau pietris, executat la cald, cu asternere mecanica ( чёрный песок толщ 3см ) | t |  | 1,558 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,4100 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0440 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0440 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0440 |  |
| 262 | DC05Dk=1.044 | (B25/30) Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 24 cm | m2 |  | 41,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,7000 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 |  |
|  |  | (B25/30)Beton | m3 | 0,0060 |  |
|  | 142210220551525 | (B25/30) | m3 | 0,2310 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 2952270003608 | Vibroinfigator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 0,0470 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0071 |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0200 |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 2,2000 |  |
|  | 2912340002507 | Motocompresor cu 1 ciocan de abataj , debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0060 |  |
| 263 | nota | Rost "B" (comprimare) L=3.7m | m |  | 0,000 |
| 264 | pret | Ancore metalic A400 d18mm L-0.5m | kg |  | 8,000 |
|  | 987654321009021 | Ancore metalic A400 d18mm | kg | 1,0000 |  |
| 265 | pret | Tinte de montaj A240 d6mm L=200mm | kg |  | 0,710 |
|  | 987654321001821 | Tinte de montaj A240 d6mm | kg | 1,0000 |  |
| 266 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 3,700 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 267 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.0025t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 3,700 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 0,675675 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 268 | pret | Bitum 50/70 | t |  | 0,001 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 269 | nota | Rost "C" (dilatare) L=7.4m | m |  | 0,000 |
| 270 | pret | Ancore metalic A400 d18mm L-0.5m | kg |  | 16,000 |
|  | 987654321009021 | Ancore metalic A400 d18mm | kg | 1,0000 |  |
| 271 | pret | Armatura A240 d6mm L-440mm | kg |  | 1,570 |
|  | 987654321009021a | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
| 272 | pret | Armatura A240 d6mm L-30.0m | kg |  | 6,670 |
|  | 987654321009021a | Armatura A240 | kg | 1,0000 |  |
| 273 | pret | Capac | buc |  | 16,000 |
|  | 987654321009126 | Capac | buc | 1,0000 |  |
| 274 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 7,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 275 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.009t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 7,400 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 1,210762 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 276 | pret | Bitum 50/70 | t |  | 0,002 |
|  | 265112210044650 | Bitum 50/70 | t | 1,0000 |  |
| 277 | pret | Scindura | m3 |  | 0,050 |
|  | 987654321009125 | Scindura | m3 | 1,0000 |  |
| 278 | pret | Amestic de clei epoxidic cu ciment proportie 1:1 | kg |  | 1,500 |
|  | 987654321001811 | Amestic de clei epoxidic cu ciment proportie 1:1 | kg | 1,0000 |  |
| 279 | nota | Rost "D" (longitudinal) L=11.02m | m |  | 0,000 |
| 280 | IzF20Aadapt | (mastic bituminos cu cauciuc=0.02t)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 11,020 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 0,181818 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
| 281 | IzF20Aadapt | (nisip prelucrat cu bitum= 0.06m3)Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 11,020 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048811 | (nisip prelucrat cu bitum ) Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | m3 | 0,00545 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 5.3. Reparatia a doua rosturi longitudinale pe acoperirea existenta din beton de ciment pe terenul cu Ltot=742.6m din partea stinga PC1818+88.2-PC1822+50;din partea dreapta PC1818+88.2-PC1821+77;PC1821+88.2-PC1822+80 |  |  |  |
| 282 | RpDA03A | (Вср=6см;Нгл=до 15см;Д=742.6м) Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  | 6,700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |
| 283 | TsC03G1 | (INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,067 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 284 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 13,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 285 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,067 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 286 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,067 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 287 | IzF20Dadapt | ( placa de lemn=5,2m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 742,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( schinduri ) | m3 | 0,007002 |  |
| 288 | IzF20Aadapt | ( mastic bituminos=2257.91kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 742,600 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 3,040541 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 5.4. Imbracaminte de beton asfaltic |  |  |  |
| 289 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 1,640 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 290 | Dl108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t |  | 274,670 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5660 |  |
|  | 11110001000131bad | (BAD 22.4,conf.CP D.02.25:2021 ) Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald | t | 1,0100 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0809 |  |
|  | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1330 |  |
| 291 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic ( 0,3l/m2 ) | t |  | 1,640 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 292 | DB16H | (MAS 11,2 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de Hmed=4.0 cm, cu asternere mecanica | m2 |  | 5 457,000 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 |  |
|  | 111100010001311mas11 | (MAS 11,2 50/70, conf.CP D.02.25:2021) Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0972 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 5.5. Нарезка и заполнение поперечных и продольных швов в цементобетонном покрытии |  |  |  |
| 293 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 1 224,600 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 294 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 5 457,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  |
| 295 | Dl114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 12,246 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 5.6. Нарезка и заполнение поперечных и продольных швов в асфальтобетонном покрытии |  |  |  |
| 296 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  | 1 967,900 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,2900 |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0400 |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,2940 |  |
| 297 | DB01A | Curatirea macanica a straturilor suport, in vederea aplicarii imbracamintilor sau tratamentelor bituminoase, suprafete bituminoase din beton de ciment sau pavaje din piatra bitumate, executata cu peria mecanica | m2 |  | 5 457,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0030 |  |
|  | 2862306820000 | Perie mecanica pt. curatat drumuri actionata el. 6 cp | h-ut | 0,0003 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0003 |  |
| 298 | Dl114 | Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum | 100 m |  | 19,679 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,4400 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0700 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 1,6700 |  |
|  |  | 6. Instalatii artificale 6.1. Reparatia santului de scurgere din beton existent din stinga pe sectorul L=64.0m;PC1822+71-PC1823+35 |  |  |  |
| 299 | RpAcH14B | Curatarea manuala a depunerilor din santurile de conducere a apelor uzate | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5500 |  |
| 300 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 19,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 301 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 19,800 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 302 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,110 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 303 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,110 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 304 | CP21B | (astuparea fisurilor) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 1,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
|  |  | 6.2. Reparatia capitala a podetului rotund existent d1.5m L=36.0m si consolidarea canalului pe PC1818+61 |  |  |  |
| 305 | RpDA03A | Desfundarea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4000 |  |
| 306 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 5,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 307 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 5,400 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 308 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,030 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 309 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,030 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 310 | IzF20A | (=30kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 33,333 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om. | 0,2600 |  |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 0,3000 |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0001 |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,2000 |  |
|  | 1714227322100 | Cilti de cinepa sort 3(пакля) | kg | 0,6000 |  |
| 311 | CP21B | (заделка трещин) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 1,500 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 312 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,084 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 313 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 17,500 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 314 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,084 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 315 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,084 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 316 | DA12C | (H=30cm;LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 3,333 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 317 | Dl119 | ( sub jgheab; h=20cm)Fundatii monolite din beton C30/37 C0F3 la edificiile artificiale | m3 |  | 2,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 C0F3 | Beton C30/37 C0F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 318 | Dl130 | (la intrare) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 C2F3) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,327 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 319 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,327 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 320 | Dl119 | (reazemele ) Fundatii monolite din beton C30/37 C0F3 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,700 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 C0F3 | Beton C30/37 C0F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 321 | Dl130 | (la iesire) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 C2F3) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,094 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 322 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,094 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 323 | Dl130 | (la iesire) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 C2F3) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 324 | Dl131k=3 | Pentru fiecare 1*3=3.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,120 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 C2F3 | Beton C30/37 C2F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 325 | Dl119 | (reazemele ) Fundatii monolite din beton C30/37 C0F3 la edificiile artificiale | m3 |  | 0,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37 C0F3 | Beton C30/37 C0F3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.3. Executarea consolidarii podetului existent la intrare din beton armat 2.5*2.0m; PC1819+95 |  |  |  |
| 326 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 327 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 25,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 328 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 329 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,120 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 330 | DA12C | (H=30cm;LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.26) Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta LA30 fr.16-32mm conf.SM-EN 13242+A1;2008, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 |  | 1,825 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 |  |
|  | 1411122201672la32 | (LA30: fr.32-63mm) Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice | m3 | 1,2600 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2180 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0050 |  |
| 331 | Dl119 | (h=20cm ) Fundatii monolite din beton C30/37COF3 la edificiile artificiale | m3 |  | 1,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C30/37COF3 | Beton C30/37COF3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 332 | Dl130 | (la intrare) Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit (C30/37 XC2XF3) h=15 cm pe fundatie din piatra sparta ( LA30 fr.16-32mm) ; h=10 cm | 100m2 |  | 0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 |  |
|  | C30/37 XC2XF3 | Beton C30/37 XC2XF3 | m3 | 15,3000 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 |  |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 220,0000 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 |  |
|  | 14111222016601la16 | ( LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 10,7000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 |  |
| 333 | Dl131k=7 | Pentru fiecare 1*7=7.0 cm schimbare a grosimii stratului de beton se scade la norma Dl130 | 100m2 |  | -0,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 |  |
|  | C30/37 XC2XF3 | Beton C30/37 XC2XF3 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 |  |
| 334 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 335 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 31,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 336 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 337 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 0,150 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
|  |  | 6.4. Realizarea pantei fortate din beton armat Б-1 pe sectorul L=222,0m din partea stinga a drumului |  |  |  |
| 338 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 4,910 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |  |
| 339 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 11,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 340 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 9,550 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 341 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 140,640 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 342 | Dl119 | (h=15cm ) Fundatii monolite din beton C25/30XC2 XF4 XD1 la edificiile artificiale | m3 |  | 159,500 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C25/30XC2 XF4 XD1 | Beton C25/30XC2 XF4 XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 343 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,625 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,0000 |  |
| 344 | Dl126 | (plasa de sirma d5mm, celluile 70*70;=4.32kg/m2;S=750m2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 3,240 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201p | Armatura (plasa de sirma d5mm, celluile 70*70) | t | 1,0000 |  |
| 345 | IzF20Dadapt | ( schinduri =1.2m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 207,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( schinduri ) | m3 | 0,005797 |  |
| 346 | IzF04J1 | (ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 79,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626р | Carton bitumat ( рубероид ) | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 347 | IzF20Aadapt | ( mastica=337.5kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 207,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 1,630434 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 6.5. Reparatia capitala a pantei fortate existente pe sectorul L=100m si constructia noilor degmente a pantei Б-2 cu lungimea L=213m |  |  |  |
| 348 | TsG04A | Defrisarea mecanica, cu defrisator pe tractor S-1500, a suprafetelor de tufisuri sau abrusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv impingerea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, tufisurilor si arbustii fiind de esente rasinoase | ha |  | 0,001 |
|  | 2955270007615 | Echipament defrisator pt. tractor pe senile, peste 110 cp | h-ut | 1,9700 |  |
|  | 2952500005614 | Tractor pe senile 150 cp cu remorca | h-ut | 1,9700 |  |
| 349 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 2,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 350 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 2,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 351 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 352 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,020 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 353 | TsC03G1 | (Curatarea de noroi +INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,580 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 354 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 110,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 355 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,580 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 356 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,580 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 357 | CP21B | (astuparea fisurilor) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 2,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 358 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 359 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (p-ru umolerea surpatului) | t |  | 218,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 360 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 361 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,050 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 362 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 1,620 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |
| 363 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 337,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 364 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,620 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 365 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3,0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,620 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 366 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 9,370 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 367 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 92,360 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 368 | Dl119 | (h=15cm ) Fundatii monolite din beton C25/30XC2 XF4 XD1 la edificiile artificiale | m3 |  | 153,400 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | C25/30XC2 XF4 XD1 | Beton C25/30XC2 XF4 XD1 | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 369 | Dl126 | (A240) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 0,585 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,0000 |  |
| 370 | Dl126 | (plasa de sirma d5mm, celluile 70*70;=4.32kg/m2;S=718m2 ) Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri | t |  | 3,100 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 |  |
|  | 2710703517201p | Armatura (plasa de sirma d5mm, celluile 70*70) | t | 1,0000 |  |
| 371 | IzF20Df | ( schinduri =1.2m3) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu placi din polistiren celular obisnuit de 24 mm grosime, fixate cu chit de aracet | m |  | 196,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0700 |  |
|  | 25213026029022 | Placi termoizolante, placi polistiren celular ( schinduri ) | m3 | 0,006122 |  |
| 372 | IzF04J1 | (ruberoid) Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite | m2 |  | 75,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0200 |  |
|  | 2682132601626р | Carton bitumat ( рубероид ) | m2 | 1,0800 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0005 |  |
| 373 | IzF20Af | ( mastica=225kg) Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum | m |  | 196,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2600 |  |
|  | 23203226000488 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 ( (mastic bituminos cu cauciuc) | kg | 1,147959 |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0020 |  |
|  |  | 6.6. Executarea jghebului de scurgere din beton monolit Лс-1 cu lungimea L=45.0m din partea stinga a drumului, PC1820+48 |  |  |  |
| 374 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 8,800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 375 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub jgheab; h=10cm) | m3 |  | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 376 | Dl119 | ( jgheab; h=10cm)Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 5,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.7. Executarea jghebului de scurgere din beton monolit Лс-2 cu lungimea L=12.0m din partea stinga a drumului, PC1822+41 |  |  |  |
| 377 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 378 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub jgheab; h=10cm) | m3 |  | 1,100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 379 | Dl119 | ( jgheab; h=10cm)Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,800 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.8. Executarea jghebului de scurgere din beton monolit Лс-3 cu lungimea L=8.0m din partea dreapta a drumului, PC1823+20 |  |  |  |
| 380 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 2,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1900 |  |
| 381 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( sub jgheab; h=10cm) | m3 |  | 0,820 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 382 | Dl119 | ( jgheab; h=10cm)Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,300 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.9. Reparative jgheabului de scurgere marginal din beton din stanga L=85m(PC1822+50-PC1823+35; din dreapta L=455m (PC1818+80-PC1823+35) |  |  |  |
| 383 | RpAcH14B | Curatarea manuala a depunerilor din santurile de conducere a apelor uzate | m3 |  | 4,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5500 |  |
| 384 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  | 7,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |
| 385 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 7,200 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 386 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 387 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *6=3.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,040 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 388 | CP21B | (astuparea fisurilor Mp200) Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 8,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9000 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 395,0000 |  |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 1,3550 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3700 |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3000 |  |
| 389 | Dl119 | (astuparea rosturilor) Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 3,200 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
|  |  | 6.10. Executarea jgheabului de scurgere marginal din beton prefabricat din stinga: L=405m (PC1818+45-PC1822+50); din dreapta: L=35m (PC1815+45-PC1818+80) |  |  |  |
| 390 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II | 100 m3 |  | 1,980 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |  |
| 391 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 396,000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 392 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,980 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 393 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*2=1.0 km, teren categoria II | 100 m3 |  | 1,980 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0120 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |  |
| 394 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip (h=10cm) | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 395 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=15cm) | m3 |  | 49,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 396 | Dl119 | ( h=10cm)Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 33,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 397 | DE11A | (Б-1-20-75 =440buc) Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m |  | 440,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |  |
|  | 2663102100001c16 | Beton clasa...(pt.informatie) C16/20 | m3 | 0,0480 |  |
|  | 266612280032541 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 ( (Бордюры Б 1-20-75 ) ) | m | 1,0050 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |  |
|  |  | 6.11. Устройство монолтного примыкания L=3,0m к сборному прикромочному лотку и к существующим сбросным лоткам слева на РС1818+95 и РС1819+93 (2шт) (Предусмотрено с разборкой существующих участков примыкания) |  |  |  |
| 398 | TsC03G1 | (demolarea+INCARCAREA) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,6000 |  |
| 399 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 2,420 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 400 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0050 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 |  |
| 401 | TsC50C | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 *2=1.0km, teren categoria III | 100 m3 |  | 0,011 |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 0,0140 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1500 |  |
| 402 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 403 | TsC54B | (LA30 fr.16-32mm;Kconp=1.1) Strat de fundatie din piatra sparta ( h=10cm) | m3 |  | 0,910 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752la16 | (LA30 fr.16-32mm) Piatra sparta | m3 | 1,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
| 404 | Dl119 | ( h=10cm)Fundatii monolite din beton C16/20(XCO XF3) la edificiile artificiale | m3 |  | 1,900 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |  |
|  | 266310210000016 | Beton C16/20(XCO XF3) | m3 | 1,0200 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |  |
| 405 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |  |
| 406 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 3,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
|  |  | 7. Ambiansa si accesoriile drumului |  |  |  |
|  |  | 7.1. Efectuarea marcajelor rutiere |  |  |  |
| 407 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 |  | 518,700 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 |  |
|  | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 |  |
|  | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 |  |
|  | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 |  |
|  |  | 7.2. Bariere de protectie |  |  |  |
| 408 | Dl135 | Executarea parapetului metalic de tip H2- A-W4 (=17087.05kg) | m |  | 818,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,3300 |  |
|  | C16/20 COX1 | Beton C16/20 COX1 | m3 | 0,0372 |  |
|  | 28111063012001 | Parapet metalic de tip H2- A-W4 | t | 0,020889 |  |
|  | 2952270002911 | Instalatie de forat, cu adincime de foraj h=3.5 m | h-ut | 0,0369 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0264 |  |

Costul estimativ LCM, conform cap.  I – IX (DEVIZ GENERAL), fără TVA – 20 542,18 mii lei

Perioada de execuție a lucrărilor – 12 luni (termenul limita - 31.12.2024), inclusiv perioada pregătitoare de 2,0 luni.

| Șef Direcție Implementare Proiecte | Andrei Ermurachi |
| --- | --- |

Ex. A. Ermurachi                                                                              Fila 40/40