Anexa nr. 1

la Anunţul de participare

Componentele Sistemului de control acces în edificiul ASP,

str. Armenească 42 „B”, mun. Chişinău

| Nr. | Denumirea componentelor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controlor de rețea | buc. | 6 |
| 2 | Cititor | buc. | 16 |
| 3 | Lacăt electric de tip bolt | buc. | 8 |
| 4 | Lacăt electric de tip magnet | buc. | 2 |
| 5 | Suport pentru încuietoare electromagnetică | buc. | 2 |
| 6 | Trecerea flexibila | buc. | 10 |
| 7 | Cablu canal | m. | 100 |
| 8 | Cablu UTP | m. | 1700 |
| 9 | Cablu de alimentare | m. | 600 |
| 10 | Turniket tripod | buc. | 2 |
| 11 | Accesori si uniteți de conectoare | buc. | 34 |
| 12 | Sirena cu stroboscop | buc. | 2 |
| 13 | Buton de alarmă | buc. | 2 |
| 14 | Buton de ieșire | buc. | 9 |
| 15 | Switch 8 porturi | buc. | 2 |
| 16 | Sursa cu alimentare de rezervă | buc. | 6 |
| 17 | Acumulator | buc. | 6 |
| 18 | Box metalic | buc. | 6 |
| 19 | Serviciu de montare, lansare și conectarea la sistemul existent | serv | 34 |

Anexa nr. 2

la Anunţul de participare

CERINȚE TEHNICE

a utilajului pentru Sistemul de control acces în edificiul ASP,

str. Armenească 42 „B”, mun. Chişinău

- Controlor de rețea Sigur (Reader interface: Wiegand 26, Networking interface: Ethernet, Autonomous non-volatile RAM: 96 000 identifiers, 30 000 time zones, 400 000 events ), (analogic Sigur E10).

- Cititor Mifare (Wiegand 26, frecvența 13,56MHz, alimentarea 12V, tip card- Mifare,  protecție la umiditate IP 65), (analogic DS-K1107M).

- Lacăt electric de tip bolt (alimentarea DC 12V, dimensiune 205х35х40mm, metal).

- Lacăt electric de tip magnet (dimensiune 250х42х25, alimentarea DC 12V/ 400mA/200mA, putere detinere 280kg).

- Trecerea flexibila (max 450Lx12d, metalic).

- Cablu canal (dimensiune 25x16mm / 22x10mm, plastic, alb).

- Cablu LK-CAT.5E –UTP/CU (Mess 4x2x1 / 0.51cupru).

- Cablu de alimentare (cupru, 2 fire, grosimea 0,75mm).

- Turniket tripod (Alimentare AC 220V, numărul de cititori 2, oțel inoxidabil, posibilitatea de a integra în sistem existent, speed of throughput max 30/min on RFID, LED indicator cu sunet, Emergency mod, Rata de funcționare: peste 3 milioane de treceri), (analogic DS-K3G411).

- Sirena stroboscopică (Tensiune de lucru: DC 12V Curent de lucru: 250mA, frecvența tonului: 3,8KHz).

- Buton de alarmă (mecanism cu cheie, iesire NO/NC, din material plastic, culoare alba, cu fixare), (analogic AUPB-54).

- Buton de ieșire (metal, NO aplicat, tip de fixare) (analogic EB30).

- Switch 8 porturi (porturi ethernet de 8x10/100M).

- Sursa cu alimentare de rezervă (tensiunea la ieșire 12V, curent ieșire 6A, sursa de alimentare neîntreruptibilă).

- Acumulator (12V, 7Ah, F2).

- Box metalic (dimensiune 295х285х75mm, cu ușa).