Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria or.Flroesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria or.Flroesti

3. Obiectul achiziţiilor  Constructia cazangeriei pentru gradinita de copii nr. 7 din or. Floresti, pe terenul cu nr. cadastral 4501213.206. Etapa I

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament (L=32 m) |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 0,200 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,4900 |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 2,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |
| 3 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I. (incarcarea pamintului decapat) | 100 m3 |  | 0,023 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,1100 |  |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t |  | 3,600 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 |  |
| 5 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,112 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |  |
| 6 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 |  | 1,120 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1000 |  |
| 7 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip h=20 cm | m3 |  | 2,240 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  | 0,202 |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |
| 9 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  | 0,202 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |
|  |  | 1.2. Conducte si accesorii |  |  |  |
| 10 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 80 mm | m |  | 64,000 |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1200 |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2800 |  |
|  | 2722103160000 | Teava din otel preizolata Dn 80 mm | m | 1,0040 |  |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |  |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |  |
| 11 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune | buc |  | 4,000 |
|  | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 14,8500 |  |
| 12 | IC25G | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3" (Teava din otel apa-gaz Dc80) | m |  | 22,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |  |
|  | 25212167010001 | Teava din otel apa-gaz Dc80 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1920 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4920 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,1050 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0050 |  |
| 13 | IC25B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la coloane in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Teava din otel apa-gaz Dc25) | m |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |
|  | 25212167010002 | Teava din otel apa-gaz Dc25 | m | 1,0150 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1290 |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0250 |  |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 |  |
| 14 | ID10E | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 2" (Robinet sferic cu mufa Dn50) | buc |  | 14,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,0000 |  |
|  | 28752742052001 | Robinet sferic cu mufa Dn50 | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |
| 15 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Robinet sferic cu mufa Dn25) | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |  |
|  | 28752742052002 | Robinet sferic cu mufa Dn25 | buc | 1,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |
| 16 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Подпиточная емкость 300л) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |
| 17 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный сосуд 200л) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,0000 |  |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |  |
|  | 2811236832390 | Burghiu cu cap widia M 16 | buc | 1,0000 |  |
|  | 2874115827726 | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex | buc | 3,0000 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0500 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1000 |  |
|  | 29522700076021 | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) | h-ut | 0,1000 |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |
| 18 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т) | buc |  | 2,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,6000 |  |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |
| 19 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос подпиточный А 80/180М)) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5000 |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,6000 |  |
|  | 2875270000000 | Flansa plata pentru sudare | buc | 2,0000 |  |
|  | 2874115801148 | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2874125881289 | Saibe uzuale, plate M 14 | buc | 8,0000 |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2800 |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,7400 |  |
|  | 2513206622020 | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. | kg | 0,1000 |  |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду80 мм) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 21 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, (Фильтр сетчатый Ду25 мм) Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc |  | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 |  |
| 22 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан обратный Ду80 Ру25) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |
| 23 | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Клапан обратный Ду25 Ру25) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1600 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |  |
| 24 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze (Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80) | buc |  | 1,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4300 |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0380 |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0760 |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 25 | Pret de piata | Подпиточная емкость 300л | buc |  | 1,000 |
|  | 31 | Подпиточная емкость 300л | buc | 1,0000 |  |
| 26 | Pret de piata | Рашириткльный сосуд 200л | buc |  | 1,000 |
|  | 32 | Рашириткльный сосуд 200л | buc | 1,0000 |  |
| 27 | Pret de piata | Клапан обратный Ду80 Ру25 | buc |  | 1,000 |
|  | 33 | Клапан обратный Ду80 Ру25 | buc | 1,0000 |  |
| 28 | Pret de piata | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т | buc |  | 2,000 |
|  | 34 | Насос циркуляционный ВРН 150/360-80Т | buc | 1,0000 |  |
| 29 | Pret de piata | Насос подпиточный А 80/180М | buc |  | 1,000 |
|  | 35 | Насос подпиточный А 80/180М | buc | 1,0000 |  |
| 30 | Pret de piata | Фильтр сетчатый Ду80 мм | buc |  | 1,000 |
|  | 36 | Фильтр сетчатый Ду80 мм | buc | 1,0000 |  |
| 31 | Pret de piata | Фильтр сетчатый Ду25 мм | buc |  | 1,000 |
|  | 37 | Фильтр сетчатый Ду25 мм | buc | 1,0000 |  |
| 32 | Pret de piata | Клапан обратный Ду25 Ру25 | buc |  | 1,000 |
|  | 38 | Клапан обратный Ду25 Ру25 | buc | 1,0000 |  |
| 33 | Pret de piata | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм | buc |  | 1,000 |
|  | 39 | Клапан смесительный трехходовой F 3/50 DS Ду80 мм | buc | 1,0000 |  |