| Extinderea iluminatului electric stradal in or. Floresti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 3

Str. Feroviarilor, PT 186

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. str. Feroviarilor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-5 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,980 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 1,890 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
| 2 | 33-04-003-4 |  | Montarea stilpilor din beton armat pentru suspendarea comuna a conductorilor LEA 0,38, 6-10 kV fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,680 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut |  | 2,490 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,840 |  |  |
| 3 |  |  | Pilon intermediar СВ95-3 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 211547 |  | Pilon intermediar СВ95-3 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 4 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 1,100 |  |  |
| 5 | 33-04-016-5 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,250 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 0,700 |  |  |
| 6 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru cablu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,071 |  |  |
| 7 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu pentru cablu |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |
| 8 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 0,900 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,783 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
| 9 | TsA02B |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu pentru priza de pamint |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,023 |  |  |
| 10 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,527 |  |  |
| 11 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 1,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,479 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,170 |  |  |
| 12 | 33-04-017-1 |  | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului , conductor izolat **Al 2*25 mm2 (СИП) |  |  | 1000 m |  | 0,311 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,290 |  |  |
|  | 3410520006739 |  | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t |  |  | h-ut |  | 0,255 |  |  |
|  | 0302031 |  | Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t |  |  | h-ut |  | 3,035 |  |  |
|  | 030411 |  | Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t) |  |  | h-ut |  | 3,716 |  |  |
|  | 031002 |  | Autohidroascensor |  |  | h-ut |  | 7,592 |  |  |
| 13 |  |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 |  |  | m |  | 311,000 |  |  |
|  | 211022254 |  | Conductor izolat (**Al) autoportant **AL 2*25 mm2 |  |  | m |  | 311,000 |  |  |
| 14 | 33-03-004-1 |  | Baterea mecanizata a prizelor de pamint verticale LEA si IDD 35-750 kV, la adincimea pina la 3 m electrod vertical |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,860 |  |  |
|  | 040202 |  | Аgregate de sudura mobile, curent nominal de sudura 250-400 А, cu motor diesel |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 3,660 |  |  |
|  | 331481 |  | Маsini pneumatice tip "ПУМ-3" pentru baterea in sol a electrozilor legarii la pamint |  |  | h-ut |  | 3,660 |  |  |
| 15 |  |  | Otel zincat rotund d 16 mm ( ele.vertical-Nr.prize x 3m) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 233658974 |  | Otel zincat rotund d 16 mm ( ele.vertical-Nr.prize x 3m) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitarea |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, dulap de evidenta ,aparent, BZUM Dulap de evidenta pentru contor 1x220V 5-100A , Dulap de distributie, aparent, IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,420 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPа (7 аt) 5 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  | h-ut |  | 0,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (contactor - 1 buc, automat VA, VRT - 5 buc, separator de sarcina - 2 buc,dispozitiv de supratensiune OPS -1 buc, fotoreleu - 1 buc) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
| 18 | 08-01-081-1 |  | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,130 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
| 19 |  |  | Buton de control modular KMU 11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254784544 |  | Buton de control modular KMU 11 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 20 | 08-03-600-1 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
| 21 | 08-02-369-3 |  | Montare corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,980 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 2,160 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 22 | 08-03-575-1 |  | Montare siguranta fuzibila pentru corp de iluminat LED |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,720 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,012 |  |  |
| 23 |  |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 24517 |  | Siguranta fuzibila pentru corp de iluminat 2A, 220V |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 24 |  |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 25487 |  | Suport pentru siguranta fuzibila VO-1 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 25 | 08-02-141-1 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,370 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,039 |  |  |
| 26 |  |  | Cablu cu conductoaredin cupru si izolatie PVC АВБбШв 2х16 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 2548737-8571 |  | Cablu cu conductoaredin cupru si izolatie PVC АВБбШв 2х16 mm2 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 27 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg pentru conectarea corpuri de iluminat VVG 3*1.5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,488 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,001 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,047 |  |  |
| 28 |  |  | Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 254873 |  | Cablu izolat ptna la 35 kV, p/u conectarea CI VVG 3*1.5 mm2 |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
| 29 |  |  | Lenta pentru montaj F2007 |  |  | m |  | 32,000 |  |  |
|  | 2112007 |  | Lenta pentru montaj F2007 |  |  | m |  | 32,000 |  |  |
| 30 |  |  | Clema (скрепа) A200 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2112200 |  | Clema (скрепа) A200 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
| 31 |  |  | Clema de ancorare PA 25-100 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 21124812 |  | Clema de ancorare PA 25-100 |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 32 |  |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 235111-5 |  | Consola de ancorare KA-1500 (CA1500) |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
| 33 |  |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 211547455 |  | Set pentru suspendare SIP piloni intermediari ES-1500 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 34 |  |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 32154 |  | Capacel ermetic de capat CECT-35 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 35 |  |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
|  | 42157 |  | Fixator de capat pentru SIP pe pilon ДФ 15-50 (ИЕК) |  |  | buc |  | 96,000 |  |  |
| 36 |  |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2124571 |  | Curelusa de stringere SIP XC-180 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
| 37 |  |  | Clema PS-1-1 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2112587 |  | Clema PS-1-1 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
| 38 |  |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
|  | 23569-1 |  | Clema ZVI 1.5-4 mm2 |  |  | buc |  | 135,000 |  |  |
| 39 | 08-02-144-4 |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,684 |  |  |
| 40 |  |  | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 131025 |  | Clema de perforare ГИФ 25 (MJPT 25N) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 41 |  |  | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1310252 |  | Clema de perforare ГИH 25 (MJPT 25N) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 42 |  |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 23154 |  | Clema de strapungere ermetica pentru felinare ЗОИ 16-70/1,5-10 mm2 |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
| 43 |  |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 231542 |  | Clema de strapungere ermetica pentru ramificatie ЗОИ 16-95/2,5-35 mm2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
| 44 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm cablu de impamintare ZP1M |  |  | 100 m |  | 0,075 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,508 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,615 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,615 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,112 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,252 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 45 |  |  | Conductor de impamintare ZP1M |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 254548545 |  | Conductor de impamintare ZP1M |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 46 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,350 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,102 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 47 |  |  | Clema de impamintare KZP1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 254587457 |  | Clema de impamintare KZP1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
| 48 |  |  | Set surub M10, piulita, saiba grover |  |  | set |  | 18,000 |  |  |
|  | 254212455 |  | Set surub M10, piulita, saiba grover |  |  | set |  | 18,000 |  |  |
| 49 | 08-02-363-1 |  | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 Consola |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,460 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 7,980 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
| 50 |  |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 330-01012 |  | Consola prefabricata din metal L=0.5 m |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 51 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,750 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 100,000 |  |  |
|  | 1421102200642 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,200 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
| 52 |  |  | Pilon metalic 80*80*5 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 21543 |  | Pilon metalic 80*80*5 mm |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
| 53 |  |  | Profil tip-Z K239 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
|  | 2154311 |  | Profil tip-Z K239 |  |  | m |  | 2,000 |  |  |
| 54 |  |  | Tija felitata D8mm, l=0.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 21543111 |  | Tija felitata D8mm, l=0.5m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 55 | 08-02-472-7 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,130 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,130 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,230 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 1,340 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
| 56 |  |  | Banda din otel galvanizata 5*40 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 2336585212 |  | Banda din otel galvanizata 5*40 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
| 57 | 08-02-472-8 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm |  |  | 100 m |  | 0,420 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,442 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,378 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,444 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,840 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,630 |  |  |
|  | 5009105 |  | Suportul corpului de iluminat |  |  | 10 buc |  | 5,628 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,411 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,046 |  |  |
| 58 |  |  | Otel zincat rotund d 8 mm |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
|  | 25454854511 |  | Otel zincat rotund d 8 mm |  |  | m |  | 42,000 |  |  |
| 59 | 08-02-411-1 |  | Furtun metalic, diametrul exterior , d 48 mm, |  |  | 100 m |  | 0,150 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,205 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,158 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,270 |  |  |
|  | 1039160 |  | Mansoane de cuplare |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 3,750 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,500 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 0,150 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 2,685 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 0,666 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,033 |  |  |
| 60 |  |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 3258713 |  | Tub metalic flexibil cu izolatie PVC d 48 mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
| 61 | 08-02-362-1 |  | Soclu pentru stilp (Placa de baza МУ 103, 104) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,540 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,460 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 3,440 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 1,220 |  |  |
| 62 |  |  | Placa de baza МУ 103 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 254545557 |  | Placa de baza МУ 103 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 63 |  |  | Placa de baza МУ 104 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25454555711 |  | Placa de baza МУ 104 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 64 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp (Nod de fixare 10.5 U4) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 0,340 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,001 |  |  |
| 65 |  |  | Nod de fixare U4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25485785454 |  | Nod de fixare U4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 66 | 08-03-521-1 |  | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 67 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,170 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500х400х220мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2773-2741 |  | Dulap de distributie ,aparent , IP54 500х400х220мм |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 69 |  |  | Dulap de evidenta pentru contor 1x220V 5-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2773-0125 |  | Dulap de evidenta pentru contor 1x220V 5-100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 70 |  |  | Separator de sarcina BH-32 63A 1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 430001 |  | Separator de sarcina BH-32 63A 1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 71 |  |  | Intreruptor automat BA47-29, C,16A ,1P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2740-1161422 |  | Intreruptor automat BA47-29, C, 16A ,1P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 72 |  |  | Intreruptor de sarcina BPT-63 1P 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2740-116142122 |  | Intreruptor de sarcina BPT-63 1P 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 73 |  |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A, 1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2740-11614398 |  | Intreruptor automat BA47-29, B, 10A, 1P |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
| 74 |  |  | Fotoreleu AC220 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25895464 |  | Fotoreleu AC220 V |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 75 |  |  | Contactor 220V 40A, 2P NO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2740-0251 |  | Contactor 220V 40A, 2P NO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 76 |  |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2222274011 |  | Dispozitiv de protectie la supratensiune de impuls OPS 1P/B Inom=60kA |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 77 |  |  | Intreruptor automat BA47-29, C,16A ,1P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2740-11614217 |  | Intreruptor automat BA47-29, C,16A ,1P |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 78 |  |  | Contor electric Monofazat 5 - 100 A ,230 V. Кл.1, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2773-101 |  | Contor electric Monofazat 5 - 100 A ,230 V. Кл.1, IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 79 |  |  | Сorp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2545-603112 |  | Сorp de iluminat stradal LED, AC220, 48W, 4000Lm, IP66 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
| 80 |  |  | Intreruptor de sarcina NH-Latr 00IN 1P U5U5 EFEN Germany |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2740-1161421881 |  | Intreruptor de sarcina NH-Latr 00IN 1P U5U5 EFEN Germany |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
| 81 |  |  | Siguranta fuzibila In=25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 25254875454 |  | Siguranta fuzibila In=25A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total str. Feroviarilor |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |