Conform Anexei nr.21 la Documentația Standard,

aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor al RM

nr.115 din 15.09.2021 (în vigoare din 01.10.2021)

CAIET DE SARCINI

Bunuri

- DESCRIERE GENERALĂ INFORMAŢII

Autoritatea contractantă: Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Obiectul achiziției: aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor

Codul CPV: 39700000-9

- CERINȚE FAȚĂ DE BUNURI:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA, MDL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat de birou 9000BTU | buc | 35 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 1.2. | 51000000-9 | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 35 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  | 500 000,00 |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 39717200-3 | Aparate de aer condiționat de birou 12000BTU | buc | 35 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| 2.2. | 51000000-9 | Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 35 | Conform Anexei nr.1 la Caietul de sarcini |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  | 570 000,00 |
| Valoarea estimată totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 1 070 000,00 |

- CONDIȚII SPECIALE DE CARE DEPINDE ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Conducătorul grupului de lucru:  					Alexandru IACUB

Anexa nr.1 la Caietul de sarcini Specificaţii tehnice [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către BNM – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziţie nr. _________din ___ _________ 2023

Obiectul achiziţiei: Aparate de aer condiționat, inclusiv demontarea și montarea

| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| - Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 9 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+ -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C -temperatura exterioară la încălzire min. -10 °C -agent termic R32. -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior - în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic de 36 luni. |  |  |
| 1.2. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Montarea a 35 AAC Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |  |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  | Cerințe tehnice minime pentru AAC: -tip aparat: cu montare pe perete cu bloc extern, Inverter; -capacitate termică 12 000 BTU; -clasa de eficiență energetica: nu mai mică de A+; -sursa de alimentare electrică a AAC 220-240 V/50Hz; -temperatura exterioară la răcire max. +43 °C; -interval temperatura exterioară la încălzire min. -10°C; -agent termic R32; -nivel de presiune acustică bloc interior /exterior în conformitate cu cerințele Hotărîrii Guvernului RM nr.362 ”Cu privire la aprobarea Cerinţelor minime privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz” din 27.05.2014 Termen de garanție nu mai mic 36 luni |  |  |
| 2.3. Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat |  |  |  | Montarea a 35 AAC noi Complet echipat, inclusiv suport, tevi de cupru: 3/8 - 7ml, 1/4 - 7ml pentru fiecare unitate. |  |  |
| Semnat:________ Numele, Prenumele:____________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |

Anexa nr.2 la Caietul de sarcini SPECIFICAŢII DE PREŢ [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 şi 11 la necesitate, iar de către MMPS – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziţie nr. __________din __ _________ 2023

Obiectul achiziţiei: Aparate de aer condiționat, inclusiv montarea lor

| Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA), MDL | Preţ unitar (cu TVA), MDL | Suma totală (fără TVA), MDL | Suma totală (cu TVA), MDL | Termenul de livrare | Clasificaţie bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lot 1: Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | - Aparate de aer condiționat de birou 9 000 BTU | buc | 35 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului | MD04TRPBAA314110E16291AE |  |
| 51000000-9 | 1.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 35 |  |  |  |  |  | MD04TRPBAA314110E16291AE |  |
| Total lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 2: Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39717200-3 | 2.1.Aparate de aer condiționat de birou 12 000 BTU | buc | 35 |  |  |  |  | Bunurile vor fi livrate, montate și puse în funcțiune de către Furnizor la sediul Cumpărătorului în decurs de 30 zile lucrătoare, din data solicitării scrise a Cumpărătorului. | MD04TRPBAA314110E16291AE |  |
| 51000000-9 | 2.3.Servicii de montare și punere în funcțiune a aparatelor de aer condiționat | serviciu | 35 |  |  |  |  |  | MD04TRPBAA314110E16291AE |  |
| Total lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Semnat electronic) _________________   Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __

______________________