	Consolidarea interioara cu reparatia capitala interioara la sala de festivitati a blocului sanitar cu retelele de apa si canalizare, Casa de Cultura, com. Purcari, sat. Purcari, nr.cad. 8528102.101.01
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-4
 Retele interioare de apa si canalizare (039/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Lucrari de constructie



	1.1. Система подачи холодной воды А-1



	1
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 / se exclude cot, teu, reductie

	m
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,04

	
	25212167170506
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9
	m
	1,020
	8,16

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,16

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,048

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,016

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,335

	2
	SA17A
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 / se exclude cot, teu, reductie, mufa

	m
	
	16,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,140
	2,24

	
	25212167170507
	Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3
	m
	1,020
	16,32

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,32

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,096

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0094
	0,15

	3
	
	Тройник ф25х20х25

	buc
	
	2,000



	
	6002
	Тройник ф25х20х25
	buc
	1,000
	2,00

	4
	
	Тройник ф20х20х20

	buc
	
	4,000



	
	6003
	Тройник ф20х20х20
	buc
	1,000
	4,00

	5
	
	Тройник ф25х25х25

	buc
	
	5,000



	
	6004
	Тройник ф25х25х25
	buc
	1,000
	5,00

	6
	
	Муфта переходная ф25/20

	buc
	
	1,000



	
	6005
	Муфта переходная ф25/20
	buc
	1,000
	1,00

	7
	
	Угольник 90* ф20

	buc
	
	4,000



	
	6006
	Угольник 90* ф20
	buc
	1,000
	4,00

	8
	
	Угольник 90* ф25

	buc
	
	2,000



	
	6007
	Угольник 90* ф25
	buc
	1,000
	2,00

	9
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20

	buc
	
	9,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	1,35

	
	28752741101028
	Кран шаровый пластиковый ф20
	buc
	1,000
	9,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,18

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,054

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,135

	10
	IC38B
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,180
	0,90

	
	28752741101029
	Кран шаровый пластиковый ф25
	buc
	1,000
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,007
	0,035

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,018
	0,09

	11
	
	Крепление (скоба) для ф20

	buc
	
	14,000



	
	60010
	Крепление (скоба) для ф20
	buc
	1,000
	14,00

	12
	
	Крепление (скоба) для ф25

	buc
	
	20,000



	
	60011
	Крепление (скоба) для ф25
	buc
	1,000
	20,00

	13
	RCsB30D
	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 50 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm

	buc
	
	8,000



	
	7123011000200
	Betonist
	h-om
	0,378
	10,886

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,162
	4,666

	
	5001000100135
	Freza cu carota diamanta
	buc
	0,0085
	0,245

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,0158
	0,455

	
	2952260003903
	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm
	h-ut
	0,260
	7,488

	14
	SA34D
	Confectionarea,  montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" / Футляр из п/э трубы ф50 l=0.6m

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,450
	3,60

	
	25221033048413
	Футляр из п/э трубы ф50
	m
	0,600
	4,80

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,017
	0,136

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,009
	0,072

	
	2735725903453
	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25
	kg
	0,009
	0,072

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,007
	0,056

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	0,321
	2,568

	
	2652102100713
	Var pasta
	m3
	0,0001
	0,001

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,0018
	0,014

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,008

	15
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	3,84

	16
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	24,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	1,20

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Система подачи холодной воды А-1
	

	1.2. Система подачи горячей воды Т-3



	17
	SA15B
	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 / se exclude cot, teu, reductie

	m
	
	8,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,630
	5,355

	
	252121671705014
	Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4
	m
	1,020
	8,67

	
	2523156719530
	Racord drept M x Fe
	buc
	1,000
	8,50

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,17

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,051

	
	2462107332752
	Pasta etansare pentru filete metalice
	kg
	0,002
	0,017

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	0,0419
	0,356

	18
	
	Тройник ф20х20х20

	buc
	
	2,000



	
	6003
	Тройник ф20х20х20
	buc
	1,000
	2,00

	19
	
	Угольник 90* ф20

	buc
	
	5,000



	
	6006
	Угольник 90* ф20
	buc
	1,000
	5,00

	20
	IC38A
	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20

	buc
	
	5,000



	
	7136040011749
	Instalator incalzire si gaze
	h-om
	0,150
	0,75

	
	28752741101028
	Кран шаровый пластиковый ф20
	buc
	1,000
	5,00

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,020
	0,10

	
	3220137315778
	Decapant
	kg
	0,006
	0,03

	
	2940600003000
	Aparat de sudura pentru polifisiune
	h-ut
	0,015
	0,075

	21
	
	Крепление (скоба) для ф20

	buc
	
	8,000



	
	60010
	Крепление (скоба) для ф20
	buc
	1,000
	8,00

	22
	SF01C
	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm

	m
	
	8,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,160
	1,36

	23
	SF05C
	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm

	m
	
	8,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,050
	0,425

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Система подачи горячей воды Т-3
	

	1.3. Внутренний водоотвод С-1



	24
	SB08C
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф50

	m
	
	7,500



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	1,875

	
	252121672016020
	Труба полиэтиленовая канализационная ф50
	m
	1,030
	7,725

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,004
	0,03

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,09

	25
	SB08E
	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф110

	m
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	4,48

	
	252121672016019
	Труба полиэтиленовая канализационная ф110
	m
	1,030
	14,42

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,015
	0,21

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,21

	26
	SB10C
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник ф50х50х50

	buc
	
	3,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,250
	0,75

	
	25231567210173
	Тройник ф50х50х50
	buc
	1,000
	3,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,020
	0,06

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,024
	0,072

	27
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник переходной ф110x50х110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,60

	
	252315672101523*
	Тройник переходной ф110x50х110
	buc
	1,000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,15

	28
	SB10E
	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник ф110x110х110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,320
	1,60

	
	252315672101523
	Тройник ф110x110х110
	buc
	1,000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,070
	0,35

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,030
	0,15

	29
	SB09C
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Угольник 90* ф50

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,220
	0,88

	
	252315672103726
	Угольник 90* ф50
	buc
	1,000
	4,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,010
	0,04

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,012
	0,048

	30
	SB09E
	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Угольник 90* ф110

	buc
	
	5,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,280
	1,40

	
	252315672103725
	Угольник 90* ф110
	buc
	1,000
	5,00

	
	2451437345967
	Solutie unguenta
	kg
	0,035
	0,175

	
	2112307325046
	Hirtie absorbanta
	kg
	0,015
	0,075

	31
	SA37F
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2"

	buc
	
	15,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,430
	6,45

	
	28752742040402
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 2"
	buc
	1,000
	15,00

	32
	SA37I
	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4"

	buc
	
	14,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,520
	7,28

	
	28752742040404
	Bratara pt. tevi de instalatii  de apa si gaze 4"
	buc
	1,000
	14,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Внутренний водоотвод С-1
	

	1.4. Санитарно-техническое оборудование



	33
	SC04A
	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,850
	7,40

	
	2622102438000
	 Умывальник керамический 
	buc
	1,010
	4,121

	
	2875114202800
	Sifon pt.lavoar
	buc
	1,000
	4,08

	
	2875114203270
	Ventil de scurgere
	buc
	1,000
	4,08

	
	2521216717050
	Teava din material plastic 
	m
	0,600
	2,448

	
	2875114203520
	Console brat dublu pt.sustinere, din fonta
	buc
	2,000
	8,16

	34
	SD04A
	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника

	buc
	
	4,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	1,650
	6,60

	
	291312420137033
	Смеситель для умывальника
	buc
	1,000
	4,00

	
	2513307336204
	Racord flexibil cu dn=1/2"
	buc
	2,000
	8,00

	35
	SD05B
	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"

	buc
	
	8,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,350
	2,80

	
	2913124201634
	Robinet de reglaj drept sau coltar 3/4"
	buc
	1,000
	8,16

	36
	SC07A
	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз напольный керамический

	buc
	
	6,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	4,700
	28,20

	
	262210244276022
	Унитаз напольный керамический
	buc
	1,010
	6,363

	
	2622102452900
	Rezervor de apa cu accesoriile sale
	buc
	1,000
	6,30

	
	2913134201561
	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"
	buc
	1,000
	6,30

	
	2913134201755
	Robinet coltar, dn=3/8"
	buc
	1,000
	6,30

	
	2874134203260
	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"
	buc
	1,000
	6,30

	
	2521216720210
	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm
	m
	1,000
	6,30

	
	2513307336203
	Racord flexibil cu dn=3/8" mm
	buc
	1,000
	6,30

	
	2875114200400
	Tragator pt. closet
	buc
	1,000
	6,30

	
	2875116710000
	Rama cu capac pt. closet
	buc
	1,000
	6,30

	
	2513736621595
	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet
	buc
	1,000
	6,30

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Санитарно-техническое оборудование
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de constructie
	

	2. Lucrari de montare



	2.1. Нагреватель воды



	37
	SE44A
	Incalzitor de apa electric, avind  capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete

	buc
	
	1,000



	
	7137010011520
	Electrician in constructii
	h-om
	1,460
	1,46

	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	0,400
	0,40

	
	7214070021500
	Lacatus intertinere si reparatii 
	h-om
	0,930
	0,93

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,080
	0,08

	
	2875274122143
	Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2
	buc
	1,000
	1,00

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	5,700
	5,70

	
	2710603400029
	Otel rotund  D = 10 mm
	kg
	0,300
	0,30

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,60

	
	2651122100440
	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500
	kg
	1,000
	1,00

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,002
	0,002

	
	1714227322940
	Cinepa fuior
	kg
	0,004
	0,004

	
	2430116100798
	Grund, ulei anticoroziv
	kg
	0,005
	0,005

	
	4100116202820
	Apa potabila
	m3
	0,001
	0,001

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Нагреватель воды
	

	2.2. Водомерный узел с обводной линией



	38
	SF50A
	Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 25 mm / exclusiv contor, vana, robinet, robinet golire, manometru, flanse, piesa legatura fonta

	компл.
	
	1,000



	
	7136020011620
	Instalator apa, canal
	h-om
	10,060
	10,06

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	2,500
	2,50

	
	2722103306338
	Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm
	m
	0,600
	0,614

	
	2722103304847
	Teava din otel trasa d=15-25
	m
	0,600
	0,614

	
	2722103304873
	Teava de otel sudata D=50 mm
	m
	0,800
	0,818

	
	2874115800750
	Suruburi cu piulite si saibe
	kg
	2,520
	2,578

	
	2875274204140
	Bratari si suporti
	kg
	10,000
	10,23

	
	2735725900310
	Electrozi pentru sudura
	kg
	2,400
	2,455

	
	2430116103218
	Vopsea de ulei orice culoare
	kg
	0,030
	0,031

	
	2940600002994
	Aparat de sudura
	h-ut
	1,600
	1,60

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,040
	0,04

	39
	
	Кран Ду 25

	buc
	
	2,000



	
	60039
	Кран Ду 25
	buc
	1,000
	2,00

	40
	
	Обратный клапан Ду 25

	buc
	
	1,000



	
	60040
	Обратный клапан Ду 25
	buc
	1,000
	1,00

	41
	
	Кран трехходовой Ду 25

	buc
	
	1,000



	
	60041
	Кран трехходовой Ду 25
	buc
	1,000
	1,00

	42
	
	Кран Ду 15

	buc
	
	1,000



	
	60042
	Кран Ду 15
	buc
	1,000
	1,00

	43
	
	Американка НР 25х3/4"

	buc
	
	2,000



	
	60043
	Американка НР 25х3/4"
	buc
	1,000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Водомерный узел с обводной линией
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	
	

	
	
	Transportul materialelor
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	
	

	
	
	Total cu CR
	
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	
	

	
	
	Total Lucrari de montare
	

	3. Utilaj



	3.1. Нагреватель воды



	44
	
	Нагреватель воды 30 литров Ariston VELIS Pro 30 EU sau analog

	buc
	
	1,000



	
	70037
	Нагреватель воды 30 литров Ariston VELIS Pro 30 EU 
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Нагреватель воды
	

	3.2. Водомерный узел с обводной линией



	45
	
	Фильтр сетчатый Ду 25

	buc
	
	1,000



	
	70045
	Фильтр сетчатый Ду 25 
	buc
	1,000
	1,00

	46
	
	Водомер хол. воды Ду 25 (МТК) Qн=1,5 м3/час

	buc
	
	1,000



	
	70047
	Водомер хол. воды Ду 25 (МТК) Qн=1,5 м3/час
	buc
	1,000
	1,00

	47
	
	Манометр технический МТП-100 Р=0-6 атм

	buc
	
	1,000



	
	70048
	Манометр технический МТП-100 Р=0-6 атм
	buc
	1,000
	1,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Водомерный узел с обводной линией
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Cheltuieli de achizitionare depozitare
	
	
	

	
	
	Total Utilaj
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Taxa pe valoare adaugata
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


