| Reconstructia pereului si a curtii cladirii liceului din or Singera. Etapa II, retele. | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Lucrari de reparatie interioara

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | In perioada lucrarilor de reglare-demarare |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 97,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 7,76 |  |
| 2 |  |  | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 0,72 |  |
| 3 |  |  | RpSB01D |  |  | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 125 - 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,840 |  |  | 25,20 |  |
| 4 |  |  | RpIC19B |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 201,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 76,38 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 14,07 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,159 |  |  | 31,959 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,029 |  |  | 5,829 |  |
| 5 |  |  | RpIC19C |  |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 201,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 84,42 |  |
|  |  |  | 2875274123510 |  |  |  | Dop din fonta |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 60,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,110 |  |  | 22,11 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,202 |  |  | 40,602 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,033 |  |  | 6,633 |  |
| 6 |  |  | RpSD10B |  |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 3/4"-1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 1,54 |  |
| 7 |  |  | RpSD10C |  |  | Demontarea unui robinet de trecere cu sau fara descarcare, a unui robinet cu sertar pana cu mufe filetate, avind diametru de 1 1/4"-1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
| 8 |  |  | RpSC07A |  |  | Demontarea unui vas de closet turcesc din fonta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 7,40 |  |
| 9 |  |  | TrB05A1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 5,712 |  |
| 10 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,945 |  |
| 11 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,542 |  |
| 12 |  |  | SD19B |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1" / Robinet cu sfera 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 3,92 |  |
|  |  |  | 291312450315010 |  |  |  | Robinet cu sfera 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 14,21 |  |
| 13 |  |  | SD19C |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" - 1 1/2" / Robinet cu sfera 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,460 |  |  | 2,76 |  |
|  |  |  | 291312450315011 |  |  |  | Robinet cu sfera 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,09 |  |
| 14 |  |  | SC08B |  |  | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat suspendat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 19,40 |  |
|  |  |  | 2622102446940 |  |  |  | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875114202981 |  |  |  | Sifon pt. closet oriental |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 2,300 |  |  | 9,384 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,08 |  |
| 15 |  |  | IC44A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 272210331000032 |  |  |  | Teava instalatie d.32 |  |  |  | m |  |  | 0,200 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,017 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,321 |  |  | 9,63 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  |  | 0,003 |  |
| 16 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava PP D110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 127,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 40,64 |  |
|  |  |  | 2521216720160110 |  |  |  | Teava PP D110 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 130,81 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,905 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,905 |  |
| 17 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier zincat cu diblu D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 120,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 62,40 |  |
|  |  |  | 2875274204040110 |  |  |  | Colier zincat cu diblu D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 37,20 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,144 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,12 |  |
| 18 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP D50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 252121672016050 |  |  |  | Teava PP D50 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 12,36 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,144 |  |
| 19 |  |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier zincat cu diblu D50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 7,60 |  |
|  |  |  | 287527420400050 |  |  |  | Colier zincat cu diblu D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 3,00 |  |
| 20 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 22,40 |  |
|  |  |  | 25231567210373 |  |  |  | Cot PP D110 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 1,20 |  |
| 21 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Mufa PP D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 13,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 3,64 |  |
|  |  |  | 25231567210374 |  |  |  | Mufa PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 13,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,455 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,195 |  |
| 22 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 27,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 25231567210155 |  |  |  | Ramificatie PP D110/110 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 27,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,81 |  |
| 23 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/50 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 25231567210156 |  |  |  | Ramificatie PP D110/50 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,63 |  |
| 24 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 6,60 |  |
|  |  |  | 25231567210377 |  |  |  | Cot PP D50 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,36 |  |
| 25 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Mufa reparatie PP-fonta D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 25231567210378 |  |  |  | Mufa reparatie PP-fonta D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,45 |  |
| 26 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 2,24 |  |
|  |  |  | 252315672103718 |  |  |  | Piesa de curatire PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,28 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
| 27 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,456 |  |
| 28 |  |  | IC36C |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. / Teava PPR composit D32 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 201,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 80,40 |  |
|  |  |  | 252121671000032 |  |  |  | Teava PPR composit D32 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 207,03 |  |
| 29 |  |  | IC36E |  |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. / Teava PPR composit D50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 201,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 100,50 |  |
|  |  |  | 252121671000050 |  |  |  | Teava PPR composit D50 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 207,03 |  |
| 30 |  |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier zincat cu diblu D32 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 53,20 |  |
|  |  |  | 287527420400032 |  |  |  | Colier zincat cu diblu D32 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 14,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 21,00 |  |
| 31 |  |  | IC40E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier zincat cu diblu D50 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 76,00 |  |
|  |  |  | 287527420400050 |  |  |  | Colier zincat cu diblu D50 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 2875276313344 |  |  |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 200,00 |  |
|  |  |  | 2811236832352 |  |  |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 30,00 |  |
| 32 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR D32 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 16,80 |  |
|  |  |  | 287527411010213 |  |  |  | Cot PPR D32 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 1,68 |  |
| 33 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Cot PPR D32 90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 140,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 29,40 |  |
|  |  |  | 287527411010214 |  |  |  | Cot PPR D32 90* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 140,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 1,12 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 2,94 |  |
| 34 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Cot PPR D50 45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 16,20 |  |
|  |  |  | 287527411010215 |  |  |  | Cot PPR D50 45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 1,62 |  |
| 35 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Cot PPR D50 90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 130,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 287527411010216 |  |  |  | Cot PPR D50 90* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 130,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,90 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 3,51 |  |
| 36 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Mufa PPR D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 287527411010217 |  |  |  | Mufa PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,84 |  |
| 37 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Mufa PPR D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 287527411010218 |  |  |  | Mufa PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 1,35 |  |
| 38 |  |  | IC38D |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Reductie PPR D40-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 1,44 |  |
|  |  |  | 287527411010219 |  |  |  | Reductie PPR D40-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  | 0,144 |  |
| 39 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Reductie PPR D50-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 11,34 |  |
|  |  |  | 287527411010220 |  |  |  | Reductie PPR D50-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 42,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,26 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 1,134 |  |
| 40 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Reductie PPR D50-40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 287527411010221 |  |  |  | Reductie PPR D50-40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,108 |  |
| 41 |  |  | IC38F |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm / Reductie PPR D63-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 287527411010222 |  |  |  | Reductie PPR D63-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,066 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
| 42 |  |  | IC38I |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 287527411010223 |  |  |  | Teu PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,072 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,27 |  |
| 43 |  |  | IC38I |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Teu PPR D32-20-32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 287527411010232 |  |  |  | Teu PPR D32-20-32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,008 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 44 |  |  | IC38K |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Teu PPR D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 21,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 7,98 |  |
|  |  |  | 287527411010224 |  |  |  | Teu PPR D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 21,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,038 |  |  | 0,798 |  |
| 45 |  |  | IC30F |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" / Niplu redus galvanizat M/M 1 1/2x1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 252315671380025 |  |  |  | Niplu redus galvanizat M/M 1 1/2x1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,24 |  |
| 46 |  |  | IC30E |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Niplu redus galvanizat M/M 1 1/4x1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,340 |  |  | 4,08 |  |
|  |  |  | 252315671380026 |  |  |  | Niplu redus galvanizat M/M 1 1/4x1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,60 |  |
| 47 |  |  | IC30G |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 2" / Niplu galvanizat M/M 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 252315671380038 |  |  |  | Niplu galvanizat M/M 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,076 |  |
| 48 |  |  | IC53C |  |  | Racord olandez galvanizat M/F 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 287527411900027 |  |  |  | Racord olandez galvanizat M/F 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,208 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,416 |  |
| 49 |  |  | IC53C |  |  | Racord olandez galvanizat M/F 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 287527411900040 |  |  |  | Racord olandez galvanizat M/F 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,026 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,052 |  |
| 50 |  |  | IC53C |  |  | Racord olandez PP 32-1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 287527411900028 |  |  |  | Racord olandez PP 32-1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,312 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,624 |  |
| 51 |  |  | IC53C |  |  | Racord rapid 1 1/4" FxDn32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 287527411900029 |  |  |  | Racord rapid 1 1/4" FxDn32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,416 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,832 |  |
| 52 |  |  | IC53B |  |  | Racord rapid 1"F xDn32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 287527411900030 |  |  |  | Racord rapid 1"F xDn32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,40 |  |
| 53 |  |  | IC53C |  |  | Racord rapid 2" FxDn50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 287527411900031 |  |  |  | Racord rapid 2" FxDn50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,26 |  |
| 54 |  |  | IC53B |  |  | Racord rapid 3/4 F xDn20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 287527411900032 |  |  |  | Racord rapid 3/4 F xDn20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,08 |  |
| 55 |  |  | IC30E |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Reductie galvanizata M/F 1 1/4x1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,340 |  |  | 2,72 |  |
|  |  |  | 252315671380033 |  |  |  | Reductie galvanizata M/F 1 1/4x1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,40 |  |
| 56 |  |  | IC30E |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4" / Reductie alama M/F 1 1/2 x 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,340 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 252315671380034 |  |  |  | Reductie alama M/F 1 1/2 x 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
| 57 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Robinet sfera PPR D32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 287527411010236 |  |  |  | Robinet sfera PPR D32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,16 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,064 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,168 |  |
| 58 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sfera fluture MF 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 287527420510047* |  |  |  | Robinet sfera fluture MF 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,16 |  |
| 59 |  |  | ID04A |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" / Robinet sfera fluture FF 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 287527420510047 |  |  |  | Robinet sfera fluture FF 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,032 |  |  | 0,192 |  |
| 60 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sfera manet MF 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 287527420510035 |  |  |  | Robinet sfera manet MF 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,72 |  |
| 61 |  |  | ID04B |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" / Robinet sfera manet FF 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,25 |  |
|  |  |  | 287527420510050* |  |  |  | Robinet sfera manet FF 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  |  | 0,30 |  |
| 62 |  |  | ID04C |  |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" / Robinet sfera manet MF 2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 287527420510050 |  |  |  | Robinet sfera manet MF 2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,076 |  |  | 0,076 |  |
| 63 |  |  | IC53B |  |  | Racord hollender 1" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 287527411900049 |  |  |  | Racord hollender 1" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,24 |  |
| 64 |  |  | IC53C |  |  | Racord hollender 1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 287527411900056 |  |  |  | Racord hollender 1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,026 |  |  | 0,104 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,052 |  |  | 0,208 |  |
| 65 |  |  | IC53B |  |  | Prelungitor 1"x30 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 287527411900050 |  |  |  | Prelungitor 1"x30 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2513206621959 |  |  |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2430126100338 |  |  |  | Solutie de etansare |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  |  | 0,16 |  |
| 66 |  |  | IC38A |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Racord PPR 20x1/2 F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2875274110102046 |  |  |  | Racord PPR 20x1/2 F |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,015 |  |
| 67 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Racord PPR 32x1" F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 1,47 |  |
|  |  |  | 287527411010238 |  |  |  | Racord PPR 32x1" F |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 7,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,056 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,147 |  |
| 68 |  |  | IC38C |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm / Racord PPR 32x1" M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,210 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 287527411010239 |  |  |  | Racord PPR 32x1" M |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,252 |  |
| 69 |  |  | IC38D |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm / Racord PPR 40x1 1/4" M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,240 |  |  | 4,32 |  |
|  |  |  | 287527411010240 |  |  |  | Racord PPR 40x1 1/4" M |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  |  | 0,162 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,024 |  |  | 0,432 |  |
| 70 |  |  | IC38E |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm / Racord PPR 50x1 1/2" F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 287527411010241 |  |  |  | Racord PPR 50x1 1/2" F |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,027 |  |  | 0,27 |  |
| 71 |  |  | IC38F |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm / Racord PPR 63x2" M |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 1,50 |  |
|  |  |  | 287527411010242 |  |  |  | Racord PPR 63x2" M |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,15 |  |
| 72 |  |  | IC38F |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm / Racord PPR 63x2" F |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 287527411010243 |  |  |  | Racord PPR 63x2" F |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,011 |  |  | 0,011 |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,03 |  |
| 73 |  |  | IE03B |  |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 402,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 44,22 |  |
|  |  |  | 2952270003304 |  |  |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 20,10 |  |
| 74 |  |  | IE04B |  |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 402,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 40,20 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | RpCK41C |  |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele si stratul din adeziv si denivelarile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 13,80 |  |
|  |  |  | 2320166200729 |  |  |  | Parchetin |  |  |  | l |  |  | 0,030 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,80 |  |
| 76 |  |  | RpCU06B1 |  |  | Executarea santurilor, in pardosea din beton simplu, pentru executarea mecanizata |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 15,00 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  | 58,00 |  |
|  |  |  | 2952270007609 |  |  |  | Masina de gaurit electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 20,00 |  |
| 77 |  |  | RpCK42A |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,25 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,75 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,60 |  |
| 78 |  |  | RpCK42C |  |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7132040012700 |  |  |  | Parchetar |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 2,00 |  |
| 79 |  |  | TrB05A1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,220 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 11,478 |  |
| 80 |  |  | TrI1AA02C3 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,220 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,899 |  |
| 81 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 4,220 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 1,089 |  |
| 82 |  |  | RpCK01B |  |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,560 |  |  | 8,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,150 |  |  | 197,25 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2664102102010 |  |  |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  |  | m3 |  |  | 0,033 |  |  | 0,495 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,120 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,45 |  |
| 83 |  |  | CG56A |  |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,234 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 2653102100828 |  |  |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  |  |  | kg |  |  | 15,300 |  |  | 922,59 |  |
|  |  |  | 2430226101017 |  |  |  | Grund "Tifengrund" |  |  |  | kg |  |  | 0,090 |  |  | 5,427 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,241 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,042 |  |  | 2,52 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,60 |  |
| 84 |  |  | CG08A |  |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min. 2mm cu strat de protectie min. 0,5mm, clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0,04, lipit cu prenadez |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 7129200011200 |  |  |  | Finisor MP |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  |  | 60,00 |  |
|  |  |  | 252311671634533 |  |  |  | Covor PVC cl.33 |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 63,945 |  |
|  |  |  | 2430226101234 |  |  |  | Grund prenadez tip M |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 1,827 |  |
|  |  |  | 2462106110431 |  |  |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 36,54 |  |
|  |  |  | 2430226109080 |  |  |  | Diluant prenadez |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 4,872 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 30,45 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 2462106109925 |  |  |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 12,18 |  |
|  |  |  | 2681116001317 |  |  |  | Piatra de frecat |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 1,462 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  |  | 0,037 |  |
|  |  |  | 2521106718386 |  |  |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 60,90 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 1,80 |  |
| 85 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata cu suprafata rugoasa gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 3 EN ISO 10 545 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 104,40 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 11,60 |  |
|  |  |  | 2661112800700a |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiglisanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 41,20 |  |
|  |  |  | 26641021020101 |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 162,00 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 800,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |