CAIET DE SARCINI

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul Lucrări de reparații capitale a sediului DDF Soroca

din or. Soroca str. Stan Poetaj, nr. 10.

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă Serviciul Fiscal de Stat

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de reparatie interioara a SFS or. Soroca |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Coridor etaj 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demolari |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare (tenculaia decorativa) la pereti |  | m2 |  | 104,720 |
| 2 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 16,770 |
| 3 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 |  | 3,600 |
| 4 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 6,000 |
| 5 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 1.1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 6 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 25,500 |
| 7 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,060 |
| 8 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 6,000 |
|  |  |  |  | 1.1.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 9 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastic inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 3,600 |
| 10 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  | m2 |  | 2,000 |
| 11 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 |  | 2,000 |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  | m2 |  | 2,000 |
| 13 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 2,000 |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 1,150 |
| 15 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 1,150 |
| 16 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 3,150 |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 104,720 |
| 18 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 104,720 |
| 19 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 104,720 |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 104,720 |
| 21 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 104,720 |
| 22 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 104,720 |
| 23 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 104,720 |
|  |  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 24 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  | 45,800 |
| 25 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 |  | 45,800 |
| 26 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 33,700 |
|  |  |  |  | 1.1.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 27 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,300 |
| 28 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 30,000 |
| 29 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,300 |
| 30 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 30,000 |
| 31 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 32 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 33 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,020 |
| 34 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 1.2. Cabinet sef |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Demolari |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 31,260 |
| 36 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 |  | 31,260 |
|  |  |  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |  |  |
| 37 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 31,260 |
| 38 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 31,260 |
| 39 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 31,260 |
| 40 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 31,260 |
| 41 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 21,400 |
|  |  |  |  | 1.3. Cabinet 205 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Demolari |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 39,600 |
| 43 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 39,600 |
| 44 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 16,050 |
| 45 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 |  | 16,050 |
| 46 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 2,000 |
| 47 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 10,000 |
|  |  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |
| 48 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 16,050 |
| 49 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,020 |
| 50 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 1.3.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 51 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 52 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 53 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 1,500 |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pereti |  |  |  |  |
| 54 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 39,600 |
| 55 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 39,600 |
| 56 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 39,600 |
| 57 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 39,600 |
| 58 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 39,600 |
| 59 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 39,600 |
| 60 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 39,600 |
| 61 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.3.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 62 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 16,050 |
| 63 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 16,050 |
| 64 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 16,050 |
| 65 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 16,050 |
| 66 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 15,400 |
|  |  |  |  | 1.3.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 67 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,200 |
| 68 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 20,000 |
| 69 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,200 |
| 70 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 20,000 |
| 71 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 72 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 73 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 74 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.4. Cabinet 204 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4.1. Demolari |  |  |  |  |
| 75 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 27,860 |
| 76 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 27,860 |
| 77 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 9,610 |
| 78 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 |  | 9,610 |
| 79 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 1,000 |
| 80 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 10,000 |
|  |  |  |  | 1.4.2. Tavan |  |  |  |  |
| 81 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 9,610 |
| 82 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 83 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.4.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 84 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 85 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 86 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 1,500 |
|  |  |  |  | 1.4.4. Pereti |  |  |  |  |
| 87 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 27,860 |
| 88 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 27,860 |
| 89 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 27,860 |
| 90 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 27,860 |
| 91 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 27,860 |
| 92 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 27,860 |
| 93 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 27,860 |
| 94 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.4.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 95 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 9,610 |
| 96 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 9,610 |
| 97 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 9,610 |
| 98 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 9,610 |
| 99 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 11,600 |
|  |  |  |  | 1.4.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 100 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,100 |
| 101 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 10,000 |
| 102 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,100 |
| 103 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 10,000 |
| 104 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 105 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 106 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 107 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.5. Cabinet 105 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Demolari |  |  |  |  |
| 108 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 34,400 |
| 109 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 34,400 |
| 110 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 11,710 |
| 111 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 |  | 11,710 |
| 112 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 2,000 |
| 113 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 10,000 |
|  |  |  |  | 1.5.2. Tavan |  |  |  |  |
| 114 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 11,710 |
| 115 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,020 |
| 116 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 1.5.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 117 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 118 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 119 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 1,500 |
|  |  |  |  | 1.5.4. Pereti |  |  |  |  |
| 120 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 34,400 |
| 121 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 34,400 |
| 122 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 34,400 |
| 123 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 34,400 |
| 124 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 34,400 |
| 125 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 34,400 |
| 126 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 34,400 |
| 127 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.5.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 128 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 11,710 |
| 129 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 11,710 |
| 130 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 11,710 |
| 131 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 11,710 |
| 132 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 13,600 |
|  |  |  |  | 1.5.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 133 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,100 |
| 134 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 10,000 |
| 135 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,100 |
| 136 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 10,000 |
| 137 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 138 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 139 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 140 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.6. Cabinet 102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Demolari |  |  |  |  |
| 141 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 23,400 |
| 142 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 23,400 |
| 143 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 |  | 6,650 |
| 144 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag |  | m2 |  | 6,650 |
| 145 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 1,000 |
| 146 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 10,000 |
|  |  |  |  | Total Demolari Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.2. Tavan |  |  |  |  |
| 147 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 6,650 |
| 148 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 149 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.6.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 150 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 151 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 |  | 1,500 |
| 152 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 1,500 |
|  |  |  |  | 1.6.4. Pereti |  |  |  |  |
| 153 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 23,400 |
| 154 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 23,400 |
| 155 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 23,400 |
| 156 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 23,400 |
| 157 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 23,400 |
| 158 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 23,400 |
| 159 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 23,400 |
| 160 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.6.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 161 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 6,650 |
| 162 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 6,650 |
| 163 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 6,650 |
| 164 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 6,650 |
| 165 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 9,200 |
|  |  |  |  | 1.6.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 166 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,100 |
| 167 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 10,000 |
| 168 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,100 |
| 169 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 10,000 |
| 170 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,200 |
| 171 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 2,000 |
| 172 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 173 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.7. Cabinet 106 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.7.1. Demolari |  |  |  |  |
| 174 |  | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 |  | 52,000 |
| 175 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 52,000 |
| 176 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din lenoleum |  | m2 |  | 27,560 |
| 177 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din lemn |  | m2 |  | 27,560 |
| 178 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 4,000 |
| 179 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 30,000 |
|  |  |  |  | 1.7.2. Tavan |  |  |  |  |
| 180 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 27,560 |
| 181 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,040 |
| 182 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 4,000 |
|  |  |  |  | 1.7.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 183 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii |  | m2 |  | 5,000 |
| 184 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  | m2 |  | 5,000 |
| 185 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 5,000 |
|  |  |  |  | 1.7.4. Pereti |  |  |  |  |
| 186 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 52,000 |
| 187 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 52,000 |
| 188 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 52,000 |
| 189 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 190 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 191 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 192 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 52,000 |
| 193 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 1.7.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 194 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 27,560 |
| 195 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 27,560 |
| 196 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 27,560 |
| 197 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 27,560 |
| 198 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 1.7.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 199 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,300 |
| 200 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 30,000 |
| 201 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,300 |
| 202 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 30,000 |
| 203 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 204 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 205 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 206 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.8. Sala sedinte |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.8.1. Demolari |  |  |  |  |
| 207 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 64,000 |
| 208 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din lenoleum |  | m2 |  | 41,000 |
| 209 |  | RpCK41B |  | Desfacerea pardoselilor din lemn |  | m2 |  | 41,000 |
| 210 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 6,000 |
| 211 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 30,000 |
|  |  |  |  | 1.8.2. Tavan |  |  |  |  |
| 212 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 41,000 |
| 213 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,060 |
| 214 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 6,000 |
|  |  |  |  | 1.8.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 215 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor si usii |  | m2 |  | 5,000 |
| 216 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor |  | m2 |  | 5,000 |
| 217 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 5,000 |
|  |  |  |  | 1.8.4. Pereti |  |  |  |  |
| 218 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 52,000 |
| 219 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 52,000 |
| 220 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 52,000 |
| 221 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 222 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 223 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 52,000 |
| 224 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 52,000 |
| 225 |  | RpCR25B1 |  | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de ulei peste vopseaua existenta, pentru executarea mecanizata a vopsitoriilor |  | m2 |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 1.8.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 226 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 27,560 |
| 227 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 |  | 27,560 |
| 228 |  | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k-4 (grosime finala totala 5 cm) K=4,0000 |  | m2 |  | 27,560 |
| 229 |  | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp 8 mm pe izolare termica 2-3 mm Materiale marunte (cuie)=1,0100 |  | m2 |  | 27,560 |
| 230 |  | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 20,000 |
|  |  |  |  | 1.8.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 231 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,300 |
| 232 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 30,000 |
| 233 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,300 |
| 234 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 30,000 |
| 235 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 236 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 237 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,010 |
| 238 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 1,000 |
|  |  |  |  | 1.9. Coridor etaj 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.9.1. Demolari |  |  |  |  |
| 239 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 |  | 90,000 |
| 240 |  | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 |  | 49,000 |
| 241 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  | m2 |  | 6,400 |
| 242 |  | RpEF23B |  | Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc |  | 6,000 |
| 243 |  | RpED17A |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri |  | m |  | 30,000 |
|  |  |  |  | 1.9.2. Tavan |  |  |  |  |
| 244 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong (600 x 600 mm)", inclusiv sistemul-grila |  | m2 |  | 22,700 |
| 245 |  | 08-03-594-16 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc |  | 0,020 |
| 246 |  |  |  | Corp de iluminat PRB/S LED 32 |  | buc |  | 2,000 |
| 247 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 |  | 26,300 |
| 248 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 26,300 |
|  |  |  |  | 1.9.3. Timplarie |  |  |  |  |
| 249 |  | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastic inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 |  | 6,400 |
| 250 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  | m2 |  | 3,000 |
| 251 |  | CF50A |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tocul usilor, preparare mecanica a mortarului. |  | m2 |  | 3,000 |
| 252 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor usilor |  | m2 |  | 3,000 |
| 253 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la usi |  | m2 |  | 3,000 |
| 254 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tocurilor ferestrelor |  | m2 |  | 2,000 |
| 255 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tocurilor la ferestre |  | m2 |  | 2,000 |
| 256 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 5,000 |
|  |  |  |  | 1.9.4. Pereti |  |  |  |  |
| 257 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  | m2 |  | 41,100 |
| 258 |  | RpCJ27C |  | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj Mat. marunte (dreptare, decofrol, cirpe etc.)=1,0100 |  | m2 |  | 41,100 |
| 259 |  | CF50A k=4 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. K=4,0000 |  | m2 |  | 41,100 |
| 260 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 41,100 |
| 261 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor |  | m2 |  | 41,100 |
| 262 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 |  | 90,000 |
| 263 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 |  | 90,000 |
|  |  |  |  | 1.9.5. Pardoseli |  |  |  |  |
| 264 |  | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli |  | m2 |  | 49,000 |
| 265 |  | CG47C |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min 8 mm, calit 1 rezist abraziune, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm Materiale marunte (cirpe)=1,0100 |  | m2 |  | 49,000 |
| 266 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m |  | 50,000 |
|  |  |  |  | 1.9.6. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 267 |  | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 0,300 |
| 268 |  |  |  | Teava ПВХ d20 |  | m |  | 30,000 |
| 269 |  | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 0,300 |
| 270 |  |  |  | Conductor ПВ-1 1х2,5 мм2 |  | m |  | 30,000 |
| 271 |  | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm - exclusiv metal |  | 10 buc |  | 0,400 |
| 272 |  |  |  | Priza |  | buc |  | 4,000 |
| 273 |  | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,020 |
| 274 |  |  |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc |  | 2,000 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari exterioare |  |  |  |  |
| 275 |  | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime |  | m |  | 181,300 |
| 276 |  | RpCH03B |  | Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune, pe scaune, la acoperisuri cu contur neregulat, pentru invelitori din lemn rotund, cioplit si ecarisat, la acoperisuri usoare (carton, tabla, eternit, ardezie) (partial, locuri deteriorate) |  | m2 |  | 20,000 |
| 277 |  | RpCI36A |  | Invelitoare din placi de ardezie pe o fata (reparatia locurilor deteriorate) Material marunt=1,0550 |  | m2 |  | 10,000 |
| 278 |  | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300 |  | m |  | 50,000 |
| 279 |  | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0200 |  | m |  | 30,000 |
| 280 |  | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  | buc |  | 2,000 |
| 281 |  | RpCH11B |  | Lucarne obisnuite, executate din lemn de rasinoase si scinduri de 24 mm grosime, faltuite si geluite pe fetele vazute dreptunghiulara sau patrata |  | buc |  | 2,000 |
| 282 |  | RpCR10B |  | Vopsirea in culori de ulei a timplariei de lemn (usi, lucarne), la exterior, in doua straturi |  | m2 |  | 5,000 |
| 283 |  | CK17F |  | Lambriuri la streasina din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 |  | m2 |  | 60,000 |
| 284 |  | RpCI01A |  | Invelitoare din policarbonat intr-un strat, la constructii existente, pentru suprafete de sub 50 mp, batute in cuie pe astereala |  | m2 |  | 5,000 |

Coordonat:

Inna ȘARGU-RUSU____________________

Ex.: Victoria ȘOLARI____________