Reparatia si  renovarea OMF Scaieni CS Taul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,32 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,01 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,06 |
| 2 | RpCF03A | Zidarie din fortan, executata cu mortar M 50-Z, pentru competari, inchideri de goluri sau refaceri de ziduri, in cladiri existente, inclusiv rostuirea fetei vazute in ziduri drepte sau curbe pina la 2 m inaltime | m3 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 7,36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 1,22 |
|  | 14211022001472 | Fortan 40x20 | m3 | 1,02 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,40 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,254 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,068 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h/ut | 0,10 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,16 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 0,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,80 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,003 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,015 |
| 4 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,14 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Betonocontact" | kg | 0,415 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 5 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,20 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,15 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,026 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,006 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,002 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,005 |
| 6 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,22 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 |
|  | 542100 | Coltar din alumin 3.0m | buc |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,016 |
| 7 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,53 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,14 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,004 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,079 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut. | 0,0195 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "HP-Finis" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor 1.0 | m2 |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,45 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,10 |
|  | 265310210083 | Chit pe baza de ipsos "HP-Finis" | kg | 1,0549 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,001 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,001 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,03 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,15 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,05 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om. | 0,55 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,40 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,06 |
|  | 2681126001472 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,50 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,05 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,002 |
| 11 | CI06A | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp. | m2 |  |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om. | 2,55 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,30 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 1,05 |
|  | 26511221004012 | Adeziv pt gresie | kg | 10,00 |
|  | 142110220051 | Fuga | kg | 0,33 |
|  | 41001 | Distantiere de rost | m3 | 6,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,03 |
|  | 295227000 | Mixer | h-ut. | 0,008 |
| 12 | CG01A CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 1,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,18 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 21,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0428 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,018 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,042 |
|  | 2952270003817 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut. | 0,126 |
| 13 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 2,25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,25 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,03 |
|  | 2651122100401 | Adeziv pt gresie | kg | 6,00 |
|  | 2651122100271 | Fuga | kg | 0,20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut. | 0,045 |
|  | 295227007 | Mixer electric | h-ut. | 0,012 |
| 14 | SA09B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 1,65 |
|  | 2521216700540 | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) d-20 | m | 1,02 |
|  | 25231567124301 | Cot din PVC d20 | buc | 0,70 |
|  | 25231567148001 | Teu din PVC d20 | buc | 0,45 |
|  | 25231567136001 | Mufa d20 | buc | 1,00 |
|  | 25231567140301 | Mufa PVC 20x1/2 | buc | 0,10 |
| 15 | SB08E | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,32 |
|  | 252121672010 | Teava din material plastic pentru canalizare d110mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,28 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 |
| 17 | SB08C | Teva din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,25 |
|  | 25212167201605 | Teava din material plastic pentru canalizare d50mm | m | 1,03 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 18 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,22 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,01 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 |
| 19 | RpSC21C | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 2,30 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc |  |
|  | 287511 | Set fixare lavuar | buc |  |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc |  |
| 20 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,65 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,00 |
| 21 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,70 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc |  |
|  | 2913134201711 | Set fixsare vas | buc |  |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc |  |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc |  |
| 22 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,13 |
|  | 2913124202100 | Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord | buc | 1,00 |
| 23 | RpSE27A | Montarea uscatorului de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om. | 0,35 |
|  | 2924127356800 | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid | buc | 1,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,00 |
| 24 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,40 |
|  | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d25 | m | 1,03 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,18 |
|  | 2875274110102 | Mufa PPR 25x 1/2 | buc |  |
|  | 95241 | Mufa cu trecere 25x1/2 PPR | buc |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,02 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,007 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,018 |
| 26 | IC36E | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,50 |
|  | 2521216710050 | Teava din polietilena sau polipropilena d50 | m | 1,03 |
| 27 | IC38K | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,38 |
|  | 451257 | Teu PPR 50x25x50 | buc |  |
|  | 451256 | Mufa PPR 50 | buc |  |
|  | 451255 | Cot PPR 50 | buc |  |
|  | 28752741101025 | Mufa 50/50 PPR | buc |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,01 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h/ut | 0,038 |
| 28 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la d 50 inclusiv, pe dibluri din PVC | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 0,20 |
|  | 457111 | Bratara PPR 40 | buc |  |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare 1 1/2 | buc |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 1,00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 1,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,10 |
| 29 | IC08E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii cu filet si mufa montata prin insurubare la legatura corpurilor de incalzire si conducte de aerisire in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de d50 mm | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om. | 2,00 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel d50 mm | m | 1,00 |
|  | 2721204115010 | Filet sudat d50 | buc | 0,15 |
|  | 2721204120100 | Ramificatie sudata d50 mm | buc | 0,30 |
|  | 2721204110000 | Cot sudat d50 | buc | 0,36 |
|  | 2734113803910 | Trecere sudata d50/d15 | buc |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,06 |
|  | 2320186202990 | Ulei mineral | kg | 0,004 |
| 30 | IB06B | Montarea radiatoarelor din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,65 |
|  | 282211570000102 | Radiator 500x1200 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,004 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,008 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,05 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut. | 0,25 |
| 31 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,18 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj 1/2 | buc | 1,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,012 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,024 |