Anexa nr. 4

CAIET DE SARCINI

1. Servicii de deservire a climatizoarelor de tip split

1. Verificarea vizuală în scopul fixării unor eventuale deteriorări mecanice și/sau electrice.

2. Verificarea presiunii circuitului frigorific al climatizoarelor în regim de încălzire și răcire.

3. Verificarea diferenței de temperatură a blocului interior în regim de încălzire și răcire.

4. Verificarea jaluzelelor și a mecanismului de acțiune a lor.

5. Verificarea corectitudinii indicațiilor regimurilor de funcționare.

6. Dezasamblarea/asamblarea (la necesitate) a părților componente ale utilajului.

7. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului interior.

8. Curățarea schimbătorului de căldură a blocului exterior.

9. Curățarea grilei de admisie a aerului și a filtrelor de aer.

10. Curățarea corpurilor blocurilor interior și exterior.

11. Verificarea etanșeității circuitului frigorific, lichidarea eventualelor scurgeri și alimentarea cu freon.

12. Verificarea funcționării sistemului de drenare.

13. Verificarea legăturilor electrice și a roților (elicelor) ventilatoarelor.

14. Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, alte elemente.

15. Verificarea tensiunii electrice.

16. Verificarea curentului de lucru al compresorului (în caz de necesitate).

17. Diagnostica blocurilor electronice.

18. Verificarea fixărilor mecanice, a rulmenților și lubrifierea lor în caz de necesitate.

19. În cazul depistării unor defecțiuni majore, a căror reparație nu este posibilă sau nu este justificată din punct de vedere economic, prestatorul se va elabora un act corespunzător, (care va conține, inclusiv, recomandări, concluzii etc.).

20. Consultarea şi instruirea personalului privind regulile de bază în exploatarea climatizoarelor și  întreținerea lor.

Valoarea estimată – 8333,34 lei, fără TVA.

2. Cerințe suplimentare față de prestatorul de servicii:

1. Periodicitatea deservirii tehnice generale a climatizoarelor – o dată pe an.

2. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, prestatorul de servicii va oferi o garanție pentru lucrările efectuate pe parcursul valabilități contractului.

3. După efectuarea deservirii tehnice a climatizoarelor, prestatorul va elabora și va prezenta autorităţii contractante, un act de îndeplinire a lucrărilor, în care vor fi indicate concluziile tehnice pentru toate climatizoarele deservite.

4. Dacă, după efectuarea cerințelor menționate la punctele 2 și 3 din lista serviciilor indicate, beneficiarul va constata că parametrii verificați corespund normelor, reprezentantul prestatorului de servicii va alcătui un act de diagnosticare, cu indicarea defectelor depistate și a cauzei apariției lor, iar deservirea tehnică a acestor climatizoare nu se va efectua. Actul de diagnosticare va fi semnat de reprezentantul autorității contractante.

5. Termenul-limită de efectuare a deservirii tehnice a climatizoarelor va fi de cel mult 10 zile calendaristice din momentul primirii comenzii de la reprezentantul autorității contractante.

Cantitatea și adresa amplasării climatizoarelor de tip split

| Nr. crt. | Localitatea | Adresa amplasării | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chișinău | Str. Sfatul Țării, 49 (Direcția petiții a SPRM) | 4 unități |
| 2. | Chișinău | Str. A.Corobceanu, 10 (depozit + centrul frigorific) | 2 unități |
| 3. | Chișinău | Str. A.Corobceanu, 10 (baza auto) | 5 unități |
| 4. | Chișinău | Str. A.Corobceanu, 1 C | 4 unități |
| 5. | Chișinău | Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 105 (sediu central) | 3 unități |
| TOTAL: |  |  | 18 |