____

| Sectie Patologo- anatomica mun. Hincesti, str. Mihalcea Hincu, 206 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 6-1 REA

Наружные сети  водопровода. Actualizat 11.2023.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Стройработы |  |  |  |
| 1 |  |  | Земляные работы. |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 0,20 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,41 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,11 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  | h-ut. | 0,12 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 3,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,93 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,08 |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  | h-ut. | 0,18 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 7 | TsI50A4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 4 km |  | t | 14,40 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta |  | h-ut. | 1,31 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 8 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,08 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,03 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,00 |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  | h-ut. | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,11 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,97 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut. | 1,14 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 10 |  |  | Колодцы. |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 11 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana Material marunt (scoabe, apa)=1,01 |  | m3 | 2,68 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 18,09 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 7,75 |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  | m3 | 0,54 |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  | m2 | 0,32 |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  | m3 | 0,03 |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 0,72 |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,22 |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  | m3 | 0,01 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut. | 4,96 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 12 | Цена ЖБИ |  | Плита КЦД-15 |  | buc | 2,00 |
|  | 440-2173 |  | Плита КЦД-15 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 13 | Цена ЖБИ |  | Кольцо КЦ15-9 |  | buc | 2,00 |
|  | 440-2163 |  | Кольцо КЦ15-9 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 14 | Цена ЖБИ |  | Кольцо КЦ15-6 |  | buc | 2,00 |
|  | 440-2162 |  | Кольцо КЦ15-6 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 15 | Цена завода |  | Кольцо КЦО 1 |  | buc | 2,00 |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 16 | Цена ЖБИ |  | Плита КЦП 2-15-1 |  | buc | 2,00 |
|  | 440-2182 |  | Плита КЦП1-15-1 |  | buc | 2,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 17 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 20,00 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 3,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,20 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 0,20 |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  | kg | 20,00 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,10 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 0,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 18 | AcE07A |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк типа " Л " Mat. marunte (scinduri etc.)=1,03 |  | buc | 2,00 |
|  | 7129090010600 |  | Drenor-canalist Сантехник |  | h-om. | 1,40 |
|  | 28752742000001 |  | Люк типа " Л " |  | buc | 2,06 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13,33 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,05 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 19 | AcF02A |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton Стремянка С-1 |  | m | 1,50 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,51 |
|  | 2811236305660 |  | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz |  | kg | 20,76 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,27 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,00 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 20 | DA12A |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Отмостка |  | m3 | 1,06 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 0,85 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,27 |
|  | 1411122201646 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm |  | m3 | 0,11 |
|  | 1411122201672 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm |  | m3 | 1,35 |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  | m3 | 0,27 |
|  | 2952220003546 |  | Autogreder pina la 175 cp |  | h-ut. | 0,04 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,27 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 0,03 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 21 | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  | m2 | 10,60 |
|  | 7129040010110 |  | Asfaltator |  | h-om | 0,53 |
|  | 111100010001311 |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte |  | t | 1,00 |
|  | 2710603420379 |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  | kg | 0,12 |
|  | 2952240004010 |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  | h-ut. | 0,06 |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  | h-ut. | 0,06 |
|  | 2952240005100 |  | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp |  | h-ut. | 0,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 22 |  |  | Трубопроводы и арматура. |  |  | 0,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 23 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Труба РЕ80 SDR11 PN10 d=63x4.9 |  | m | 14,00 |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  | h-om | 0,50 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,25 |
|  | 25212167100011-63 |  | Teava polietilena PE80 SDR 13.6 PN10 d=63 |  | m | 14,04 |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  | m | 15,12 |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  | h-ut. | 0,56 |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  | h-ut. | 0,56 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 24 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  | m | 14,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,56 |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 1,40 |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  | h-ut. | 0,42 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 25 | Preti |  | Хомут 50х50 |  | buc | 1,00 |
|  | Хомут 50х50 |  | Хомут 50х50 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 26 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланец свободный д=50 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,89 |
|  | 2875274110100-фл50 |  | Piese de legatura Фланец свободный д=50 |  | buc | 1,00 |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  | buc | 4,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 27 | Preti |  | Втулка д=50 |  | buc | 1,00 |
|  | Втулка 50 |  | Втулка д=50 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 28 | SD07D |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" Кран шаровый д=20 Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,02 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,80 |
|  | 2875274201000-20шк |  | Robinet de trecere cu ventil cu mufa Кран шаровый д=20 |  | buc | 2,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 29 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Переход 63х25 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,44 |
|  | 2523156721037-63х25 |  | Cotsi reductie din material plastic pentru canalizare Переход 63х25 |  | buc | 2,00 |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,02 |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,02 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 30 | AcE51A |  | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm Врезка д=50 Material marunt=1,04 |  | piesa | 1,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,24 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,00 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,08 |
|  | 2411115904520 |  | Acetilena |  | m3 | 0,02 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,07 |
|  | 2735725900310 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 0,12 |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut. | 0,47 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 31 | RpID11B |  | Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 3/4"-1" Клапан ASV-M d=20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,03 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,64 |
|  | 2913124503191 K20 |  | Robinet din fonta si alama Клапан ASV-M d=20 |  | buc | 2,06 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 32 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  | m3 | 151,30 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 199,72 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 33 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 151,30 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 46,90 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 34 | TsC04F1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  | 100 m3 | 0,35 |
|  | 2952260003502 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc |  | h-ut | 0,46 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 35 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 55,87 |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 5,92 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 36 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,35 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,09 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 3,30 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 37 | AcA07B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110mm Materiale marunte (dicloretan, apa)=1,02 |  | m | 194,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 71,78 |
|  | 2521216700110 |  | Teava din PVC neplastifiata 110 |  | m | 207,77 |
|  | 2524906710000 |  | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  | buc | 33,84 |
|  | 2952270003306 |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  | h-ut | 0,19 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 38 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind vana fonta diametrul de 100 mm Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,55 |
|  | 28741173001000 |  | Vana fonta D100 |  | buc | 1,04 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Стройработы |  |  |
|  |  |  | 2. Оборудование |  |  |  |
| 39 | Цена фирмы |  | Задвижка д=50 |  | buc | 1,00 |
|  | Задвижка 50 |  | Задвижка d=50 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 40 | Цена фирмы |  | Водомер ультразвуковой д=25 |  | buc | 1,00 |
|  | водомер 25 |  | Водомер ультрозвуковой д=25 |  | buc | 1,00 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitarea |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Оборудование |  |  |
|  |  |  | 3. Раздел Монтажные работы |  |  |  |
| 41 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Задвижка д=50 Mat. marunte si montaj (garnituri, suruburi, etc.)=1,04 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 0,55 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 42 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Фланцы д=50 Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,05 |  | buc | 2,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,78 |
|  | 2875274400100-50 |  | Flansa din otel pentru sudura д=50 |  | buc | 2,10 |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  | h-ut. | 0,80 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
| 43 | AcB03B |  | Montarea in caminul existent a contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, la bransamentele de plumb, avind diametrul de 30 mm Водомер Mat. marunte si montaj (grund miniu plumb, fuior de cinepa, cirpe de sters etc.)=1,00 |  | buc | 1,00 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 1,35 |
|  | 2744233336462 |  | Teava plumb de presiune PB-99,96% 40 x 5 mm |  | kg | 2,00 |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,12 |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg | 0,03 |
|  | 2414317346207 |  | Stearina |  | kg | 0,03 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | kg | 0,27 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociala si medicake |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Chrltiueli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Раздел Монтажные работы |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |