WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | IMSP Spitalul Raional Hincesti Reparatia cladirei casanjeriei la IMSP Spitalul Raional Hincesti |
| --- | --- |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. LCM |  |  |  |
|  |  | 1.1. Acoperisul |  |  |  |
| 1 | RpDA14A | Curatirea manuala a acostamentelor de noroi, pamint, iarba etc.(Curatarea acoperisului) | m2 |  | 447,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 | 40,230 |
| 2 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  | 0,860 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 0,387 |
| 3 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km | t |  | 0,860 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0760 | 0,065 |
| 4 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 |  | 520,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,4700 | 73,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 52,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0600 | 31,200 |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa la acoperis) | m2 |  | 520,000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 78,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 78,000 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,0500 | 26,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra | h-ut | 0,0400 | 20,800 |
| 6 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Sapa la acoperis) | m2 |  | 520,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,5600 | 291,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2800 | 145,600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,1500 | 6 838,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0420 | 21,840 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 5,200 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 62,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 15,600 |
| 7 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (ATENTIE! Amorsarea suprafetei acoperisului cu bitum 0.5 l/m2) | t |  | 0,260 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 50,0000 | 13,000 |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 0,268 |
| 8 | RpCI34A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase LINOCROM lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu, pentru membrane in 2 straturi (Strat de baza+protectie) TXP,TPP) | m2 |  | 520,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,9200 | 478,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2100 | 109,200 |
|  | 2682132600470 | Membrane bituminoase LINOCROM | m2 | 2,3000 | 1 261,780 |
|  | 1120206201035 | Gaz metan in butelii | kg | 0,6000 | 329,160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1000 | 52,000 |
|  | 2921140007681 | Arzator cu flacara | h-ut | 0,0200 | 10,400 |
| 9 | RpCI12A | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu | m2 |  | 108,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,7400 | 79,920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 23,760 |
|  | 2710403647000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,4 mm grosime | kg | 4,4500 | 504,630 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0100 | 1,134 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0800 | 9,072 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0180 | 1,944 |
| 10 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Scurjerile de apa de pe acoperis) | m |  | 35,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 17,500 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm | m | 1,0300 | 36,050 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 | 0,910 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 0,805 |
| 11 | RpSB43A | Suporti pentru sustinerea conductelor pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg | kg |  | 25,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,1500 | 3,750 |
|  | 7212030022750 | Sudor electric | h-om | 0,1100 | 2,750 |
|  | 2812106306050 | Profile din otel | kg | 1,0500 | 27,563 |
| 12 | RpSB14G | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 2,580 |
|  | 2523156721037 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0600 | 0,360 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 0,138 |
| 13 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, avind diametrul de 150 mm(Exterioare) | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 3,300 |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din fonta emailata pt. evacuarea apelor de pe acoperisuri si terase | buc | 1,0000 | 3,120 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,0800 | 0,250 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,0550 | 0,172 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,4000 | 1,248 |
|  |  | 1.2. Tavanul |  |  |  |
| 14 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 |  | 18,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,700 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 12,600 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0020 | 0,036 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0035 | 0,063 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,3000 | 5,400 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 5,400 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 5,400 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 0,900 |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,1000 | 1,800 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 2,700 |
| 15 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Permutarea schelei in interiorul cladirei Se exclud pozitiile 2,3,4,5,6,7,8.) | m2 |  | 362,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 54,300 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7000 | 253,400 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1500 | 54,300 |
| 16 | RpCR41A | Curatarea manuala a suprafetelor fasadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var ( Curatarea supraftei tavanului de funugina,colb de pe schele.ATENTIE! din resurse se exclude AUTOTURNUL) | m2 |  | 520,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2200 | 114,400 |
| 17 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor (Constructiile din svelersi tavr agatate de tavan) | kg |  | 1 065,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0200 | 21,300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0040 | 4,260 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0010 | 1,065 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 | 1,118 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0015 | 1,677 |
| 18 | RpCO49D | Confectii din lemn: masca pentru radiatoare cu panouri din baghete de stejar (Astuparea golurilor la ventilare) | m |  | 8,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,0000 | 40,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3500 | 2,800 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,0550 | 0,440 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 4,0000 | 32,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4400 | 3,520 |
|  | 2010102911736 | Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m | m3 | 0,0800 | 0,640 |
|  | 2416306109913 | Aracet DP 25 | kg | 0,5000 | 4,000 |
|  | 2881116001678 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 2,5000 | 20,000 |
|  | 2940420007682 | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 1,0000 | 8,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 | 0,240 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,0300 | 0,240 |
| 19 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t |  | 1,065 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,9900 | 2,119 |
| 20 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 1,065 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 | 6,859 |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 | 8,307 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355 6 | kg | 3,9000 | 4,153 |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 | 0,586 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 | 2,077 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 | 1,038 |
| 21 | RpCR01B | Zugraveli exterioare a tavanelor in doua straturi cu adaos de coloranti de apa, executate pe tencuieli vechi | m2 |  | 586,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1200 | 70,320 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0400 | 23,440 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,4000 | 234,400 |
|  | 1421302200461 | Coloranti oxizi de apa | kg | 0,0300 | 17,580 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,0500 | 29,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 1,758 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 5,860 |
|  |  | 1.3. Peretii |  |  |  |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei in interiorul cladirei) | m2 |  | 380,000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 285,000 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 1 710,000 |
| 23 | RpCJ04A | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 |  | 170,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3400 | 227,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 51,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3,2900 | 559,300 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0042 | 0,714 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 | 4,420 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 | 1,105 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,850 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0020 | 0,340 |
| 24 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m |  | 66,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3600 | 23,760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 2,640 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8000 | 52,800 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0030 | 0,198 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,066 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 | 0,528 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 | 0,040 |
| 25 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  | 570,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 34,200 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 171,000 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,0500 | 28,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,140 |
|  |  | 1.4. Ferestrele |  |  |  |
| 26 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  | 12,350 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 38,161 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 7,780 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 11,115 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 37,050 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 0,865 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 1,235 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,006 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,235 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 4,569 |
| 27 | RpCP33C | Inlocuirea ferestrelor din mase plastice, cu unul sau mai multe canaturi, avind suprafata peste 2,5 mp (Ferestre industriale cu 3 camere,descidere in doua directii gros miezului 1.2mm setca tintari)) | m2 |  | 12,960 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6200 | 8,035 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0800 | 1,037 |
|  | 2812106308044 | Ferestre din mase plastice, inclusiv feroneria si accesoriile | m2 | 1,0000 | 13,090 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 3,0000 | 39,269 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,1650 | 2,160 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1230 | 1,610 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,4000 | 5,236 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 | 0,259 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 | 1,296 |
| 28 | RpCP35D | Inlocuirea pervazurilor sau baghetelor din aluminiu la usi si ferestre b=250mm | m |  | 16,800 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,1100 | 1,848 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0200 | 0,336 |
|  | 22743123549027 | Pervazuri ( baghete) din aluminiu pentru ferestre si usi | m | 1,0000 | 16,968 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 6,0000 | 101,808 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 0,168 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,0500 | 0,840 |
| 29 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg |  | 150,000 |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 | 28,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 1,500 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 | 150,000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 | 0,750 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 | 1,200 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 | 1,500 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 | 3,000 |
| 30 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 35,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 | 44,100 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 | 8,400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 3,500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 0,700 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 | 10,500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 2,100 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 | 1,750 |
|  |  | 1.5. Usile |  |  |  |
| 31 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv. | m2 |  | 15,430 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 2,2000 | 33,946 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 12,344 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1500 | 2,314 |
|  | 2812106306000 | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel | m2 | 1,0000 | 15,430 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0050 | 0,077 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,3500 | 20,831 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,2700 | 4,166 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,1350 | 2,083 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,6500 | 10,030 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,015 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0400 | 0,617 |
| 32 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 |  | 30,860 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2600 | 38,884 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,2400 | 7,406 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 | 3,086 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 | 0,617 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,3000 | 9,258 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 | 1,852 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0500 | 1,543 |
| 33 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  | 0,400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0900 | 1,236 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,6300 | 0,252 |
|  | 1411122201275 | Blocuri de calcar (cotilet) | m3 | 0,9000 | 0,360 |
|  | 2640112302501 | Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm | buc | 3,0000 | 1,200 |
|  | 2624102101102 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 | m3 | 0,0700 | 0,028 |
|  | 2664102101101 | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 | m3 | 0,1000 | 0,040 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0005 | 0,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,040 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,3700 | 0,148 |
|  |  | 1.6. Pardoselele |  |  |  |
| 34 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 |  | 1,750 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 2,1000 | 3,675 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 2,310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,088 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,2900 | 0,507 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2900 | 0,507 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 | 0,263 |
| 35 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  | 0,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 | 3,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5000 | 1,200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 | 0,040 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3500 | 0,280 |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,3500 | 0,280 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2000 | 0,160 |
| 36 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 |  | 4,560 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 2,052 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6900 | 7,706 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,547 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,365 |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,3200 | 1,459 |
|  | 2952270002801 | Ciocan abataj 10-15 kg | h-ut | 0,3200 | 1,459 |
| 37 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip | m3 |  | 15,660 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,5000 | 23,490 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 3,132 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,2500 | 3,915 |
|  | 1411122201751 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm | m3 | 1,1000 | 17,226 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 1,566 |
| 38 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 350,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 14,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 1,750 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 353,500 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 1,750 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 3,500 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 105,000 |
| 39 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 |  | 4,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 0,900 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 4,500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,113 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 0,585 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 0,540 |
| 40 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 8/10 (M 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(Completari la locurile deteorate si lipsite de beton la pardoselele existente) | m2 |  | 65,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,8000 | 52,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,500 |
|  | 26631021000012 | Beton clasa.C8/10 (M150) | m3 | 0,1025 | 6,662 |
| 41 | CG01A K=6 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 447,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 268,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 44,700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 5 811,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 18,774 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 | 4,470 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 | 13,410 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1200 | 53,640 |
| 42 | IzG35A | Taierea rosturilor de dilatare in beton torcretat cu discuri abrazive | m |  | 72,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5600 | 40,320 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,3000 | 21,600 |
|  | 2952270003204 | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw | h-ut | 0,0100 | 0,720 |
|  |  | 1.7. Fasada |  |  |  |
| 43 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 136,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 102,375 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0003 | 0,041 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0001 | 0,014 |
|  | 2010102919000 | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela | m3 | 0,0003 | 0,041 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,00012 | 0,016 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,410 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t | h-ut | 4,5000 | 614,250 |
| 44 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Permutarea schelei pe lunjimea fasadei Se exclud pozitiile 2.3.4.5.6.7.8) | m2 |  | 224,500 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,7500 | 168,375 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0030 | 0,673 |
| 45 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 110,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,3300 | 146,300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3700 | 40,700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 9,5700 | 1 052,700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 2,970 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,770 |
|  | 29522700038171 | Malaxor de mortar 200 l actionat electric | h-ut | 0,0080 | 0,880 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0040 | 0,440 |
| 46 | RpCJ37A | Reparatii de tencuieli la fatade netede din piatra si beton cu utilizarea tehnologiei de alpinism: cu mortar de ciment-var, grosimea stratului de 20 mm, cu suprafata unor locuri separate: pina la 5 m2 | m2 |  | 40,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,6500 | 106,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,1400 | 245,600 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | kg | 1,1500 | 46,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0270 | 1,080 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0070 | 0,280 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,2500 | 10,000 |
| 47 | CP21C | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi pina la 35 m, matarea rosturilor orizontale dintre panourile de pereti si panourile de planseu sau a rosturilor verticale dintre panourile de pereti | m |  | 96,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3600 | 34,560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0400 | 3,840 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8000 | 76,800 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 0,0030 | 0,288 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 | 0,096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0080 | 0,768 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0006 | 0,058 |
| 48 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 |  | 620,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0600 | 37,200 |
|  | 2652102100696 | Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146 | kg | 0,3000 | 186,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 1,240 |
|  |  | 1.8. Sistema canalizare (Scurjeri de pe acoperis) |  |  |  |
| 49 | RpSB13G | Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm | m |  | 23,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 | 11,500 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=160mm | m | 1,0300 | 23,690 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0260 | 0,598 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0230 | 0,529 |
|  |  | 1.9. Pereul |  |  |  |
| 50 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris gros 100mm | m3 |  | 8,400 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 8,316 |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 1,1500 | 9,660 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 | 0,840 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 1,764 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 3,528 |
| 51 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно) | m2 |  | 10,500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 2,100 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,0000 | 10,500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 | 0,052 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 | 3,150 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 | 3,150 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 | 0,315 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 | 0,263 |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1300 | 1,365 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,011 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 | 0,011 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 | 1,260 |
| 52 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 86,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0400 | 3,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 0,430 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 86,860 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 0,430 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 0,860 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3000 | 25,800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 0,052 |
| 53 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 12/15 (M 250) | m3 |  | 8,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 | 34,440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 | 3,360 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 273,0000 | 2 327,598 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,7400 | 6,309 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,6800 | 5,798 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2900 | 2,473 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 | 5,040 |
|  |  | 1.10. Lucrari diverse |  |  |  |
| 54 | TrI1AA01F3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 | t |  | 18,600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,4500 | 8,370 |
| 55 | TsI50A | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km | t |  | 15,600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0500 | 0,780 |
| 56 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Pentru a intra cu masina in interiorul cladirei) | m3 |  | 3,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 | 1,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3900 | 12,204 |
|  | 4100116202806 | Apa | m3 | 0,1200 | 0,432 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 | 0,288 |
| 57 | TrI1AF07C4 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2C- de pe rampa, in auto categoria 1 | t |  | 1,250 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7000 | 0,875 |
| 58 | TrI22AT04 | Insotirea transportului de muncitori incarcatori-descarcatori categoria 4, pe drum categoria T, efectuat cu autocamion de 5 t | 1 km |  | 1,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0330 | 0,033 |
| 59 | TRI1AA08F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - pe rampa sau teren, din auto, categoria 1 | t |  | 4,500 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3500 | 1,575 |
| 60 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Scara de acces la acoperis fara tratament antiseptic) | m3 |  | 1,000 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 20,2500 | 20,250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,2500 | 2,250 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 7,5000 | 7,500 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 0,0100 | 0,010 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,9300 | 0,930 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 0,1200 | 0,120 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 3,4000 | 3,400 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 3,0000 | 3,000 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,3300 | 0,330 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 0,2300 | 0,230 |
| 61 | RpCU05H | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime | buc |  | 4,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0800 | 0,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2000 | 4,800 |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |
| 62 | 08-02-302-9 | Traversa portanta la ancorarea cablului de otel longitudinal-portant, lungime pina la: 60 m | buc |  | 4,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3400 | 13,360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0150 | 0,060 |
|  | 031050 | Turle telescopice, 25 m | h-ut | 0,7400 | 2,960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0150 | 0,060 |
| 63 | 08-02-171-1 | Jgheab metalic pentru fixarea mansoanelor de cuplare, pe polite instalate | 100 buc |  | 1,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,4000 | 24,400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,6800 | 0,680 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,6800 | 0,680 |
| 64 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm | m |  | 120,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4500 | 54,000 |
|  | 2521216704235 | Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP | m | 1,0200 | 128,520 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 0,1500 | 18,900 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 0,1500 | 18,900 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 0,1500 | 18,900 |
| 65 | RpEB03C | Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 3x1,5 mmp | m |  | 145,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2300 | 33,350 |
|  | 1111000100033 | Cordoane de cupru VVGng 3x1.5mm2 | m | 1,0500 | 157,579 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 0,2000 | 30,015 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 0,2500 | 37,519 |
| 66 | RpEF06E | Montarea corpului de iluminat special antigrizutos, antiexplosiv-capsulat. antideflagrant pentru tuburi fluorescente | buc |  | 24,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,0600 | 25,440 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat | buc | 1,0000 | 24,000 |
|  | 2513736621480 | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 | m | 0,2000 | 4,800 |
| 67 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub halogen 220 V-100 W L=1.60m | buc |  | 48,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,0700 | 3,360 |
|  | 2523156701804 | Tuburi halogen | buc | 1,0500 | 50,400 |
| 68 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 | 1,440 |
|  | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,030 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 4,000 |
| 69 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3100 | 0,620 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 1,0200 | 2,040 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 | 4,000 |
| 70 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N | buc |  | 2,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6500 | 1,300 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 2,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 4,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,010 |
|  |  | 3. Lucrari electrice exterioare |  |  |  |
| 71 | 08-02-367-9 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): fara utilizarea autohidroascensorului. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 1000 m |  | 0,040 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 135,9300 | 5,437 |
|  | 1231230231 | Cablu SIP 5 2x16 | m | 0,0000 | 0,000 |
|  | 110-1182 | Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) | buc | 100,0000 | 4,000 |
|  | 110-1183 | Set pentru ancorare simpla in componenta: consola cu clema de ancorare | set | 50,0000 | 2,000 |
|  | 110-1184 | Set pentru suspensie intermediara (CIA): consola cu clema de suspendare | set | 50,0000 | 2,000 |
|  | 110-1187 | Clema de fixare dimensiune 20 mm, (CIA) | buc | 50,0000 | 2,000 |
|  | 3410520006739 | Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t | h-ut | 0,8200 | 0,033 |
| 72 | RpEG05D | Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie bloc electric cu 4 circuite fara contor | buc |  | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,4400 | 1,440 |
|  | 2682162303083 | Bloc electric de apartament monofazic 220V-25A, gata asamblat, fara contor | buc | 1,0000 | 1,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,4000 | 0,400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 | 0,030 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 4,0000 | 4,000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 4,0000 | 4,000 |
| 73 | RpEE15B | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 32 A cu nul- simbol 3130N | buc |  | 4,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,7200 | 2,880 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 1,0000 | 4,000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 2,0000 | 8,000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 | 0,020 |

IMSP Spitalul Raional Hincesti