CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEIDEPREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat"DCC CU" IM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie"DCC CU" IM

3. Obiectul achiziţiilorServicii de deservirea tehnica a iluminarii  publice din mun. Balti  2020

4.Cod CPV  50200000-7

5.Scopul achiziţiei Servicii de deservirea tehnică a iluminării publice mun.Bălți

- Informaţie financiară:

- Sursa de finanţare subsidiere____________________________________

- Termenul şi condiţiile efectuarii lucrărilor a.2020    non stop__________

- Oferta este valabilă 30 de zile de la data  limită de depunere a ofertei;

- Se specifică data cînd ofertanţii fac cunoştinţă cu locul (obiectul) efectuării lucrărilor

Ianuarie 2020________________________________________;

- Participanţii asigură efectuarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de deviz şi se vor conduce de Legea privind calitatea în construcţii nr. 721 din 02.02.96.

- Cerinţele de calificare care vor fi luate în consideraţie la evaluare:

  - Dotarea participantului cu sediul (filiala, baza, incaperi de producere, ateliere, depozite, spații de cazare etc) in mun. Balti in proprietate sau prin locațiune. (Extras din registrul a imobilului, contract de locatiune etc.)

  - Dotarea participantului cu serviciul (grupul) specializat operativ de deservire 24/24 .

  - Asigurarea garanției de functionare a materialelor poz. 75, 76, 77, 78 din lista cantitaților de lucrări nu mai puțin de 24 de luni. Declarație pe proprie răspundere.

  - Caracteristicile tehnice de stabilizare a curentului a draiverilor LED  poz. 75, 76, 77din lista cantităților de lucrări nu mai mult de ±5,0%. Prezentarea mostrei blocului de alimentarea (a draiverului) este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

  - Asigurarea termenului de functionare a materialelor poz. 78 din lista cantitaților de lucrări nu mai puțin de 50 000 ore.

  - Dotarea participantului cu personalul de specialitate capabil sa execute lucrari de intreținere a sistemului SCADA (reparatie a utilajului radioelectronic,  intretinerea canalelor de transmitere de date de laPT 10/0,4 kV la punctul de dispetcerat).

  - Dotarea participantului cu utilajul şi echipamentul tehnic necesar indeplinirii lucrarilor indicate in caietul de sarcini. Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul de a efectua verificarea corespunderii mecanismelor normativelor in vighoare a RM.

  - Certificatul de atestare tehnico-profesională și legitimație a dirigintelui de șantier.

  - Demonstrarea prin contracte a Experienței de muncă specializatein domeniul deservirii iluminatului public nu mai puţin de 2 ani.

  - Instructaj inițial pentru SSM la SA «Red-Nord».

  - Executarea solicitării de reparație în decurs de 24 de ore din momentul primirii solicitării. Declarație pe proprie răspundere.

  - Deținerea de către ofertant a unei rezerve de corpuri de iluminat (pentru schimb) cu puteri de 24 W și 48W in mărimea de 20 buc de fiecare tip.

cerințele față de corpuri de iluminat:

- Certificate de conformitate emise de un organism de certificare, acreditat de către unorganism național pentru corpuri de iluminat.

- Declarații de conformitate pe proprie răspundere emise de producător, cu dovada că producătorul deține sisteme de management integrate (conforme standardelor din seria ISO 9000 (sisteme de management a calității), ISO14000 (protecția mediului), ISO 18000(sănătatea și securitatea muncii)).

- Declarațiile de conformitate pe proprie răspundere emise de producător trebuie să fie însoțite de rapoarte de încercări emise de laboratoare acreditate în conformitate cu standardul ISO 17025 pentru încercarea acestor categorii de produse (incercări fotometrice, incercări lasecuritatea electrică, incercări la compatibilitatea electromagnetică, incercări climaticegradul IP nu mai mic de IP 65).

- Corpuri de iluminat echipate cu surse de tip LED de mare putere, având temperatura deculoare cuprinsă între 5500 K - 6000 K.

- Certificate de garanție emise de producător.

Prezentarea mostrei este obligatorie. Neprezentarea mostrei duce la descalificare.

  - Gestionarea unei baze de date de defectiuni tehnice in functionarea utilajului de panou dedirijare, linii electrice si a corpurilor de iluminat.Gestionarea se face intr-un mod convenabil pentru analiză si luarea de decizii privind reparatii capitale (suport electronic si de hirtie).

- Lucrările de deservire tehnica a sistemului de iluminat stradal se efectuiează in strictă conformitate cu regulile tehnicii securității la exploatarea instalațiilor electrice a consumatorilor (ПТБЭЭП), Amenajarea instalațiilor electrice (ПУЭ 7 издание), Regulile de exploatare tehnică a instalațiilor electrice a consumatorului (ПТЭЭП)etc.

- Personalul intreprinderii cîstigătoare in activitatea sa, se conduce de capitolul Б 3.14ПТБЭЭП Lucrul personalului comandatar, cu admiterea lalucrari in instalațiile operatorului de retea de catre personalul operatorului.

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat"DCC si CU" IM

2. Organizatorul procedurii de achiziţie"DCC si CU" IM

3. Obiectul achiziţiilorServicii de deservirea tehnica a iluminarii  publice din mun. Balti

| № crt. | Simbolnormeşi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 | Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 2 | Pret furnizor | Stilp din beton SET 9.5-2 | buc | 1,0000 |
| 3 | 33-04-016-2 | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior | buc | 1,0000 |
| 4 | RpEM25A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol neinghetat) | m3 | 1,0000 |
| 5 | RpEM26A | Saparea manuala a santulu pentru pozara cablului (in sol inghetat) | m3 | 1,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1,0000 |
| 7 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1,0000 |
| 8 | CA03B3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 9 | 33-04-014-2 | Montarea corpurilor de iluminat: LED | buc | 1,0000 |
| 10 | 08-02-363-1 | Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 | buc | 1,0000 |
| 11 | 200 | Consola pentru felinar pilon SET 9.5 | buc | 1,0000 |
| 12 | RpEO01A | Demontarea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 13 | RpEK05A | Demontarea corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 14 | RpEO07A | Vopsirea suportului cu un brat | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEK03A | Reparatia curenta a corpurilor de iluminat LED | buc | 1,0000 |
| 16 | RpEL15A | Curatirea arborilor la liniile electrice aeriene | buc | 1,0000 |
| 17 | RpEL16A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de vara | 1 km | 1,0000 |
| 18 | RpEL17A | Controlul de noapte a iluminarii publice in timp de iarna | 1 km | 1,0000 |
| 19 | RpEL14A | Lichidarea incalciturilor de conductor | buc | 1,0000 |
| 20 | RpEM08A | Montarea mansoanelor | buc | 1,0000 |
| 21 | RpEL02A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene pedestru (conditii nefavorabile) | 1 km | 1,0000 |
| 22 | RpEL01A | Revizia vizuala a liniilor electrice aeriene cu autoturnul | 1 km | 1,0000 |
| 23 | RpEL13A | Restabilirea rupturilor de conductor A | buc | 1,0000 |
| 24 | RpEL10A | Montarea izolatoarelor TF-20 | buc | 1,0000 |
| 25 | RpEF11C | Montarea globurilor de sticla montate prin insurubare sau cu suruburi in peretii ramei | buc | 1,0000 |
| 26 | RpEK10A | Inlocuirea becului incandescent in corp de iluminat | buc | 1,0000 |
| 27 | 964 | Becul LED 3 W, E27, garantia 3 ani, certificat de conformitate national | buc | 1,0000 |
| 28 | RpER06A | Montarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 29 | RpER14A | Demontarea elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 30 | RpER09A | Revizia elementului de iluminat decorativ | buc | 1,0000 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 1,0000 |
| 32 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg | 100 m | 1,0000 |
| 33 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 1,0000 |
| 34 | 0000183 | Tub gofrat metalic diam 32 mm. | m | 1,0000 |
| 35 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm | 100 m | 1,0000 |
| 36 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 1,0000 |
| 37 | calculatie 1 | Dispetcerizarea operativa a sistemului de iluminat public in mun. Balti prin sistemul automatizat SCADA | h-om. | 1,0000 |
| 38 | Calcultie 2 | Conectarea manuala a retelei de iluminat de la PT 10/0.4 pe echipa la o operatiune | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-02-367-8 | Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. | 1000 m | 1,0000 |
| 40 | 08-02-367-10 | La schimbarea numarului de stilpi pe 1000m. de inclus sau de exclus | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 1,0000 |
| 42 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 | buc | 1,0000 |
| 43 | 08-03-521-1 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A | buc | 1,0000 |
| 44 | RpEG09B | Legaturi electrice (conexiuni) intre sirul de cleme si aparate, cu conductor, avind lungimea 0,51-1,5 m | buc | 1,0000 |
| 45 | 08-03-600-1 | Contoare, montate pe suport pregatit, monofaza | buc | 1,0000 |
| 46 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,0000 |
| 47 | 10-08-003-06 | -Controlor | buc | 1,0000 |
| 48 | 10-06-068-16 | Reglarea sistemelor digitale sincronice de transmisiune. Reglarea sistemului de control si dirijare: Programarea elementului de retea si ajustarea lucrului acestuia (multiplexor, regenerator) | buc | 1,0000 |
| 49 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-523-1 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A | buc | 1,0000 |
| 52 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,0000 |
| 53 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV | set | 1,0000 |
| 54 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 1,0000 |
| 55 | RpEJ05D | Incercari, verificari electrice si reglari la pupitre, cutii de comanda electrice | buc | 1,0000 |
| 56 | 153 | Cablu AVVG 3x2.5 mm | m | 1,0000 |
| 57 | 0000165 | Cablu AVVG -1 4x25 mm 2 | m | 1,0000 |
| 58 | 154 | Cablu SIP 4 2x25 mm | m | 1,0000 |
| 59 | 0000169 | Papuc aluminiu S-25 mm2 | buc | 1,0000 |
| 60 | 195 | Cleme de conexiune P2x95 | buc | 1,0000 |
| 61 | 0000198 | Capison de etansare | buc | 1,0000 |
| 62 | 196 | Banda de otel F 2007 | m | 1,0000 |
| 63 | 199 | Catarame pentru banda A200 | buc | 1,0000 |
| 64 | 0000197 | Curea CSB | buc | 1,0000 |
| 65 | 0000194 | Suport CA 1500 | buc | 1,0000 |
| 66 | 0000193 | Cleme ES 1500 | buc | 1,0000 |
| 67 | 0000192 | Cleme PA 1500 | buc | 1,0000 |
| 68 | 0000191 | Confectii metalice de linie | kg | 1,0000 |
| 69 | 0000190 | Vopsea | kg | 1,0000 |
| 70 | 0000189 | Electrozi Э 42 | kg | 1,0000 |
| 71 | 0000188 | Constructii din otel individuale , masa pina la 0,1 t | t | 1,0000 |
| 72 | 0000187 | Otel rotund diam 6 mm | kg | 1,0000 |
| 73 | 0000182 | Scoabe 32 mm | buc | 1,0000 |
| 74 | 980-981 | Cleme Wago 2 p | buc | 1,0000 |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 75 | 150 | Blocul de alimentare (Led driver) 48 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 1300 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 76 | 152 | Blocul de alimentare (Led driver) 36 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 950 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 77 | 151 | Blocul de alimentare (Led driver) 24 W, IP 67, PF 0.95, U iesire 30-40 V, 660 mA, dimensiuni 116x45x33 mm, U int 60-300 V, metal case, | buc | 1,0000 |
| 78 | 168 | Dioda luminiscienta SMD, Puterea 1 W, culoarea luminii 6000 K, Flux 120 lumen, 350 mA | buc | 1,0000 |
| 79 | Pretul firmei | Segment de stecla calita grosimea 6 mm. dimensiuni, mm. 220 x280 | buc | 1,0000 |
| 80 | 166 | Releu intermediar 4 poli, 220 V | buc | 1,0000 |
| 81 | 160 | Intrerupator automat 3 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 82 | 161 | Intrerupator automat 1 p, car-ca C | buc | 1,0000 |
| 83 | 1025 | Contactor KMI 32 A, U bob-220 V | buc | 1,0000 |
| 84 | 0000157 | Releu de control al tensiunii 220 V, RNPP 311 | buc | 1,0000 |
| 85 | 0000158 | Releu de control al tensiunii 380 V, RNPP 313 | buc | 1,0000 |
| 86 | 0000161 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 2 poli | buc | 1,0000 |
| 87 | 0000162 | Descarcator de supratensiune OPC, car-ca B, 4 poli | buc | 1,0000 |
| 88 | 0000167 | Panou de evidenta de tip bzum pina la 100 A, (ВРШ) (600x800 ) mm | buc | 1,0000 |
| 89 | 0000155 | Contor electric monofazat, 220 V, 5-80 A, | buc | 1,0000 |
| 90 | 0000184 | Contor electric trifazat MT 172-D2A 42 M3 KO | buc | 1,0000 |
| 91 | 0000163 | Conductor ПВ3, 1,5 mm 2 | m | 1,0000 |
| 92 | 0000164 | Conductor ПВ3, 10 mm 2 | m | 1,0000 |
| 93 | 0000170 | Papuc ghilza 1,5 mm2 cupru | buc | 1,0000 |
| 94 | 0000171 | Papuc ghilza 10 mm2 cupru | buc | 1,0000 |
| 95 | 0000172 | Intrerupator de sarcina ВН-32 , 40 A, 3 poli | buc | 1,0000 |
| 96 | 0000185 | Intrerupator de sarcina ВН32, 40 А, 1 pol | buc | 1,0000 |
| 97 | 0000179 | Intrerupator cu pirghie 250 A | buc | 1,0000 |
| 98 | 0000180 | Siguranta PN -2 250/40 A | buc | 1,0000 |
| 99 | 0000173 | Sina zero, 8x16 din 35 mm | buc | 1,0000 |
| 100 | 0000174 | Diblu de montare12x120 mm | buc | 1,0000 |
| 101 | 0000175 | Suruburi autoperforante 3,2x12 mm | kg | 1,0000 |
| 102 | 0000176 | Cutie de plastic perforat 40x40 mm | m | 1,0000 |
| 103 | 0000177 | Placa de montare DIN 35 mm | m | 1,0000 |
| 104 | 0000181 | Dibluri de fixare 6 mm | buc | 1,0000 |
| 105 | 0000186 | Papuci de cablu 10 mm diam 8 mm | buc | 1,0000 |