CAIET DE SARCINI 1. Organizatorul procedurii de achiziţie Directia Gernerala Mobilitate Urbana 2. Obiectul achiziţiilor Reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane, căile de acces spre suburbii, reparații utilități din municipiul Chișinău

Formular Nr.1 WinCmeta

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Remedierea defectelor locale in partea carosabila |  |  |
| 1 | DI151A | Reparatia gropilor, peladelor la imbracaminti bituminoase cu piatra sparta de granit cu instalatie de plombat P-310 M | t | 1 765,87 |
| 2 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi | 100 m3 | 19,88 |
| 3 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 5 966,40 |
| 4 | DI15A | Curatirea drumurilor modernizate, de noroi si muradarie in urma suflarii cu compresorul manual si incarcarea in autobasculanta | 100m2 | 52,12 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km | t | 32,38 |
|  |  | 2. Amenajarea carosabila (tip 1) |  |  |
| 6 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 345,00 |
| 7 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 230,00 |
| 8 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat | 100 m3 | 2,30 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat) | t | 552,00 |
| 10 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 460,00 |
| 11 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata | 100 m3 | 4,60 |
| 12 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat) | t | 607,20 |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 6,90 |
| 14 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 6,90 |
| 15 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea pietris cu pamant decapat | 100 m3 | 6,90 |
| 16 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pamant cu pietris decapat) | t | 1 207,50 |
| 17 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 23,00 |
| 18 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h=10cm | m3 | 230,00 |
| 19 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm (strat inferior) | m3 | 345,00 |
| 20 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=15cm (strat superior) | m3 | 345,00 |
| 21 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 1,38 |
| 22 | DB12B | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere mecanica (Anrobat bituminos AB 31, h=8cm) fara otel patrat | t | 386,40 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,69 |
| 24 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22.4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 2 300,00 |
| 25 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19G) | t | 6,90 |
| 26 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,69 |
| 27 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 2 300,00 |
| 28 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H) | t | 6,90 |
| 29 | RpDA09B | Readucerea la profil a acostamentelor prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm executate cu mijloace mecanice | m2 | 950,00 |
|  |  | 3. Amenajarea carosabila (tip 2) |  |  |
| 30 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 232,50 |
| 31 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 155,00 |
| 32 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt decapat | 100 m3 | 1,55 |
| 33 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt decapat) | t | 372,00 |
| 34 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 310,00 |
| 35 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 /incarcarea piatra decapata | 100 m3 | 3,10 |
| 36 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pietris decapat) | t | 409,20 |
| 37 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 4,65 |
| 38 | TsC22K1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 4,65 |
| 39 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea pietris cu pamant decapat | 100 m3 | 4,65 |
| 40 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (pamant cu pietris decapat) | t | 813,75 |
| 41 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 15,50 |
| 42 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip h=10cm | m3 | 155,00 |
| 43 | RpDD01B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=15cm (strat inferior) | m3 | 232,50 |
| 44 | RpDD01B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire h=15cm (strat superior) | m3 | 232,50 |
| 45 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 0,93 |
| 46 | DB12A | Strat de legatura de criblura, executat la cald, cu asternere manuala (Anrobat bituminos AB 31, h=8cm) fara otel patrat | t | 260,40 |
| 47 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,47 |
| 48 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald BAD 22.4, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 1 550,00 |
| 49 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4 (Adaugator la norma DB19C) | t | 4,65 |
| 50 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3 l/m2 | t | 0,47 |
| 51 | DB16D k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in groosime de 5,0 cm, cu asternere manuala k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 1 550,00 |
| 52 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16D) | t | 4,65 |
|  |  | 4. Amenajarea carosabila (tip 3) |  |  |
| 53 | DI155B | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm | m2 | 20 750,00 |
| 54 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2/ incarcarea asfalt frezat | 100 m3 | 20,75 |
| 55 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (asfalt frezat) | t | 4 980,00 |
| 56 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual | m2 | 20 750,00 |
| 57 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 12,45 |
| 58 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 20 750,00 |
| 59 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H) | t | 62,25 |
|  |  | 5. Amenajarea carosabila (tip 4) |  |  |
| 60 | DA01A | Curatirea si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm pe straturile rutiere | 100m2 | 53,00 |
| 61 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km (noroi) | t | 463,75 |
| 62 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii h=5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea | 100m2 | 53,00 |
| 63 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, (h=10cm, fara utilizarea compactorului, cisternei, apei, piatra fr. 0-32 mm) | m3 | 530,00 |
| 64 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment, din volumul pamintului: 5% (din normativ se exclude cimentul, S=5300 m.p., h=0,2m) | 100 m3 | 10,60 |
| 65 | pret | Ciment 32,5 R | t | 121,90 |
| 66 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 15 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (1060 m.c. x 0,1 m.c.) | m3 | 106,00 |
| 67 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (5300 m.p. x 2 treceri) | 100m2 | 106,00 |
| 68 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 10,60 |
| 69 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6 l/m2 | t | 3,18 |
| 70 | DB16H k=1.25 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA 16, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica k=1.25 (fara nisip bitumat si otel patrat) | m2 | 5 300,00 |
| 71 | Material | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 (Adaugator la norma DB16H) | t | 15,90 |