| ____Lucrari de reparatii curente in cadrul IP LT “Principesa Natalia Dadiani” din str. Calea Iesilor 21, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Hol principal |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Tavan |  |  |
| 1 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 58,300 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Pereti |  |  |
| 2 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. cu recuperarea materialului | m2 | 65,400 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 34,500 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 34,500 |
| 5 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 11,500 |
| 6 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 32,740 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,240 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 67,240 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 67,240 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 67,240 |
| 11 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,750 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 15,500 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardosea |  |  |
| 13 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc exclusiv plintele | m2 | 41,000 |
| 14 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 41,000 |
| 15 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit. I (inclusiv scarile) | m2 | 50,200 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Alte lucrari |  |  |
| 16 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. cu recuperarea materialului | m2 | 6,000 |
| 17 | CD05D | Inchideri din blocuri BCA, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m | m3 | 1,800 |
| 18 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 6,000 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,000 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 6,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,000 |
| 25 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Casa scarii 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pardosea si scari |  |  |
| 26 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 31,100 |
| 27 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 34,250 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,350 |
| 29 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 13,750 |
| 30 | CG17D1 | Placare podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 15,600 |
| 31 | CK18C | Montarea profilului antilunecare la trepte | m | 28,600 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 32 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,900 |
| 33 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 57,200 |
| 34 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 131,200 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,100 |
| 36 | RpCJ18A | Indreptarea suprafetelor cu adeziv | m2 | 6,900 |
| 37 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 131,200 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,100 |
| 39 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane / Partea laterala a scarii | m2 | 1,500 |
| 40 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 138,100 |
| 41 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2 | m2 | -138,100 |
| 42 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 28,500 |
| 43 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 40,820 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,100 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,100 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,100 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 138,100 |
| 48 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,500 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Tavan si scari |  |  |
| 49 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 21,100 |
| 50 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 11,100 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,100 |
| 52 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,100 |
| 53 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 21,100 |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,200 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,200 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,200 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,200 |
| 58 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,840 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Retele electrice |  |  |
| 59 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,400 |
| 60 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,400 |
| 61 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 62 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2.5. Alte lucrari |  |  |
| 63 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata | m | 10,300 |
| 64 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,063 |
| 65 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 22,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Incapere Nr.1 (Etaj 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pardosea |  |  |
| 66 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectie pardosea | m2 | 2,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 67 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,200 |
| 68 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,200 |
| 69 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,200 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 15,200 |
| 71 | CI22B | Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit. I, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 6,900 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 8,300 |
| 73 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 5,250 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,300 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,300 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,300 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,300 |
| 78 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,220 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Tavan |  |  |
| 79 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2,700 |
| 80 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2,700 |
| 81 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2,700 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2,700 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,700 |
| 84 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,700 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2,700 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,700 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Retele electrice |  |  |
| 87 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,400 |
| 88 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1,400 |
| 89 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 90 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Hol Etaj 1 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pardosea |  |  |
| 91 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea pardoselilor, pe durata reparatiilor / Protectie pardosea | m2 | 46,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 92 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 214,700 |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 64,400 |
| 94 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 64,400 |
| 95 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 64,400 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,800 |
| 97 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,800 |
| 98 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K-3 | m2 | -25,800 |
| 99 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 15,800 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 214,700 |
| 101 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 109,600 |
| 102 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 109,600 |
| 103 | CI22B | Placaj din placute de ceramica gr.min. 8mm, calit I (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 109,600 |
| 104 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 105,100 |
| 105 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 105,100 |
| 106 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 105,100 |
| 107 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 2,730 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Tavan |  |  |
| 108 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 46,800 |
| 109 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,000 |
| 110 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,000 |
| 111 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,000 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,000 |
| 113 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 46,800 |
| 114 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 46,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Retele electrice |  |  |
| 115 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 6,000 |
| 116 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 6,000 |
| 117 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 4,000 |
| 118 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Timplarii |  |  |
| 119 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 13,800 |
| 120 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2200x800(h)-2buc; 1350x750(h)-6buc; 1750x800(h)-3buc | m2 | 13,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Alte lucrari |  |  |
| 121 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama / Demontarea ramei | buc | 2,000 |
| 122 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cu geam dimensiuni 800x800mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. WC Nr.1 (Etaj 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 123 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,450 |
| 124 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 0,450 |
| 125 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Analog cu placile existente | m2 | 0,450 |
| 126 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 30,600 |
| 127 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 30,600 |
| 128 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 30,600 |
| 129 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 9,700 |
| 130 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,600 |
| 131 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,600 |
| 132 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,600 |
| 133 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,600 |
| 134 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,800 |
| 135 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pardosea |  |  |
| 136 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 14,600 |
| 137 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc inclusiv plintele | m2 | 8,300 |
| 138 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 8,300 |
| 139 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 8,300 |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,300 |
| 141 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit. 1 | m2 | 8,300 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Tavan |  |  |
| 142 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,600 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,600 |
| 144 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,600 |
| 145 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,600 |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,600 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Timplarii |  |  |
| 150 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,600 |
| 151 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x800 (h) - 1buc | m2 | 2,000 |
| 152 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h) | m2 | 1,600 |
| 153 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa / Tip "ALUTECH" seria "ALT-118" sau analog | m2 | 9,240 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Alte lucrari |  |  |
| 154 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta) | buc | 5,000 |
| 155 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 156 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 157 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
| 158 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45* | buc | 2,000 |
| 159 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP dn50 | m | 2,000 |
| 160 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 | buc | 5,000 |
| 161 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45° | buc | 1,000 |
| 162 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M | buc | 1,000 |
| 163 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 1,000 |
| 164 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz | m2 | 0,450 |
| 165 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 0,450 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz | m2 | 0,450 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,450 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz | m2 | 0,450 |
|  |  | Capitolul 1.6. WC Nr.2 (Etaj 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pardosea |  |  |
| 169 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 14,600 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Tavan |  |  |
| 170 | СF59S | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice simple cu contur curbiliniu (sectiunea variabila pentru stilpi si pilastri), cu inaltimea pina la 4 m: glafuri | m2 | 1,000 |
| 171 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,600 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 173 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 14,600 |
| 174 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 175 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 176 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,600 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pereti si glafuri |  |  |
| 177 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 29,400 |
| 178 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 29,400 |
| 179 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,760 |
| 180 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Timplarii |  |  |
| 181 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,850 |
| 182 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2500x500 (h) - 1buc | m2 | 1,250 |
| 183 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa PVC 800x2000(h) | m2 | 1,600 |
| 184 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa | m2 | 5,040 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Alte lucrari |  |  |
| 185 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 7,600 |
| 186 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 (pentru teava existenta) | buc | 4,000 |
| 187 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane / Pervaz | m2 | 0,450 |
| 188 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 0,450 |
| 189 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor / Pervaz | m2 | 0,450 |
| 190 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 0,450 |
| 191 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / Pervaz | m2 | 0,450 |
| 192 | RpCU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 193 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 194 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
| 195 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP dn50 x 45* | buc | 2,000 |
| 196 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava PP dn50 | m | 2,000 |
| 197 | IC40E | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn 50 | buc | 5,000 |
| 198 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP dn 110 / 50 x 45° | buc | 1,000 |
| 199 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Mufa reparatie PP (restab. capat mufat) dn110/110 HTSM Ostendorf M | buc | 1,000 |
| 200 | IC40F | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 2 1/2" - 4", pe dibluri cu expandare, pe zid de beton / Colier metalic cu cauciuc si diblu dn110 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 201 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,000 |
| 202 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,000 |
| 203 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 17,000 |
| 204 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,800 |
| 205 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,800 |
| 206 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,440 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Tavan |  |  |
| 207 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 208 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Retele electrice |  |  |
| 209 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,800 |
| 210 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1,800 |
| 211 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 212 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Casa scarii 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pardosea si scari |  |  |
| 213 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 18,500 |
| 214 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,100 |
| 215 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 24,200 |
| 216 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,100 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,750 |
| 218 | CI24A | Placarea treptelor cu placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 13,750 |
| 219 | CG17D1 | Placare podeste din placi portelanate antiderapanta gr. min. 10mm, calit. 1, rezist. abraziune cl. PEI 4 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog | m2 | 6,000 |
| 220 | CK18C | Montarea profilului antilunecare la trepte | m | 28,600 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 221 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 57,200 |
| 222 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 106,300 |
| 223 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 224 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 106,300 |
| 225 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 226 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane / Partea laterala a scarii | m2 | 1,500 |
| 227 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 106,300 |
| 228 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) K-2 | m2 | -106,300 |
| 229 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 28,500 |
| 230 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 24,200 |
| 231 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 232 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 233 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 106,300 |
| 234 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 106,300 |
| 235 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Tavan si scari |  |  |
| 236 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 16,100 |
| 237 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC gr.12,5 mm cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 5,500 |
| 238 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,100 |
| 239 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,100 |
| 240 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,100 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 242 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 244 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,600 |
| 245 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,560 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Alte lucrari |  |  |
| 246 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata | m | 9,100 |
| 247 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,056 |
| 248 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / Protectie fereastra | kg | 5,000 |
| 249 | CL26A | Rame metalice gata confectionate/ Protectie ferestre de la scari | kg | 5,000 |
| 250 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 si doua straturi de email ПФ-115 | t | 0,005 |
| 251 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei | m | 2,400 |
|  |  | Capitolul 1.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.9.1. Pardosea |  |  |
| 252 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc inclusiv plintele | m2 | 7,000 |
| 253 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 7,000 |
| 254 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta gr.min. 8mm, calit 1 | m2 | 7,000 |
| 255 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 9,400 |
|  |  | Capitolul 1.9.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 256 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 17,000 |
| 257 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 17,000 |
| 258 | CI22B | Placaj din placute de ceramic gr.min. 8mm, calit 1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 17,000 |
| 259 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,300 |
| 260 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,300 |
| 261 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,550 |
|  |  | Capitolul 1.9.3. Tavan |  |  |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 7,000 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 7,000 |
| 264 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,200 |
|  |  | Capitolul 1.9.4. Retele electrice |  |  |
| 265 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,800 |
| 266 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1,800 |
| 267 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 268 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.10. Hol Etaj 2 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pardosea |  |  |
| 269 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 50,700 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 270 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 231,300 |
| 271 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 69,400 |
| 272 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 69,400 |
| 273 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 69,400 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 27,800 |
| 275 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 27,800 |
| 276 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se scade la art. CF50) K-2 | m2 | -27,800 |
| 277 |  | Corniere de protectie colt pentru finisari | m | 15,800 |
| 278 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 231,300 |
| 279 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 112,400 |
| 280 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 112,400 |
| 281 | CI22B | Placaj din placute de ceramic gr. min. 8mm, calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 112,400 |
| 282 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 118,900 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 118,900 |
| 284 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 118,900 |
| 285 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 3,080 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Tavan |  |  |
| 286 | RpCJ35A | Desfaceri de vopsitorii interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 50,700 |
| 287 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 15,200 |
| 288 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 15,200 |
| 289 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 15,200 |
| 290 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 15,200 |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 50,700 |
| 292 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 50,700 |
|  |  | Capitolul 1.10.4. Retele electrice |  |  |
| 293 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 4,950 |
| 294 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 4,950 |
| 295 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,000 |
| 296 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 1.10.5. Timplarii |  |  |
| 297 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 14,930 |
| 298 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2000x850(h) - 2buc; 1350x750(h)-6buc; 2000x950(h)-3buc | m2 | 14,930 |
|  |  | Capitolul 1.10.6. Alte lucrari |  |  |
| 299 | RpSD16B | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2"montat ingropat cu rama / Demontarea ramei | buc | 2,000 |
| 300 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) / Montarea ramei cu geam dimensiuni 800x800mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.11. WC Nr.2 (Etaj 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pardosea |  |  |
| 301 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea terasei pe timp ploios, pe durata refacerii / Protectie pardosea | m2 | 14,600 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Tavan |  |  |
| 302 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 14,600 |
| 303 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 14,600 |
| 304 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 14,600 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 306 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 308 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,600 |
| 309 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,380 |
|  |  | Capitolul 1.11.3. Pereti si glafuri |  |  |
| 310 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,800 |
| 311 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,800 |
| 312 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,850 |
| 313 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.11.4. Timplarii |  |  |
| 314 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,080 |
| 315 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc | m2 | 2,080 |
| 316 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa | m2 | 5,040 |
|  |  | Capitolul 1.11.5. Alte lucrari |  |  |
| 317 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 318 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 319 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.12. WC Nr.1 (Etaj 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.12.1. Pereti si glafuri |  |  |
| 320 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 3,300 |
| 321 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp / Plasa d. 3 VR1 100x100 ( 1kg/m2) | kg | 3,300 |
| 322 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,300 |
| 323 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 3,300 |
| 324 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm / Analog cu placile existente | m2 | 3,300 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,800 |
| 326 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,800 |
| 327 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,850 |
| 328 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.12.2. Tavan |  |  |
| 329 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 14,600 |
| 330 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,600 |
| 331 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,380 |
|  |  | Capitolul 1.12.3. Timplarii |  |  |
| 332 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,080 |
| 333 | CK11C | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice / Dimensiuni 2600x800 (h) - 1buc | m2 | 2,080 |
| 334 | CK22D | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usa | m2 | 5,040 |
|  |  | Capitolul 1.12.4. Retele electrice |  |  |
| 335 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 3,200 |
| 336 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 3,200 |
| 337 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 2,000 |
| 338 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.12.5. Alte lucrari |  |  |
| 339 | RpSB05A | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc | 1,000 |
| 340 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. / Sifon pardoseala dn 50 PP grila INOX vertical | buc | 1,000 |
| 341 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.13.1. Pardosea |  |  |
| 342 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc inclusiv plintele | m2 | 19,300 |
| 343 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart cu patrundere adinca intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 19,300 |
| 344 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,300 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,300 |
| 346 | CG47B | Pardoseli din placi de gresie ceramic gr.min. 8mm, calit 1, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 200 x 200 mm / Gresie antiglisanta | m2 | 19,300 |
| 347 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h=100 mm | m | 16,100 |
|  |  | Capitolul 1.13.2. Pereti si glafuri |  |  |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,500 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 54,500 |
| 350 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 1,410 |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie / Grila plastic 200x200 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.13.3. Tavan |  |  |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,300 |
| 353 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 19,300 |
| 354 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant | kg | 0,500 |
|  |  | Capitolul 1.13.4. Retele electrice |  |  |
| 355 | RpCU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 1,700 |
| 356 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1,700 |
| 357 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 1,000 |
| 358 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.13.5. Alte lucrari |  |  |
| 359 | RpIC37B | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 1"-2" | buc | 2,000 |
| 360 |  | Резьбы стальные 1" | buc | 2,000 |
| 361 | RpIC31A | Sudarea cu flacara oxiacetilenica a tevilor de instalatii, izolate cu diametrul pina la 1" | buc | 2,000 |
| 362 | IB05A | Radiatoare bimetalice tip sectie 500x80x80 sau analog, corpul de radiator avind 10 elemente | buc | 1,000 |
| 363 |  | Kit montaj radiator 1"x3/4" | buc | 1,000 |
| 364 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala / Кран для выпуска воздуха | buc | 1,000 |
| 365 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 2,000 |
| 366 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de / Robinet sfera cu racord olandez 3/4" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.14. Deseuri |  |  |
| 367 | TrB01A2-4 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 40 m | t | 28,060 |
| 368 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 28,060 |
| 369 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 28,060 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de electromontare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Hol principal |  |  |
| 370 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 5,000 |
| 371 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,120 |
| 372 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 373 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 374 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,590 |
| 375 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 54,000 |
| 376 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2 | m | 5,000 |
| 377 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,590 |
|  |  | Capitolul 2.2. Casa scarii 1 |  |  |
| 378 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 3,000 |
| 379 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 380 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 381 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 382 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 2,000 |
| 383 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 384 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 385 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 10,000 |
| 386 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.3. Incapere Nr.1 (Etaj 1) |  |  |
| 387 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 388 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 1,000 |
| 389 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,010 |
| 390 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 391 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 1,000 |
| 392 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 393 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,025 |
| 394 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 2,500 |
| 395 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,250 |
|  |  | Capitolul 2.4. Hol Etaj 1 |  |  |
| 396 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 11,000 |
| 397 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 4,000 |
| 398 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,110 |
| 399 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,030 |
| 400 | 08-03-591-10 | Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei | 100 buc | 0,010 |
| 401 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 4,000 |
| 402 |  | Коробка ответвительная | buc | 2,000 |
| 403 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,800 |
| 404 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 65,000 |
| 405 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2 | m | 15,000 |
| 406 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,800 |
|  |  | Capitolul 2.5. WC Nr.1 (Etaj 1) |  |  |
| 407 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 408 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 409 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 410 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 411 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 10,000 |
| 412 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.6. WC Nr.2 (Etaj 1) |  |  |
| 413 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 414 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 415 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 416 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 417 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 10,000 |
| 418 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.7. Incapere Nr.2 (Etaj 1) |  |  |
| 419 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 1,000 |
| 420 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 421 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 1,000 |
| 422 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,045 |
| 423 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 4,500 |
| 424 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,045 |
|  |  | Capitolul 2.8. Casa scarii 2 |  |  |
| 425 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 426 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 427 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 428 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 2,000 |
| 429 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 430 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,100 |
| 431 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 10,000 |
| 432 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2.9. Incapere Nr.2 (Etaj 2) |  |  |
| 433 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 1,000 |
| 434 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 1,000 |
| 435 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 436 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 437 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 1,000 |
| 438 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 439 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 440 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2.10. Hol Etaj 2 |  |  |
| 441 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 8,000 |
| 442 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 3,000 |
| 443 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,080 |
| 444 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,020 |
| 445 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 446 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 3,000 |
| 447 |  | Коробка ответвительная | buc | 2,000 |
| 448 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,500 |
| 449 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 50,000 |
| 450 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,500 |
|  |  | Capitolul 2.11. WC Nr.2 (Etaj 2) |  |  |
| 451 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 452 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 453 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 454 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 455 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 456 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,120 |
|  |  | Capitolul 2.12. WC Nr.1 (Etaj 2) |  |  |
| 457 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 458 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 2,000 |
| 459 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 460 | 08-03-591-5 | Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 461 | 08-03-591-10 | Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16А, 220В, inclusiv costul prizei | 100 buc | 0,010 |
| 462 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 2,000 |
| 463 |  | Коробка ответвительная | buc | 1,000 |
| 464 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,170 |
| 465 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 466 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(A)-LSLTx 3x2.5 mm2 | m | 5,000 |
| 467 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,170 |
|  |  | Capitolul 2.13. Incapere Nr.1 (Etaj 2) |  |  |
| 468 | RpEF23B | Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc | 2,000 |
| 469 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : intrerupatoare si prize | buc | 1,000 |
| 470 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 32W, 3381 Lm, 4000K, tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat | 100 buc | 0,020 |
| 471 | 08-03-591-2 | Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A, 220 IP20, inclusiv costul intrerupatorului | 100 buc | 0,010 |
| 472 |  | Коробка для установки выключ. и розеток У-196 | buc | 1,000 |
| 473 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,120 |
| 474 |  | Cablu cu fire de cupru ВВГнг(А)-LSLTx 3x1.5 mm2 | m | 12,000 |
| 475 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii | 100 m | 0,120 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.