| Investitor Obiect | WinСмета2000 Formular Nr.5 Institutia de educatie timpurie nr.74, str.Vieru 24 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul №

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Timplarie |  |  |  |  |
| 1 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastic, profil PVC, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5mm, nericixlat, consolidat, doua tipuri de deschidere,clasa incendiara - clasa "A" | m2 |  |  | 807,3072 ————— 26,4163 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1090 | 23,82 | 26,416 |
|  | 2030112931108 | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) | m2 | 1,0000 | 755,00 | 755,000 |
|  | 2051142950707 | Dibluri de montaj 10х130 mm | buc | 6,5000 | 0,95 | 6,175 |
|  | 2513736621482 | Banda izolanta | m | 1,5900 | 3,20 | 5,088 |
|  | 2513736621483 | Banda de bariera de vapori | m | 1,6300 | 2,70 | 4,401 |
|  | 2513736621484 | Banda hidroizolanta | m | 0,5100 | 3,52 | 1,795 |
|  | 2416566101576 | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l | buc | 0,1230 | 54,00 | 6,642 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0288 | 8,00 | 0,230 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,1600 | 6,50 | 1,040 |
|  | 2952271004212 | Dispozitiv de insurubare | h-ut | 0,1039 | 5,00 | 0,519 |
| 2 | Preti firmei | Plasa de moschit | м2 |  |  | 94,3000 ————— 0,0000 |
|  | 125 | Plasa de moschit | м2 | 1,0000 | 94,30 | 94,300 |
| 3 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm | m |  |  | 69,9238 ————— 2,1438 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,0800 | 23,82 | 1,906 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 | 23,82 | 0,238 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi b=400 | m | 1,0000 | 58,70 | 58,700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,50 | 9,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,080 |
| 4 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=300mm | m |  |  | 110,6080 ————— 9,5280 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 | 23,82 | 7,622 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 23,82 | 1,906 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre b=250 | m | 1,0000 | 95,00 | 95,000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 1,50 | 6,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,080 |
| 5 | CK18C | Montarea coltar la dischisuri 20*20 mm din aluminiu | m |  |  | 20,4339 ————— 6,1932 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2600 | 23,82 | 6,193 |
|  | 2743123549025 | Baghete din aluminiu | m | 1,0500 | 4,80 | 5,040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0250 | 1,58 | 0,040 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,0010 | 161,20 | 0,161 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 | 1,50 | 9,000 |
| 6 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  |  | 19,4897 ————— 15,7212 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,4400 | 23,82 | 10,481 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 23,82 | 5,240 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,9800 | 1,58 | 1,548 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0010 | 1 200,00 | 1,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0062 | 161,20 | 0,997 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 | 0,00 | 0,000 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0010 | 15,00 | 0,015 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,008 |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  |  | 70,6847 ————— 35,3969 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,4860 | 23,82 | 35,397 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) | kg | 0,3000 | 18,60 | 5,580 |
|  | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm | kg | 14,6100 | 1,98 | 28,928 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 | 8,00 | 0,632 |
|  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,0296 | 5,00 | 0,148 |
| 8 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  | 11,8640 ————— 4,7640 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 23,82 | 4,764 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 | 5,20 | 5,720 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 9,20 | 1,380 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 | 0,00 | 0,000 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 2,3646 ————— 0,7146 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 23,82 | 0,715 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,50 | 1,425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,225 |
| 10 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  |  | 17,8563 ————— 13,1010 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 23,82 | 10,719 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 23,82 | 2,382 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 4,50 | 4,747 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 | 8,00 | 0,008 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  |  | 2,3646 ————— 0,7146 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 23,82 | 0,715 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,50 | 1,425 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,225 |
| 12 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  |  | 24,8608 ————— 16,4358 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6900 | 23,82 | 16,436 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 | 14,80 | 5,920 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 | 2,50 | 0,150 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0100 | 8,00 | 0,080 |
| 13 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane-Deschisuri exterioare | m2 |  |  | 62,0719 ————— 40,4939 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,4000 | 23,82 | 33,348 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3000 | 23,82 | 7,146 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,5000 | 1,58 | 16,590 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0300 | 161,20 | 4,836 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0070 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 | 8,00 | 0,033 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0080 | 15,00 | 0,119 |
| 14 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 |  |  | 12,0889 ————— 2,8583 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,1200 | 23,82 | 2,858 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 0,4150 | 21,70 | 9,006 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 4,50 | 0,225 |
| 15 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 |  |  | 25,7270 ————— 10,7191 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4500 | 23,82 | 10,719 |
|  | 2430116104070 | Vopsea pe baza de polimeri acrilici | kg | 0,6400 | 19,70 | 12,608 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0500 | 2,50 | 0,125 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 | 4,50 | 2,250 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 | 0,50 | 0,025 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 | 0,00 | 0,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan |  |  |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  |  | 158,0640 ————— 52,4040 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 23,82 | 3,573 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 | 23,82 | 48,831 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 | 0,45 | 1,800 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 | 98,80 | 103,740 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 | 8,00 | 0,120 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tehnica sanitare, retele de apeduct si canalizare |  |  |  |  |
| 17 | RpSB10E | Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm | m |  |  | 58,8751 ————— 20,4852 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8600 | 23,82 | 20,485 |
|  | 2521216700210 | Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare d100mm | m | 1,0300 | 35,40 | 37,919 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0320 | 2,80 | 0,093 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0150 | 15,00 | 0,234 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0090 | 15,40 | 0,144 |
| 18 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Mufa | buc |  |  | 26,0177 ————— 15,7212 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 23,82 | 15,721 |
|  | 252315671223012 | Mufa , pentru canalizare d100mm | buc | 1,0000 | 8,70 | 8,918 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 2,80 | 0,227 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,585 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 15,40 | 0,567 |
| 19 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Cot | buc |  |  | 27,1480 ————— 15,7210 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 23,82 | 15,721 |
|  | 25231567122302 | Cot, pentru canalizare d100mm | buc | 1,0000 | 9,80 | 10,045 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 2,80 | 0,227 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,585 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 15,40 | 0,570 |
| 20 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Revizia | buc |  |  | 54,7205 ————— 15,7210 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 23,82 | 15,721 |
|  | 25231567122303 | Revizia, pentru canalizare d100mm | buc | 1,0000 | 36,70 | 37,617 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 2,80 | 0,227 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,585 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 15,40 | 0,570 |
| 21 | RpSB11D | Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Trecere fonta/PVC d=100 mm | buc |  |  | 40,1655 ————— 15,7210 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6600 | 23,82 | 15,721 |
|  | 25231567122304 | Trecere fonta/PVC d100mm, pentru canalizare | buc | 1,0000 | 22,50 | 23,063 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,0790 | 2,80 | 0,227 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0380 | 15,00 | 0,585 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0360 | 15,40 | 0,570 |
| 22 | RpSB11D1 | Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 100 mm - Teu | buc |  |  | 40,4575 ————— 21,9143 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 | 23,82 | 21,914 |
|  | 2523156712820 | Teu, pentru canalizare d100mm | buc | 1,0000 | 15,40 | 15,785 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,1580 | 2,80 | 0,454 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,0760 | 15,00 | 1,167 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,0720 | 15,40 | 1,137 |
| 23 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  |  | 26,2020 ————— 26,2020 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 23,82 | 26,202 |
| 24 | RpSC24B1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn,ipsos,holtsuruburi,codez,dicloretan,etc.)=1.0300 | buc |  |  | 1 507,5877 ————— 123,8640 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,2000 | 23,82 | 123,864 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 650,00 | 676,217 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 320,00 | 329,600 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 68,70 | 70,761 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 68,70 | 70,761 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 25,40 | 26,162 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 180,00 | 185,400 |
|  | 2875114203800 | Cot pt. vas de closet | buc | 1,0000 | 6,40 | 6,592 |
|  | 2521216717010 | Teava din material plastic cu dn=110 mm | m | 0,5000 | 35,40 | 18,231 |
|  |  | Capitolul 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |
| 25 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t |  |  | 139,5850 ————— 139,5850 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,8600 | 23,82 | 139,585 |
| 26 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t |  |  | 17,8650 ————— 17,8650 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7500 | 23,82 | 17,865 |
| 27 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t |  |  | 30,9600 ————— 0,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,2580 | 120,00 | 30,960 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 28 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  |  | 5,2404 ————— 5,2404 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 | 23,82 | 5,240 |
| 29 | RpEF15A | Montarea corpurilor de iluminat la tavan tip "Armstrong" 4x18 -Fara costul corpurilor de eluminat | buc |  |  | 33,2420 ————— 26,2020 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 | 23,82 | 26,202 |
|  | 2875274400502 | Corp de iluminat fara costul | buc | 1,0000 | 0,00 | 0,000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 | 1,20 | 2,400 |
|  | 2874115836492 | Surub cap bombat 5 x 60 | buc | 2,0000 | 1,80 | 3,600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0800 | 2,50 | 0,200 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 4,20 | 0,840 |

APROBAT:

L.S.                                                                                                 L.S.

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |