| Lucrari de reparatie a holului si a blocului sanitar la Centrul Consultativ Diagnostic al IMSP Institutul Oncologic, str. N. Testemitanu, 30, mun. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56B |  | Demontari: lambriuri din plastic la grinzi |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 96,35 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 96,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din gips la tavane, montate pe structura din lemn |  |  | m2 |  | 403,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 157,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 157,17 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,81 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVC intrarea principala) |  |  | m2 |  | 32,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (glasvanduri PVC paza) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la canale de ventilare |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 6,80 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,80 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,82 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,70 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la borduri delimitare flori |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (clumbe din beton pentru flori) |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,95 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCM33B |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare la pereti |  |  | m2 |  | 30,00 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  |  | h-om |  | 34,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,50 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 102,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,10 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 48,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpED17A2 |  | Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri.Pentru cabluri montate in tuburi de protectie |  |  | m |  | 200,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 40,00 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=1.9, pentru perete grosime 200mm) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,35 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 5001000100135-1 |  | Freza cu carota diamanta d110 |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RCsB29J |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 110 mm (K=2.7, pentru perete grosime 400mm) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123011000200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 5001000100135-1 |  | Freza cu carota diamanta d110 |  |  | buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952260003904 |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,56 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 80,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 100,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 170,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | RCsU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 45,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TRI1AA06C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  | t |  | 45,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 29,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  | t |  | 45,00 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 11,61 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Placare tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | СF59F |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: grinzi |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 772,32 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 215,25 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 425,38 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 861,00 |  |  |
|  | 2812106306002 |  | Profiluri de aluminiu pentru protectia ungherelor 25x25 mm |  |  | m |  | 861,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 918,40 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 170,15 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 369,00 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 17,94 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 928,65 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 10 957,25 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 28,23 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CJ04C |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la tavane (Baghet decorativ din poliuretan la tavane, modelul se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 367,00 |  |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 165,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,35 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 734,00 |  |  |
|  | 2812106305900-1 |  | Baghet decorativ din poliuretan |  |  | m |  | 392,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,73 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 92,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 20,50 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 216,25 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,15 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 30,75 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 10,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila rezistenta la umeditate) |  |  | m2 |  | 205,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 112,75 |  |  |
|  | 2430116103800-2 |  | Vopsea lavabila rezistenta la umeditate |  |  | kg |  | 82,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 12,30 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 102,50 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 10,25 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,41 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 403,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,45 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 826,15 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 612,00 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 423,15 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placare tavane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Pereti hol |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund betonocontact |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 73,20 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 428,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,74 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj) |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 429,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,80 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 60,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,00 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 66,00 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,89 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 116,88 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Cornier perforat din aluminiu 25/25mm |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  | 35453335 |  | Cornier perforat din aluminiu |  |  | m |  | 40,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 30,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 71,73 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 10,20 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual / (Vopsea lavabila, culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 68,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 37,40 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 27,20 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 4,08 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 34,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,40 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  |  | kg |  | 2,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpCM14A |  | Placaje din marmura artificiala, cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, montate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv chituirea cu chit de rosturi (Reparatia partiala a placajelor din marmura pe pereti) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  |  | h-om |  | 70,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2670112202050 |  | Placi din marmura artificiala |  |  | m2 |  | 10,71 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 8,08 |  |  |
|  | 2462106120000 |  | Adeziv pentru placaje |  |  | kg |  | 44,94 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 202,00 |  |  |
|  | 2681116002696 |  | Disc diamantat |  |  | buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  | kg |  | 4,04 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  | kg |  | 10,10 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 10,00 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270004044 |  | Malaxor de chituri |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti hol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Pardoseli hol |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpCK16B |  | Repararea pardoselilor din mozaic turnat pe loc, avind stratul de uzura de 1,5 cm grosime, cu dozajul de 600 kg ciment la mc de piatra de mozaic, inclusiv stratul-suport de 3 cm grosime, executat cu mortar de ciment marca 100-T, frecatul prim, al doilea frecat si spalatul, in incaperi de peste 16 mp, executat in cimp continuu cu mozaic granulat de marmura, inclusiv frecatul 1 si 2 |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 49,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 447,43 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 1412122204800 |  | Mozaic granulat |  |  | kg |  | 525,20 |  |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 5,05 |  |  |
|  | 2010407343982 |  | Rumegus |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,36 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,67 |  |  |
|  | 2940420007686 |  | Masina de frecat placaje |  |  | h-ut |  | 12,20 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli hol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Timplarie hol |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasvanduri din profil aluminiu termomost, 5550x2750(h), cu doua usi duble incluse ) |  |  | m2 |  | 15,26 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 13,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,76 |  |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 15,26 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 61,04 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,10 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 9,16 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK22B |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Glasvanduri din profil aluminiu termomost, 6250x2700(h), cu doua usi duble incluse ) |  |  | m2 |  | 16,88 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 15,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,84 |  |  |
|  | 2030112951000-1 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 16,88 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 67,52 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,70 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 0,95 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 6,75 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 10,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CL53A |  | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. (placarea fatadei cu panouri etalbond, Etalbond 4mm grosime, 0,3\0,5mm; cu caracteristici B1, fara izolare termica (K pentru vata minerala=0; K pentru pelicula anticondens=0; K pentru suruburi= 0.2kg, pereti exteriori, ) |  |  | m2 |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,44 |  |  |
|  | 2811236304899 |  | Panouri metalice liniare de fatada cu complet de structuri si elemente de fixare sub placaj de fatade ventilate (console, profiluri purtatoare,ancoraje, agrafe etc.) |  |  | m2 |  | 4,22 |  |  |
|  | 2874115825459 |  | Suruburi cu autofiletare pentru fixarea podinii profilate si panourilor la structura portanta |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2523156719201 |  | Dibluri de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 28,80 |  |  |
|  | 3410520001102 |  | Automacara 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2940520004058 |  | Masina de taiat cu disc |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CK27A |  | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet (Glasvanduri din profil PVC, incapere pentru paza, cu 1 usa 900*2000; si o fereastra 500*1000) |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 13,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,82 |  |  |
|  | 2030112951150 |  | Glasvanduri din profiluri din mase plastice |  |  | m2 |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 99,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,22 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,90 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 13,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie hol |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.1. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CD56A |  | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din BCA cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m |  |  | 100m2 |  | 0,30 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,05 |  |  |
|  | 2873122000751 |  | Piese forjate |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2662102701901-1 |  | Placi din BCA 10cm |  |  | m2 |  | 27,30 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 0,12 |  |  |
|  | 31771 |  | Carton gudronat |  |  | m2 |  | 1,80 |  |  |
|  | 2710602000080 |  | Armatura A1 |  |  | kg |  | 3,90 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102918804 |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 171,00 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CD05D |  | Inchideri din blocuri 590 x 240 x 200 mm, in ziduri cu grosime de 20-24 cm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m (zidarie gol de usa) |  |  | m3 |  | 0,35 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,21 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca...(pt.informatie) |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2020142961100 |  | Blocuri BCA |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,17 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 1,23 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2523156719200 |  | Dibluri P.V.C |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | СF59B |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,35 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  |  | m2 |  | 10,50 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 9,19 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 22,00 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 23,50 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 7,58 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 2,71 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 0,88 |  |  |
|  | 20511429507111 |  | Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 16,50 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 161,90 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (Betonocontact) |  |  | m2 |  | 106,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund betonocontact |  |  | kg |  | 15,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Tencuieli pereti cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 106,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 129,32 |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 756,84 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,37 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) (K=5 pentru material si utilaj, Tencuieli pereti cu amestec uscat pe baza de ciment) |  |  | m2 |  | 40,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 9,60 |  |  |
|  | 2653102100831-1 |  | amestec uscat pe baza de ciment |  |  | kg |  | 286,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 106,00 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 3,18 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 15,90 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 5,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CI22B |  | Placaj din placi de faianta la pereti, fixate de adeziv (amestec uscat) |  |  | m2 |  | 106,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 174,90 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  |  | m2 |  | 109,20 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  |  | kg |  | 396,12 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 50,32 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 2 141,20 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,27 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.2. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor cu betonocontact |  |  | m2 |  | 29,50 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 0,88 |  |  |
|  | 2416586105303-1 |  | Amorsa-grund betonocontact |  |  | kg |  | 4,43 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 29,50 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 17,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,95 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 383,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,88 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor pardoselelor cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  |  | m2 |  | 29,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,21 |  |  |
|  | 24165373438290-1 |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  |  | kg |  | 132,75 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,74 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CG50A |  | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm |  |  | m2 |  | 29,50 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 70,62 |  |  |
|  | 2670112202052 |  | Placi de granit ceramic |  |  | m2 |  | 29,94 |  |  |
|  | 2462106110554 |  | Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex |  |  | kg |  | 126,85 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 5,90 |  |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 0,59 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 2,15 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,34 |  |  |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.3. Timplarie |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2050x800 mm-4buc, calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare, culoarea si formele se vor consulta cu beneficiarul, dimensiunele se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 6,56 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 5,58 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 2812106306050-1 |  | Usi din profiluri din aluminiu calitatea superioara la profil si furnitura, latimea fetei profilului de cercevea va fi nu mai mica de 100mm, umplutura va fi realizata din panouri HPL rezistente la solutii chimice de dezinfectare |  |  | m2 |  | 6,56 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 26,24 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,28 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,15 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,94 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 6,56 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CK22A |  | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet inclusiv usile si furnitura necesara la cabinele de WC 1800(h), umplutura glasvandurilor va fi realizata din HPL, material rezistent la solutii chimice de dezinfectare, modelul si culoarea se va consulta cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 19,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 19,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,16 |  |  |
|  | 2030112951000 |  | Glasvanduri din profiluri din aluminiu |  |  | m2 |  | 19,30 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 115,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,76 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 11,58 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,44 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL21A |  | Elemente de suport pentru persoane cu dezabilitati, inclusiv elementele de fixare / Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,20 |  |  |
|  | 2811236309900-1 |  | Bara de sprijin din otel inox ф 30х2,5 petru persoane cu dezabilitati,conform specificatiei plansa 6 din 26/07-22-SA |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,06 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |
|  | Transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiul |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |