Obiectul achiziţiei: Lucrări de constructie a unui Obiect de infrastructură militară în cadrul Proiectului Tabăra Militară nr.136, Băcioi

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Obiectul 5.2.E – Construcție capitală

Compartiment Constructii beton armat (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 11,31 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 25,448 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsI51A1 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km |  |  | t |  | 1 923,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 44,614 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea solului din depozit pentru umplerea sinusurilor gropii, sub podele si pernei de pamint) |  |  | 100 m3 |  | 13,87 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 31,207 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | TsD32A |  | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушуки) |  |  | 100 m3 |  | 13,87 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,635 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 5,548 |  |  |
|  | 34105400000016 |  | Tractor 59 kw (80 c.p.) |  |  | h-ut |  | 1,553 |  |  |
|  | 34105400000015 |  | Tractor 79 kw (108 c.p.) |  |  | h-ut |  | 33,843 |  |  |
|  | 34105400000017 |  | Screper cu caus, capacitate 8 м3 |  |  | h-ut |  | 28,295 |  |  |
|  | 34105400000012 |  | Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 33,565 |  |  |
|  | 34105400000013 |  | Rulou compactor cu valturi netede, 5 t, remorca |  |  | h-ut |  | 34,398 |  |  |
|  | 2952260003540 |  | Buldozer |  |  | h-ut |  | 17,892 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sub podele) |  |  | 100 m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 3,161 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD08A1 |  | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 2,90 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,758 |  |  |
|  | 2952240004003 |  | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf |  |  | h-ut |  | 10,846 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (neajuns de sol) |  |  | 100 m3 |  | 5,40 |  |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  | h-ut |  | 12,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  | t |  | 924,00 |  |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 52,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasmente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Fundatii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fundatii Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,617 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,435 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,769 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,173 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,823 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,72 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 56,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,792 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,568 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,568 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,284 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,454 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,852 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1 (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Fundatii Fm-1a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,42 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,617 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,273 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,435 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,042 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,105 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,168 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,68 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,769 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,173 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,02 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,425 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,275 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 8,925 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,55 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,255 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,68 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,85 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 10,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,04 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 10,25 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,823 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,259 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 66,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,72 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,648 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 56,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,792 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,568 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,568 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 56,80 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,568 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,284 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,454 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,852 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,06 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,386 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,468 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-1a (2 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,24 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,774 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,806 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,284 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,31 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,496 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 4,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,84 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 4,786 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,467 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,76 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 17,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 17,85 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,10 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,85 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,70 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,04 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 20,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,08 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 20,50 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 178,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 10,502 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,712 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 182,45 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 26,70 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 113,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,584 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,136 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,136 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 113,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,136 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,568 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,909 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,114 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,734 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,889 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,445 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,222 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-2 (4 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,196 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,539 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,859 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,084 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,207 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,332 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,484 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,123 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,726 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,125 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 46,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,738 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,186 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,96 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-3 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.5. Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 0,96 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,384 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 0,999 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,097 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,576 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,75 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,40 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,50 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,018 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,397 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,021 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,432 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,795 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 37,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,218 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 38,54 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 5,64 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,376 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-4 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6. Fundatii Fm-5 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,90 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,465 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,585 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,932 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,091 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,225 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 13,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,32 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 3,433 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,335 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,98 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 14,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,10 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,70 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,70 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,049 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 15,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,125 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 15,375 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,25 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 123,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,493 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 126,382 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 18,495 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,233 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 85,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,188 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,852 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,852 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 85,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,852 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,426 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,682 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,278 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,09 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,58 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,702 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,351 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,175 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-5 (3 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7. Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,17 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,68 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,468 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,217 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,119 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,702 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,292 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 4,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,675 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 4,725 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,35 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,135 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,225 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,45 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 7,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,525 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,175 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 43,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,537 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,172 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 44,075 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,45 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-6 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.8. Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,33 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,271 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,215 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,342 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,033 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,083 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,132 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 1,21 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,484 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 1,259 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,123 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,726 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,302 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 6,30 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 1,80 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,375 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 5,125 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,75 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate |  |  | kg |  | 46,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,738 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,186 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 47,56 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 6,96 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,464 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (bloc de ancorre BA-1, grila S-1) |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,434 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,286 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,286 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,143 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,229 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii Fm-7 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.9. Grinda de fundatie GFm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,68 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,018 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,042 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,845 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,473 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,17 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,872 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 12,96 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 51,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,184 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 13,483 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,315 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 7,776 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 3,24 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 58,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,70 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 60,90 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,29 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 17,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 17,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,74 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,90 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,64 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 5,80 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,203 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 6,96 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 304,56 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 19,492 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,914 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 312,174 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,684 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,046 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 681,84 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,819 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,046 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 698,886 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 102,276 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,818 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.10. Grinda de fundatie GFm-2 (60 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 16,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,73 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 4,348 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,424 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,05 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 10,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 11,236 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,096 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 48,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,20 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 14,40 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 1,44 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 4,80 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,168 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 255,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,358 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,767 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 261,99 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 38,34 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,556 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere |  |  | kg |  | 568,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 30,683 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,705 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 582,405 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 85,23 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,682 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Grinda de fundatie GFm-2 (60 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.11. Perete monolit Pm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (plansa 6) |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,30 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 2,071 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,202 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 |  |  | m3 |  | 10,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 43,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 26631021000002025 |  | Beton C20/25 |  |  | m3 |  | 11,236 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,096 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 6,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 215,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 43,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 161,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,075 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 64,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 64,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,45 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 10,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 5,375 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 21,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,215 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,323 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 93,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,986 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,281 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 95,94 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,936 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 28,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 681,12 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 40,867 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,043 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 698,148 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 6,811 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 204,336 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,681 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (bare separate) |  |  | kg |  | 152,10 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,126 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,456 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 155,902 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,521 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 45,63 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,152 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Perete monolit Pm-1 (72 ml) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Scari |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,231 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,039 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,062 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,015 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,267 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,185 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,35 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 9,45 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 2,70 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,72 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 0,90 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,184 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,134 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 34,44 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 9,408 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 55,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,213 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,166 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 56,785 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,512 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,462 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,078 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 1,50 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 7,275 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,675 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,584 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,232 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,50 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 38,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,154 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 39,36 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 10,752 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 61,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,538 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,183 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 62,525 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,61 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,061 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.3. Scara Sc-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,005 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,845 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 1,346 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,131 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,325 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,52 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 3,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,71 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 4,012 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,587 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 2,28 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | CB02A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 21,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 1,00 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 128,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,513 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 131,507 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,283 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 35,924 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | CC02N2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 198,20 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,496 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,595 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 203,155 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,982 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,496 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,198 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Sc-3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Canale subterane |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.1. Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,85 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,89 |  |  |
|  | 2663102100933 |  | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) |  |  | m3 |  | 0,115 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,104 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,195 |  |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  | m3 |  | 0,003 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,731 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | AcE10A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2661126433001211 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | AcE10A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | AcE10A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | AcE10A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 31,84 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 6,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,318 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,318 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 31,84 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,318 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,159 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,255 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,478 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,25 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,213 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,14 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 32,30 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,46 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,247 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control AC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.2. Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,886 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,15 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,238 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,023 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,058 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,092 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  | m3 |  | 0,70 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 6,797 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 2,912 |  |  |
|  | 2663102100957 |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  | m3 |  | 0,289 |  |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  | m2 |  | 0,092 |  |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  | m3 |  | 0,054 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,113 |  |  |
|  | 26511221004022 |  | Ciment M-400 |  |  | kg |  | 0,564 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,323 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,17 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330012 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | AcE13A1 |  | Capacul cu rama din fonta (ГОСТ 3634-79) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 28,30 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 5,377 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,283 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,283 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 28,30 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,226 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,424 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,193 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 7,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 5,60 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,175 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 9,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,08 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 30,60 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,018 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camin de control CC1 (1 buc) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.3. Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | CP16A |  | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Jgheab Л4-8) |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 3,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 266612280060018 |  | Element prefabricat (Jgheab Л4-8) |  |  | buc |  | 2,02 |  |  |
|  | 2664102100001 |  | Mortar marca M100 |  |  | m3 |  | 0,012 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 2922140006000 |  | Macara pe pneuri |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | CP15B |  | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv (Placa П6-15) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 266612280060017 |  | Element prefabricat Placa П6-15 |  |  | buc |  | 4,04 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 35,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 119,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 23,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,91 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Jgheaburi si placi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.4. Canal de b/a pentru tevi |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,86 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,311 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,559 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,215 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,344 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,35 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,54 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,405 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,137 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,338 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 15,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,25 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 4,50 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,45 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,75 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,375 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,50 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 41,70 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,668 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,209 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 42,117 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,209 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,417 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 12,51 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 77,97 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,485 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,234 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 79,919 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,391 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 111,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 21,204 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,116 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,116 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 111,60 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,116 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,558 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,893 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,674 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale |  |  | m2 |  | 12,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,56 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,372 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,024 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 12,30 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,476 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 41,82 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 8,364 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canal de b/a pentru tevi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.5. Groapa de descarcare №1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,166 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 3,20 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,832 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,081 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 164,30 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,572 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,822 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 165,943 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,822 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,643 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 49,29 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,099 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,98 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,766 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,024 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 8,179 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,394 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 19,10 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,629 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,191 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,191 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,10 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,191 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,153 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,287 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.6. Groapa de descarcare №2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,616 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,104 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,166 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,016 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,20 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,48 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,122 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 205,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,216 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,027 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 207,454 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,027 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,054 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 61,62 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,123 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 9,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,902 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 9,635 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,094 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,82 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 19,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,728 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,196 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,196 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 19,62 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,196 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,157 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,294 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 5,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,50 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,125 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 8,50 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 28,90 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 5,78 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,017 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,221 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.7. Groapa de descarcare №3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | CA02C |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,578 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,098 |  |  |
|  | 2663102100000150 |  | Beton C8/10 (M150) |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,037 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 |  |  | m3 |  | 1,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,40 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 1,04 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,101 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | CB02B |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 7,50 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (С-1) |  |  | kg |  | 184,00 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 185,84 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,84 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 55,20 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 7,78 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,747 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,023 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,974 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,334 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 18,90 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 3,591 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,189 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 18,90 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,095 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,151 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  |  | m2 |  | 6,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  |  | kg |  | 4,80 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | IzF04F k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 34,00 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 6,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Groapa de descarcare №3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.8. Placa P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C16/20 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,571 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,239 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton C16/20 (M250) |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,082 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,318 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,148 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 10,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 10,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,50 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,25 |  |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 1,30 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 75,77 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,925 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,303 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 77,664 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,758 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 21,216 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Placa P1, P2, P3, P4, P5, P6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Canale subterane |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Elemente fixare de panouri |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 3 096,30 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 588,297 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,963 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 30,963 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 3 096,30 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 30,963 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 15,482 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 24,77 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 46,444 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,10 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 19,964 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 24,18 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 12,09 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,705 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 6,045 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente fixare de panouri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Noduri |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 247,62 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 47,048 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,476 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 2,476 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 247,62 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 2,476 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,238 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,981 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 3,714 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 0,248 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 1,597 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 1,934 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,967 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,484 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,242 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Bulon M16 |  |  | buc |  | 88,00 |  |  |
|  | 7865876 |  | Bulon M16 |  |  | buc |  | 88,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Noduri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Stilpii, legaturile vericale |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (stilpi St1--11) |  |  | t |  | 3,202 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 112,07 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,01 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 3 266,04 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,441 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 20,813 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,404 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,441 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (legatura verticala LV-1,2) |  |  | t |  | 0,598 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,93 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,99 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 609,96 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,269 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 3,887 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,039 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1,196 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,269 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 3,80 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 24,472 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 29,64 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 14,82 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 7,41 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,705 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 167 |  |  | Bulon М16х65-6g.8.8 GOST7798-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 78658761 |  | Bulon М16х65-6g.8.8 GOST7798-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 168 |  |  | Piulita М16-6H.8 GOST 5915-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  | 78658762 |  | Piulita М16-6H.8 GOST 5915-70 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 169 |  |  | Saiba 16 GOST 11371-78 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  | 78658763 |  | Saiba 16 GOST 11371-78 |  |  | buc |  | 64,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Stilpii, legaturile vericale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Constructiile metalice la acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi ) |  |  | t |  | 2,879 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 100,765 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,395 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 2 936,58 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,296 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 18,713 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,187 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,288 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 5,758 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,296 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,432 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 171 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (legatura orizontala LO-1) |  |  | t |  | 0,192 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 6,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,96 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 195,84 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,248 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,086 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (lonjeron de copertina L-2) |  |  | t |  | 0,293 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 10,255 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,465 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 298,86 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 1,904 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,029 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 0,586 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,132 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 84,90 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 16,131 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,849 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,849 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 84,90 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,849 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,425 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,679 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,274 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 174 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (lonjeron de acoperis L-1) |  |  | t |  | 5,373 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 188,055 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,865 |  |  |
|  | 2811106301200 |  | Elemente metalice |  |  | kg |  | 5 480,46 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,418 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 34,925 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,349 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,537 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 10,746 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,418 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 0,806 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 175 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. |  |  | t |  | 8,846 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 56,968 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 68,999 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 34,499 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 4,865 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 17,25 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 8,625 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Constructiile metalice la acoperis |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Protectia contra incendiului cu vopsea ignifug |  |  |  |  |  |  |  |
| 176 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 432,00 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 626,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 86,40 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 820,80 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 58,32 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 22,032 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 216,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Protectia contra incendiului cu vopsea ignifug |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Solutii arhitecturale (compart. SA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -120 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, conductivitate termica 0,034 W/m2K, EI-150) |  |  | m2 |  | 210,20 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 262,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 25,224 |  |  |
|  | 28112363049031201 |  | Panouri "Sandwich" -120 mm (pereti exteriori) |  |  | m2 |  | 220,836 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 692,819 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 649,518 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 649,518 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 37,889 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 21,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | CK26B |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,60 |  |  |
|  | 274312354902635 |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 70,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK26B |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 134,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 42,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,72 |  |  |
|  | 274312354902636 |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 134,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 536,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti exteriori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -100 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, EI-90) |  |  | m2 |  | 496,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 620,00 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 59,52 |  |  |
|  | 2811236304903100 |  | Panouri "Sandwich" -100 mm (pereti interiori) |  |  | m2 |  | 521,098 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 1 634,816 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 1 532,64 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 532,64 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 89,404 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 49,60 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK26B |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 344,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 110,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,52 |  |  |
|  | 274312354902636 |  | Ancadrament la goluri |  |  | m |  | 344,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 376,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti despartitori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Acoperisul |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CE44A |  | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich -150 mm" montate pe rigle metalice. (izolatie placi structurale de vata minerala cu fibre de grup bazalt - 120 kg/m3, conductivitate termica 0,034 W/m2K, RE-150) |  |  | m2 |  | 330,00 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 396,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 99,00 |  |  |
|  | 2811236304903150 |  | Panouri "Sandwich" -150 mm (acoperis) |  |  | m2 |  | 343,332 |  |  |
|  | 2523156720006 |  | Proful de finisare (inclusiv imbinare de coama) |  |  | kg |  | 868,428 |  |  |
|  | 2874115836897 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x235 |  |  | buc |  | 1 009,80 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 1 009,80 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 60,925 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 mm, copertina) |  |  | m2 |  | 20,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 22,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 27104036420001 |  | Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0.5 |  |  | m2 |  | 24,15 |  |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 105,00 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 105,00 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 6,825 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Cornisa intermitent |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 274312354902631 |  | Cornisa intermitent |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | CK26B |  | Banda de capat |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,00 |  |  |
|  | 274312354902632 |  | Banda de capat |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK26B |  | Banda de colt intern, extern |  |  | m |  | 148,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 47,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,84 |  |  |
|  | 274312354902633 |  | Banda de colt intern, extern |  |  | m |  | 148,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 592,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,48 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CK26B |  | Banda de creasta exterioara |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 274312354902634 |  | Banda de creasta exterioara |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CK26B |  | Banda de creasta superioara |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,00 |  |  |
|  | 274312354902635 |  | Element de protectie la toclu |  |  | m |  | 25,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CK26B |  | Opritori de zapada |  |  | m |  | 78,00 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,24 |  |  |
|  | 27431235490265 |  | Opritori din tabla zincata cu gros 0,5 mm zapada l=2000mm |  |  | m |  | 78,00 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 312,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,78 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperisul |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D200 mm |  |  | m |  | 50,00 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 15,00 |  |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 54,075 |  |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 10,30 |  |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 72,10 |  |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 10,30 |  |  |
|  | 28752740000501 |  | Elemente de legatura pentru jgheab |  |  | buc |  | 5,15 |  |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 10,30 |  |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 515,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D150 mm (pilnii de colectarea a apei d200 mm -9 buc) |  |  | m |  | 34,40 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 12,04 |  |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass |  |  | m |  | 36,842 |  |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 17,544 |  |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 8,772 |  |  |
|  | 28741158300001 |  | pilnii de colectarea a apei d200 mm |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 17,544 |  |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 8,772 |  |  |
|  | 28752740000502 |  | Elemente de legatura pentru burlan |  |  | buc |  | 8,772 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,516 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de scurgere |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3) |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 94,70 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 17,993 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,947 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,947 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 94,70 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,947 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,474 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,758 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,421 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice |  |  | t |  | 0,095 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,612 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,741 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,37 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,185 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,093 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CD73A |  | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich - 50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. |  |  | m2 |  | 12,60 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 15,75 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,512 |  |  |
|  | 281123630490350 |  | Panouri "Sandwich" - 50 mm (pereti) |  |  | m2 |  | 13,238 |  |  |
|  | 2523156720005 |  | Profil de finisare (отделочный профиль) |  |  | kg |  | 41,53 |  |  |
|  | 2874115836895 |  | Suruburi dimensiuni in mm 6,3/5,5x180 |  |  | buc |  | 38,934 |  |  |
|  | 2874115836896 |  | Saiba etansata cu garnitura de cauciuc ЕРДМ |  |  | buc |  | 38,934 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,271 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CD07A |  | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv |  |  | m2 |  | 9,80 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 8,82 |  |  |
|  | 2732103646070 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 10,878 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 34,30 |  |  |
|  | 2874115893397 |  | Bolt tornado K 6/20 OL50 |  |  | buc |  | 27,44 |  |  |
|  | 2461117308504 |  | Cartuse pistol pentru bolturi TORNADO |  |  | buc |  | 27,44 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,392 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CE06A |  | Sort de protectie din tabla cutata |  |  | m2 |  | 2,60 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 2,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 27104036420002 |  | Tabla cutata |  |  | m2 |  | 3,139 |  |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 13,65 |  |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 0,887 |  |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 0,273 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Cosuri de ventilare (CV-1, CV-2, CV-3) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Tavan casetat tip Armstrong/ de tip Ultima 600*600*19) |  |  | m2 |  | 268,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,20 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 549,40 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Tavan casetat tip Armstrong/ de tip Ultima 600*600*19) cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 281,40 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 1 072,00 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,02 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan suspendat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Ferestre |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CK57F |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (V1, 2000*2000 cu punte termica , geam termopan) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,724 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 56,00 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 364,00 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 86,24 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 90,16 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 29,12 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 6,496 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,663 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 7,84 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 5,09 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | CK57E |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (V2, 1000*700 cu deschidere automata in caz de incendiu, geam termopan) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,978 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 1,40 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 9,10 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 3,528 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 3,696 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 0,896 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 0,267 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 0,229 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Usi |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1,2, din profil PVC, oarbe, cu grilaj de aflux ) |  |  | m2 |  | 5,88 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 4,292 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,47 |  |  |
|  | 20301129391501 |  | Usi din profiluri din mase plastice (cu grilaj de aflux) |  |  | m2 |  | 5,88 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 23,52 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 2,94 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,029 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,528 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,88 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,118 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3,4, din profil PVC, oarbe) |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 22,995 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 126,00 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 15,75 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 5,512 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 18,90 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5.6, usa metalica oarba termoizolata) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 22,302 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,52 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,197 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,701 |  |  |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel (oarba termoizolata) |  |  | m2 |  | 6,30 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,764 |  |  |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  |  | kg |  | 0,882 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,82 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,032 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,15 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 4,41 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CK25D |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U7) |  |  | m2 |  | 17,92 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 14,515 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,792 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 17,92 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 71,68 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 9,856 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 3,459 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 10,752 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 17,92 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Pardoseala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.1. Tip 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 8,58 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,494 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 9,867 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,858 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 1,802 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 3,604 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 85,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 68,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 8,794 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,831 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,172 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 8,58 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,515 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 115,83 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 2,896 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,579 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 116,988 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,579 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,158 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 34,749 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,069 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 6,006 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,29 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 88,829 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,343 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,716 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 92,664 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 85,80 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 85,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 51,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,58 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,831 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,858 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,574 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 180,18 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,505 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,901 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 181,982 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,901 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,802 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 54,054 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,108 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de portelanat 600*600 mm, rezistente la trafic pe adeziv special - 20mm) |  |  | m2 |  | 85,80 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 193,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,45 |  |  |
|  | 266111280070021 |  | Placi de portelanat (600*600 mm) rezistente la trafic special - 20mm |  |  | m2 |  | 88,374 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 347,49 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 25,74 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 1 716,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 77,22 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,861 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,03 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.2. Tip 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,634 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,736 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,134 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu C12/16 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 6,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 0,656 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,64 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,038 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d4 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 8,64 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,216 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,043 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 8,726 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,086 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2,592 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 0,448 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 0,32 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 6,626 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 6,912 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 6,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (35 mm) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 3,84 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,211 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,064 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,192 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,128 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,035 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,013 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,019 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 13,44 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,336 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,067 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 13,574 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,067 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,134 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 4,032 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IzF04B k=2 |  | Hidroizolare - 2 strat de hidroizol pe mastic |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 1,024 |  |  |
|  | 26821326016261 |  | Hidroizol |  |  | m2 |  | 14,08 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 19,20 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 3,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 0,141 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Placi de gresie rezistente la trafic pe adeziv special - 15mm) |  |  | m2 |  | 6,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 16,704 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,856 |  |  |
|  | 266111280070022 |  | Placi de gresie rezistente la trafic 15 mm |  |  | m2 |  | 6,592 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 25,92 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 1,92 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 128,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 5,76 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.3. Tip 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 22,24 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 22,018 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 25,576 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,224 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 4,67 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 9,341 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 177,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 22,796 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 7,339 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,445 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 22,24 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 1,334 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 300,24 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 7,506 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,501 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 303,242 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1,501 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,002 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 90,072 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,18 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IzF53A |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi polistiren extrudat XPS - 50 mm (Y=35 kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 15,568 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,12 |  |  |
|  | 267011220400250 |  | Placi polistire extrudat XPS - 50 mm (Y=35kg/m3 л=0.032 W/mK) |  |  | m2 |  | 230,251 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IzF04J1 aplicativ |  | Hidroizolare - folie de polietilena tehnica 100mk. (de inclus banda adeziva protectie termica (perimetral) - 1,0 m/m2) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 4,448 |  |  |
|  | 268213260162601 |  | Ffolie de polietilena tehnica 100mk, |  |  | m2 |  | 240,192 |  |  |
|  | 41654154165416541 |  | banda adeziva protectie termica |  |  | m |  | 222,40 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,111 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (40 mm) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 133,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 7,339 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,224 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,672 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,669 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se adauga |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 44,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,896 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 2,446 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,334 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,667 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 BpI 150*150) |  |  | kg |  | 467,04 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,676 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,335 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 471,71 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,335 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 4,67 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 140,112 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare cu amorsa grund |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,672 |  |  |
|  | 24165861053032 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 33,36 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 11,12 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm) |  |  | m2 |  | 222,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,24 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 222,40 |  |  |
|  | 252311671634510 |  | Linoleum rezistent la trafic pe clei special - 10mm |  |  | m2 |  | 237,023 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 6,772 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 135,442 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 18,059 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 112,868 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,339 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 45,147 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 5,418 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,135 |  |  |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  |  | m |  | 225,736 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,672 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.4. Tip 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (Fr.20...40) (100 mm) |  |  | m3 |  | 2,66 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,633 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 3,059 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,266 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,559 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 1,117 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | CG22A |  | Pardoseli din beton C12/16 , in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 21,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | 2,727 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,878 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,053 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,66 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | CG22A5 k=2 |  | Pardoseli din beton simplu B12/16, in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade |  |  | m2 |  | -26,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -0,532 |  |  |
|  | 266310210000250 |  | Beton C12/16 |  |  | m3 |  | -0,545 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (d5 Bp-1 150*150) |  |  | kg |  | 55,86 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,397 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,279 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 56,419 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 0,279 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,559 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,758 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (20 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 15,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | 0,878 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,266 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,798 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CG01A1 k=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150 se scade |  |  | m2 |  | -26,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | -5,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | -1,064 |  |  |
|  | 2664102102010150 |  | Mortar ciment M150 |  |  | m3 |  | -0,293 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | -0,106 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | -0,16 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | -0,08 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Placi de gresie portelanata cu suprafata antiderapanta, rezistenta la trafic pe adeziv special - 20 mm) |  |  | m2 |  | 26,60 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 59,85 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,65 |  |  |
|  | 266111280070023 |  | Placi de gresie portelanata cu suprafata antiderapanta, rezistenta la trafic pe adeziv special - 20mm |  |  | m2 |  | 27,398 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  |  | kg |  | 107,73 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 7,98 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  |  | buc |  | 532,00 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  | kg |  | 23,94 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,197 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,319 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | IzF10C aplicativ |  | Strat termoizolator din placi din polistiren extrudat XPS - 150 mm lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 8,32 |  |  |
|  | 2521302602902150 |  | Placi polistiren extrudat XPS - 150 mm |  |  | m2 |  | 52,52 |  |  |
|  | 23203226000481 |  | Adeziv |  |  | kg |  | 208,00 |  |  |
|  | 2523156719204 |  | Dibluri cu suruburi 8x100 de masa plastica cu fibre de sticla |  |  | buc |  | 416,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm (Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,80 |  |  |
|  | 26701122020511 |  | Placi decorative din piatra "BRICKSTONЕ", (250x65x25mm) |  |  | m2 |  | 53,57 |  |  |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  |  | kg |  | 231,088 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  |  | kg |  | 22,584 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,316 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  |  | h-ut |  | 0,572 |  |  |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  |  | h-ut |  | 3,796 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisare exterioara (soclu) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | TsE06B |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  | 100m2 |  | 1,64 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 14,809 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 1,64 |  |  |
|  | 2952240004004 |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  | h-ut |  | 2,296 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris fr. 20-40 (200 mm) |  |  | m3 |  | 32,80 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 32,472 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 37,72 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,28 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 13,776 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | IzF04J1 aplicativ |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 164,00 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 3,28 |  |  |
|  | 2682132601626021 |  | Pelicula 200mkm |  |  | m2 |  | 177,12 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр5 100*100) |  |  | kg |  | 508,40 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,542 |  |  |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  |  | kg |  | 513,484 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,542 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,084 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 152,52 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,305 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (C16/20) (100...140 mm) |  |  | m3 |  | 19,70 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 78,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,88 |  |  |
|  | 2663102100000250 |  | Beton M250 |  |  | m3 |  | 20,495 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,82 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,925 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (BR 100.20.8) (Consum beton C12/15 - 0,043 m3/m) |  |  | m |  | 82,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 9,912 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  |  | h-om |  | 14,868 |  |  |
|  | 26661228003252 |  | Bordura beton pentru trotuare БР 100.20.8 |  |  | m |  | 83,013 |  |  |
|  | 266310210000200 |  | Beton C12/15 |  |  | m3 |  | 3,552 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 84,252 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,248 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereul (S=164 m2) |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Transportarea materialelor |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare |  |  |
|  | Cheltuieli directe |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |
|  | Total |  |  |
|  | Beneficiul de deviz |  |  |
|  | Total |  |  |

Compartiment IVC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1320) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,650 |  |  |
|  | 28221157022513 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1320 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1200) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,300 |  |  |
|  | 28221157022512 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1200 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IB06B |  | Radiatoare de panouri din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Vonova 22K 500/1120) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,200 |  |  |
|  | 28221157022511 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1120 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/1000) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 28221157022510 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/1000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/920) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 28221157022592 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/920 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | IB06A |  | Radiatoare din otel igienic tip panou, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm (Vonova 22K 500/800) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,500 |  |  |
|  | 28221157022580 |  | Radiator de panouri din otel Vanova 22K 500/800 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  | buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 1,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 21,000 |  |  |
|  | 32803150365 |  | Elemente de sustinere pentru radiatoare (set de montare pentru podea) |  |  | set |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Supapa de aer d15mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 29131345030155 |  | Supapa de aer d15mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ID02A |  | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Dop alama pentru radiator d1/2'') |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
|  | 2875274114015 |  | Dop alama pentru radiator d1/2'' |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa termostatica a unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 287527420228 |  | Supapa termostatica a unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Cap termostatic d15mm) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,880 |  |  |
|  | 287527420231 |  | Cap termostatic d15mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa de inchiderea unghiului d15mm) |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,780 |  |  |
|  | 287527420229 |  | Supapa de inchiderea unghiului DN15mm |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,252 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Supapa a radiatorului cu reglare manuala d15mm) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,900 |  |  |
|  | 287527420235 |  | Supapa a radiatorului cu reglare manuala DN15mm |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de echilibrare d25mm) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,690 |  |  |
|  | 28752742025325 |  | Supapa de echilibrare d25mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de echilibrare d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 28752742025320 |  | Supapa de echilibrare d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere d25mm) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,610 |  |  |
|  | 28752742025425 |  | Supapa de inchidere d25mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Supapa de inchidere d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,230 |  |  |
|  | 28752742025420 |  | Supapa de inchidere d20mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 632587101 |  | Furtun din cauciuc d25mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de scurgere d15mm) |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 287527420510715 |  | Supapa de scurgere d15mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,384 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de bypass echilibrare d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,600 |  |  |
|  | 2875274205107151 |  | Supapa de bypass echilibrare d15mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT PPR d20x2,8mm) |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 2521216712202 |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm |  |  | m |  | 74,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (FIBER BASALT PPR d20x2,8mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 28,800 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,640 |  |  |
|  | 2521216712202* |  | Teava PPR FIBER BASALT d20x2,8mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 29,664 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT PPR d25x3,5mm) |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 42,000 |  |  |
|  | 2521216712253 |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm |  |  | m |  | 123,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC36B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (FIBER BASALT PPR d25x3,5mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2521216712253* |  | Teava PPR FIBER BASALT d25x3,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 49,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIBER BASALT PPR d32x5,4mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,600 |  |  |
|  | 2521216712325 |  | Teava PPR FIBER BASALT d32x5,4mm |  |  | m |  | 19,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (FIBER BASALT PPR d32x5,4mm) NOTA: piesele fasonate (40% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 7,600 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  | 2521216712325* |  | Teava PPR FIBER BASALT d32x5,4mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 7,828 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 192,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 17,280 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 7,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) |  |  | m |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,040 |  |  |
|  | 2521216701252 |  | Teava din otel d25x2,2mm |  |  | m |  | 23,345 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,472 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,391 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,069 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,690 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 6,900 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,312 |  |  |
|  | 2521216701252* |  | Teava din otel d25x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 7,004 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,442 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,207 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm) |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 16,800 |  |  |
|  | 2521216701322 |  | Teava din otel d32x2,2mm |  |  | m |  | 30,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,580 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (d32x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 2521216701322* |  | Teava din otel d32x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 9,135 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,774 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,342 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,340 |  |  |
|  | 2521216701382 |  | Teava din otel d38x2,5mm |  |  | m |  | 7,105 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,735 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 2,100 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,302 |  |  |
|  | 2521216701382* |  | Teava din otel d38x2,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 2,132 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,063 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 23,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,070 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 4,070 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 1,850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 5,660 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 1,755 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,906 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,143 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,860 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,226 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,283 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 106,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 24,380 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 106,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm) |  |  | m |  | 29,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 14,790 |  |  |
|  | 332051735223*3519 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d35x19mm |  |  | m |  | 31,363 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm) |  |  | m |  | 7,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 3,570 |  |  |
|  | 332051735223*4219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm |  |  | m |  | 7,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Soclu pentru asezarea tevilor din polipropilena) |  |  | m |  | 76,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 41,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 2521106718374*1 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta (soclu pentru asezarea tevilor din polipropilena) |  |  | m |  | 77,520 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,456 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,038 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,015 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 9,120 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Sisteme de alimentare cu caldura RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6325871020 |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sisteme de alimentare cu caldura RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" (Racord pentru montarea furtunului d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 2523156713800*20 |  | Racord pentru montarea furtunului d20mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 6325871020 |  | Furtun din cauciuc d20mm L=25m |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 2521216701252 |  | Teava din otel d25x2,2mm |  |  | m |  | 5,075 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,085 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | IC11C |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (d25x2,2mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 1,500 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,720 |  |  |
|  | 2521216701252* |  | Teava din otel d25x2,2mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 1,522 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,045 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,780 |  |  |
|  | 2521216701382 |  | Teava din otel d38x2,5mm |  |  | m |  | 19,285 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,995 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,570 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (d38x2,5mm) NOTA: piesele fasonate (30% din lungimea tevilor) |  |  | m |  | 5,700 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,534 |  |  |
|  | 2521216701382* |  | Teava din otel d38x2,5mm (pentru piesele fasonate) |  |  | m |  | 5,786 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,598 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,171 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,285 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,450 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,090 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | IzJ09B |  | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea |  |  | m2 |  | 2,660 |  |  |
|  | 7112020030100 |  | Specialist |  |  | h-om |  | 0,825 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,426 |  |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,537 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,404 |  |  |
|  | 2430226109301 |  | Diluant decapant pentru suprafete feroase |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,106 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,133 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  |  | kg |  | 61,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 14,030 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  |  | kg |  | 61,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 2,550 |  |  |
|  | 332051735223*2819 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d28x19mm |  |  | m |  | 5,408 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm) |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,690 |  |  |
|  | 332051735223*4219 |  | Termoizolatie conducte mansoane din cauciuc spumos K-flex ST d42x19mm |  |  | m |  | 20,548 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Aerisire automata d15mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,200 |  |  |
|  | 2913134500015 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de extrior cu jaluzele fixe EAL 1000x500) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 28112363041005 |  | Grila de extrior cu jaluzele fixe EAL 1000x500 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 200) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 4,700 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,300 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  | 2811236304*200 |  | Difuzor Konika 200 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 160) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 2,820 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,180 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,900 |  |  |
|  | 2811236304*160 |  | Difuzor Konika 160 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 524x350x250h) |  |  | m2 |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 15,744 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,065 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,291 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,065 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,726 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,194 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,039 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,259 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 42,016 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 103,424 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,448 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 474x300x195h) |  |  | m2 |  | 2,880 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,085 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,131 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,029 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,927 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,087 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 46,541 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,116 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 18,907 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 46,541 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 46,541 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d200) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,800 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,700 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 287411576578200 |  | Clapeta-droseli de aer d200 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 280,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d160) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,880 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,020 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,360 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 287411576578160 |  | Clapeta-droseli de aer d160 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 3,600 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 168,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,080 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d355) |  |  | m2 |  | 4,460 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,087 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,045 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 7,207 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,270 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,270 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 54,055 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 29,280 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 54,055 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 54,055 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,268 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 30,660 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 83,089 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,310 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,239 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,393 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,310 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,486 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 49,547 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,858 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,858 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 371,599 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,619 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 201,283 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 371,599 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 371,599 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 20,100 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 75,978 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 16,241 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,203 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,244 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,203 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,345 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 25,376 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,609 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,609 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,609 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 95,415 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 121,806 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d160) |  |  | m2 |  | 6,530 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 24,683 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 5,276 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,079 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,066 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 8,244 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,198 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,198 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 39,572 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 30,998 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 39,572 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 39,572 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,327 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 1,570 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,935 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,269 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,016 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,982 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,048 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,048 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 7,453 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 9,514 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 9,514 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | VA02C |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (600x300) |  |  | m2 |  | 3,600 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 11,808 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,188 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,036 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,271 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 6,151 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,109 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 86,832 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,145 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 23,517 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 86,832 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 86,832 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,180 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,288 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (400x300) |  |  | m2 |  | 15,400 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 37,884 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,700 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,156 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,747 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 20,998 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,467 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,093 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 248,864 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,622 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 101,101 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 248,864 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 248,864 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d200mm ) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 14,300 |  |  |
|  | 2521305734007120 |  | Canale de aer flexibile d200mm |  |  | m |  | 11,332 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d160mm ) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,800 |  |  |
|  | 2521305734007116 |  | Canale de aer flexibile d160mm |  |  | m |  | 6,181 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | VA02D |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 2500 - 4000 mm (cutie 400x1000x400h) |  |  | m2 |  | 1,490 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,260 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,155 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,224 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2710703504502 |  | Otel cornier 40x40x3 mm |  |  | kg |  | 2,989 |  |  |
|  | 2710703504760 |  | Otel cornier 40x40x4 mm |  |  | kg |  | 3,811 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,090 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,024 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 83,690 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 9,714 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 83,690 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 83,690 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,224 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,149 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d355) |  |  | m2 |  | 1,460 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,833 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 5,110 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,292 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,044 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,006 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 17,520 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,058 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 10,950 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 17,520 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 17,520 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,131 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d315) |  |  | m2 |  | 2,950 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 21,889 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 10,325 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,236 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,590 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,053 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,472 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,142 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,088 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,012 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,118 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 22,125 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 35,400 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,266 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d200) |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,424 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,368 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,552 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d160) |  |  | m2 |  | 0,720 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,832 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,144 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,173 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,022 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 4,536 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 5,760 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,050 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | VA13F |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 400 mm (cot 90* d100) |  |  | m2 |  | 0,160 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,416 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,720 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,032 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,061 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 0,640 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 0,640 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 0,640 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | VA10H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (cot 45* 400x300) |  |  | m2 |  | 0,840 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,234 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,940 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,168 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,134 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,025 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 13,440 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,880 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 13,440 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 13,440 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,067 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,025 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 45* d200) |  |  | m2 |  | 0,480 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,888 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,016 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,034 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,096 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,115 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,014 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,002 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 3,024 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d355/d315 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,320 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,168 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,064 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,010 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,128 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 2,400 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,840 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,029 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d315/d200 L=200mm) |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,650 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,030 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 7,500 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,090 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | VA17G |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (tranzitie d200/d100 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,290 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 1,430 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 1,218 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,058 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,009 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,001 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 2,320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,087 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 1,827 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 2,320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 2,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 2,800 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 1,327 |  |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 2,884 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Difuzor Konika 200) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 3,760 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,240 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  | 2811236304*200 |  | Difuzor Konika 200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | VA02B |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (adaptor 524x350x250h) |  |  | m2 |  | 5,120 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 12,595 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,233 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,052 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,248 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 6,981 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,155 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,031 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 82,739 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,207 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 33,613 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 82,739 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 82,739 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,358 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | VB15B |  | Rama cu jaluzele reglabile simultan, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal (Clapeta-droseli de aer d200) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 7,840 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,360 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 287411576578200 |  | Clapeta-droseli de aer d200 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 4,800 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 224,000 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,440 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d315) |  |  | m2 |  | 18,810 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 50,975 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,190 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,855 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,190 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,912 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 30,397 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,140 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,140 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 227,977 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 123,488 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 227,977 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 227,977 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,129 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | VA02F |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (d250) |  |  | m2 |  | 26,690 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 72,330 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,270 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 1,078 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 1,213 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,270 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 1,294 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 2710703503596 |  | Otel cornier 32x32x3 mm |  |  | kg |  | 43,131 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,617 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 1,617 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 323,483 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,539 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 175,220 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 323,483 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 323,483 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,601 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d200) |  |  | m2 |  | 11,970 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 45,247 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 9,672 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,121 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,145 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,121 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,206 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 15,112 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,363 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,363 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,538 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,363 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 56,822 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 72,538 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 72,538 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,599 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | VA05A |  | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Canale de aer flexibile d200mm ) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,500 |  |  |
|  | 2521305734007120 |  | Canale de aer flexibile d200mm |  |  | m |  | 5,151 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 90* d315) |  |  | m2 |  | 4,130 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 30,645 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,041 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 14,455 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,826 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,661 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,124 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,017 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 49,560 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,165 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 30,975 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 49,560 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 49,560 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,372 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | VA13G |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,5 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 400 - 700 mm (cot 90* d200) |  |  | m2 |  | 1,040 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 8,424 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 4,368 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,208 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,031 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 6,552 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,320 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,073 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 45* d315) |  |  | m2 |  | 0,690 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 5,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,007 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,415 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,055 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,138 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,033 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,021 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,280 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,028 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 5,175 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 8,280 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 8,280 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,062 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,021 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | VA13H |  | Piesa speciala (cot), din tabla zincata de 0,7 mm grosime inclusiv, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (cot 45* d250) |  |  | m2 |  | 0,930 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 6,901 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,255 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,074 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,186 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,149 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,028 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 11,160 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 6,975 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 11,160 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 11,160 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,084 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,028 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | VA17H |  | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii cerculare de 700 - 1600 mm ( tranzitie d250/d200 L=200mm) |  |  | m2 |  | 0,850 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 3,103 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 2,975 |  |  |
|  | 2873155903088 |  | Electrozi speciali Cu-Zn-Si |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,170 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,136 |  |  |
|  | 2874125885675 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,003 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2710403643003 |  | Tabla zincata de 0,7 mm grosime, cal.I |  |  | kg |  | 6,375 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,077 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,690 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,327 |  |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,711 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,031 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 2,510 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 9,488 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 2,028 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,025 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 3,169 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,076 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,076 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,076 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 11,915 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 15,211 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 15,211 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,126 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 1,260 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,597 |  |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 1,298 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,057 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. AN1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila reglabila din aluminiu RAG 150x150) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om. |  | 0,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om. |  | 0,030 |  |  |
|  | 2874207327005 |  | Lant cu zale innodate D=2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 28112363041515 |  | Grila ventilatie reglabila din aluminiu RAG 150x150 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | VA02E |  | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (d100) |  |  | m2 |  | 0,630 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,381 |  |  |
|  | 2710703700340 |  | Banda de otel de 25x3 mm |  |  | kg |  | 0,509 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,011 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 0,795 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,019 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  | l |  | 0,019 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 3,818 |  |  |
|  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 2710403642001 |  | Tabla zincata cal. I 0,5 mm |  |  | kg |  | 2,991 |  |  |
|  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  | buc |  | 3,818 |  |  |
|  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  | buc |  | 3,818 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 50 mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,310 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  |  | h-om |  | 0,147 |  |  |
|  | 1111000103050 |  | Cochilii vata minerala б=50mm ISOTEK KIM-AL |  |  | m2 |  | 0,319 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total AN1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,510 |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 37,370 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 37,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 8,510 |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 37,370 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,037 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,555 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.6. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,210 |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 27,270 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 27,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 6,210 |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 27,270 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,405 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.7. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,350 |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 45,450 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,350 |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 45,450 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,675 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.8. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d6,35mm) |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,890 |  |  |
|  | 27461633340*6 |  | Teava din cupru preizolata d6,35mm |  |  | m |  | 43,430 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | IC33A |  | Teava din cupru preizolata, montata prin sudura, in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm, inclusiv (d9,52mm) |  |  | m |  | 43,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,890 |  |  |
|  | 27461633340*9 |  | Teava din cupru preizolata d9,52mm |  |  | m |  | 43,430 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,043 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,645 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, PPR d 20,0 mm (drenaj) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 2521216710220 |  | Teava din polipropilena PPR d20mm |  |  | m |  | 12,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | IB17B |  | Generator de aer cald monobloc, avind puterea calorica de 25.100 - 45.000 kcal/h (Unitate de amestecare) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 2822135722600 |  | Racord flexibil |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2875274030000 |  | Racord olandez, U2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 2,200 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 36,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de aer) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,663 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,520 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | VB18A |  | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115883938 |  | Saiba grower M 6 |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  | 2874115819999 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm |  |  | buc |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | VC12A |  | Montarea filtrului de aer, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Clapeta de aer) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 17,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,663 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 2,010 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,201 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 2874115820625 |  | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 6,030 |  |  |
|  | 2874115800390 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 4,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 8,720 |  |  |
|  | 2811236829000** |  | Dispozitiv de actionare electrica |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 1,030 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | VC24A |  | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 19,520 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 6,012 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 1,202 |  |  |
|  | 2874115840601 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2874115827776 |  | Surub pt fundatii M20 |  |  | buc |  | 32,064 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | VC07A |  | Montarea ventilatoarelor axiale, de perete, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 46,200 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.4. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.5. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.6. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2.7. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | VC18A |  | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Bloc exterior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 56,740 |  |  |
|  | 2710403700053 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) |  |  | kg |  | 0,502 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,507 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  | kg |  | 0,251 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,151 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820390 |  | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 |  |  | buc |  | 60,300 |  |  |
|  | 2874115827556 |  | Surub pt fundatii M12x160 |  |  | buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 2874115820089 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm |  |  | buc |  | 8,040 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | VC37A |  | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Bloc interior a sistemului de conditionare) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  | h-om |  | 10,500 |  |  |
|  | 2811236305075 |  | Console |  |  | kg |  | 15,750 |  |  |
|  | 2521305734008 |  | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 1,575 |  |  |
|  | 2521305734009 |  | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte |  |  | m |  | 6,300 |  |  |
|  | 2661122804602 |  | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm |  |  | m |  | 31,500 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  | buc |  | 47,250 |  |  |
|  | 2746163334852 |  | Tevi din cupru recoapte 12x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2746163334853 |  | Tevi din cupru recoapte 6x1,0mm |  |  | m |  | 15,750 |  |  |
|  | 2874115850014 |  | Bulon de ancorare |  |  | kg |  | 0,554 |  |  |
|  | 2411117322835 |  | Freon |  |  | kg |  | 2,835 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  | 2952270006618 |  | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2-M-IMP in set (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 9017526014 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-2.5-W2-M-IMP in set (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Pret de piata |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2-M-IMP in set (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 9017526015 |  | Unitate de amestec PPU-HW-3R-15-1.0-W2-M-IMP in set (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sisteme de alimentare cu caldura RA1, RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Ventilare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.1. RA1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 141 |  |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5, (varianta de executie "dreapta") ((Formularul de comand. №1 - vezi in proiect) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260101 |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 142 |  |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260102 |  | Atenuator de zgomot STS-IVR3BA-600-300-1250-S (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 143 |  |  | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x300+LF24 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260104 |  | Clapeta de aer cu servomotor SRU-M-400x300+LF24 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 |  |  | Conexiune flexibila 400x300 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 90175260105 |  | Conexiune flexibila 400x300 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.2. RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 |  |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-1300-H-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5, (varianta de executie "dreapta") ((Formularul de comand. №2 - vezi in proiect) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260111 |  | Unitate compacte cu recuperatoare tip rotative VERSO-R-2000-V-W-R1-F7/M5-C5-L/A, f. Komfovent LA=1450m3/h, filtre F7, M5, schimbator de caldura electric Qinc.= 5 900Bт cu sistem de control electronic integrat C5 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 |  |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260112 |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-1200-M (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260113 |  | Atenuator de zgomot AGS-315-100-900-M (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 |  |  | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315+LF24 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260114 |  | Clapeta de aer cu servomotor AGUJ-M-315+LF24 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 |  |  | Conexiune flexibila d315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 90175260115 |  | Conexiune flexibila d315 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.3. A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 |  |  | Ventilator axial Punto Filo MF100/4LL , L=50m3/h, H=27Pa, 1~230B / 50Гц, Nпотр=0,015кВт, n=2400 об/мин (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 90175260117 |  | Ventilator axial Punto Filo MF100/4LL , L=50m3/h, H=27Pa, 1~230B / 50Гц, Nпотр=0,015кВт, n=2400 об/мин (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total A3,A4,A5,A6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.4. K1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260185 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 2,5 kW, Qinc = 3,2 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260187 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool. = 2,5 kW, Qinc.= 3,2 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 |  |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.5. K2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260185 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-4M27U2AVG-E, Qcool. = 8,0 kW, Qinc.= 9,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 2,5 kW, Qinc = 3,2 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 90175260187 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B10J2KVG-E , pe tip perete Qcool. = 2,5 kW, Qinc.= 3,2 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 |  |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.6. K3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260188 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 |  |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2.7. K4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 |  |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 90175260188 |  | Bloc exterior a sistemului de conditionare RAS-5M34U2AVG-E, Qcool = 10,0 kW, Qinc = 12,0 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 |  |  | Bloc interior a sistemului de conditionare Multisplit System R32 Toshiba RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (cu panou de control) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 90175260186 |  | Bloc interior a sistemului de conditionare RAS-B13J2KVG-E , pe tip perete Qcool = 3,3 kW, Qinc = 3,6 kW (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 |  |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  | 217024410 |  | Agent frigorific R32 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | kg |  | 2,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total K4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Ventilare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare RAC

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. А1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SA17E |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 63 mm (PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm - intrare) |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,150 |  |  |
|  | 2521216717050163 |  | Teava din material plastic PE100 PN10 SDR17 d63x3,8mm |  |  | m |  | 5,100 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,750 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,250 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,450 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,076 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN10 d25mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,850 |  |  |
|  | 2521216717051252 |  | Teava din PPR PN10 d25mm |  |  | m |  | 11,220 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,880 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 7,810 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,770 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,220 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN10 d20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 2521216717051253 |  | Teava din PPR PN10 d20mm |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,710 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,110 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (PPR PN10 d15mm) |  |  | m |  | 20,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 6,765 |  |  |
|  | 2521216717051254 |  | Teava din PPR PN10 d15mm |  |  | m |  | 20,910 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,640 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 14,555 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,435 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 2,255 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,410 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,123 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,449 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 32,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 4,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d32x25mm) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 3320517352230642 |  | Termoizolatie conducte K-flex d32x20mm |  |  | m |  | 11,896 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d25x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x15mm) |  |  | m |  | 20,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 10,455 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d15x20mm |  |  | m |  | 22,171 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SD07F |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2" (Element vibroizolant d50mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,660 |  |  |
|  | 2875274201350 |  | Element vibroizolant d50mm |  |  | buc |  | 1,015 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu de scurgere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*33215 |  | Teu de scurgere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 29131245030150 |  | Vana cu sfera si flansa din fonta d50mm |  |  | buc |  | 1,040 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 28752742010256 |  | Clapeta de retinere reversibila d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | AcA31A |  | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa din otel sudata d50mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,780 |  |  |
|  | 28752744001050 |  | Flansa din otel pentru sudura d50mm |  |  | buc |  | 2,100 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,180 |  |  |
|  | 287527420115 |  | Robinet cu trei cai d15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 2,100 |  |  |
|  | 2875274110*33218 |  | Trecere din otel d50x15mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Trecere din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  | h-om |  | 1,050 |  |  |
|  | 2875274110*33219 |  | Trecere din otel d25x15mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  | 3110320003006 |  | Grup termic de sudura de 1-14 kw |  |  | h-ut |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d25mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,290 |  |  |
|  | 2875274201025 |  | Robinet de apa alama d25mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,580 |  |  |
|  | 2875274201026 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,620 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 9,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (Furtun gofrat d25mm) |  |  | m |  | 2,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,875 |  |  |
|  | 3320517352230220 |  | Furtun gofrat d25mm |  |  | m |  | 2,704 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total А1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Т3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (PPR PN16 d20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,330 |  |  |
|  | 2521216717051231 |  | Teava din PPR PN16 d20mm |  |  | m |  | 1,020 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 0,710 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 0,070 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 0,110 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 15 mm (PPR PN16 d15mm) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,940 |  |  |
|  | 2521216717051232 |  | Teava din PPR PN16 d15mm |  |  | m |  | 18,360 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  |  | buc |  | 1,440 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  |  | buc |  | 12,780 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  |  | buc |  | 1,260 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  |  | buc |  | 1,980 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  |  | h-ut |  | 0,394 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,850 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d20x20mm) |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,510 |  |  |
|  | 3320517352230422 |  | Termoizolatie conducte K-flex d20x20mm |  |  | m |  | 1,082 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=15x20 la D=54x20 mm (K-flex d15x20mm) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,180 |  |  |
|  | 3320517352230352 |  | Termoizolatie conducte K-flex d15x20mm |  |  | m |  | 19,467 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 19,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Robinet de apa alama d20mm) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2875274201020 |  | Robinet de apa alama d20mm |  |  | buc |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | SD07A |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de apa alama d15mm) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,800 |  |  |
|  | 2875274201015 |  | Robinet de apa alama d15mm |  |  | buc |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 9,900 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Amestecator pentru lavoar si spalator |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Т3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. C1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | SB05E |  | Teava din PVC PP SN4 neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (evacuare) |  |  | m |  | 7,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 25212167002102110 |  | Teava din PVC SN4 d110mm |  |  | m |  | 8,034 |  |  |
|  | 2416406110467 |  | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2320167317232 |  | Dicloretan |  |  | kg |  | 0,117 |  |  |
|  | 2320116200572 |  | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 26,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,320 |  |  |
|  | 252121672016011 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 110mm |  |  | m |  | 26,780 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,390 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm ( PPR fonoabsorbanta) |  |  | m |  | 6,500 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,625 |  |  |
|  | 252121672016050 |  | Teava de canalizare PPR fonoabsorbanta d 50mm |  |  | m |  | 6,695 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,078 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,400 |  |  |
|  | 26221024427601 |  | Vas pt. closet cu sifon interior, cu rezervor de apa |  |  | buc |  | 2,081 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (cu sifon de sticla) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 2622102438012 |  | Lavoar |  |  | buc |  | 4,141 |  |  |
|  | 28751142028001* |  | Sifon de sticla pt.lavoar |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 4,100 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  |  | m |  | 2,460 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 8,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de110 mm. |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 25231267211505 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d110mm |  |  | buc |  | 1,010 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SC06B |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (emailata) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 2875114200300*1 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) emailata |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  |  | buc |  | 2,040 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  |  | m |  | 1,224 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total C1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SD09C |  | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 1,950 |  |  |
|  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  | kg |  | 1,082 |  |  |
|  | 2710603454305 |  | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm |  |  | kg |  | 0,156 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | AcB09A |  | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7245070020600 |  | Electrician intretinere-reparatii |  |  | h-om |  | 4,360 |  |  |
|  | 2320316202480 |  | Vaselina tehnica naturala |  |  | kg |  | 0,515 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,062 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SE58B |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 0,350 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SE56A |  | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  | h-om |  | 2,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transport material |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Pret de piata |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653204 |  | Vana d50mm cu dispozitiv de actionare electric |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Pret dе piata |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653205 |  | Contor de apa cu ultrasunete d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Pret dе piata |  | Filtru de apa cu sita FVR d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653206 |  | Filtru de apa cu sita FVR d15mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Pret dе piata |  | Manometru ОBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 987653203 |  | Manometru OBM-100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Echipament electric de forta si iluminat. (Marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,890 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100, BPY-1A-10 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,660 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,030 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,410 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-03-523-2 |  | -Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,380 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,248 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, YABP |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-600-2 |  | -Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,870 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,280 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,056 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (ГPЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-526-2 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,220 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,047 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,009 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,260 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-03-526-1 |  | -Declansator independent, PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,560 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-03-521-15 |  | -Declansator,100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 24,960 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,224 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,576 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,192 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,080 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,840 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,820 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,560 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 08-03-572-3 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600, (PП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,170 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,770 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,360 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,216 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolar 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 08-03-599-9 |  | Panouri de iluminat, montate pe perete cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,124 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,510 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 08-03-521-15 |  | -Declansator, tripolarm 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,810 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,530 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,100 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,072 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 08-03-526-1 |  | -Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii , curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,680 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,040 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,860 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,520 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 08-03-529-3 |  | Contactor de curent alternativ pe constructii, curent pina la 160 A |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,880 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,578 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,081 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,141 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,027 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 18,300 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,093 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,198 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,420 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,870 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 08-03-532-4 |  | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,400 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,042 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,660 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,183 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,390 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 |  |  | 100 buc |  | 0,490 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 82,810 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 99,960 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 1,372 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 27,930 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,440 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 26,520 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,364 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 4,095 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,202 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 08-03-593-10 |  | Indicatori de iluminat de perete |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,820 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 08-03-593-10 |  | Anticolant u directie de esire |  |  | 100 buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,820 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,560 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,900 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,206 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 1,280 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,512 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,512 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  |  | 100 buc |  | 0,660 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,512 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,673 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,680 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,073 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-409-6 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 22,850 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 436,435 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,048 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 278,770 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 4,570 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,480 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 22,850 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 45,700 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 11,425 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 67,179 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 2,514 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 08-02-396-5 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 124,080 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 22,572 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 41,250 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 1,320 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 41,250 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 37,950 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 8,151 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 4,224 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,110 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,009 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,350 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,050 |  |  |
|  | 4080141 |  | Nisip natural pentru mortare de constructie |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,755 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,087 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm, l=5m |  |  | 10 buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,487 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,037 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 08-02-472-6 |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,750 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,138 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,050 |  |  |
|  | 1019372 |  | Otel fisie necalmat 25х4 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 0,375 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,840 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in teava pozata, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 13,750 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 170,500 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 6,875 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 08-02-147-1 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,280 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,940 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,069 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,330 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,081 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,858 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,693 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 9,075 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 9,075 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,693 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370007-111 |  | Cutie cu transformator coboritor ЯТП-0,25-220/12V IP30 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 125,000 |  |  |
|  | 91924 |  | Cablu N2XH-0,66 2x1.5mm2 |  |  | m |  | 125,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 485,000 |  |  |
|  | 91923 |  | Cablu N2XH-0,66 3x1.5mm2 |  |  | m |  | 485,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 91927 |  | Cablu N2XH-0,66 4x1,5mm2 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 960,000 |  |  |
|  | 91922 |  | Cablu N2XH-0,66 3x2.5mm2 |  |  | m |  | 960,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  | 335000213-12 |  | Cablu armat N2XH 4x2.5mm2 |  |  | m |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 91938 |  | Cablu N2XH-0,66 5x2,5mm2 |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0,66 5x4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 91921-11 |  | Cablu N2XH-0.66 5x4mm2 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  | 91940 |  | Cablu N2XH-0,66 5x6mm2 |  |  | m |  | 55,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400171-15 |  | Corp de iluminat cu lampi led de plafon, Pn=12W, 4000K, IP54 CD led 13 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33400171-04 |  | Corp de iluminat cu lampi led , Pn=13W, IP65 CD led 13 cu bloc de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33400171-04 |  | Corp de iluminat cu lampi led , Pn=13W, IP65 CD led 13 cu bloc de alimentare |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33411250-03 |  | Autocolant cu directie de esire (verde) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33600173-187 |  | Intrerupator cu 1 lapa tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 33600173-187 |  | Intrerupator tip. A16-2111 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-2112 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 33600173-188 |  | Intrerupator cu 2 clape tip. A56-224 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3360219-3 |  | Priza unica cu contact de impamintare 220V, 16a IP2044 PA 16-254 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  | 3360219-3 |  | Priza unica cu contact de impamintare 220V, 16a IP2044 PA 16-254 |  |  | buc |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3360219-4 |  | Priza tripla cu contact de impamintare 220V, 16a IP20 PA 16-0162 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 3360219-4 |  | Priza tripla cu contact de impamintare 220V, 16a IP20 PA 16-0162 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 33600174-081 |  | Rack de montare (pentru instalarea prizelor) K-314 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33600174-081 |  | Rack de montare (pentru instalarea prizelor) K-314 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |  |
|  | 441000-1602 |  | Teava gofrata cu intindere ПВХ d=25mm CTG20-25-K41 |  |  | m |  | 2 285,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 3337100091 |  | Canal pentru cablu PVC neinflamabil 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  | 3337100091 |  | Canal pentru cablu neinflamabil PVC 25x25mm |  |  | m |  | 330,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 555100022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4, dim.1700x800x440 (BУ) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55510022 |  | Instalatie de bransament 380/220V 50Гц , сu сomutator 250A,IP30, ВРУ1A-10УХЛ4 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 3370201-152 |  | -Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3370201-152 |  | Siguranta ПН2-250 80A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 55501552-10 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-10 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 40A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 55501552-11 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-14 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 60A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (УАВР) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5552013-011 |  | Instalatie automata de schimbare la alimentarea de rezerva ABP-116-25-54УХ (IP54) (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | 5550244-8 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29//3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-8 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 10A, BA47-29/3/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | 55501552-13 |  | -Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55501552-13 |  | Contor electronic ZMG 310CR4.00B.03 10A (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ГРЩ2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-071 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | 5550244-14 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29//3/40C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-14 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 40A, BA47-29/3/40С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | 5550244-12 |  | -Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29//3/25C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-12 |  | Intrerupator automat cu 3 faze, 25A, BA47-29/3/25С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | 5550244-10 |  | -Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29//3/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550244-10 |  | Intrerupator automat cu 3 pol, 16A, BA47-29/3/16С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | 555000260 |  | -Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000260 |  | Declansator independent PH-47 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (PП1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 (РП2) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-112 |  | Dulap de distributie ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, 620x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | 5550297-101 |  | - Intrerupator automat de diferentiere, AD-12/2/16/30 , 16A, 30mA |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  | 5550297-101 |  | Intrerupator automat de diferentiere AD-12/2/16/30, 16A, 30mA |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (galben) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-111 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-112 |  | Bara PE pentru 18 contacte cu izolator (albastru) ШНИ- 6x9-18 У2С |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (РП3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | 555-100012-6 |  | Intreruptor BH32/4/100 , 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-6 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/100, 100A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550237-13 |  | Intrerupator automat 1p, 16A, BA47-29/1/16C |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | 5550237-14 |  | Intrerupator automat 1p, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 5550237-14 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 20A, BA47-29/1/20C |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 (ЩО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-07 |  | Dulap de distributie ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, 395x310x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP54, 265x440x120 (ЩАО1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550086-05 |  | Dulap de distributie ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31, 265x440x120 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | 555-100012-4 |  | Intreruptor BH32/4/40 , 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555-100012-4 |  | Intreruptor cu pirghie BH32/4/40, 40A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | 5550236-9 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550236-9 |  | Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10B |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | 555000240-14 |  | Intreruptor сrepuscular IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000240-14 |  | Intreruptor IC-50 1Р 10А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | 555000073-125 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-125 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-Ж |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | 555000073-126 |  | -Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 555000073-126 |  | Bloc de nul ШНИ- 6x9-9-У2-C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | 3370305-03 |  | -Contactor KMИ-11260 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370305-03 |  | Contactor КМИ-11260 , 12А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | 3370305-01 |  | -Contactor KMИ-10960 9А in invelis (в оболочке) , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370305-01 |  | Contactor KMИ-10960 9А in invelis , 220B/АС3 IP54 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33410011-2 |  | Post de comanda cu butoane ПКЕ-222-1 "stop" rosu |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 33400169-06 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cu bloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  | 33400169-07 |  | Corp de iluminat cu lampi led OWP/R LED595, 220V, IP65 35W (cubloc de alimentare de urgenta) |  |  | buc |  | 11,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33411250-01 |  | Indicator de iesire cu acumulator 220V,5W, 3ore LYRA-4223-4 LED (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Retele de telecomunicatii . (Marca TS)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-04-112-01 |  | Dulap pentru telecomunicatii |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-04-112-01 |  | Switch fe distributie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-01-039-06 |  | ODF Panel 19", 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 10-04-112-01 |  | Switch 48-1G |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,000 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1110109 |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  | 100 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 10-01-039-06 |  | Patch Panel |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 10-01-039-06 |  | Organaizer |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 10-01-039-06 |  | Filtre de retea PDU |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 07-03-002-01 |  | Modul de ventilatie cu termostat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,610 |  |  |
|  | 2019180 |  | Placi metalice |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 030404 |  | Troliuri electrice, forta de tractiune pina la 31,39 (3,2) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 11-04-008-01 |  | SFP module, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,180 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 5,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,130 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de date cu 2 module |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,440 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 81,600 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,816 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,090 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 10,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,680 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 4,880 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,800 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,324 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,044 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 238,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,021 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 134,000 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 158,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 27,000 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 48,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-407-3 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,237 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 48,510 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 11,286 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 20,625 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,660 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 20,625 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,798 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 15,048 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,564 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,798 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 22,700 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 127,347 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,454 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 7,037 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 18,160 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 276,940 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 1,135 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,454 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,632 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,227 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,227 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-147-10 |  | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare pe intreaga lungime, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 3,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 58,080 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 33,660 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,069 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,033 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,081 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 13,794 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 13,794 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,825 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-03-574-1 |  | Conectori optici |  |  | 100 fire |  | 0,040 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,672 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 4,080 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,041 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 10-02-030-05 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,200 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi, cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,001 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 10-01-039-06 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,435 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment portland pentru constructii, marca "500" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,029 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,189 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,106 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3334112-043 |  | Priza date retea cu 1 modul cu rama in set 1Rj-45 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 3334112-044 |  | Priza date retea cu 2 module cu rama in set 2Rj-45 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3334112-045 |  | Priza date retea cu 2 module cu montare pe mobilier 2Rj-45 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 333414-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 3334144-04 |  | Conector RJ45, UTP cat.6 |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 33500221-58 |  | Cablu de cupru UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 600,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.6 |  |  | m |  | 2 600,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 33500221-52 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 0.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 33500221-53 |  | Cablu de legatura UTP cat.6, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 336033-08 |  | Conector optic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33400184-132 |  | Patch-cord optic (LC-SC. LC-LC, SC-SC) SM 3m, |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33341029-04 |  | Cutie de montaj de podea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 4410009 |  | Teava din masa plastica PE d=25mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  | 4410009 |  | Teava din masa plastrica PE d=25mm |  |  | m |  | 40,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 1 000,000 |  |  |
|  | 441001-2031 |  | Teava ПВХ d=20mm |  |  | m |  | 1 000,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 444019-180 |  | Teava din otel apa-gaz d=50mm |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  | 33371041-012 |  | Jgheab metalic perforat 50x100x3000mm |  |  | m |  | 150,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 3337101-042 |  | Jgheab metalic perforat 50x200x3000mm |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  | 3337101-042 |  | Canal pentru cablu perforat 50x200x3000mm, |  |  | m |  | 15,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 10-01-039-06 |  | Suport pentru reglete |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 10-01-039-06 |  | Piese diverse: Regleta telefonica |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 10-02-030-01 |  | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 187,200 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 1020077 |  | Cherestea de esente rasinoase. Scinduri netivite, lungime 4-6,5 m, toate latimile, grosime 32-40 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,026 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 5,200 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa pentru priza din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 10-04-066-07 |  | Aparataj de perete: Priza de telefonie |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 26,000 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 10-06-034-12 |  | Lucrari diverse: Doza de montaj |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 52,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,104 |  |  |
|  | 1130367 |  | Panglica din polietilena cu strat lipicios, marca "А" |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 2,678 |  |  |
|  | 170300 |  | Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66" |  |  | h-ut. |  | 8,840 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 10-01-039-05 |  | Piese diverse: Rama |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,060 |  |  |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011825 |  | Ulei de in natural |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 08-03-574-1 |  | Conectori |  |  | 100 fire |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,368 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,005 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 26,520 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,026 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,265 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,021 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,003 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,270 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,170 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 5,600 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 85,400 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,350 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,140 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,120 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 33700217-20 |  | Regleta telefonica de tip: Plint LSA-PLUS 10x2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33700217-25 |  | Priza retea de telefonie Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 3334100065 |  | Cutie de montaj diam. 50mm " Eurodoza" |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33700217-23 |  | Rama ordinara cu un modul Rj11 |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33700217-26 |  | Conector Rj11, UTP cat.5e |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33500221-58 |  | Cablu de legatura UTP cat.5e, 1.5m (Patch-cord ) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  | 33500221-55 |  | Cablu de cupru UTP cat.5e, |  |  | m |  | 700,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 10-08-016-01 |  | Ceasornice electrice secundare unilaterale pentru incaperi: pe perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 50,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 1,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | 10-04-065-03 |  | Difuzor |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,780 |  |  |
|  | 1011665 |  | Lac electro-izolator "318" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1012073 |  | Ate aspre |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 5009264 |  | Tub din policlorvinil |  |  | kg |  | 1,254 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de lipit din staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  |  | h-ut. |  | 2,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | 10-08-003-03 |  | Sursa de alimentare |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 30,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-013 |  | Dulap de perete pentru telecomunicatii 19" 21U, 600x600 , usa din fata din sticla cu lacata |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-011 |  | SWITCH de distributie 1U,de tipul CRS310-1G-5S-4S+IN |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3370212-15 |  | ODF Panou 19",1U" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700216-023 |  | SWITCH 48x1G Rj45 ports and 4x10G SFP+ports |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3370212-22 |  | 48 porturi,patch paneli cat.6,1U" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3334112-20 |  | Organaizer cablurim 1U |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700216-045 |  | PDU (Power distribution unit) ,16A, 200-240V, 50/60Hz 8 prize Single Phase, vertical mounting for rack |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700212-035 |  | Moduli de ventilatie cu termostat, 1U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33700216-050 |  | SFP module 30km, necesare pentru infrastructura |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340201-052 |  | Dispozitiv de alimentare garantata, 2000W, 2U UPS2000 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3340202-01 |  | Set pentru impamintare TE |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-021 |  | testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | 3334114-03 |  | Polita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3334114-03 |  | Poita pentru utilaj greu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de cabluri structurata |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700217-19 |  | Suport rack pentru reglete 19" de tip: Cabeus FM-15-3U |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  | 33700217-16 |  | Aparat telefonic IP Rj-11 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reteua de telefonie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400185-2 |  | Ceasuri autonome de perete |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalatii de ceasoficare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.4. Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33701214-3 |  | Dinamic FM |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33400186-2 |  | Sursa de alimentare autonoma (baterie) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemul de translare radio |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Automatizare . (Marca AIVC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 10-08-002-03 |  | Senzor termic |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,200 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 10-08-002-02 |  | Senzor P33-N |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,640 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 10-08-003-06 |  | Control Panel |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 32,000 |  |  |
|  | 1011963 |  | Colofoniu de pin |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 1,600 |  |  |
|  | 5220076 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  | kg |  | 0,152 |  |  |
|  | 330206 |  | Burghiuri electrice |  |  | h-ut |  | 0,696 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 11-02-002-01 |  | Termomanometre |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,300 |  |  |
|  | 1011111 |  | Laminate striate cu zimtuire rombica, latimea mai mare de 1 pina la 1,9 m, din foi laminate la cald, muchii retezate, otel C235, grosime 4 mm |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,476 |  |  |
|  | 1110120 |  | Rama pentru inscriptii, 55х15 mm |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 2019180 |  | Garnituri metalice |  |  | kg |  | 6,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,080 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,460 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut |  | 1,060 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,560 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,980 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,560 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,408 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,571 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,270 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,584 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 22,110 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 22,110 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 1,650 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 11,055 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 29,700 |  |  |
|  | 5009070 |  | Racordari |  |  | 10 buc |  | 2,970 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 26,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 4,455 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,986 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,182 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 20,460 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (in afara conductei principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 4,950 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,643 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,124 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,054 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  | 33321271-02 |  | KCBBнг(А)-LS 4x0.22mm |  |  | m |  | 60,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  | 335000304-05 |  | Cablu KВВГнг-LS 4x0.75mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3332227-18 |  | Cablu KВВГнг- 5х1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  | 3332227-18 |  | Cablu КВВГнг-FRLS 5х1.5mm2 |  |  | m |  | 25,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  | 441000-1560 |  | Teava PVC d=20mm |  |  | m |  | 165,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru conducta de aer Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3380204-03 |  | Senzor de temperatura pentru duct aerului Pt 1000 limitele de lucru 0...+50grC "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3380204-08 |  | Senzor de temperatura pentru teava de incalzire limitele de lucru 0...+100grC "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3380204-09 |  | Senzor de presiune pentru conducta de aer, limitele de lucru 30...+500grPa "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare (sau analogic după parmetri tehnici)"Komfovent" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 3380118-25 |  | Control Panel C5.1 cu afisaj si programare "Komfovent" (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33800225-41 |  | Tеrmomanometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800225-41 |  | Теrmomanometru |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 (PCRA1, PCRA2) |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x250mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5550235-1 |  | -Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550235-1 |  | Intreruptor automat cu 1 pol, 1.0A, BA14-26-14-20УЗ |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 338000502-10 |  | -Releu intermediar PЭК77/4 , 10A 220V DC (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 338000502-10 |  | Releu intermediar PЭК 77/4 10A 220V DC (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33410011-02 |  | -Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 33410011-02 |  | Buton KE-011 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33800016-11 |  | -Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 33800016-11 |  | Diod Д226Б |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistemele RA1-RA2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Sistemul de evacuare a fumului  ( Marca AEF.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 11-06-001-01 |  | Panou, masa, kg, pina la: 50 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,150 |  |  |
|  | 1012039 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  | kg |  | 0,238 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,230 |  |  |
|  | 331002 |  | Masini de gaurit |  |  | h-ut. |  | 0,530 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 11-03-001-01 |  | -Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,240 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-574-1 |  | Instalatii pe dispozitive si conectarea firelor cablurilor sau a conductorilor retelei exterioare la blocurile clemelor si la clemele aparatelor si mecanismelor: cabluri sau conductori, sectiune pina la 10 mm2 |  |  | 100 жил |  | 0,240 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,032 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,019 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 08-01-081-1 |  | Buton de comanda |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,260 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 28,560 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,152 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 16,080 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 21,600 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 3,240 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 5,808 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 1,200 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,880 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,005 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-158-4 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 4 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,080 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,080 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-158-5 |  | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,280 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009610 |  | Grasime pentru lipire |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 335000306-02 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  | 335000306-04 |  | Cablu KВВГнг-FRLSLTx 5x1,5mm2 |  |  | m |  | 45,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  | 441000-1562 |  | Teava ПВХ d=25mm |  |  | m |  | 120,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x300mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550225-03 |  | Dulap dim:500x400x300mm IP65 STB504025 |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 5550237-11 |  | -Intrerupator automat cu 1 pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550237-11 |  | Intrerupator automat cu 1pol, 10A, BA47-29/1/10C |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 338000502-20 |  | -Releu intermediar PЭК78/4 , 3A 220V AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338000502-20 |  | Releu intermediar PЭК 78/4 3A 220V AC |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 338000502-24 |  | -Modul de priza PPM77/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 338000502-24 |  | Modul de priza PPM 77/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 5550004020 |  | -Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550004020 |  | Intrerupator ПT2-10, 16A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 5550004022 |  | -Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 5550004022 |  | Intrerupator pentru 3 pozitii fixe I-O-II LW26-20, 20A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33410011-021 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410011-021 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) verde ON PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 33410011-022 |  | -Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33410011-022 |  | Buton 16A 250B fara fixare OFF-(ON) rosu OFF PS-18-16 SPST |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 33800015-29 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-29 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM5-240B Lovato ,cu linza galbena |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 33800015-30 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33800015-30 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM3-240B Lovato ,cu linza verde |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33800015-31 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-31 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM8-240B Lovato ,cu linza alba |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33800015-32 |  | -Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33800015-32 |  | Аrmatura de semnalizare 8LP2TILM4-240B Lovato ,cu linza rosie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33700307-4 |  | -Contactor KMИ-11810, 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 33700307-4 |  | Contactor КМИ-11810 , 18А, 230B/AC3 1HO |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33410011-031 |  | Buton De evacuarea fumului de alarma OA1-W01-A/20-230M |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pretul Programei de testare (Marca-TS-1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 3334114-021 |  | Testarea si verificarea liniilor retelelor de cablare structurata, conform standardului categoria 5e |  |  | 1 programa |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Tehnologia de producere (marca TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Calcul |  | Сборка немонтируемого оборудования |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om. |  | 25,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Fondul social |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pret furnizor |  | Masa de oficiu , Cu scaun de oficiu Cump. buc 28 Dimensiuni 1400 х 700 х 850 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  | 01020300102400 |  | Masa de oficiu , cu scaun de oficiu,Dimensiuni 1400 x 700 x 850 |  |  | buc |  | 28,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Pret furnizor |  | Masa pentru 12 locuri conferment sala + scaune (24buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024004 |  | Masa pentru 12 locuri conferment sala + scaune (24buc) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Pret furnizor |  | scaune (24buc) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 010203001024005 |  | Scaune prezidium |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Pret furnizor |  | Video proiector + INTERNET 30 OM/MIN. 220В, N=0,8кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024007 |  | Video proiector + INTERNET 30 OM/MIN. 220В, N=0,8кВт Scaune prezidium |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Pret furnizor |  | Dulap de oficiu Dimensiuni 1080 х 450 х 1850 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  | 010203001024008 |  | Dulap de oficiu Dimensiuni 1080 х 450 х 1850 |  |  | buc |  | 20,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Pret furnizor |  | Raft pentru inventar |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024009 |  | Raft pentru inventar |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Pret furnizor |  | Masa cu blat Dimensiuni: 2300х600х850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024011 |  | Masa cu blat Dimensiuni: 2300х600х850 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret furnizor |  | Frigider 220В, N=0.5кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024015 |  | Frigider 220В, N=0.5кВт |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Pret furnizor |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203001024016 |  | Lavuar (spalatorie) incorporate in blat |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Pret furnizor |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В (sau analogic după parametrii tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 010203001024017 |  | Aspirator uscat si umed Karchert N=0,7кВт; 220В (sau analogic după parmetri tehnici) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret furnizor |  | Uscator de mine pe perete in wc N=0.85кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024018 |  | Uscator de mine pe perete in wc N=0.85кВт; 220В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pret furnizor |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 010203001024019 |  | Dozator pentru sapun (WC) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |