| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: _________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea reagenților chimici pentru tratarea apei, pentru anul 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Silicat de sodiu (sticla lichidă), Na2SiO3 |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ (ТУ) 13078-2021 sau echivalentul Modulul - 2,6 – 3 Aspectul - lichid transparent, fără miros Solubilitatea - Solubil în apă Conţinutul SiO2, % - 29,7 – 36,0 Conţinutul Na2O, % - 10,9 – 13,8 Conţinutul Al2O3, Fe2O3, % - ≤ 0,25 Densitatea, g/cm3 - 1,47 – 1,52 pH-ul soluţiei - 11 – 13 |  |  |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sodă caustică lichidă (în recalcul la 100%) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 55064-2012 sau echivalentul Aspectul exterior - lichid transparent sau slab colorat Fracția de masă a hidroxidului de sodiu, %, nu mai puțin de 46 Conținutul de Na2CO3, %, nu mai mult de 0,6 Conținutul de NaCl, %, nu mai mult de 3,0 Conținutul de fier, %, nu mai mult de 0,007 (în recalcul la oxid de fier III) Conținutul de NaClO3, %, nu mai mult de 0,25 |  |  |  |  |
| Lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Floculant |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini CAS 9003-05-8 Aspectul exterior - granule de culoare albă Impurități insolubile, % nu mai mult de 2,0 Viscozitatea, cps - 2,7-4,1 Sarcina ionică - 34,8-67,8 Fracția de masă a substanțelor nevolatile, %, nu mai puțin de 90 Conținutul de poliacril amidă, % - 100 Amide reziduale, ppm, nu mai mult de 999 |  |  |  |  |
| Lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Acid sulfuric tehnic (H2SO4) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 2184-2013 sau echivalentul Calificarea - calitatea 1 Aspectul exterior - lichid transparent puțin vâscos Conținutul de monohidrat H2SO4, % - 92-94 Conținutul de fier ( Fe) , %, nu mai mult de 0,02 Intensitatea culorii soluției de comparare, cm3, nu mai mult de 6 Reziduu la calcinare, %, nu mai mult de 0,05 |  |  |  |  |
| Lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Var nestins (CaO) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ 9179-2018 sau echivalentul Conținutul de CaO + MgO, %, nu mai puțin de 90 CO2, % nu mai mult de 3 MgO activ, % nu mai mult de 5 Conținutul de impurități, %, nu mai mult de 7 Granulația, mm, nu mai mult de 2 |  |  |  |  |
| Lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sare tehnică (NaCl) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini ГОСТ Р 51574-2018, ТУ 9192-002-00352816-2004 sau echivalentul Granulația, mm, nu mai mult de 4 Aspectul - produs cristalin în vrac, măcinată Clorura de sodiu (NaCl), % nu mai puțin de 97,0 Fracția de masă a Ca -ion, % nu mai mult de 0,65 Fracția de masă a Mg-ion, % nu mai mult de 0,25 Culoarea - Alb, gri, fără mirosuri străine Сonținutul de umiditate, % nu mai mult de 5 Fracțiunea de masă a sedimentului insolubil în apă, % nu mai mult de 0,85 |  |  |  |  |
| Lotul 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Octadecilamina (ODA) |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini - ТУ 6-36-1044808-361-89 sau echivalentul, CAS: 124-30-1 - Densitatea, g/cm³ - 0,86 - Fracția de masă a aminelor primare, %, nu mai puțin de 98,0 - Fracția de masă de amine secundare, %, nu mai mult de 2,0 - Valoarea conținutului de amină - min. 207 mgKOH/g - Umiditatea, %, nu mai mult de 0,04 - Valoarea conținutului de iod (gI2/100g) nu mai mult de 10 - Aspectul - masă ceroasă de culoare albă sub formă de fulgi (granule mici de culoarea albă cu miros specific). Solubilitatea - slab solubil |  |  |  |  |
| Lotul 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sulfat de zinc hidratat |  |  |  | Conform cerințelor Caietului de Sarcini CAS 7446-20-0 Fracție de masă de zinc, % nu mai puțin de 22 Fracția de masă a substanțelor insolubile în apă, % nu mai mult de 0,2 pH-ul soluției preparatului cu o fracție de masă de 5% - 4,4-6 Aspectul - pulbere cristalină albă |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________

Executor: Cristina Gorgos

Tel: 022-436-357