Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul____Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic___________

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă_______Primăria Văratic.r.  Rîșcani, s. Văratic_________

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

Materialele trebue sa corespunda calitatii prevazute în documentatia tehnica cu atribuirea Certificatelor și Agrimentelor R.Moldova.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Autoritatea contractanta solicita Antreprenorul sutdierea documentatiei de proiect, pentru vizitarea șantierul și va analiza toate conditiile pentru depozitarea materialelor și securitea acestora, tehnologiile de construclie, punctele sensibile de lucru, asigurarea respectarii tuturor masurelor de protectie a mediului, a securitatii si sigurantei în munca.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Lucrarile care devin ascunse, în caz de depistare antreprenorul asigura posibilitatea să examineze și să constate în prezenta autoritatii contractante și a responsabilului tehnic atestat.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Executantul trebue sa detina resurse umane suficiente pentru indeplinirea calitativa si la timp a lucrarilor, utilizarea echipamentelor de protectie personala, sa mentina caile de acces liber la santier, iar la terminarea lucrarilor sa retraga utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile și lucrarile provizorii.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

Costul de deviz determinat in corelatie cu instructiunea CPL.01.01.-2012 ,, Instructiunea privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin metoda de resurse”

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La etapa de evaluare autoritatea contractanta are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire.

Autoritatea contractanta solicita operatorilor economici sa viziteze amplasamentul lucrarilor de constructii.

Autoritatea contractantă  Primăria Văratic

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul____Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic__

Autoritatea contractantă_____Primăria Văratic___________________

(denumirea, adresa)

| Nr. | Simbol, norme, cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Cantitatea |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 8,2700 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 1 489,0000 |
| 3 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 2,1300 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,2100 |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 21,3300 |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x18) | m | 429,6000 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x8cm) | m | 281,0000 |
| 8 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 | 31,3800 |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 31,3800 |
| 10 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (15cm) | m3 | 470,7000 |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj caramida gri 10x20x4cm) | m2 | 1 945,0000 |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj caramida gri 10x20x6cm) | m2 | 1 193,0000 |
| 13 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 | 11,7000 |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,1170 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 21,0000 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,6800 |
| 17 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,8500 |
| 18 | DI123 modificat | Montarea ghivecilor pentru flori (0,25x0,35x0,55m Q=325 buc) | buc | 325,0000 |
| Total |  |  |  |  |

### Formularul de deviz nr.5 – Catalog de prețuri unitare

Obiectul____Lucrari de amenajare a trotuarului in s. Varatic__

Autoritatea contractantă_____Primăria Văratic___________________

(denumirea, adresa)

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (100x30x18) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5200 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0450 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,1700 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0090 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |
|  | 2666122800286 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200 | m | 1,0050 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (100x20x8cm) | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,1800 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,0480 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0030 |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2 | m | 1,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0030 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | TsE04B | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 81-180 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II | 100m2 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,0740 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,0300 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | DA11B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire (15cm) | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,6500 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 0,2030 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2190 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2070 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj caramida gri 10x20x4cm) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655.1 | Placi din beton, pentru trotuare h=4cm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj caramida gri 10x20x6cm) | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2661112800655.2 | Placi din beton, pentru trotuare h=6cm | m2 | 1,0150 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,6000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 7,8700 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,0050 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | TsA01B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | DI123 modificat | Montarea ghivecilor pentru flori (0,25x0,35x0,55m Q=325 buc) | buc |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2,4000 |
|  | 2666122800562 | Ghiveci | buc | 1,0000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,8100 |
|  |  | Total | lei |  |