| Scoala primara-gradinita "A. Ursu", str. C. Iesilor, 57/3 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de schimbarea timplariei si reparatia antreului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (geamuri) |  |  | m2 |  | 114,8300 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 24,1143 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 24,1143 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 55,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 11,6550 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 11,6550 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CK57D |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - Low-E |  |  | m2 |  | 102,6800 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 113,8721 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 102,6800 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 667,4200 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 163,2612 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 167,3684 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 52,3668 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 12,6296 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,9572 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 16,4288 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 10,6685 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | CK57C |  | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat |  |  | m2 |  | 12,1500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 19,8896 |  |  |
|  | 2030112931108 |  | Ferestre din policlorura de vinil (PVC) |  |  | m2 |  | 12,1500 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 78,9750 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 32,0760 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 33,2910 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 7,7760 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 2,3450 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3499 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 2,1068 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 1,3681 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK58A |  | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 |  |  | m2 |  | 55,5000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,9610 |  |  |
|  | 2030112931109 |  | Blocuri de usi de balcon din PVC |  |  | m2 |  | 55,5000 |  |  |
|  | 2416566101576 |  | Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l |  |  | buc |  | 8,6580 |  |  |
|  | 2513736621482 |  | Banda izolanta |  |  | m |  | 192,5850 |  |  |
|  | 2513736621483 |  | Banda de bariera de vapori |  |  | m |  | 114,8850 |  |  |
|  | 2513736621484 |  | Banda hidroizolanta |  |  | m |  | 24,9750 |  |  |
|  | 2051142950707 |  | Dibluri de montaj 10х130 mm |  |  | buc |  | 279,8865 |  |  |
|  | 2874115833880 |  | Suruburi cu cap inecat |  |  | kg |  | 0,6105 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  |  | h-ut |  | 7,8422 |  |  |
|  | 2952271004212 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 5,4834 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,7760 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 20,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 11,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | CK26C |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400mm |  |  | m |  | 63,8400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 5,1072 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6384 |  |  |
|  | 2521106718393 |  | Pervazuri din mase plastice pentru ferestre b=400mm |  |  | m |  | 63,8400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 383,0400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6384 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm |  |  | m |  | 63,8400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 20,4288 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,1072 |  |  |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  |  | m |  | 63,8400 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 255,3600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6384 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pret de piata |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 35,0000 |  |  |
|  | 1 |  | Plasa de moschit |  |  | м2 |  | 35,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior |  |  | m |  | 372,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 96,7200 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 390,6000 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9,3000 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3720 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 2 232,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 |  |  | m2 |  | 148,8000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 442,2336 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 89,2800 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 4 347,9360 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 3,3331 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 23,5104 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 8,8090 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 148,8000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,7600 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 163,6800 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 22,3200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0446 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 148,8000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 66,9600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,8800 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 156,9691 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,1488 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1488 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 148,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 4,4640 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 22,3200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 7,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pentru lucrari la interior, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 148,8000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 81,8400 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 59,5200 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 8,9280 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 74,4000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 7,4400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,2976 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru exterior |  |  | m |  | 321,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 83,4600 |  |  |
|  | 27431235490251 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 337,0500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,0250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,3210 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 926,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare |  |  | m2 |  | 64,2000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 7,7040 |  |  |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  | kg |  | 26,6430 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 64,2000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 95,4012 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 19,2600 |  |  |
|  | 26531021008341 |  | Glet pe baza de ciment Otkos, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 937,9620 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7190 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,0718 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 1,9003 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare |  |  | m2 |  | 64,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,9260 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,6300 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,2100 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | CN11A |  | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent |  |  | m2 |  | 64,2000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,8900 |  |  |
|  | 2430116104070 |  | Vopsea pe baza de polimeri acrilici |  |  | kg |  | 41,0880 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,2100 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 32,1000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 3,2100 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1926 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de reparatie in grupa |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,3600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 1,4400 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,2800 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 14,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,7600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,2000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,4000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,4800 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 14,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,9500 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,9500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,9500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (usa) |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 1,5750 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,7000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 36,9000 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  |  | buc |  | 72,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  |  | m2 |  | 18,9000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,2700 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti interioare, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 6,7200 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 19,9200 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,4000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 58,5600 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 342,7200 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1920 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 3,7920 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 0,7680 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | CF51B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=10,0000 |  |  | m2 |  | 48,0000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 115,2000 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 686,4000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,4800 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 7,6800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 1,4400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | CK18C |  | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 2743123549025 |  | Coltare din aluminiu |  |  | m |  | 26,2500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 0,6250 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0250 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 150,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,4300 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm |  |  | kg |  | 73,0500 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0560 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3950 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,1480 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 10,6000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 58,3000 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 7,9500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0159 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,8500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,3000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 55,9097 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,0530 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,0530 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,5900 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,9500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual-Culoarea se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,1500 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 21,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,1800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de latex "Lac Brio", aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor |  |  | m2 |  | 53,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 29,1500 |  |  |
|  | 24301161038001 |  | Lac Brio |  |  | kg |  | 21,2000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,1800 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 26,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,6500 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,1060 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Pardoseli |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | CN54A |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betohgpuht" intr-un strat, la pardosele |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  | h-om |  | 9,1000 |  |  |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart "Betohgpuht" |  |  | kg |  | 26,9750 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 30,4200 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 2 000,9340 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 5,8851 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,4577 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 5,4600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,3000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | CG56B1 |  | Corectia la norma CG56B: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060 K=10,0000 |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 14,9500 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  |  | kg |  | 1 094,5467 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,7154 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 2,6000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,6500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare la pardosele |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,9500 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 9,7500 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 3,2500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | CG08A1 |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez Clasa de trafic 33, Grosime 2,5 mm, Grosime strat de uzura 0,6 mm (Se exlude resursul 2521106718386 Profil p.v.c., pervaz pardoseala) Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,0150 |  |  | m2 |  | 65,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,5000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 81,2500 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  |  | m2 |  | 69,2738 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 1,9792 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 39,5850 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  |  | kg |  | 5,2780 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 32,9875 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0990 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 13,1950 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 1,5834 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0396 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,9500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | CG09A |  | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m |  | 66,0000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 36,3000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,3000 |  |  |
|  | 2521106718374 |  | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . |  |  | m |  | 67,3200 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  |  | kg |  | 0,3960 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  |  | kg |  | 3,3000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,0330 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,0132 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,2500 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  |  | kg |  | 7,9200 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  |  | kg |  | 0,6600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,3300 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Timplaria |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CK25A |  | Usi confectionate din PVC inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  |  | h-om |  | 5,4750 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,6000 |  |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  |  | m2 |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 30,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  |  | kg |  | 3,7500 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  |  | kg |  | 1,3125 |  |  |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,5000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 7,5000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,1500 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | CK33A |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,8000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,1200 |  |  |
|  | 2952270007000 |  | Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,0600 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie in grupa |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | TsH92B |  | Incarcarea in auto materialului demontat |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 26,6400 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | TrB05A2-1 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 10 m |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 31,2000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | TsI50C5 |  | Transportarea materialului demontat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  | t |  | 24,0000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 9,0000 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari diverse |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CASM |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Tatal |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Taotal |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |