| Amenajarea spatiului verde a terenului cu nunarul cadastral 7 101 117 280, situat in or. Riscani, str. Trandafirilor,nr. 17. | Digitally signed by Ţîganaş Nata Date: 2025.10.20 12:18:58 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova | Formular Nr.1B lia |
| --- | --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | MOLDOVA EUROPEANĂ | WinCmeta |

# Deviz-oferta № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm | buc | 18,000 |
|  | 6141120100300 | Stivuitor | h-om | 3,420 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 19,620 |
|  | 7422090100200 | Corhonitor | h-om | 6,300 |
|  | 2955270002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba) | h-ut | 1,728 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 2 | TsG07A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm | buc | 18,000 |
|  | 8141260100100 | Fasonator | h-om | 5,040 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,260 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 3 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex de joaca d cu leagan | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 4 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea nisipiera | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 5 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea carusel cu 4 locuri | buc | 3,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 5,460 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,180 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,660 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 6 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea urna si banca | buc | 2,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 3,640 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,400 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,120 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,440 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,300 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 7 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea trenut de metal | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 8 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea complex sportiv "street Woekont " PTP 522 | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 9 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea aparate de fitnes | buc | 3,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 5,460 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,600 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,180 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,660 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,450 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 10 | RpVC46C aplicativ | Demontarea bazin pentru colectarea apei//Demontarea leagan | buc | 1,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 1,820 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,200 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,060 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,220 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,150 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 1 Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 2. Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |
| 11 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Taierea pamintului 0.3x1130 =399 m3 | m3 | 339,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 176,280 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 12 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor/// Pamint vecetal necesar pentru crearea spatiilor verzi 0.3 x415 =125 m3 | m3 | 125,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 65,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 13 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie | m3 | 48,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 96,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 14 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II////Saparea albiei sub accese | 100 m3 | 0,210 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0,430 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 15 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa cartografie | m3 | 77,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 154,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 7,700 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 16 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv//Umplutura de pamint dupa fundatia albiilor drumurilor de pietoni si teren | m3 | 45,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 90,000 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,500 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 17 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5- 0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m //incarcarea solului insuficient | 100 m3 | 0,530 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 2,523 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 18 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 74,500 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 7,897 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 19 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 | 1,220 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,185 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 10,616 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 2. Lucrari terasiere |  |  |  |  |
|  |  | 3. Capitolul 3. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=360 m2 |  |  |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de | m2 | 360,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ciment si nisip, grosime strat de 5 cm |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 208,872 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,688 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 365,400 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 576,000 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 2 833,200 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 1,800 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 15,408 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 7,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 21 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 h=15 cm | m3 | 54,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 32,400 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 10,962 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 65,826 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 8,100 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,268 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 13,932 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,810 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 22 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire // Amestec din piatra concasata -prundis de riu si nisip h=10 cm | m3 | 36,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 28,800 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 9,252 |
|  | 1411122201646 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//prundis de riu | m3 | 3,672 |
|  | 1411122201672 2 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//prundis de riu | m3 | 45,720 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 9,000 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,512 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 9,288 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 3. Executarea acceselor acoperisului din beton prefabricat cu gr=6 cm S=360 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 4. Capitolul 4. Zona verde |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | TsH10A | Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30% | m2 | 415,000 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 261,450 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,225 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 4,150 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 20,003 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 16,434 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 25 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 4,150 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 2,739 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 4,150 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,602 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 4. Zona verde |  |  |  |  |
|  |  | 5. Capitolul 5. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 103 m |  |  |
| 26 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.30.15-- volum de beton conform proiect V=4.55 m3 | m | 103,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 15,450 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 45,320 |
|  | 2663102100001 1 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 4,550 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 300,760 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,824 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 103,515 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,618 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 5. Instalarea bordurilor BR 100.30.15 - 103 m |  |  |  |  |
|  |  | 6. Capitolul 6. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 310 m |  |  |
| 27 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm// Borduri BR 100.20.8-- volum de beton conform proiect V=11.6 m3 | m | 310,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 46,500 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 136,400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100001 2 | Beton clasa C12.5/15 | m3 | 11,600 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 905,200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,480 |
|  | 2666122800285 1 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200 //Borduri BR 100.30.15 | m | 311,550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,860 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 6. Instalarea bordurilor BR 100.20.8 - 310 m |  |  |  |  |
|  |  | 7. Capitolul 7. Mobilier urban |  |  |
| 28 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 53,200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 135,800 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 28,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 29 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 28,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 12,600 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 135,800 |
|  | 2030112931102 | Urne | buc | 28,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 2,352 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 4,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 7. Mobilier urban |  |  |  |  |
|  |  | 8. Capitolul 8. Teren de joaca cu strat cauciucat S=440 m2 |  |  |
| 30 | CG08A | Pardoseli din dale ce cauciuc gr=30 mm lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus) | m2 | 440,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 44,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 440,000 |
|  | 2523116716345 1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm | m2 | 468,930 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 13,398 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 267,960 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 35,728 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 223,300 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,670 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 89,320 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 10,718 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,268 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 446,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13,200 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 31 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 1 320,00 0 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 52,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,600 |
|  | 2873122004100 2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 1 333,200 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 6,600 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 13,200 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 396,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,792 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 32 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm | m3 | 52,800 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 203,280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,320 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 54,661 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,333 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 13,200 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 21,120 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 33 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm | m3 | 44,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,560 |
|  | 1421102200068 1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm | m3 | 50,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,400 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,240 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 34 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm | m3 | 44,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 43,560 |
|  | 1421102200068 2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm | m3 | 50,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,400 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 9,240 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 18,480 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 35 | TsH91A | Instalarea complexecor de joaca pentru copii | buc | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 22,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,400 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 58,200 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 12,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,432 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 1,800 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 36 | pret furnizor | Complex de joaca PTP 21-12-T4 | buc | 1,000 |
|  | 111111111l | Complex de joaca PTP 21-12-T4 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 37 | pret furnizor | Leagan cu scaun PTP52B | buc | 1,000 |
|  | 111111111l2 | Leagan cu scaun PTP52B | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 38 | pret furnizor | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  | 111111113 | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 39 | pret furnizor | Scaun pentru leagan PTP 019-01 | buc | 1,000 |
|  | 111111116 | Scaun pentru leagan PTP 019-01 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 40 | pret furnizor | Scaun pentru leagan PTP 019-03 | buc | 1,000 |
|  | 111111116l | Scaun pentru leagan PTP 019-03 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 41 | pret furnizor | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  | 111111113 | Leagan PTP 52-2 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 42 | pret furnizor | Scaun pentru leagan PTP 020-04 | buc | 1,000 |
|  | 111111115 | Scaun pentru leagan PTP 020-04 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 43 | pret furnizor | Scaun pentru leagan PTP 020-03 | buc | 1,000 |
|  | 111111115l | Scaun pentru leagan PTP 020-03 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 44 | pret furnizor | Balansoar "Greieras" PTP 012-02П | buc | 1,000 |
|  | 111111112 | Balansoar "Greieras" PTP 012-02П | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 45 | pret furnizor | Balansoar pe arc elicoidal "Tigru -Zebra " PTP 044-56 | buc | 1,000 |
|  | 111111112l | Balansoar pe arc elicoidal "Tigru -Zebra " PTP 044-56 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 46 | pret furnizor | Podet PTP 072A | buc | 1,000 |
|  | 111111112l1 | Podet PTP 072A | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 47 | pret furnizor | Podet PTP 072B | buc | 1,000 |
|  | 111111112l2 | Podet PTP 072B | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 48 | pret furnizor | Gard PTP 1028 | m | 84,000 |
|  | 111111119 | Gard PTP 1028 | m | 84,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 8. Teren de joaca cu strat cauciucat S=440 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 9. Capitolul 9. Teren de fitnes S=120 m2 |  |  |
| 49 | CG08A | Pardoseli din dale ce cauciuc gr=30 mm lipit cu adeziv epoxidic(resursul pervaz de pardosea de exclus) | m2 | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 120,000 |
|  | 2523116716345 1 | Dale de cauciuc 500 x500 x30 mm | m2 | 127,890 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 3,654 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 73,080 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 9,744 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 60,900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,183 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 24,360 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 2,923 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0,073 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 121,800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,600 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 50 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp//// Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 360,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 14,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,800 |
|  | 2873122004100 2 | Plase sudate // Plasa Vr -5 100 x100 mm | kg | 363,600 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,800 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 3,600 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 108,000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,216 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 51 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane B15, turnare cu mijloace clasice h=120 mm | m3 | 14,400 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 55,440 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,360 |
|  | 2663102100000 1 | Beton B15 | m3 | 14,908 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,454 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,600 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 5,760 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 52 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm h=100 mm | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,880 |
|  | 1421102200068 1 | Strat de fundatie din pietris fr 20-40 mm | m3 | 13,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,520 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 53 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm h=100 mm | m3 | 12,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,880 |
|  | 1421102200068 2 | Strat de fundatie din pietris fr 40-70 mm | m3 | 13,800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,200 |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 2,520 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 5,040 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 54 | TsH91A | Instalarea complexecor de joaca pentru copii | buc | 6,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11,400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,700 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 29,100 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 6,000 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,216 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,900 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 55 | pret furnizor | Aparat fitnes "Presa picioare" PTP 505T | buc | 1,000 |
|  | 88888888 | Aparat fitnes "Presa picioare" PTP 505T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 56 | pret furnizor | Aparat fitnes "Presa piept - Tractiuni spate" PTP 509T | buc | 1,000 |
|  | 88888889 | Aparat fitnes "Presa piept - Tractiuni spate" PTP 509T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 57 | pret furnizor | Aparat fitnes dublu "Bare pararele" PTP 519T | buc | 1,000 |
|  | 888888891 | Aparat fitnes dublu "Bare pararele" PTP 519T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 58 | pret furnizor | Banca abdominala inclinata PTP 523-X Dn | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8888888892 | Banca abdominala inclinata PTP 523-X Dn | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 59 | pret furnizor | Aparat fitnes "Abdominal " PTP 513T | buc | 1,000 |
|  | 8888888894 | Aparat fitnes "Abdominal " PTP 513T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 60 | pret furnizor | Aparat fitnes dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu disabilitati PTP 532T | buc | 1,000 |
|  | 8888888895 | Aparat fitnes dublu pentru intinderea muschilor pentru persoanele cu disabilitati PTP 532T | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 9. Teren de fitnes S=120 m2 |  |  |  |  |
|  |  | 10. Capitolul 10. Teren sport de masa S=72 m2 |  |  |
| 61 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 100 х 200 gr=6 cm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 72,000 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 41,774 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,138 |
|  | 2661112800655 2 | Placi din beton, pentru trotuare100 х200 мм, gr=6 cm | m2 | 73,080 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 115,200 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 566,640 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,360 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 3,082 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,440 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 62 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire// Pietris h=10 cm | m3 | 7,200 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 4,320 |
|  | 1411122201646 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 1,462 |
|  | 1411122201672 1 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm//Amestec din piatra sparta SM EN 13242 +A1 | m3 | 8,777 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,080 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,302 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 1,858 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,108 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 63 | TsH91A | Instalarea complexecor de joaca pentru copii | buc | 3,000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,700 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,350 |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 14,550 |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare | buc | 3,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,108 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,450 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 64 | pret furnizor | Masa de tenis PTP 710 | buc | 1,000 |
|  | 8888888896 | Masa de tenis PTP 710 | buc | 1,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| 65 | pret furnizor | Masa sah cu scaune PTP 050-04 | buc | 2,000 |
|  | 8888888897 | Masa sah cu scaune PTP 050-04 | buc | 2,000 |
|  |  | Cheltuieli directe |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Capitolul 10. Teren sport de masa S=72 m2 |  |  |  |  |

Total

Contributii asigurari sociale (VR) * 24 %

Cheltuieli de transport (VR) * 10 %

Cheltuieli de regie * 14,5 %

Beneficiu de deviz * 6 %

Total VR+Contri+Cheltu+Cheltu+Benefi

TVA * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

Digitally signed by Ţurcanu Denis Date: 2025.10.31 11:50:09 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

Digitally signed by Ţîganaş Natalia Date: 2025.10.31 20:20:17 EET

Reason: MoldSign Signature Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

MOLDOVA EUROPEANĂ