Aprob:

Primarul  mun. Soroca

_________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Reparația str. A. Mateevici

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Amenajarea drumului cu beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RCsA08A |  | Decaparea mecanica a drumului, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc inclusiv si bordure vechi |  |  | m3 |  | 545,900 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | TsI51A5 |  | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 955,250 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | DH02B |  | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea |  |  | 100m2 |  | 23,730 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | DA12B |  | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-15cm |  |  | m3 |  | 355,950 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 1,424 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | DB19E |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 373,300 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,712 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 2 373,300 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Dl106 |  | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie |  |  | 100m2 |  | 2,540 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | TsH92A |  | Curatirea manuala cu incarcarea in auto praf si muradarie |  |  | t |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | TsI50A5 |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 0,080 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | DI158A |  | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafete pina la: 1m2, grosimea 5 cm. |  |  | m2 |  | 25,450 |  |  |  |  | 5 |
| 13 |  | DI155C |  | Taierea cu freza, stratul de beton asfaltic uzat si a denivelarilor partii carosabile avind latimea tamburului 1000 mm, taierea denivelari |  |  | m2 |  | 25,450 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | TsI51A5 |  | Transportarea materialului frezat cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 3,560 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  | 100 m3 |  | 0,020 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | DI141A |  | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) |  |  | m2 |  | 229,050 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Dl107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  | t |  | 0,153 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Dl133 |  | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice hmed 4 cm |  |  | t |  | 24,440 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | DB16H |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica |  |  | m2 |  | 254,500 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Bordure |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | RCsA08A |  | Decaparea mecanica a drumului, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc inclusiv si bordure vechi |  |  | m3 |  | 123,970 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | TsI51A5 |  | Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10t la distanta de: 5 km |  |  | t |  | 216,950 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 35,420 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | DE10A |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare BR100.30.15, pe fundatie de beton B15 |  |  | m |  | 1 012,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Bordure Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Lucrari accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpAcF01A |  | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment Materiale marunte (apa, dreptare)=1,020 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | AcE08A |  | Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare Mat. marunte (scinduri etc.)=1,020 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari accesorii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Amenajarea drumului cu beton asfaltic Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiul de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | D.Naclitchii |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |