WinСмета2000

| Extinderea serviciilor publice de educatie timpurie prin crearea si dotarea unei grupe de cresa in orasul Donduseni | Formular Nr.1desfasurat |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) |  | m2 | 8,180 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,718 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,718 |  |  |
| 2 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  | m2 | 119,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 38,080 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  | kg | 1,190 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,280 |  |  |
| 3 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 23,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 23,230 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 3,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,030 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,030 |  |  |
| 4 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 5,500 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,880 |  |  |
| 5 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc |  | kg | 20,000 |  |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,020 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 6 | RpSC11A |  | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,000 |  |  |
| 7 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var |  | m2 | 65,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 14,300 |  |  |
| 8 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  | m2 | 120,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 14,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 9 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 29,300 |  |  |
| 10 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 2,750 |  |  |
| 11 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 5,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,530 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Timplaria |  |  |  |  |  |
| 12 | CK03A |  | Usi de interior ED-02 intr-un canat, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m: ( 0.86x2.05 -2 buc,. 0.95 x 2.05 --1 buc,. . ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind un profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului) |  | m2 | 5,350 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,578 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,428 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,977 |  |  |
|  | 12030112930000 |  | Usi interioare ED - 02 |  | m2 | 5,350 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,583 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 2,407 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 1,177 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,158 |  |  |
| 13 | CK03C |  | Usi de interior ED-02 , in doua canaturi, , inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m,, ( 1.25 x 2.05 -- 1buc ) , cu praguri adecvate si pentru persoane cu handicap, avind profil adaptor special pentru trecerea persoanelor cu dezabilitati peste zona pragului. |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,102 |  |  |
|  | 12030112930000 |  | Usi interioare ED - 02 |  | m2 | 2,560 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,768 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,384 |  |  |
| 14 | 1 |  | Bufet -vitrina din lemn 199x83x41 cm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1-1 |  | Bufet- vitrina |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplaria |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |
| 15 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC- ghidro) |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 222,392 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 106,580 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 93,283 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 223,311 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 238,537 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m | 76,890 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 27,508 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 8,882 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 167,483 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 1 643,366 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,747 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 4,798 |  |  |
| 16 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 6,060 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 30,300 |  |  |
| 17 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 45,450 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,100 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 106,545 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,101 |  |  |
| 18 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 69,690 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 40,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 6,060 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 50,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 5,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,202 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 19 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,550 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 27,750 |  |  |
| 20 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 120,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 205,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 54,500 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 260,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,600 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,280 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,960 |  |  |
| 21 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om. | 8,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 4,400 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 19,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,124 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 1345 |  | Cornieri din aluminiu 25 mmx 25mm |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h/ut | 0,020 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
| 22 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 |  | m2 | 203,500 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 27,750 |  |  |
| 23 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 225,700 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 1 320,900 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,740 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,960 |  |  |
| 24 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 5,550 |  |  |
| 25 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 83,250 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 195,156 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,185 |  |  |
| 26 | RpCR07A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 185,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 127,650 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 74,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 11,100 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 92,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 9,250 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,370 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,850 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 27 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 60,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,100 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 313,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,242 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,010 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,060 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,212 |  |  |
| 28 | CG36B |  | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele din PVC , in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp , CL32, grosimia de 8mm |  | m2 | 101,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 139,380 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat |  | m2 | 107,111 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 107,111 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din PVC |  | m | 102,010 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.6. Sistema de apa si canalizatie |  |  |  |  |  |
| 29 | SC06A1 |  | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat in blat pe dulap |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,950 |  |  |
|  | 2875114200300 |  | Spalator cu picurator (cu un compartiment) |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203130 |  | Sifon pt. spalator, dn=1 1/2" |  | buc | 2,060 |  |  |
|  | 2521216717051 |  | Teava din material plastic dn =32 mm |  | m | 1,133 |  |  |
| 30 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 8,160 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,640 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 5,680 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,560 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 0,880 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,048 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 31 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 1,005 |  |  |
| 32 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 4,060 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de apa si canalizatie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.7. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 33 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate) |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,800 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 36,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 34 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 92,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 36,800 |  |  |
|  | 25212116710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  | m | 94,760 |  |  |
| 35 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,840 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,320 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.8. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 36 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m | 130,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 39,000 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 133,900 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 138,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 133,900 |  |  |
| 37 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m | 130,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 18,200 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG 3x2.5 |  | m | 132,600 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,000 |  |  |
| 38 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,080 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 4,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,200 |  |  |
| 39 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,240 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 8,000 |  |  |
| 40 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,170 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 19,720 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 34,680 |  |  |
|  | 01234 |  | Corp de eluminat |  | buc | 17,170 |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Veceu, dus, lavoar |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Desfaceri |  |  |  |  |  |
| 41 | RpSA04A |  | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  | m | 25,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,500 |  |  |
| 42 | RpSD04A |  | Demontarea unui robinet de reglaj drept sau coltar avind diametru de 1/2"-3/4" |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
| 43 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,850 |  |  |
| 44 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 45 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 5,148 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 24,228 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,660 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,660 |  |  |
| 46 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 20,100 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 16,080 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,301 |  |  |
| 47 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 2,400 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 48 | RpCR41A |  | Curatarea manuala a suprafetelor , de vopsea de var |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 2,904 |  |  |
| 49 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 8,790 |  |  |
| 50 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,825 |  |  |
| 51 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 1,500 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,159 |  |  |
|  |  |  |  | Total Desfaceri |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 52 | CK27B |  | Pereti despartitori sanitari alt 118 montate la nivelul pardoselii ( cabina pentru viceu) |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 3,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 12030112951150 |  | Perete despartitor sanitar alt 118 |  | m2 | 5,000 |  |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 0,280 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 3,000 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,100 |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.3. Tavanul |  |  |  |  |  |
| 53 | СF59D |  | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane ( PGC ghidro) |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 29,065 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 13,929 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 12,191 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 29,185 |  |  |
|  | 2521302602900 |  | Placi termoizolante |  | m2 | 13,664 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 31,175 |  |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor |  | m | 10,049 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 3,595 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 1,161 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 21,889 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 214,777 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,097 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,627 |  |  |
| 54 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,792 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,960 |  |  |
| 55 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 5,940 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 13,925 |  |  |
| 56 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,260 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,280 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,792 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 6,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,660 |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavanul |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.4. Pereti |  |  |  |  |  |
| 57 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 3,000 |  |  |
| 58 | CF15A |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 28,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 210,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,140 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 0,480 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,084 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,160 |  |  |
| 59 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 24,400 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 142,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,320 |  |  |
| 60 | CI06C |  | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor |  | m2 | 20,200 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 45,450 |  |  |
|  | 2670112203000 |  | Placi tip faianta |  | m2 | 21,210 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8,080 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 404,000 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 6,666 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,162 |  |  |
|  | 2462106110300 |  | Adeziv pentru placaje faianta |  | kg | 80,800 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,242 |  |  |
| 61 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 21,098 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,020 |  |  |
| 62 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 20,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 11,000 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.5. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 7,920 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,148 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 171,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,554 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,990 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,158 |  |  |
| 64 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 13,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 34,452 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 13,596 |  |  |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 53,460 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 3,960 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 264,000 |  |  |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 11,880 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,158 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.6. Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare |  |  |  |  |  |
| 65 | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,140 |  |  |
|  | 25211216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d 110 |  | m | 3,090 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,045 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,045 |  |  |
| 66 | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,200 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 2,081 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 2,060 |  |  |
| 67 | RpSB16C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,220 |  |  |
|  | 65656565 |  | cot |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 6559898985 |  | Teu 110*110*50 |  | buc | 3,000 |  |  |
| 68 | SC04B |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om. | 6,150 |  |  |
|  | 262210243800q |  | Lavoar |  | buc | 3,075 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 3,075 |  |  |
|  | 2875114203520 |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  | buc | 6,150 |  |  |
| 69 | SD03A |  | Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 3,150 |  |  |
|  | 6565656 |  | Robinet pentru spalator |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2913124202070 |  | Robinet pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 3,000 |  |  |
| 70 | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizare d= 50mm |  | m | 4,120 |  |  |
| 71 | RpSB15C |  | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2523156721015 |  | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d-50mm |  | buc | 4,000 |  |  |
| 72 | RpSA17A |  | Montarea tevii din policlorura de vinil tip greu, imbinata prin lipire, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social - culturale, avind diametrul de 20 mm |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,240 |  |  |
|  | 2521216700540 |  | Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G) |  | m | 12,791 |  |  |
|  | 2523156712430 |  | Cot din PVC tip G montat prin lipire |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2523156714800 |  | Teu din PVC rigid, tip greu (G) |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 2523156713500 |  | Mufa din PVC rigid, tip G, |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2523156714030 |  | Reductie din PVC tip greu (G) |  | buc | 0,627 |  |  |
| 73 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri din PVC pe zid de caramida |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,720 |  |  |
|  | 287527420kj |  | Bratara fixare, clema d32 ppr |  | buc | 30,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 24,000 |  |  |
| 74 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 6,090 |  |  |
| 75 | RpSC18A1 |  | Montarea cazii de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibre de sticla, etc.inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta.Pentru cada de baie avind scurgerea din teava de plumb |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 2875114200790 |  | Cada de baie |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2746163336606 |  | Teava de plumb de scurgere D=35 x 2,5 mm |  | m | 1,414 |  |  |
| 76 | RpSC34A |  | Montarea unui dus |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,430 |  |  |
|  | 2875274201078 |  | Dus |  | buc | 1,020 |  |  |
| 77 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatii la sistema de apa, canalizare si obiecte sanitare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.7. Sistema de incalzire |  |  |  |  |  |
| 78 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm ( radiatoarele care au fost demontate) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 1,600 |  |  |
|  | 2822115700000 |  | Radiator |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 79 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  | m | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om. | 4,800 |  |  |
|  | 25212116710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  | m | 12,360 |  |  |
| 80 | ID01B |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,460 |  |  |
|  | 2875274202700 |  | Robinet cu dublu reglaj |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,080 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.8. Electricitatea |  |  |  |  |  |
| 81 | RpEA09A |  | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 8x21 mm |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 2523156720028 |  | Element de protectie (canal plinta PVC) |  | m | 30,900 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 34,000 |  |  |
|  | 2874115836660 |  | Surub cap crestat L 3 x 25 mm |  | buc | 30,900 |  |  |
| 82 | RpED01A |  | Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor pina la 16 mmp |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 3130134817404 |  | Cablu de energie VVG 3x2.5 |  | m | 20,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 3,000 |  |  |
| 83 | RpEE01A |  | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,270 |  |  |
|  | 1111000100024 |  | Intrerupator manual |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,050 |  |  |
| 84 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 85 | 08-03-594-2 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,320 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 4,080 |  |  |
|  | 01234 |  | Corp de eluminat |  | buc | 2,020 |  |  |
|  |  |  |  | Total Electricitatea |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Veceu, dus, lavoar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistema de incalzire la pardosiala in grupa cresa |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolari |  |  |  |  |  |
| 86 | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 9,030 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,030 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,010 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 2,408 |  |  |
| 87 | TrB05A2-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  | t | 9,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 56,842 |  |  |
| 88 | TRI1AA04C3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 |  | t | 9,700 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,335 |  |  |
| 89 | TsI50A5 |  | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 9,700 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 1,028 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Sistem de incalzire prin pardosiala |  |  |  |  |  |
| 90 | CG56B |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 28,174 |  |  |
|  | 2653102100827 |  | Amestec "Nivelir-Gross" |  | kg | 1 853,173 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 5,451 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,424 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 5,057 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,204 |  |  |
| 91 | IB15A |  | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv |  | m2 | 60,200 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 246,820 |  |  |
|  | 2521302602000 |  | Placa polisteren ex-trudat de 20 mm grosime |  | buc | 75,250 |  |  |
|  | 2873132001981 |  | Plasa sirma sudata cu diam.6 mm cu ochiuri de 200 x 200 mm |  | m2 | 66,220 |  |  |
|  | 2523156716783 |  | Folie din material plastic 1,00 mm gr.20.8 |  | m2 | 72,240 |  |  |
|  | 3162165219527 |  | Cleme de prindere din sirma Zn |  | kg | 1,204 |  |  |
|  | 2521216701001 |  | Teava din polietilena |  | m | 325,080 |  |  |
|  | 29131124124000 |  | Pompa 1750 |  | buc | 6,020 |  |  |
|  | 12913124124400 |  | Colector cu 4 esiri |  | buc | 1,505 |  |  |
|  | 2913137343000 |  | Robinet trecere |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2523156719900 |  | Racord cu manson alunecator din material plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 2,709 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 5,418 |  |  |
|  | 2524217304530 |  | Fisie izolanta din poliuretan de 5,0 mm grosime |  | m | 120,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Sistem de incalzire prin pardosiala |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Lucrari exterioare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.1. Reparatia pavilionului |  |  |  |  |  |
| 92 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T |  | m3 | 0,825 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 325,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,050 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,250 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,750 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 93 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez. Dale de cauciuc. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om. | 2,500 |  |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om. | 25,000 |  |  |
|  | 2523116716345 |  | Dale de cauciuc de. Dimensiuni 100 x 100 x 20 mm |  | m2 | 26,644 |  |  |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 0,761 |  |  |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 15,225 |  |  |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 2,030 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 12,687 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,038 |  |  |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 5,075 |  |  |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 0,609 |  |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,015 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,750 |  |  |
| 94 | RpCO46A |  | Confectionarea si montarea lambriurilor la pereti, executate in lamele sau tablii din cherestea de rasinoase, (captusirea peretilor cu cherestea de rasinoase) |  | m2 | 64,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 229,760 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 |  | m3 | 2,560 |  |  |
|  | 2874115836985 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 60 mm |  | buc | 256,000 |  |  |
|  | 2416306109913 |  | Aracet DP 25 |  | kg | 5,120 |  |  |
|  | 2430217330973 |  | Oclu galben special NI83-67 |  | kg | 6,400 |  |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  | buc | 64,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 25,600 |  |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 224,000 |  |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) |  | h-ut | 25,600 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,920 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,600 |  |  |
| 95 | CO13A |  | Gratar pentru acoperirea canalelor din lemn de foioase ( Gratar la goluri in peretii din piatra) |  | m2 | 22,400 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 10,528 |  |  |
|  | 2010102906950 |  | Rigle de foioase |  | m3 | 0,269 |  |  |
|  | 2010102905951 |  | Sipci de foioase |  | m3 | 0,269 |  |  |
|  | 2874115836753 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 3 x 30 mm |  | buc | 1 120,000 |  |  |
| 96 | CO04B1 |  | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m |  | m | 4,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,200 |  |  |
|  | 2010102900905 |  | Lemn rotund de foioase |  | m3 | 0,080 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,120 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,460 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  | kg | 0,740 |  |  |
| 97 | RpCO33A |  | Montarea usilor obisnuite din lemn la garaje, ateliere etc |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,540 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 2030112930611 |  | Usi ext.pt.garaj stejar |  | m2 | 2,000 |  |  |
|  | 2030122948050 |  | Ghermele carbonilizate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2682132601626 |  | Carton bitumat |  | m2 | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 0,100 |  |  |
| 98 | CN51I |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. |  | 100m2 | 2,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 15,650 |  |  |
|  | 2462106110602 |  | Natriu fluor |  | kg | 30,000 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 28,500 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,075 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,175 |  |  |
| 99 | calcul |  | Masa, montate pe suport din lemn sau metal, late de 0.8 m, executate din lemn pe suporti din dulapi de rasinoase |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,544 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 4,704 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,192 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,057 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 | 0,067 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,032 |  |  |
| 100 | CK31C |  | Scaune, montate pe suport din lemn sau metal, late de 30 cm,executate din scinduri de rasinoase geluite pe suporti din dulapi de rasinoase |  | m2 | 8,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 19,320 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,143 |  |  |
|  | 2010102905950 |  | Sipci de rasinoase |  | m3 | 0,017 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,080 |  |  |
| 101 | RpCR12B |  | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei |  | m2 | 125,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 107,500 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 18,750 |  |  |
|  | 2430126105072 |  | Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706 |  | kg | 8,750 |  |  |
|  | 23201216200535 |  | Diluant |  | l | 3,750 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 31,250 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,500 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia pavilionului |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6.2. Terenul de joaca pentru copii |  |  |  |  |  |
| 102 | TsA01B3 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu |  | m3 | 23,530 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 45,413 |  |  |
| 103 | TsI50A5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km |  | t | 23,530 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 2,494 |  |  |
| 104 | DE11A |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm) pe fundatie de beton C16/20) |  | m | 45,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 5,400 |  |  |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 8,100 |  |  |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa C16/20 conform SM EN 206:2013+A2:2021 |  | m3 | 2,160 |  |  |
|  | 2666122800325 |  | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8 cm conform SM EN 1340:2010/AC:2010 |  | m | 45,225 |  |  |
| 105 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta (inclusiv sub bordura) |  | m3 | 15,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 14,850 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  | m3 | 17,250 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 3,150 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 6,300 |  |  |
| 106 | IzF04J2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu impislitura din fibre de sticla bitumata, simplu, asezata cu suprapunerile nelipite |  | m2 | 100,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 2,000 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  | m2 | 108,000 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,050 |  |  |
| 107 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 10,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 9,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 11,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,000 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  | h-ut | 2,100 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 4,200 |  |  |
| 108 | TsH42C |  | Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip DOMO Smash inaltimea parului 22 mm, acoperita cu nisip |  | m2 | 100,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 10,000 |  |  |
|  | 2774413590401 |  | Acoperire din gazon artificial |  | m2 | 103,000 |  |  |
|  | 2774413590402 |  | Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 2774413590403 |  | Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842 |  | kg | 9,110 |  |  |
|  | 1421102200801 |  | Nisip cuartos ГМ, fractie 0,63-0,315 mm |  | kg | 2 400,000 |  |  |
|  | 2952270003648 |  | Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller |  | h-ut | 0,400 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2952270007612 |  | Masina pentru acoperire |  | h-ut | 2,500 |  |  |
|  | 3410440005607 |  | Tractor cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,300 |  |  |
|  | 2952270007613 |  | Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat |  | h-ut | 0,100 |  |  |
| 109 | CO04B1 |  | Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 2 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 15 x 15 cm, cu scinduri de rasinoase geluite de 24 x 150 mm si rigle de rasinoase de 58 x 75 mm, inaltimea gardului fiind de 1 m |  | m | 45,000 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 63,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,500 |  |  |
|  | 2010102900905 |  | Lemn rotund de foioase |  | m3 | 0,900 |  |  |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,450 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 1,350 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 5,175 |  |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  | kg | 8,325 |  |  |
| 110 | CN51I |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: pereti. |  | 100m2 | 1,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 9,390 |  |  |
|  | 2462106110602 |  | Natriu fluor |  | kg | 18,000 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  | m3 | 17,100 |  |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,045 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  | h-ut | 0,105 |  |  |
| 111 | RpCR12B |  | Vopsirea timplariei, pe suprafete de peste 20 mp, cu lac de ulei |  | m2 | 102,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 87,720 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 15,300 |  |  |
|  | 2430126105072 |  | Lac incolor 1060 L.001-5 S 3706 |  | kg | 7,140 |  |  |
|  | 23201216200535 |  | Diluant |  | l | 3,060 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 25,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,224 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terenul de joaca pentru copii |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari exterioare |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asiguraru sociale si medicale |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de depozitare |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |  |
| 112 | RpSC04A |  | Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 113 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,220 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,000 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,105 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incaperile pentru ocupatie si odihna |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Viceu, dus, lavuar |  |  |  |  |  |
| 114 | RpSC04A |  | Demontarea unui boiler cu recuperare, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 115 | SE44B |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 2,220 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 1,050 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,090 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 6,000 |  |  |
|  | 2875274117899 |  | Cot fonta maleabila A1,Dn 15 1/2", Zn |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,105 |  |  |
|  |  |  |  | Total Viceu, dus, lavuar |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  | 76 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |
| 116 | pret ofertant |  | E1. Nisipiera cu capac . Dimensiuni: 2270 x 1340 x 290 mm. Structura principala ester ealizata din lemn de esenta superioara tratat pentru utilizare on exterior; Panourile colorate sunt fabricate din polietilena de inalta densitate ( HDPE) la grafiti si fara necesitatea intretinerii; Toaate imbinarile sunt protejate cu capase di polietilena durabila, inclusiv incarcarea cu nisip, inclusiv lucrarile de instalare |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Nisipiera cu capac . Dimensiuni 2270 x 1340 x 290 mm, inclusiv nisipul |  | buc | 1,000 |  |  |
| 117 | pret ofertant |  | E2. Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm. Sructura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere. Panourile sunt fabricate din polietilena de inalta densitate( HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare, capace de siguranta , dopuri din plastic special antivandal pentru toate conexiunile cu suruburi, inclusiv lucrarile de instalere |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 22 |  | Elemente interactive tip busy board de tip Cabin Game A. Dimensiuni : 1000 x 1500 x 2000 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 118 |  |  | E3. Tobogan de tip Girafe Mini Slide. Dimensiuni : 1900 x 470 x 1530. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 33 |  | Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 119 | pret ofertant |  | E4. Balasoar pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker B. Dimensiuni: 710 x 350 x 650 mm. Structura este realizata dini tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere. Panourile colorate sint executate di polietilena densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elementele de fixare, capece, dopuri din plastic speciale antivandal, pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 44 |  | Balansor pe arc elicoidal Car Shape Spring Rocker A. dimensiuni 710 x 350 x 650 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 120 |  |  | E5. Balansor cu doua arcuri elicoidale AnimalSeesaw A. Dimensiuni: 280 x 600 x 1000 mm. structura este realizata din tevi galvanizate acoperit cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 55 |  | Balasoar cu doua arcuri Animal Seesaw A: Dimensiuni 280 x 600 x 1000 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
| 121 |  |  | E6 Instrument muzical pentru exterior de tip Harpa. Dimensiuni 1870 x 150 x 1470 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 66 |  | Instrument muzical de exterior de tip Harpa . Dimensiunile: 1870 x 150 x 1470 mm. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 122 |  |  | E7. Instrument muzical pentru exterior de tip Marimba. Dimensiuni 1150 x 600 x 960 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 77 |  | Instrument muzical de exterior de tip Marimba. Dimensiunile: 1150 x 600 x 960 mm. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 123 |  |  | E8Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. Dimensiuni : 8170 x 1000 x 1580 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 88 |  | Complex de joaca pentru exterior de tip PE Board Train Game. dimensiuni 8170 x 1000 x 1580 mm. |  | buc | 1,000 |  |  |
| 124 |  |  | E9. Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A . Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm. Structura este realizata din tevi galvanizate acoperite cu vopsea pulbere . Panourile colorate sint fabricate din polietilena de inalta densitate (HDPE), rezistenta la grafiti si fara necesitatea intretinerii. Elemente de fixare capace de siguranta , dopuri din plastic special antivantal pentru toate conexiunile cu surupuri, inclusiv lucrarile de instalare. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 99 |  | Caruseli cu 8 locuri pentru exterior de tip Swivel Chair A. Dimensiuni : D = 1500 x 1000 mm |  | buc | 1,000 |  |  |