| Reparatia capitala a casei de cultura din r.Straseni, sat.Radeni, com.Draguseni cu nr.cad. 80302060049 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

pentru lucrari de reparatie (marca SAC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare |  |  |
| 0 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la peretii exteriori (fasada) | m2 | 330,000 |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la peretii interiori | m2 | 458,000 |
| 2 | RpCH32A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn | m2 | 270,000 |
| 3 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm | m3 | 54,000 |
| 4 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (ardezie) | m2 | 320,000 |
| 5 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.(elementele acoperisului) | m3 | 14,300 |
| 6 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (pereul din beton) | m3 | 9,200 |
| 7 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (ferestre) | m2 | 38,000 |
| 8 | RpCO56A | Demontarea timplariei din lemn (usi) | m2 | 24,000 |
| 9 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 270,000 |
| 10 | RpAcA50D | Demontarea conductelor de apa, cu tuburi de azbociment avind diametrul de 600 mm | m | 48,000 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 4,100 |
| 12 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc.(demont.copertinelor si scenei din lemn) | m3 | 5,400 |
| 13 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (scari) | m3 | 19,000 |
| 14 | RpCA01B | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri sprijinite cu sprijiniri usoare (excavarea manuala a pamintului p-u fundatie) | m3 | 4,000 |
| 15 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 75,000 |
| 16 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 181,000 |
| 17 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 181,000 |
| 18 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 181,000 |
|  |  | Capitolul 2. Centura antiseismica cota 7,020 |  |  |
| 19 | CA04F | Beton M200 turnat in centura, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 | 17,000 |
| 20 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 270,000 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 697,440 |
| 22 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 85,000 |
|  |  | Capitolul 3. Zidaria (frontoanele pe axele 1 si4) |  |  |
| 23 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 | 5,100 |
| 24 | CD50C | Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m (pereti desp + umplerea golurilor) | m3 | 12,000 |
|  |  | Capitolul 4. Planseul de pod (TIP 2) |  |  |
| 25 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) | m2 | 263,000 |
| 26 | IzF14D | Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala -200 mm | m2 | 263,000 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (bariera de vapori) | m2 | 263,000 |
| 28 | CG04A | Pardoseli din scinduri geluite de rasinoase cu lamba si uluc,un rind de scinduri batute alaturat pe rigle din stejar, impregnate cu lignolineum aplicat in 2 straturi asezate pe un strat de 3 cm de moloz, cu umplutura de moloz intre ele, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (sipci din lemn 30*120 mm) | m2 | 263,000 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperisul |  |  |
| 29 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 34,040 |
| 30 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 34,040 |
| 31 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 360,330 |
| 32 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) | m2 | 450,000 |
| 33 | CE30A | Astereala la invelitori din tigla, din scinduri brute de rasinoase grilaj 120*30mm (V=5,02m3) | m2 | 450,000 |
| 34 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase (scindura 100*40 mm, sipci 50*19 mm) | m3 | 1,322 |
| 35 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 6,340 |
| 36 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 6,340 |
| 37 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata h=60 mm) | m2 | 450,000 |
| 38 | CK26B | Element de coama din tabla vopsita de metal | m | 98,000 |
| 39 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm) | m | 80,000 |
| 40 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d120 mm) | m | 27,000 |
| 41 | CK26B | Retinator de zapada (surub SW 4,8*68 -320 buc, SL2 4,8*60 -320 buc) | m | 80,000 |
| 42 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de siguranta | kg | 281,760 |
| 43 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,282 |
| 44 | CE31B | Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (de exclus scinduri geluite si faltuite) | m2 | 101,000 |
| 45 | Material | Lambriu din lemn | m2 | 101,000 |
| 46 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (vopsirea lambriului) | m2 | 101,000 |
| 47 | CE05A | Tabla vopsita de metal l=300 mm | m2 | 4,560 |
|  |  | Capitolul 6. Ferestre |  |  |
| 48 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi | m2 | 9,400 |
| 49 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi | m2 | 29,000 |
| 50 | CK26A | Glafuri interioare din PVC montate la ferestre | m | 23,500 |
| 51 | CK26B | Glafuri din aluminiu exterioare montate la ferestre (300 mm) | m | 23,500 |
|  |  | Capitolul 7. Usi |  |  |
| 52 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 10,800 |
| 53 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1) | m2 | 19,200 |
|  |  | Capitolul 8. Pardoseala (TIP 1, 263m2) |  |  |
| 54 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (60 mm) | m3 | 15,780 |
| 55 | CG22A | Pardoseli din beton M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (80 mm) | m2 | 263,000 |
| 56 | CG22A5 k=2 | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se scade | m2 | -263,000 |
| 57 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Bр-I d3 mm 100*100mm) | kg | 263,000 |
| 58 | IzF11B | Strat termoizolant la plansee, executat cu polistereno-beton 80 mm | m3 | 21,040 |
| 59 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 263,000 |
| 60 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 263,000 |
| 61 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 237,000 |
|  |  | Capitolul 9. Finisarea interioara |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Tavan (TIP 2) |  |  |
| 62 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane (rezistent la foc) | m2 | 263,000 |
| 63 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Knauf) | m2 | 263,000 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 263,000 |
| 65 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor (1 mm) | m2 | 263,000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 263,000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane | m2 | 263,000 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereti (TIP 4) |  |  |
| 68 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (50 mm) | m2 | 450,000 |
| 69 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 450,000 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton. | m2 | 450,000 |
| 71 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Knauf) | m2 | 450,000 |
| 72 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet (PVA) | m2 | 450,000 |
| 73 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (1 mm) | m2 | 450,000 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton. | m2 | 450,000 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 450,000 |
|  |  | Capitolul 9.3. Pereti despartitori (TIP 5) |  |  |
| 76 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (50 mm) | m2 | 220,000 |
| 77 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 220,000 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton. | m2 | 220,000 |
| 79 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.(Knauf) | m2 | 220,000 |
| 80 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla lipit cu aracet (PVA) | m2 | 220,000 |
| 81 | CF56A k=2 | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor (1 mm) | m2 | 220,000 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grund Supraton. | m2 | 220,000 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti | m2 | 220,000 |
|  |  | Capitolul 10. Finisarea exterioara |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Soclu |  |  |
| 84 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete verticale plane cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc | m2 | 45,000 |
| 85 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor ''Betonocontact'' | m2 | 45,000 |
| 86 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS-100 mm | m2 | 112,500 |
| 87 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 112,500 |
| 88 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 112,500 |
|  |  | Capitolul 10.2. Peretii |  |  |
| 89 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar M200 pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (50 mm) | m2 | 340,000 |
| 90 | CF02A5 k=4 | Tencuieli interioare driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar M200 pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 340,000 |
| 91 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala -100 mm (Y=130 kg/m3) | m2 | 340,000 |
| 92 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 340,000 |
| 93 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti | m2 | 340,000 |
| 94 | CK26D | Profil de sustinere cu marginea de lacrimar | m | 90,000 |
| 95 | IzF15A | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi penopolisterol -20 mm aplicate la peretii prin lipire cu prenadez | m2 | 40,700 |
| 96 | CK26D | Coltare din aluminiu | m | 22,000 |
| 97 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 420,000 |
|  |  | Capitolul 11. Lucrari diverse |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Consolidarea golului (pl.7) |  |  |
| 98 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 148,910 |
| 99 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,149 |
|  |  | Capitolul 11.2. Stilpii centrali (pl.8) |  |  |
| 100 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice M50 | m3 | 0,800 |
| 101 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat M200 | m3 | 8,400 |
| 102 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 8,000 |
| 103 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 27,000 |
| 104 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 64,400 |
| 105 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 117,800 |
|  |  | Capitolul 11.3. Scara exterioara (pl.12) |  |  |
| 106 | CL18A | Confectii metalice diverse (scara metalica SM-1) | kg | 170,600 |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc ПФ-115, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,170 |
|  |  | Capitolul 11.4. Scari de intrare |  |  |
| 108 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,400 |
| 109 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 | 12,000 |
| 110 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 150,000 |
| 111 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 55,000 |
|  |  | Capitolul 11.5. Peretele scenei |  |  |
| 112 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 | 3,200 |
| 113 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 20,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a casei de cultura din r.Straseni, sat.Radeni, com.Draguseni cu nr.cad.80302060049 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Incalzire, ventilare, conditionare.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Utilaj |  |  |
| 1 | Pret de piata | Регулятор перепада давления R206C DN20mm | buc | 6,000 |
| 2 | Pret de piata | Котел на пеллетах ZOTA Pellet 40S одноконтурный , Q=40квт | buc | 1,000 |
| 3 | Pret de piata | Насос Stratis 40/1-12 , N=0.47квт Wilo | buc | 2,000 |
| 4 | Pret de piata | Конвектор FAN-COIL UNITS марки FC 52 N=1,0 квт VM-4 BPS CLIMA | buc | 2,000 |
| 5 | Pret de piata | Датчик температуры | buc | 1,000 |
| 6 | Pret de piata | Пульт управления | buc | 2,000 |
| 7 | Pret de piata | Коммутационная плата | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | IA42A | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 10 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1/2"-3/4'' | buc | 6,000 |
| 9 | IA13A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de pina la 70 kw | buc | 1,000 |
| 10 | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" | buc | 2,000 |
| 11 | AcC03A | Montarea pe postament existent a motoarelor electrice care actioneaza pompe sau alte agregate, avind puterea de 0,25-2,8 kw | buc | 2,000 |
| 12 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg (Фанкойл) | buc | 2,000 |
| 13 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 Датчик | buc | 1,000 |
| 14 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 (Пульт управления) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Отопление |  |  |
| 15 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1200 | buc | 4,000 |
| 16 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1400 | buc | 1,000 |
| 17 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ELBA 22 500/1100 | buc | 1,000 |
| 18 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm ELBA 22 500/1000 | buc | 10,000 |
| 19 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm ELBA 22 500/800 | buc | 4,000 |
| 20 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль балансовый R206B d3/4" Giacomini | buc | 6,000 |
| 21 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой R14TG d 1/2'' Giacomini | buc | 22,000 |
| 22 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Дренажный адаптер R608D d1/2'' Giacomini | buc | 12,000 |
| 23 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан термост. R141TG d1/2'' Giacomini | buc | 20,000 |
| 24 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Головка термост. R470 Giacomini | buc | 20,000 |
| 25 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Воздушный кран Giacomini DN 1/2" | buc | 22,000 |
| 26 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Пробка радиаторная Giacomini | buc | 44,000 |
| 27 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | buc | 12,000 |
| 28 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан угловой ручной R5TG d1/2'' Giacomini | buc | 2,000 |
| 29 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d25mm | m | 150,000 |
| 30 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala PPR STABI d20mm | m | 60,000 |
| 31 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 210,000 |
| 32 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 20,000 |
| 33 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Тройник PPR d20x15x20mm | buc | 32,000 |
| 34 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Колено PPR d20mm | buc | 10,000 |
| 35 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Колено PPR d15mm | buc | 10,000 |
| 36 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Муфта PPR d20x15mm | buc | 12,000 |
| 37 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Угольник 45* в/н PPR d20mm | buc | 44,000 |
| 38 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, Переход с метал. н.р. PPR d20x1/2'' | buc | 44,000 |
| 39 | RpCU06F | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2 (Штробивка пола) | m | 10,000 |
| 40 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 10,000 |
| 41 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp 4000x40x88 | m | 240,000 |
| 42 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Клапан перепускной d32mm Oventrop | buc | 1,000 |
| 43 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр DN 3/4" | buc | 6,000 |
| 44 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm | m | 30,000 |
| 45 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 70,000 |
| 46 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 20,000 |
| 47 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m | 20,000 |
| 48 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m | 10,000 |
| 49 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 30,000 |
| 50 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 120,000 |
| 51 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 52 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75 | m2 | 110,000 |
| 53 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-120Л | m2 | 130,000 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d50x32mm | buc | 2,000 |
| 55 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm | buc | 2,000 |
| 56 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d25x20mm | buc | 12,000 |
| 57 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm | buc | 4,000 |
| 58 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d50mm | buc | 10,000 |
| 59 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d32mm | buc | 10,000 |
| 60 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч19п2 d40mm | buc | 2,000 |
| 61 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm | buc | 6,000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1/2" | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Котельная |  |  |
| 63 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 57 x 3,0 mm | m | 15,000 |
| 64 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 15,000 |
| 65 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Дефлектор d315mm | buc | 1,000 |
| 66 | VB13B | Rama cu jaluzele paralele, reglabila simultan cu perimetrul 800 - 1600 mm, montata pe canal (Жалюзийная решетка 490х150) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Распределительная гребенка |  |  |
| 67 | ID04C | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15с58нж23 d50mm | buc | 4,000 |
| 68 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль cпускной 15кч18п2 DN 1/2" | buc | 8,000 |
| 69 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль cпускной 15кч18п2 DN 1" | buc | 2,000 |
| 70 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, Фильтр грязевик DN 2" | buc | 2,000 |
| 71 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, montate pe sustinator gata confectionat 159х4,5 mm L=2,5m | buc | 2,000 |
| 72 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d25mm | buc | 2,000 |
| 73 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm | buc | 4,000 |
| 74 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda | buc | 2,000 |
| 75 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Manometru cu robinet de control | buc | 2,000 |
| 76 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Закладные детали) | buc | 16,000 |
| 77 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Крепление гребенок,труб,грязевиков) | kg | 20,000 |
| 78 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75 | m2 | 2,000 |
| 79 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-120Л | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Теплоснабжение конвекторов FAN-COIL |  |  |
| 80 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" | m | 20,000 |
| 81 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2'' | m | 30,000 |
| 82 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 50,000 |
| 83 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 84 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник d32x25mm | buc | 4,000 |
| 85 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d32mm | buc | 4,000 |
| 86 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Отвод d25mm | buc | 8,000 |
| 87 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala Автомат. воздухоотводчик d1/2'' | buc | 6,000 |
| 88 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d25mm | buc | 4,000 |
| 89 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль спускной 15кч18п2 DN 1/2" | buc | 4,000 |
| 90 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, Вентиль 15кч18п2 d32mm | buc | 2,000 |
| 91 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, M-75 | m2 | 50,000 |
| 92 | IzI23A | Protectia termoizolatiei cu folie din plastic cu fibre de sticla, 0,35 mm grosime si fixare cu bandaje din aluminiu (adeband) la conducte, diametru pina la 200 mm РСТ-120Л | m2 | 45,000 |

Proiectant T.Nahaba

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a casei de cultura din r.Strasani sat.Radeni com.Draguseni cu nr.cad.80302060049 N002/2020-EEF/IEI.SU | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Силовое оборудование |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Оборудование |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, КМПн-16У1 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/40А | buc | 1,00 |
| 3 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A | buc | 5,00 |
| 4 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/С10A | buc | 1,00 |
| 5 | 08-03-526-2 | Automat tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-100/3/С32A | buc | 1,00 |
| 6 | Pretul firmei | Bloc de cleme N, PE | buc | 1,00 |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-П-24 PRIME | buc | 1,00 |
| 8 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P/32А | buc | 1,00 |
| 9 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B10A | buc | 7,00 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32B/16А/30мА | buc | 4,00 |
| 11 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, AВДT-32B/25А/30мА | buc | 2,00 |
| 12 | Pretul firmei | Bloc de cleme N, PE | buc | 1,00 |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, ЩРВ-П-4 PRIME | buc | 1,00 |
| 14 | 08-03-525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-1P/16А | buc | 1,00 |
| 15 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B6A | buc | 2,00 |
| 16 | Pretul firmei | Bloc de cleme N, PE | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Кабельные изделия |  |  |
| 17 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 7,55 |
| 18 | 590-4000 | Cablu ВВГнг-LS-2*1.5 | m | 50,00 |
| 19 | 590-4012 | Cablu ВВГнг-LS-3*1.5 | m | 330,00 |
| 20 | 590-4056 | Cablu ВВГнг-LS-4x1.5 | m | 30,00 |
| 21 | 590-4003 | Cablu ВВГнг-LS-3*2.5 | m | 140,00 |
| 22 | 590-40033 | Cablu ВВГнг-LS-3*4 | m | 50,00 |
| 23 | 590-4062 | Cablu ВВГнг-LS-5x6 | m | 10,00 |
| 24 | 590-4059 | Cablu ВВГнг-LS-5x10 | m | 5,00 |
| 25 | 590-4081 | Cablu ВВГнг-FRLS-3*1.5 | m | 140,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Материалы |  |  |
| 26 | 08-01-087-3 | Constructii metalice | t | 0,04 |
| 27 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,05 |
| 28 | 08-02-407-3 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 45 mm | 100 m | 0,05 |
| 29 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 5,40 |
| 30 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,80 |
| 31 | 08-02-397-1 | Profil perforat de montare, К108 | 100 buc | 0,02 |
| 32 | 2451089 | Cutie pentru intreruptor si priza КМ40002 | buc | 30,00 |
| 33 | 24511 | Cutie KM41005 | buc | 80,00 |
| 34 | 24511 | Cutie KM41237 | buc | 10,00 |
| 35 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 40x25x2м | 100 m | 0,10 |
| 36 | 08-02-396-5 | Canal metalic pe pereti si tavane, 60x40x2м | 100 m | 0,06 |
| 37 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,15 |
| 38 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,10 |
| 39 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 10 mm | 100 m | 0,10 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Светотехническое оборудование |  |  |
| 40 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, STANDART OPL LED595 32W | 100 buc | 0,33 |
| 41 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, ALS.OPL UNI LED1200 33W | 100 buc | 0,33 |
| 42 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, CD LED 12W | 100 buc | 0,05 |
| 43 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, OD LED 12W | 100 buc | 0,03 |
| 44 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, TUBUS LED2x8 21W | 100 buc | 0,12 |
| 45 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 50 СДО07-50 | 100 buc | 0,02 |
| 46 | 08-03-596-1 | Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 50 LEADER LED30 D75 27W | 100 buc | 0,02 |
| 47 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete, CCA1001 | 100 buc | 0,03 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Электроустановочные изделия |  |  |
| 48 | 08-03-591-3 | Intreruptor etansat | 100 buc | 0,05 |
| 49 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,15 |
| 50 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 51 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,04 |
| 52 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (двухместная) | 100 buc | 0,03 |
| 53 | 08-03-591-10 | Priza de fisa semietansata si etansata IP44 | 100 buc | 0,02 |
| 54 |  | Lanterna cu baterie | buc | 1,00 |
| 55 | 08-03-602-1 | Dispozitive de incalzire: uscator de mana electric | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 56 | Pretul firmei | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED1200 33W | buc | 19,00 |
| 57 | Pretul firmei | Corp de iluminat CD LED 12W | buc | 5,00 |
| 58 | Pretul firmei | Corp de iluminat TUBUS LED2x8 21W | buc | 12,00 |
| 59 | Pretul firmei | Proiector LEADER LED30 D75 27W | buc | 12,00 |
| 60 | Pretul firmei | Uscator de mana electric | buc | 12,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

| Reparatia capitala a casei de cultura din s.Straseni, sat.Radeni, com.Draguseni cu nr.cad.80302060049 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Pavaj (420 m2) |  |  |
| 0 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din pietris Fr. 10-15 pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=10cm) | m3 | 42,000 |
| 1 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat- 60 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 420,000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereul (S=134 m2) |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris - (100 mm) | m3 | 13,400 |
| 3 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton M150 - 100 mm) | m3 | 13,400 |
|  |  | Capitolul 3. Mobilier urban |  |  |
| 4 | TsH91A | Banca din metal si lemn | buc | 6,000 |
| 5 | TsH91B | Cos de gunoi | buc | 12,000 |
| 6 | TsH91A | Montarea ''Topogan de joaca din plastic'' (vezi proiect) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 4. Spatii verzi |  |  |
| 7 | TsH30A | Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren | 100 buc | 0,500 |
| 8 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 0,420 |
|  |  | Capitolul 5. Reabilitarea clumbei |  |  |
| 9 | CI12A | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor (clumba - cu marmura rosie pe adeziv) | m2 | 48,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.