| N mn m Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Materiale și echipamente pentru întreținerea substațiilor de tracțiune |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Releu de gaz transformator ( releu Buchhol) |  |  |  | Tensiune nominală AC 230 V DC 230 V,12 V până la250 V 12 V până la250 V Curent nominal AC 2,ADC 2 A, 0,05 A până la 2 A 0,05 A până la 2 A Rezistența electrică a contactelor AC 1000 V Rezistența izolației electrice AC 2000 V, contact cu corpul Interval de temperatură: temperatura ambientala domeniul de operare temperatura, de izolare Lichide, vâscozitate izolatoare lichide -40 C până la +55 C,-40 F până la +131 F,-40 C până la +115 C,-40 F până la +239 F,1 mm2/s până la 1100 mm2 Sistem de comutare: numărul de contacte principale per sistem de comutare, contact cu comutare, blocarea supapei,Timpul de răspuns al supapei obturator. Parametrii de declanșare poarta supapei. Comutator cu electromagnetic unitatea este ținută de un magnet <0,1 s, 0,9 m/s + 15%, 1,0 m/s + 15%, 1,2 m/s + 15%, 1,5 m/s + 15%, 2,0 m/s + 15%, 2,5 m/s + 15%, 3,0 m/s + 15%, 4,0 m/s + 15%. Rezistenta la compresiune 0,25 MPa, Rezistența la vid < 2,5 kPa. Racorduri de cablu cu filet M 20x1,5, Grad de protecție IP 54, Poziția nominală a dispozitivului încorporat ≥ 2 grade cu ridicarea la expandator, de la 2 la 4 grade. Condiție obligatorie: să fie omologat pe teritoriul Republicii Moldova. |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Senzor de temperatură de semnalizare |  |  |  | Limite de măsurare, °C de la -25 la +75; de la 0 la +120; de la +100 la +200; de la +200 la +300 Lungimea capilarului de conectare al termometrului de la distanță, m Lungimea de imersie a cilindrului termic, mm Diametrul cilindrului termic, mm Clasa de precizie a termometrului Presiunea mediului măsurat, MPa, nu mai mult Tensiunea de alimentare a dispozitivului de semnalizare Puterea de rupere a contactelor dispozitivului de semnalizare, VA Greutate, kg: - la distanță (cu capilar 25 m) - local Durată de viață medie, ani, nu mai puțin Material bec termic Tip de carcasă de protecție capilară pentru termometre la distanță: - cupru - polietilenă - clorura de polivinil. Condiție obligatorie: să fie omologat pe teritoriul Republicii Moldova |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________