WinСмета2000

Formular Nr.2

| Investitor Obiect | Primaria s. Calmatui Primaria s. Calmatui, r-nul Hincesti |
| --- | --- |

Borderou de resurse №

Lucrari de reparatie a unui drum local

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum varianta alba |  |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 1,95 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 | 7,039 |
| 2 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94% | 100 m3 |  | 1,95 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 9,886 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 16,969 |
| 3 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Hmin=0.15m M400 | m3 |  | 195,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 | 156,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,2570 | 50,115 |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 16-32 mm | m3 | 0,1020 | 19,890 |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-62 mm | m3 | 1,2700 | 247,650 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 48,750 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 8,190 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 50,310 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 | 4,875 |
| 4 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II | 100 m |  | 6,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,7200 | 10,320 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,9500 | 5,700 |

Conducatorul grupului C.Sandu