# ,,Aprob”

# Director al IMSP SCTO

____________ Serghei ȘTEPA

CAIET DE SARCINI

pentru procedura de achiziție Licitație Publică

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă a acoperișurilor la Cazangerie, Parcul auto și Depozite conform necesității IMSP SCTO pentru anul 2025.

Lotul 1 Lucrări de reparatie curentă a acoperișului: Cazangerie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) | m2 | 1 135,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 1 135,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 765,000 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 26,500 |
| 5 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 | 765,000 |
| 6 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 | 1 135,000 |
| 7 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata | m2 | 170,000 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 90,000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 80,000 |
| 10 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t | 28,600 |
| 11 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) | t | 28,600 |
| 12 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 28,600 |
| 13 | TrB04A4 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. | t | 12,000 |
| 14 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 28,600 |

Lotul 2 Lucrări de reparație curentă a acoperișului: Depozit farmaceutic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) | m2 | 685,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 685,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 620,000 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 10,000 |
| 5 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 | 620,000 |
| 6 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 | 685,000 |
| 7 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata | m2 | 44,000 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 150,000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 120,000 |
| 10 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t | 26,000 |
| 11 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) | t | 26,000 |
| 12 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 26,000 |
| 13 | TrB04A4 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. | t | 13,500 |
| 14 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 26,000 |

Lotul 3 Lucrări de reparație curenta a acoperișului: Parcul auto și Depozitul mic

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) | m2 | 527,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 50,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 150,000 |
| 4 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 3,000 |
| 5 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri la constructii obisnuite | m2 | 150,000 |
| 6 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 | 527,000 |
| 7 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata | m2 | 50,000 |
| 8 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 95,000 |
| 9 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 50,000 |
| 10 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t | 15,000 |
| 11 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) | t | 15,000 |
| 12 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 15,000 |
| 13 | TrB04A4 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. | t | 13,000 |
| 14 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 15,000 |

Lotul 4 Lucrari de reparatie curentă a acoperisului: Depozitul mare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatie acoperis cu foi de ardezie |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori (foi de ardezie) | m2 | 232,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, | m2 | 16,000 |
| 3 | RpCI10B | Reparatii la invelitori din placi ondulate, de azbociment, montate pe pane metalice , placile avind dimensiunile de 1750x1097x6 mm | m2 | 232,000 |
| 4 | RpCI14A | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane, de 0,4 mm grosime cu tabla zincata | m2 | 16,000 |
| 5 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4 | m | 20,000 |
| 6 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Utilaj de ridicat autoturn K=4) | m | 15,000 |
| 7 | RpCU09E | Transporturi cu mijloace manuale si incarcarea si descarcarea materialelor transportate | t | 7,500 |
| 8 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Coborire Deseuri de constructie) | t | 7,500 |
| 9 | TrB22H3A2 | Transportul materialelor cu macaraua-turn , greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (Ridicare materiale) | t | 7,500 |
| 10 | TrB04A4 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala , al deseurilor. | t | 5,000 |
| 11 | TsI50J | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 30 km | t | 7,500 |

Semnăturile membrilor grupului de lucru:

- Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector.

- Curea Cristina - secretară, șefă serviciul achiziții publice și juridic.

- Caraman Natalia- membru, șefă serviciul ,,Infrastructură și Dezvoltare’’.

- Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă.

- Gabriela Doagă - membu, contabilă șefă.

- Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.