CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria s.Ghidighici

2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Ghidighici

3. Obiectul achizitiilor  Drum ,trotuar si iluminat stradal a traseului Gura-Victoriei din s.Ghidighici mun.Chisinau( 47-2020-DA)

| № crt. | Simbol norme єi Cod resurse | Denumire lucrarilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | DI155A k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=0,06 cm cu incarcare | m2 | 2 000,000 |
| 2 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 500,000 |
| 3 | DI155A k=1,2 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm H=0,06 cm cu incarcare | m2 | 291,000 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 31,500 |
| 5 | DI155Ak=0,8 | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm h=0,04 m cu incarcare | m2 | 602,000 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km(сьезд № 16(S=602m2) | t | 43,200 |
| 7 | DG06A | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile H=15 cm | m3 | 5,000 |
| 8 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea) | 100 m3 | 0,090 |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 21,600 |
| 10 | DI125 k=0,6 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-demontarea capetelor podetului L=5m | m3 | 19,600 |
| 11 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcarea) | 100 m3 | 0,196 |
| 12 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 49,000 |
|  |  | 2. Terasamente |  |  |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-ровик уширения | 100 m3 | 2,000 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 340,000 |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-din cariera | 100 m3 | 20,350 |
| 16 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 3 459,500 |
| 17 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma | 100 m3 | 22,600 |
| 18 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 52,100 |
| 19 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I-pamint gazoane | 100 m3 | 12,320 |
| 20 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km-pentru gazoane H=15 cm | t | 1 478,400 |
| 21 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp | 100m2 | 82,090 |
| 22 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,780 |
| 23 | DI104 | Taierea treptelor pe taluzul rambleului | 100 m3 | 1,250 |
|  |  | 3. Imbracaminte rutiera .Tip 1.reconstructia ПК+00-ПК16+63,2.ПК0+00-ПК16+25 -banda intarita |  |  |
| 24 | DA12C | Conform proiectului stratul de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire este calculate astfel: fr.40-70mm Hcp=0,24 m (760m2-banda intarita-toata suprafata). Acest proiect este împărțit în mai multe etape de executare a lucrărilor, iar la moment este propus spre executare numai etapa a II a proiectului conform cantităților stipulate în rubrica 5 a caietului de sarcini (Cantitate conform datelor din proiect). Vor fi executate numai o parte din lucrările proiectului dat S= 159,17*0,24=38,2 m3 | m3 | 38,200 |
| 25 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm Hcp=0,12m(760m2 -banda intarita) | m3 | 91,000 |
| 26 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm Hcp=0,08m(70%) | m3 | 358,000 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l-inclusiv 760m2 banda de intarire | t | 4,200 |
| 28 | DZ07A | Prepararea binderului de pietris, executat la rece, cu suspensie de bitum filerizat H=0,08m 2% bitum,2% ciment M300, 36% piatra sparta АГ Recicling тип «К» для верхнего слоя основания Н=0,08 м (у=2,2т\м3) обогащенного -2% битума (у=1,0т\м3; цемента М300-2% (у=1,2т\м3 ;щебня М400-36% (у=1,26т\м3), Материал от разборки (гранулат у=1,8 т\м3)-60%, Битум -2%, Цемент 2%, Щебень М400-36% | t | 865,000 |
| 29 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km Transportarea de la ABZ la obiect | t | 865,000 |
| 30 | DB11A | Strat de legatura executat la rece cu suspensie de bitum filerizat (subif) H=0,08 fara pret material | t | 865,000 |
| 31 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l-inclusiv 760m2 acoperire noua | t | 0,500 |
| 32 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica -inclusiv 760m2 acoperire noua | m2 | 2 000,000 |
| 33 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15cm, pe fundatie de beton 35x15 cm-inclusiv oprirea 86 m | m | 1 580,000 |
|  |  | 4. Iesirile de pe sosea |  |  |
| 34 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire fr.20-40mm Hcp=0,08m(70%) | m3 | 16,400 |
| 35 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | 0,133 |
| 36 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 205,000 |
| 37 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,25l | t | 0,320 |
| 38 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 1 275,000 |
|  |  | 5. Intarari in ograzi |  |  |
| 39 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 17,000 |
| 40 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta M300 la trotuare | m2 | 172,000 |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0,65l | t | 0,110 |
| 42 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 172,000 |
| 43 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 175,000 |
|  |  | 6. Instalatii de drenaj |  |  |
|  |  | 6.1. Amenajarea podetului d.1,0 PC5+58,7 cu camin de descarcare. L=12,82 m |  |  |
|  |  | 6.1.1. Amenajarea podetului d1000mm |  |  |
| 44 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,470 |
| 45 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 5,000 |
| 46 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 2,000 |
| 47 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,540 |
| 48 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 104,000 |
| 49 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,040 |
| 50 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta M300 | m3 | 1,500 |
| 51 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din balast-nisip cu petris | m3 | 3,500 |
| 52 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 W6F20 la edificiile artificiale-fundatia | m3 | 2,700 |
| 53 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale-rigola podet | m3 | 0,570 |
| 54 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Mortar de ciment B12,5) | m3 | 0,600 |
| 55 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Amplasarea tuburilor prefabricate din beton armat B30(TH 100) armatura A1-3,75 kg, A3-18,1 kg(4 buc) | m3 | 1,600 |
| 56 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Blocuri de capat a podetului CT10-2 buc) | m3 | 2,020 |
| 57 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri-Aripi beton armat B20 ST4D A1-43,5 kg(2 buc) | m3 | 1,960 |
|  |  | 6.1.2. Hidroizolatie |  |  |
| 58 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 48,000 |
| 59 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 3,000 |
| 60 | IzF20A | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (calafuirea rosturilor cu calti)0,6 kg | m | 3,830 |
|  |  | 6.1.3. Consolidarea |  |  |
| 61 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea la iesie cu beton monolit B20 h=0,12m,piatra sparta M300 H=0,1m A1 2,16 kg | 100m2 | 0,342 |
| 62 | DI131k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,342 |
| 63 | DI130 | Consolidarea taluzului rambleului cu beton monolit h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm Consolidarea disipatorului la iesie cu beton monolit B20 h=0,12m,piatra sparta M300 H=0,1m | 100m2 | 0,087 |
| 64 | DI131k=3 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma Dl130 | 100m2 | -0,087 |
| 65 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Camin de descarcare beton B20 | m3 | 2,600 |
| 66 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale-Pinteni | m3 | 0,700 |
| 67 | DI129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuriPiatra but | m3 | 2,700 |
| 68 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,310 |
| 69 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri A3 d18mm | t | 0,049 |
| 70 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri d6 A1 | t | 0,003 |
|  |  | 6.2. Rigola dreptungiulara din beton armat PC3+29,4, drum lateral(Iesire de pe drum N3 L=6,57m) |  |  |
| 71 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,200 |
| 72 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcare) | 100 m3 | 0,012 |
| 73 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 2,640 |
| 74 | DG06Aapl | Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile-Demontarea strat de beton | m3 | 1,470 |
| 75 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III(incarcare) | 100 m3 | 0,015 |
| 76 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 3,530 |
| 77 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II-Executarea transeu | 100 m3 | 0,170 |
| 78 | CA03D | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)-Beton monolit la OP1 | m3 | 0,620 |
| 79 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,040 |
| 80 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d12 A3 | kg | 111,000 |
| 81 | CC02K1 | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mari de 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante d6A1 | kg | 20,700 |
| 82 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale-La rigola podetului | m3 | 3,840 |
| 83 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta M300(rigola+teava) | m3 | 2,480 |
| 84 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV(Gratar din fonta DB cu rama) | buc | 11,000 |
| 85 | AcA08B K=1,46 la man | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mmTeava PVH d400 | m | 14,000 |
| 86 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm(umplutura cu nisip) | 100 m3 | 0,051 |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,051 |
| 88 | DI123 | Montarea sectiilor rigolei, 0,5x1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri(Portal prefabricat CT-9,beton B20-1,25 m3,armatura A3-46,7 kg,A1-8 kg | m3 | 1,250 |
|  |  | 6.3. Reparatia albie teaba din beton armat existenta 2x2x2,0m la ПК13+27,9m |  |  |
| 89 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 8,500 |
| 90 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale | m3 | 12,600 |
|  |  | 6.4. Demontare si montare capace si pliti КЦО-3 pe partea carosabila |  |  |
| 91 | AcE07Dk=0,6 la Manop | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc | 5,000 |
| 92 | AcE07D | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV tip T | buc | 5,000 |
| 93 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Montarea pliti de drum КЦО-3 5bucx0,85 m3 | m3 | 4,250 |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana.Pret pliti de drum КЦО-3 | buc | 5,000 |