| Reparatia capitala a salilor de operatii la IMSP Institutul Oncologic din str. N. Testemiteanu 30, or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-3

Echipament electric de  iluminat (235/18/23-EEF.IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 8,80 |  |  |
| 2 | RpEG17D |  | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 52,92 |  |  |
| 3 | RpEJ08A |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
| 4 | RpEJ09D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  | m |  | 600,00 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 180,00 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 1 020,00 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 9,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
| 5 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,28 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,126 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,949 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,034 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,022 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si meicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 1APL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 7 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,84 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,686 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,196 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 17,08 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,504 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,014 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 85,40 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 14,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,28 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
| 8 | 08-03-572-8 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 - 1AAPL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,32 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,55 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 9 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (DX3) |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 17,16 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,77 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,539 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,154 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 13,42 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,396 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,011 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 67,10 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 11,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,22 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,132 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,44 |  |  |
| 10 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu modul LED |  |  | 100 buc |  | 1,29 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 113,52 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 263,16 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 2,632 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 3,612 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 40,635 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 2,00 |  |  |
| 11 | 08-03-594-9 |  | Corp de iluminat cu modul LED pe console |  |  | 100 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,16 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  |  | buc |  | 16,32 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,163 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,247 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 4,192 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
| 12 | 08-03-594-1 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,56 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  |  | buc |  | 24,48 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,336 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 3,78 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,186 |  |  |
| 13 | pret furnizor |  | Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 28752744012441 |  | Corp iluminat luminiscent de tip Omega 1x11W, IP65 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 14 | pret furnizor |  | Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 3150145100182 |  | Lampa luminiscenta compacta (cerc) 11W de tip FSQ sau FSQ-E |  |  | buc |  | 12,30 |  |  |
| 15 | 08-03-604-1 aplicati |  | Sensor de miscare |  |  | 100 seturi |  | 0,04 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,06 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,408 |  |  |
|  | 5009127 |  | Priza de lemn |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 5079001 |  | Conductor |  |  | m |  | 1,60 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,768 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,004 |  |  |
| 16 | pret furnizor |  | Sensor de miscare MS-39 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3320634627001 |  | Sensor de miscare MS-39 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 17 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,43 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
| 18 | 08-02-397-1 |  | Profil perforat de montare, lungime 2 m |  |  | 100 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,35 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,625 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,15 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,17 |  |  |
|  | 5009825 |  | Cercel |  |  | buc |  | 15,00 |  |  |
|  | 5349100 |  | Mansoane |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 1,64 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,505 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 1,105 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,165 |  |  |
| 19 | pret furnizor |  | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2521106718209 |  | Profil U perforat, zincat, 40x40x2000 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 20 | 08-02-390-3 |  | Canale din masa plastica cu sectiunea 100x60 mm, inclusiv montarea accesoriilor (coturi, teuri, cruci) |  |  | 100 m |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 40,66 |  |  |
|  | 101-1485 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | kg |  | 2,80 |  |  |
|  | 101-2202 |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  | buc |  | 800,00 |  |  |
|  | 110-03341 |  | Canale din masa plastica 100x60 mm |  |  | m |  | 205,00 |  |  |
|  | 134041 |  | Dispozitiv de insurubare |  |  | h-ut |  | 15,26 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 15,26 |  |  |
| 21 | 08-02-408-4 |  | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, in santuri de tencuiala executate, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 47,40 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 3009235 |  | Contrapiulita |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 0,50 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 5009837 |  | Compozitie de etansare |  |  | kg |  | 1,36 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 12,90 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 22 | pret furnizor |  | Teava din otel Dn=25x3,2 mm |  |  | m.l. |  | 100,00 |  |  |
|  | 2722103305579 |  | Teava din otel Dn=25x3,2 mm |  |  | m |  | 102,50 |  |  |
| 23 | 08-02-396-2 |  | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 3 m |  |  | 100 m |  | 15,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 475,50 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 102,60 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 12,00 |  |  |
|  | 5009031 |  | Scoabe |  |  | 10 buc |  | 16,50 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 187,50 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 6,00 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 187,50 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 23,40 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 146,25 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 47,55 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 32,40 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 23,40 |  |  |
| 24 | pret furnizor |  | Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm |  |  | m.l. |  | 1 500,00 |  |  |
|  | CLP10-050-050-120-3 |  | Jgheab metalic perforat 50x50x3000 mm |  |  | m.l. |  | 1 500,00 |  |  |
| 25 | pret furnizor |  | Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
|  | 2875276305141 |  | Cot 90" pentru canale metalice sect 50x50 mm |  |  | buc |  | 50,00 |  |  |
| 26 | pret furnizor |  | Polita de perete pentru jgheab, B=70 mm |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
|  | 2875276305165 |  | Polita de perete pentru jgheab b=70 mm |  |  | buc |  | 500,00 |  |  |
| 27 | 10-08-019-01 |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 300,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 150,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,015 |  |  |
|  | 1010812 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
| 28 | pret furnizor |  | Cutie de distributie din carbolit, IP44, D=102 mm, H=44 mm, de tip KOP-74 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
|  | 5001000100539 |  | Cutie de distributie IP44, KOP-74 |  |  | buc |  | 200,00 |  |  |
| 29 | pret furnizor |  | Doze de derivatie de tip У-197 УХЛ4 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 2811236311024 |  | Doze de derivatie У-197 УХЛ4 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 30 | 08-03-591-3 |  | Intreruptor semietansat si etansat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,70 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 53,20 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,478 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 6,832 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 6,832 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 3,248 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 31 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 1 clapa, IP54, 16A, 220V |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
|  | 3120255519105 |  | Intrerupator cu 1 clapa, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V |  |  | buc |  | 70,00 |  |  |
| 32 | 08-03-591-4 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, montare aparenta |  |  | 100 buc |  | 0,20 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,78 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,204 |  |  |
|  | 5009126 |  | Placa de rozeta |  |  | 100 buc |  | 0,206 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 1,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 33 | pret furnizor |  | Intrerupator instalatie deschisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP54, 16A, 220V |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
|  | 3120255519106 |  | Intrerupator cu 2 clape, instalatie deschisa cu legare la pamint, IP54, 16A, 220V |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 34 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,572 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 12,24 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,005 |  |  |
| 35 | L 7 531 19 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | 3120275536102 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 36 | pret furnizor |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life |  |  | set |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875116710109 |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life alb |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 37 | pret furnizor |  | Rama cu 2 locuri LEGRAND 754002 valena Life |  |  | set |  | 4,00 |  |  |
|  | 2875116710110 |  | Rama cu 2 locuri LEGRAND 754002 valena Life |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 38 | 08-03-591-7 |  | Comutator tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 0,14 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,606 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 14,28 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,006 |  |  |
| 39 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 1 clape, IP20, 16A, 220V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3120255519109 |  | Comutator cu 1 clape, instalatie inchisa cu legare la pamint, IP20, 16A, 220V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 40 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
|  | 3120255519120 |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, cu 2 clape, IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 5,00 |  |  |
| 41 | pret furnizor |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 3120255519114 |  | Comutator instalatie inchisa cu legare la pamint, de tip "flip-flop", IP20, 10A, 220V |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
| 42 | 08-03-525-1 |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,18 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,014 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,22 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,20 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,04 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,024 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,008 |  |  |
| 43 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa, inclusiv doza pentru montare aparate |  |  | 100 buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,10 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 102,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,003 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,50 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 102,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 44 | L 7 531 19 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 3120275536102 |  | Priza cu capac LEGRAND 753119 Valena Life 16 A 220 - 240 V, IP 44 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 45 | pret furnizor |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life |  |  | set |  | 40,00 |  |  |
|  | 2875116710109 |  | Rama cu 1 loc LEGRAND 754001 valena Life alb |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 46 | pret furnizor |  | Rama cu 3 locuri LEGRAND 754003 valena Life |  |  | set |  | 20,00 |  |  |
|  | 2875116710111 |  | Rama cu 3 locuri LEGRAND 754003 valena Life alb |  |  | buc |  | 20,00 |  |  |
| 47 | 10-08-019-01 |  | Cutie de ramificare pe perete |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 50,00 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,005 |  |  |
|  | 1010812 |  | Sirma de otel cu continut redus de carbon, destinatie diferita zincata, diametrul 1,6 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011481 |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
| 48 | pret furnizor |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
|  | 5001000100590 |  | Cutie У995 |  |  | buc |  | 100,00 |  |  |
| 49 | 08-02-398-1 |  | Conductor in jgheaburi, sectiune pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 22,75 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 38,22 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 1,137 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,455 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 1,137 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,137 |  |  |
|  | 5009719 |  | Fisii si catarame pentru fixarea conductorilor |  |  | 100 buc |  | 5,915 |  |  |
|  | 5009826 |  | Dispozitiv de stringere cuplare |  |  | 100 buc |  | 2,275 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 3,64 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut |  | 18,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,228 |  |  |
| 50 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 185,00 |  |  |
|  | 3130134817202 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 189,625 |  |  |
| 51 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 450,00 |  |  |
|  | 3130134817205 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 3x1.5 mmp |  |  | m |  | 461,25 |  |  |
| 52 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 140,00 |  |  |
|  | 3130134817210 |  | Cablu ВВГнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2 |  |  | m |  | 143,50 |  |  |
| 53 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 440,00 |  |  |
|  | 3130134817500 |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x1.5 mm2 |  |  | m |  | 451,00 |  |  |
| 54 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 2x2.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 760,00 |  |  |
|  | 3130134817521 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 2x2.5 mm2 |  |  | m |  | 779,00 |  |  |
| 55 | pret furnizor |  | Cablu ВВГнг-LSL Tx-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m.l. |  | 170,00 |  |  |
|  | 3130134817540 |  | Cablu ВВГнг-LS-0.66 3x1.5 mm2 |  |  | m |  | 174,25 |  |  |
| 56 | pret furnizor |  | Conductor electric tip ПВ-1 1x4.0 mm2 |  |  | m.l. |  | 130,00 |  |  |
|  | 3130134817705 |  | Cablu ПВ 1х4 |  |  | m |  | 133,25 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | L 6 018 33 |  | Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 3 rinduri (36M), IP65, dimensiuni de gabarit: 448x161x432(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601833) - 1APL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601833 |  | Cofret 36M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 58 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret (001966) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 59 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare (001968) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 60 | L 0 019 69 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001969 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 61 | L 0 019 61 |  | Obtulatoare 5M (001961) |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | L 001961 |  | Obtulatoare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
| 62 | L 4 064 57 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406457 |  | Intrerupator separator DX3-IS, 3P, In=20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 63 | L 4 074 30 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
|  | L 407430 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 12,00 |  |  |
| 64 | L 4 111 58 |  | Disjunctor diferential DX3, 10kA, tip AC, 30mA, 2P, 16A (411158) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 411158 |  | Disjunctor diferential DX3, tip AC 30mA, 2P, 16A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 65 | L 6 018 32 |  | Cofret cu 12 module in fiecare rind, cu 2 rinduri (24M), IP65, dimensiuni de gabarit: 340x161x432(h) mm, de tip Plexo in set cu bare N si PE (601832) - 1AAPL |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 601832 |  | Cofret 24M, IP65, Plexo |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 66 | L 0 019 66 |  | Lacat pentru cofret (001966) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001966 |  | Lacat pentru cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 67 | L 0 019 68 |  | Chit pentru sigilare (001968) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001968 |  | Chit pentru sigilare |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 68 | L 0 019 69 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret (001969) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 001969 |  | Set din 4 urechi de fixare cofret |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 69 | L 4 064 57 |  | Intrerupator-separator DX3-IS, 3P, 20A (406457) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | L 406457 |  | Intrerupator separator DX3-IS, 3P, In=20A |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 70 | L 4 074 30 |  | Disjunctor magneto-termic DX3, 10kA, 1P, 10A, curba B (407430) |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
|  | L 407430 |  | Disjunctor magnito-termic DX3, 1P, 10A, curba B |  |  | buc |  | 10,00 |  |  |
| 71 | pret furnizor |  | Corp de iluminat de tavan, montat incorporat in tavan suspendat de tip ADV/K UNI LED 600 32W, IP65 sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
|  | 2875274401559 |  | Corp de iluminat analogic ADV/K UNI LED 600, IP65, 32W |  |  | buc |  | 60,00 |  |  |
| 72 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ALS.OPL UNI LED 34W, IP41, 3800Lm, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
|  | 2875274401572 |  | Corp de iluminat analogic ALS.OPL UNI LED 34W |  |  | buc |  | 54,00 |  |  |
| 73 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 17W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 2875274401582 |  | Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 48W, IP65, 4000K |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 74 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ARCTIC.OPL ECO LED 47W, 4850Lm, IP65, 1200, 4000K sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
|  | 2875274401582 |  | Corp de iluminat analogic ARCTIC.OPL ECO LED 1200, 48W, IP65, 4000K |  |  | buc |  | 13,00 |  |  |
| 75 | pret furnizor |  | Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED sau similar dupa caracteristici |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2875274401596 |  | Corp de iluminat ELES-203 SP LED Proxima EKF ELES-SP-03-LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 76 | pret furnizor |  | Tablou cu transformator de coborire IP54, tensiunea primara 230V, tensiunea secundara 24V, puterea 250VA, de tip ЯТП-250-220/24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 3120355537603 |  | Boxa ЯТП-250-220/24 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament electric de iluminat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |