- CAIET DE SARCINI

Achiziție lucrări de cofecționare și montare a echipamentului destinat amenajării căilor de acces și confecționarea barelor de sprigin în blocurile sanitare (casuțe modulare) destinate persoanelor cu mobilitate redusă la postul vamal Leova-Bumbăta, Biroul Vamal Sud.

- 1. Informații generale despre obiectiv

- Denumirea obiectivului: Cofecționarea și montarea echipamentului destinat persoanelor cu mobilitate redusă în blocuri sanitare.

- Amplasament: postul vamal Leova-Bumbăta, raionul Leova.

- Investitor: Serviciul Vamal.

- 2. Obiectul achiziției

Achiziția vizează execuția lucrărilor de confecționare, montare și dotare a căilor de acces către blocurile sanitare (căsuțe modulare) destinate persoanelor cu mobilitate redusă, precum și dotarea interioară cu bară de sprijin specială la zona closetului.

- 3. Descriere generală a lucrărilor

Lucrările vor consta în:

- Confecționarea și montarea rampelor de acces conforme cu cerințele de accesibilitate pentru persoane cu dizabilități;

- Realizarea balustradelor laterale de protecție, conform normativelor;

- Asigurarea unei suprafețe antiderapante pentru rampe;

- Asigurarea pantei și dimensiunilor conforme cu legislația în vigoare (conform proiectului de execuție);

- Integrarea accesului cu structura existentă a ghișeelor modulare;

- Montarea barelor de sprijin rezistente, poziționate lateral față de closet, în interiorul blocului sanitar, pentru sprijinirea persoanei în timpul utilizării.

- 4. Date tehnice disponibile

- Proiect de execuție elaborat;

- 2 Blocuri sanitare.

- 5. Cerințe tehnice minime

- Materiale utilizate: metal galvanizat vopsit pentru rampă și bară de sprijin metal inoxidabil;

- Suprafețe antiderapante (strat epoxidic rugos);

- Fixare solidă în sol (sistem de prindere cu ancore mecanice);

- Durabilitate la intemperii, coroziune și uzură;

- Respectarea prevederilor Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, Codul urbanismului și construcțiilor, Proiectului de execuție.

6. Valoare estimativă a lucrărilor: 53 222,00 lei fără TVA

- 7. Termen de execuție: Maxim 45 de zile calendaristice de la data înregistrării contractului la trezorerie.

- 8. Obligațiile ofertantului

- Să verifice amplasamentul înainte de ofertare;

- Să respecte proiectul de execuție furnizat;

- Să asigure toate echipamentele, manopera și transportul;

- Să furnizeze garanție pentru lucrări: minim 12 luni;

- Să respecte toate normele legale de protecție a muncii și securitate.

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  |  |  |  |  | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice |  | U.M. |  |  |  | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de masura |  | Pe volumul total |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  |  |
| 1. Rampa metalica (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CL18A |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Constructia rampei metalice -2buc, conform proiectului de executie SA (complimentari) plansa 1) |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 532,12 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,19 |  | 101,10 |  |  |  |
|  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  | 5,32 |  |  |  |
|  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,01 |  | 5,32 |  |  |  |
|  | 2734113803207 |  |  |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,01 |  | 5,32 |  |  |  |
|  | 2775276309886 |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg |  |  | 1,00 |  | 532,12 |  |  |  |
|  | 2873155901200 |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  | 2,66 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  | 0,008 |  | 4,26 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  | 7,98 |  |  |  |
| 2 | CH06A |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Mina curenta din teava de inox D50x3mm, inclusiv sistema de fixare) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  | 9,00 |  |  |  |
|  | 2812106305714-1 |  |  |  | Mina curenta din teava de inox D50x3mm, inclusiv sistema de fixare |  |  |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  | 10,00 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  | 1,00 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,60 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  | 7,00 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  | 0,25 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 2,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Tota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Rampa metalica (2 buc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Mina curenta in bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | CH06A aplicativ |  |  | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Dispozitiv de sprijin pentru persoane cu dezabilitati basculanta, cu fixare de pardosea si perete (h) 770 x 800mm, conform proiectului de executie SA (complimentari) plansa 3 ) |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 7214240021810 |  |  |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om |  |  | 0,90 |  | 1,80 |  |  |  |
|  | 2812106305714 |  |  |  | Mina curenta drepta din inox p-u persoane cu dizabilitati) |  |  |  |  |  | m |  |  | 1,00 |  | 2,00 |  |  |  |
|  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw |  |  | 0,10 |  | 0,20 |  |  |  |
|  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,06 |  | 0,12 |  |  |  |
|  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,70 |  | 1,40 |  |  |  |
|  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,025 |  | 0,05 |  |  |  |
|  | 1010126200341 |  |  |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg |  |  | 0,20 |  | 0,40 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total Mina curenta in bloc sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Beneficiul |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |